Projekt zagospodarowania terenu

egz. nr       .

PASSIVE ARCHITECTURE

DANE INWESTYCJI:

Nazwa				– 	Budowa placu zabaw

Kategoria obiektu 	–	VIII

Jedn. Ewidencyjna	– 	Gmina Miejska Giżycko

Obręb 	–	Giżycko - 2

Działka nr 	–  	119

Adres 	–  	ul. Drzymały 9, Giżycko

INWESTOR:

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Opracował:

_____________________________________________

Spis treści

1.	Przedmiot inwestycji	2

2.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	2

3.	Projektowane zagospodarowanie terenu	6

4.	Koncepcja układu urządzeń	11

5.	LITERATURA	12

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Drzymały 9 w Giżycku na cele placu zabaw. Projektuje się wymianę urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznych, utwardzenia pod pojemniki na odpady stałe oraz wymianę ogrodzenia.

## Istniejący stan zagospodarowania terenu

Budynki i budowle

- Budynek Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Drzymały 9 w Giżycku,

- Wiata rekreacyjna,

Urządzenia budowlane

- Przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe,

- Wokół działki znajduje się ogrodzenie z siatki w stalowych kątownikach, montowanych między słupkami, cokół monolityczny, bramy i furtki w systemie ogrodzenia.

Obiekty małej architektury

- Zestawy zabawowe,

- Pojemniki na odpady stałe,

Zieleń

- Żywopłot wokół części działki,

- Rozproszone nasadzenia drzew liściastych i iglastych.

Ukształtowanie terenu

- Część południowo-wschodnia działki znajduje się na rzędnych oscylujących w granicy 124m. n.p.t. Teren obniża się w kierunku południowo-zachodnim do rzędnej ok. 123. m. n.p.m. .

Układ komunikacyjny

- Dojście do budynku znajduje się od strony ul. Drzymały,

- Dojazd wraz z parkingiem jest zapewniony od strony ul. Drzymały,

- od strony ul. Wilanowskiej znajduje się brama dwuskrzydłowa.

Dokumentacja fotograficzna

Rysunek 1 – Istniejące zagospodarowanie terenu – widok 1

Rysunek 2 – Istniejące zagospodarowanie terenu – widok 2

Rysunek 3 – Istniejące zagospodarowanie terenu – widok 3

Rysunek 4 – Istniejące zagospodarowanie terenu – widok 4

Rysunek 5 – Istniejące zagospodarowanie terenu – widok 5

## Projektowane zagospodarowanie terenu

Budynki i budowle

- Bez zmian

Urządzenia budowlane

Projektuje się wymianę ogrodzenia.

Parametry nowego ogrodzenia:

- całkowita wysokość ogrodzenia –190cm-210cm

- ogrodzenie panelowe typu 3D z drutu Φ5mm, powlekane,

- oczka o wym. nie większych niż 60x220mm, min. 3 przetłoczenia 3D,

- słupki metalowe ocynkowane, powlekane z zaślepkami PVC, w rozstawie 200-260cm, zabetonowane w gruncie,

- płyty ‘podmurówki’ prefabrykowane zbrojone wraz z systemowymi łącznikami,

- kolorystykę ogrodzenia należy uzgodnić z użytkownikiem,

- furtki w systemie ogrodzenia z zamknięciami na klucz, klamkami, o szerokości skrzydła min.100cm,

- bramy dwuskrzydłowe w systemie ogrodzenia, o szerokości  400cm (w świetle) z dodatkowymi usztywnieniami z profili w skrzydle, z zamknięciami na klucz (3kpl.) oraz zasuwą do podłoża,

Uwaga:

- Po rozebraniu istniejącego cokołu monolitycznego należy uzupełnić przylegające nawierzchnie z tożsamego materiału (tj. w przypadku nawierzchni ekstensywnych należy uzupełnić ubytek gruntem oraz trawą, w przypadku utwardzenia z elementów betonowych ubytek należy uzupełnić z kostki betonowej lub płytki chodnikowej).

- W przypadku konieczność rozbiórki przyległych nawierzchni do wykonania ogrodzenia, nawierzchnie należy odtworzyć.

- Dopuszcza się:

- lokalną zmianę rozstawu słupów,

- lokalną zmianę wysokości podmurówki,

- lokalne profilowanie terenu

w celu zniwelowania różnic jego rzędnych przy ogrodzeniu.

- Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.

- Prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością aby nie uszkodzić sytemu korzeniowego pobliskich nasadzeń roślinnych.

Obiekty małej architektury

- Demontaż dwóch kolidujących zestawów zabawowych ze zjeżdżalnią, zestawu wspinaczkowego, .

Uwaga:

Urządzenia przed demontażem należy poddać kwalifikacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora w celu oceny możliwości ponownego wbudowania.

- Montaż:

  - Zestawu zabawowego nr 1

Składającego się co najmniej z :

- 2 zjeżdżalni prostych, co najmniej jedna powinna być dłuższa niż 2m, ślizgi ze stali nierdzewnej gr. 2mm,

- zjeżdżalni spiralnej o długości min. 1,5m, ślizg metalowy lub z tworzywa sztucznego,

-  2 ścianek wspinaczkowych (linowej oraz sztucznej ścianki wspinaczkowej),

- gry w „kółko i krzyżyk” (9 elementów obracanych min. 12x12cm z napisem „X” lub „O”),

- elementów posadowienia wg wytycznych producenta.

Zestaw zabawowy w kształcie statku z co najmniej dwoma masztami, 10-cioma otworami okiennymi, wyniesioną platformą na rufie statku, w pastelowej kolorystyce. Co najmniej 3 wejścia na statek za pośrednictwem schodów oraz elementów zabawowych, pokład statku wyniesiony powyżej poziom terenu.

Parametry techniczne zestawu (±10%):

Długość 700cm

Szerokość 1200cm

Wysokość 550cm

Strefa bezpieczeństwa (±5%):

Długość 15,60m

Szerokość 11,30m

Materiały:

– konstrukcja metalowa ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej malowanej proszkowo,

– ścianki – HDPE o grubości 15mm, odporne na czynniki atmosferyczne,

– podesty – z HPL o grubości 13mm, odpornej na czynniki atmosferyczne,

– liny – polipropylenowe o średnicy 16mm z rdzeniem stalowym,

– łączniki tj. śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej,

Przedział wiekowy 3 – 12 lat, dostosowany dla osób niepełnosprawnych,

Rysunek 6 Zdjęcie poglądowe

  - Zestawu zabawowego nr 2

Składającego się co najmniej z :

- 1 zjeżdżalni prostej, o długości min. 1,5m, ślizgi ze stali nierdzewnej gr. 2mm,,

- 1 zjeżdżalni spiralnej o długości min. 1,5m, ślizg metalowy lub z tworzywa sztucznego,

-  1 ściany wspinaczkowej (linowej lub sztucznej ścianki wspinaczkowej)

- gry w „kółko i krzyżyk” (9 elementów obracanych min. 12x12cm z napisem „X” lub „O”),

- elementów posadowienia wg wytycznych producenta.

Zestaw zabawowy w kształcie zamku z co najmniej jedną wieżą, platformami na różnych wysokościach, w pastelowej kolorystyce,

Co najmniej 2 wejścia na zamek za pośrednictwem schodów oraz elementów zabawowych,

Platformy do chodzenia wyniesione powyżej poziom terenu.

Parametry techniczne zestawu (±10%):

Długość 440cm

Szerokość 700cm

Wysokość 500cm

Strefa bezpieczeństwa (±5%):

Długość 10,3m

Szerokość 8,5m

Materiały:

– konstrukcja metalowa ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej malowanej proszkowo,

– ścianki – HDPE o grubości 15mm, odporne na czynniki atmosferyczne,

– podesty – z HPL o grubości 13mm, odpornej na czynniki atmosferyczne,

– liny – polipropylenowe o średnicy 16mm z rdzeniem stalowym,

– łączniki tj. śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej,

Przedział wiekowy 3 – 12 lat,

Rysunek 7 Zdjęcie poglądowe

  - Tablicy informacyjnej

| Wymiary | 180×80cm (dopuszczalna odchyłka wymiaru 20%) |
| --- | --- |
| Informacje niezbędne | - zasady korzystania z placu zabaw, - numery alarmowe, - nazwa i adres placu zabaw, - telefon kontaktowy administratora placu zabaw, - zakaz palenia oraz spożywania alkoholu, |
| Materiał | Metalowa, zabezpieczona antykorozyjnie oraz przed działaniem czynników atmosferycznych, |

Rysunek 8 - przykładowy obiekt małej architektury

Zieleń

- Należy usunąć kolidującą roślinność. W przypadku prowadzenia robót w okresie lęgowym Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania ekspertyzy ornitologicznej oraz chiropterologicznej a także zezwolenia na usunięcie drzewa (1szt.) i krzewów.

Ukształtowanie terenu

- Nie zmienia się ukształtowania terenu. Rzędne przy urządzeniach zabawowych należy dostosować w celu zachowania płaskiej powierzchni (spadek na zewnątrz 1- 2%).

Układ komunikacyjny

- Bez zmian

Utwardzenie pod pojemniki na odpady stałe

- Projektuje się wykonanie utwardzenia z kostki betonowej gr. 8cm pod pojemniki na odpady stałe. Polbruk wykonać na podbudowie z piasku żwirowego, gr. 20cm, zagęszczonej do min. Is=0,97 w obrzeżach betonowych gr. 8cm.

Nawierzchnia placu zabaw

- Nawierzchnia bezpieczna, prefabrykowana, dostosowana do krytycznej wysokości upadku z oferowanych urządzeń, jednak nie mniejszej niż 2,5m, z wierzchnią warstwą z EPDM barwionego w masie, posiadająca atest PZH, spełniająca wymagania normy PN-EN 1177:2019,

- Podbudowa – piasek żwirowy o gr. 30cm, zagęszczony do min. Is=1,00.

- Geowłóknina filtracyjno-separacyjna polipropylenowa, o gramaturze min. 200g/m2, wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny materiału min. 55 l/m2s, wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu – min. 40%,

- Grunt rodzimy,

- Nawierzchnię należy wykonać w obrzeżach betonowych gr. 8cm (z oporem), osadzonych 2cm poniżej nawierzchni bezpiecznej.

Uwaga:

Warstwy podbudowy należy wykonać zgodnie ze wskazaniami producenta nawierzchni bezpiecznej.

Uwagi:

- urządzenia muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1176-1:2017-12 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”,

- nawierzchnia musi spełniać wymagania normy PN-EN 1177:2019 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki”,

- na dostarczone urządzenia należy dołączyć instrukcje użytkowania,

- wszystkie łączniki i okucia lin odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,

- elementy drewniane olejowane lub pokryte barwną lazurą,

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub lakierowanie proszkowe.

- Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami,

- Wszelkie prace w pobliżu urządzeń podziemnych należy wykonywać zgodnie z normami pod nadzorem pracownika właściciela danego urządzenia, po uprzednim powiadomieniu o przystąpieniu prac.

- Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić zgodność uzbrojenia z trasą określoną na projekcie zagospodarowania terenu

## Koncepcja układu urządzeń

## LITERATURA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).

- PN-EN 1176-1:2017-12 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”

- PN-EN 1177:2018-04 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki”

- PN-EN 16899:2017-02 „Sprzęt sportowy i rekreacyjny”