ZAŁĄCZNIK nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

wraz z oświadczeniem o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań

ZADANIE NR 1

Opatrunki medyczne

- Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymogi zawarte w:

- „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla zestawów Indywidualny Pakiet Medyczny (IPMed.)”;

- „Instrukcji eksploatacji medycznej zestawów ratownictwa taktycznego”;

- Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care).

- Data produkcji – 2024 r.

- Opatrunek hemostatyczny CELOX GAUZE Z-FOLD gaza

| ILOŚĆ: | Zakres podstawowy: | 899 szt. | Zakres objęty prawem opcji: | 685 szt. | RAZEM: | 1 584 szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

a)	Zastosowanie: tamowanie zagrażających życiu krwotoków o średniej i dużej intensywności krwawienia, w szczególności z ran głębokich i krwotoków tętniczych przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

b)	Wysoka efektywność hemostatyczna.

c)	Natychmiastowa gotowość do użycia.

d)	Bezpieczeństwo stosowania:

−	brak efektów ubocznych występujących przy stosowaniu zagrażających zdrowiu (w szczególności brak lub ograniczona reakcja egzotermiczna);

−	środek hemostatyczny opatrunku nie jest wchłaniany przez organizm;

−	łatwy do usunięcia (opatrunek nie przykleja się do rany).

e)	Forma opatrunku: nierozpuszczalna gaza z dodatkiem niezbędnej ilości środka hemostatycznego (tj. chitosan, zeolit, kaolin), szerokość 6÷10 cm i długość 3÷4 m. Dopuszczalna jest długość gazy min. 100 cm z dodatkiem środka hemostatycznego w ilości min. 8 g.

f)	Opatrunek sterylny.

g)	Opatrunek złożony w formie „Z” w opakowaniu.

h)	Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Preferowane jest opakowanie podciśnieniowe.

i)	Przechowywanie: nie wymaga specjalnych warunków przechowywania, utrzymywana jest stabilność fizykochemiczna w różnych warunkach atmosferycznych.

k)	Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu.

l)	Okres ważności min. 5 lat.

- Opatrunek indywidualny wodoszczelny typ W

| ILOŚĆ: | Zakres podstawowy: | 890 szt. | Zakres objęty prawem opcji: | 1 717 szt. | RAZEM: | 2 607 szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Przeznaczony do tamowania krwotoków i opatrywania ran przez niewykwalifikowanego pod kątem medycznym żołnierza, w ramach „samopomocy” lub „pomocy koleżeńskiej” SABA (ang. self aid / buddy aid) według procedur medycyny pola walki TC3 (Tactical Combat Casualty Care) określonych w wytycznych komitetu CoTCCC. Opatrunek musi działać niezawodnie w warunkach pola walki, to znaczy: w różnych warunkach klimatycznych i geograficznych (w tym: pustynia, dżungla, góry, bagna, wybrzeże, itp.) pod wpływem związanych z tym czynników pogodowych (w tym: woda, piach, deszcz, śnieg, błoto, wiatr, itp.) oraz taktycznych (w tym: noc, dzień, użycie noktowizji, zasłon dymnych, pod ostrzałem, w pozycji leżąc, w mundurze, rękawicach i oporządzeniu taktycznym, hełmie i kamizelce kuloodpornej, itp.). W zakresie wymagania szerokości bandaża elastycznego dopuszczalne jest odchylenie +/- 10%.

Opatrunek indywidualny posiadający wymóg opakowania łatwego do otwierania, co oznacza, że opakowanie musi być łatwe do otwierania w warunkach pola walki, w tym w rękawicach taktycznych, przy dużej wilgotności itp.

W zakresie oznakowania opatrunek musi posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim lub w postaci piktogramów.

Opatrunek musi posiadać informacje: znak CE, termin ważności, numer serii i oznakowanie sterylności. Oznakowanie to musi być czytelne, umieszczone w sposób nieusuwalny, nie dające się dłonią zetrzeć, zmazać, czy odkleić.

a)	Forma opatrunku:

−	elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ±10%;

−	wyposażony w jeden (nieruchomy) lub dwa tampony/kompresy (nieruchomy i ruchomy);

−	wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża ułatwiający zakładanie opatrunku jedną ręką, zmianę kierunku bandażowania oraz pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

−	wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie po założeniu bandaża oraz mechanizm uniemożliwiający przypadkowe rozwinięcie bandaża w czasie bandażowania (taśmy samozaczepne lub przeszycie).

Dopuszczalny jest opatrunek:

−	elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ±10%;

−	wyposażony w jeden (nieruchomy) tampon/kompres w formie kieszeni, wewnątrz której znajduje się gaza wypełniająca oraz plastikowa folia;

−	gaza wypełniająca o wysokiej chłonności, może służyć do dodatkowego zaopatrzenia rany postrzałowej;

−	plastikowa folia może służyć m.in. jako opatrunek okluzyjny na rany postrzałowe klatki piersiowej;

−	wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

−	wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz taśmy samozaczepne – haczyk („rzep”) umieszczone na bandażu uniemożliwiające przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz stabilizujące założony opatrunek.

b)	Bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego. Tampon/kompres w kolorze białym.

c)	Opatrunek sterylny.

d)	Opatrunek zwinięty w rolkę w opakowaniu.

e)	Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).

f)	Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu.

g)	Okres ważności min. 5 lat.

- Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej

| ILOŚĆ: | Zakres podstawowy: | nie dotyczy | Zakres objęty prawem opcji: | 210 szt. | RAZEM: | 210 szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

a) 	Zastosowanie: zaopatrzenie ran penetracyjnych (w tym postrzałowych) klatki piersiowej przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

b) 	Konstrukcja opatrunku:

−	kształt okrągły o średnicy min. 14 cm lub owalny o wymiarach min. 17 cm x 14 cm ± 10% lub w kształcie prostokąta o wymiarach min. 15 x 20 cm ± 10% z zaokrąglonymi narożnikami lub w kształcie kwadratu o wymiarach min. 15 x 15 cm ± 10% z zaokrąglonymi narożnikami;

−	wentylowy: z trójdzielną zastawką jednokierunkową lub wykorzystujący zastawkową metodę opatrywania odmy otwartej poprzez pokrycie otworu rany tworzywem sztucznym (folią) z wylotem (lub wylotami) powietrza poza obszarem rany (folia musi w sposób skuteczny spełniać funkcję zastawki/zaworu jednokierunkowego) lub komplet 2 szt. opatrunków okluzyjnych pokrywających szczelinie otwory ran ( rany wlotowej i wylotowej), bez mechanizmu wentylowego;

−	opatrunek posiada uchwyt (lub uchwyty) ułatwiające oddzielenie opatrunku samoprzylepnego od folii osłaniającej;

−	opatrunek zawiera gazę lub włókninę do oczyszczenia rany z płynów i zabrudzenia przed jego przyklejeniem. Dopuszczalne są opatrunki bez gazy lub włókniny;

−	samoprzylepny, z klejem o wysokiej lepkości, możliwość przyklejenia opatrunku na mokre ciało (pot, krew).

c)	Opatrunki sterylne.

d)	Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania(posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Dopuszczalne jest opakowanie podciśnieniowe. Dopuszczalne jest opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, bez nacięć ułatwiających otwieranie.

d)	Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu.

e)	Okres ważności min. 4 lat.

- Opatrunek brzuszny

| ILOŚĆ: | Zakres podstawowy: | nie dotyczy | Zakres objęty prawem opcji: | 63 szt. | RAZEM: | 63 szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

a)	Zastosowanie: tamowanie krwotoków i opatrywanie ran w obrębie jamy brzusznej. przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

b)	Konstrukcja opatrunku:

−	elastyczny bandaż wyposażony w tampon;

−	bandaż w kolorze zielonym, oliwkowym, szarym lub piaskowym;

−	tampon powleczony z jednej strony materiałem zapobiegającym przywieraniu, a z drugiej materiałem przeciwdziałającym wysychaniu opatrywanego miejsca, dopuszczalne jest inne równoważne rozwiązanie w tym zakresie;

−	tampon o wymiarach 30-50 x 30-50 cm.

c)	Opatrunek sterylny, w hermetycznym, próżniowym opakowaniu.

d)	Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonego, oliwkowego, brązowym, khaki, szarym lub piaskowym.

e)	Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu.

f)	Okres ważności min. 5 lat.

ZADANIE NR 2

Lubrykant

| ILOŚĆ: | Zakres podstawowy: | 60 szt. | Zakres objęty prawem opcji: | 133 szt. | RAZEM: | 193 szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymogi zawarte w:

- „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla zestawów Indywidualny Pakiet Medyczny (IPMed.)”;

- „Instrukcji eksploatacji medycznej zestawów ratownictwa taktycznego”.

- Data produkcji – 2024 r.

a)	Lubrykant w żelu, obojętny farmakologicznie, ułatwiający zakładanie rurki nosowo-gardłowej, jednorazowe opakowanie 2,7÷5 g.

b)	Okres ważności lubrykantu min. 5 lat.

ZADANIE NR 3

Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

- Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymogi zawarte w:

- „Instrukcji eksploatacji medycznej zestawów ratownictwa taktycznego”.

- Data produkcji – 2024 r.

- Rurka krtaniowa

| ILOŚĆ: | Zakres podstawowy: | 15 szt. | Zakres objęty prawem opcji: | 63 szt. | RAZEM: | 78 szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- typ LTS-D.

- jednorazowego użytku.

- rozmiar: 3 – 26 szt. (w tym 21 szt. prawo opcji);

4 – 26 szt. (w tym 21 szt. prawo opcji);

5 – 26 szt. (w tym 21 szt. prawo opcji).

- Konstrukcja rurki:

−	wykonana z przeźroczystego termoplastycznego PCV;

−	dwa niskociśnieniowe mankiety uszczelniające: dystalny o małej objętości, który po załażeniu znajdować się będzie na wysokości wejścia do przełyku oraz proksymalny o dużej objętości umiejscowiony w jamie nosowo-gardłowej;

−	pojedynczy kanał oddechowy zakończony ślepo, z otworem na wysokości wejścia do tchawicy, przystosowany do odsysania wydzieliny;

−	oba mankiety zasilane jednym, wspólnym przewodem, zakończone balonikiem kontrolnym.

- Znaczniki głębokości oznaczone kreskami lub cyframi i kreskami.

- Znacznik RTG na całej długości.

- Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1.

- Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia-papier.

- Okres ważności min. 5 lat.

- Igła do odbarczenia odmy prężnej

| ILOŚĆ: | Zakres podstawowy: | nie dotyczy | Zakres objęty prawem opcji: | 12 szt. | RAZEM: | 12 szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- jednorazowego użytku.

- rozmiar 14 GA 3,25 IN(2,1 mm x 83 mm).

- Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia-papier.

- Okres ważności min. 5 lat.

- Zestaw do konikopunkcji ratowniczej

| ILOŚĆ: | Zakres podstawowy: | nie dotyczy | Zakres objęty prawem opcji: | 5 szt. | RAZEM: | 5 szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- zestaw do szybkiej konikopunkcji ratowniczej dla dorosłych.

- zestaw gotowy do natychmiastowego wykorzystania.

- sterylny, jednorazowy, opakowany w kształcie „tuby”.

- standardowa końcówka o średnicy 15 mm.

- specjalne zakończenie igły nakłuwawczej eliminujące konieczność wykorzystania skalpela i redukujące krwawienie.

- blokada zmniejszająca ryzyku przebicia tylnej ściany tchawicy.

- taśma mocująca dren wokół szyi.

- igła prowadząca o szerokości 2 mm, strzykawka 5 mm lub 10 mm oraz łącznik karbowany w zestawie.

- dren o średnicy 4 mm.

- Okres ważności min. 5 lat.

- Zestaw dojścia doszpikowego

| ILOŚĆ: | Zakres podstawowy: | nie dotyczy | Zakres objęty prawem opcji: | 23 szt. | RAZEM: | 23 szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- jednorazowy zestaw do szybkiej infuzji doszpikowej domostkowej.

- system posiada prosty sposób na lokalizacje miejsca wkłucia - płytka lokalizacyjna umożliwiająca dokładne pozycjonowanie miejsca wkłucia, samoprzylepna, wyposażona w łącznik z mandrytem, zakończona wejściem typu LUER.

- w zestawie elastyczna rurka infuzyjna z końcówką z chromowanej stali.

- mocowanie rurki infuzyjnej pozwala na ruchy skóry i tkanki podskórnej.

- mechanizm zapobiegający przed zbyt długim wbiciem mandrytu w szpik.

- w zestawie prowadnica umieszczająca rurkę infuzyjną na precyzyjnej głębokości, wyposażona w mechanizm zwalniający.

- system umożliwia prosty sposób wyciągnięcia rurki infuzyjnej z kości, wtedy, gdy dostęp doszpikowy nie jest już potrzebny.

- system umożliwia szybkie uzyskanie dojścia doszpikowego, w czasie poniżej 3 min.

- system charakteryzuje się skutecznością infuzji doszpikowej, z możliwością prostej, okresowej kontroli działania sutemu w czasie pracy – przeźroczysta kopułka ochronna dopinana do płytki lokalizacyjnej, zabezpieczająca miejsce wkłucia.

- opakowanie trwałe, odporne na działanie wilgoci o niewielkich rozmiarach.

- Okres ważności min. 3 lata.

Oświadczenie o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych w OPZ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - art. 275 ustawy Pzp., oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia pozostaje w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia ze wszystkimi parametrami określonymi przez Zamawiającego i spełnia minimalne wymagane parametry. zadanie nr; pozycja; nazwa; pełna nazwę handlowa, model i/lub typ, marka oraz nazwa producenta. 1; 1. 2. 3. 4. 2; 1. 3; 1. 2. 3. 4.

Oświadczenie o występowaniu w dostarczanych produktach Niebezpiecznych Substancji Chemicznych (NSCh) lub/i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO)

Oświadczam, że w oferowanych dostawach występują / nie występują Niebezpieczne Substancje Chemiczne (NSCh) lub/i Substancje Zubożające Warstwę Ozonową (SZWO).

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika