2023-07-20

| Inwestor: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO POWIERCIE 31 62-600 KOŁO |  |
| --- | --- |

Kosztorys BEZ WYCENY / PRZEDMIAR

Data Oprac.: 07.2023 r.

Nazwa budowy: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTU SZKOLNEGO

Adres budowy: POWIERCIE 31, 62-600 KOŁO

Rodzaj robót: SANITARNE

Podstawa opracowania:KNR 2-15, KNR 00-34, KNR 2-17, KNR 2-20, KNR 2-31, KNR 2-01, KNR 00-31, KNR 00-13, KNR 00-10, KNR 4-01

Waluta:PLN

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

Kosztorys BEZ WYCENY / PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | INST.WOD-KAN. |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-15 0010-04-040 | Rurociągi z PCW o średnicy 110 mm w wykopie wewnątrz budynków (z.nr 7,8/95) | 59,00 | m | 0 |  |
| 2 | KNR 2-15 0010-05-040 | Rurociągi z PCW o średnicy 160 mm w wykopie wewnątrz budynków (z.nr 7,8/95) | 26,00 | m | 0 |  |
| 3 | KNR 2-15 0208-03-020 | Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm | 24,00 | szt | 0 |  |
| 4 | KNR 2-15 0209-03-020 | Rury wywiewne PVC o średnicy 100 mm | 3,00 | szt | 0 |  |
| 5 | KNR 2-15 0217-02-020 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową | 3,00 | szt | 0 |  |
| 6 | KNR 2-15 0208-05-020 | Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm | 3,00 | szt | 0 |  |
| 7 | KNR 2-15 0220-0501-020 | Zlewozmywak stalowy na szafce | 13,00 | szt | 0 |  |
| 8 | KNR 2-15 0212-01-020 | Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm | 2,00 | szt | 0 |  |
| 9 | KNR 2-15 0221-02-020 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe mosiężne) | 8,00 | szt | 0 |  |
| 10 | KNR 2-15 0224-03-090 | Ustęp z porcelany "kompakt" ze stelażem | 2,00 | kpl | 0 |  |
| 11 | KNR 2-15 0224-03-090 | Ustęp z porcelany "kompakt" dla osób niepełnosprawnych ze s.telażem | 1,00 | kpl | 0 |  |
| 12 | KNR 2-15 0225-02-090 | Pisuar z zaworem spłukującym | 1,00 | kpl | 0 |  |
| 13 | KNR 00-13 0128-01-040 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 20 mm | 76,00 | m | 0 |  |
| 14 | KNR 00-13 0128-02-040 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 25 mm | 35,00 | m | 0 |  |
| 15 | KNR 00-13 0128-03-040 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 32 mm | 73,00 | m | 0 |  |
| 16 | KNR 2-15 0007-01-040 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych 63 mm w budynkach mieszkalnych (z.nr 10/93) | 184,00 | m | 0 |  |
| 17 | KNR 00-31 0113-02-040 | Otuliny termoizolacyjne o grubości 6 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 22 mm | 184,00 | m | 0 |  |
| 18 | KNR 00-31 0116-03-040 | Próba szczelności instal.wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkal.Płukanie instalacji,czynności przygot.I zakończeniowe do wykon.próby.Ruroc.śr.15,22,28mm | 184,00 | m | 0 |  |
| 19 | KNR 00-31 0107-01-020 | Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, do baterii | 21,00 | szt | 0 |  |
| 20 | KNR 00-31 0107-05-020 | Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, do płuczek ustępowych elastyczne gumowe w oplocie stalowym | 3,00 | szt | 0 |  |
| 21 | KNR 2-15 0112-01-020 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm | 49,00 | szt | 0 |  |
| 22 | KNR 2-15 0112-02-020 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 20 mm | 10,00 | szt | 0 |  |
| 23 | KNR 2-15 0112-03-020 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 25 mm | 6,00 | szt | 0 |  |
| 24 | KNR 2-15 0112-04-020 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 32 mm | 4,00 | szt | 0 |  |
| 25 | KNR 2-15 0115-02-020 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm | 23,00 | szt | 0 |  |
| 26 | KNR 2-15 0121-02-090 | Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 200 dm3 | 1,00 | kpl | 0 |  |
| 27 | KNR 2-15 0104-04-040 | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 32 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym | 35,00 | m | 0 |  |
| 28 | KNR 2-15 0116-02-020 | Zawór hydrantowy o średnicy nominalnej 25 mm montowany we wnęce | 1,00 | szt | 0 |  |
| 29 | KNR 2-15 0120-02-020 | Szafka hydrantowa wnękowa | 1,00 | szt | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | INSTALACJA C.O. |  |  |  |  |
| 30 | KNR 2-15 0009-03-020 | Montaż szafki do rozdzielaczy SWP-3,SWN-3 - 10 obwod. (z.nr 7,8/95) | 1,00 | szt | 0 |  |
| 31 | KNR 2-15 0009-04-020 | Montaż szafki do rozdzielaczy SWP-4, SWN-4 - 12 obwod. (z.nr 7,8/95) | 1,00 | szt | 0 |  |
| 32 | KNR 2-15 0009-05-040 | Montaż przewodów z PE, rury przymocowane uchwytami podwójnymi (z.nr 7,8/95) | 235,00 | m | 0 |  |
| 33 | KNR 2-15 0009-05-040 | Montaż przewodów z PE, rury przymocowane uchwytami podwójnymi (z.nr 7,8/95) | 12,00 | m | 0 |  |
| 34 | KNR 2-15 0009-05-040 | Montaż przewodów z PE, rury przymocowane uchwytami podwójnymi (z.nr 7,8/95) | 15,00 | m | 0 |  |
| 35 | KNR 2-15 0419-0101-090 | Grzejniki stalowe 11KV 600/400 | 4,00 | kpl | 0 |  |
| 36 | KNR 2-15 0419-0102-090 | Grzejniki stalowe 11KV 600/600 | 1,00 | kpl | 0 |  |
| 37 | KNR 2-15 0419-0104-090 | Grzejniki stalowe 11KV 600/920 | 2,00 | kpl | 0 |  |
| 38 | KNR 2-15 0419-0104-090 | Grzejniki stalowe 11KV 600/1120 | 2,00 | kpl | 0 |  |
| 39 | KNR 2-15 0419-0104-090 | Grzejniki stalowe 11KV 600/1200 | 1,00 | kpl | 0 |  |
| 40 | KNR 2-15 0419-0208-090 | Grzejniki stalowe 21KV-S 600/1200 | 1,00 | kpl | 0 |  |
| 41 | KNR 2-15 0419-0307-090 | Grzejniki stalowe 22KV 600/1200 | 5,00 | kpl | 0 |  |
| 42 | KNR 2-15 0419-0309-090 | Grzejniki stalowe 22 KV 600/1400 | 2,00 | kpl | 0 |  |
| 43 | KNR 2-15 0419-0406-090 | Grzejniki stalowe 33KV 600/1120 | 3,00 | kpl | 0 |  |
| 44 | KNR 2-15 0419-0407-090 | Grzejniki stalowe 33 KV 600/1200 | 1,00 | kpl | 0 |  |
| 45 | KNR 2-15 0408-0204-020 | Zawór zwrotny przelotowy z żeliwa ciągliwego o średnicy 20 mm - połączenie gwintowane | 4,00 | szt | 0 |  |
| 46 | KNR 2-15 0408-03-020 | Zawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 25 mm - połączenie gwintowane | 4,00 | szt | 0 |  |
| 47 | KNR 2-15 0408-0110-020 | Zawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 15 mm - połączenie gwintowane | 44,00 | szt | 0 |  |
| 48 | KNR 2-15 0512-02-020 | Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco bez regulacji | 22,00 | szt | 0 |  |
| 49 | KNR 2-15 0415-01-020 | Zawór skośny podwójnej regulacji do sieci C.o. o średnicy nominalnej do 15 mm + glowica termostatyczna | 22,00 | szt | 0 |  |
| 50 | KNR 2-15 0415-05-020 | Zawór odpowietrzający o średnicy nominalnej 6 mm | 6,00 | szt | 0 |  |
| 51 | KNR 00-34 0101-02-040 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 6 mm | 490,00 | m | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | WENTYLACJA |  |  |  |  |
| 52 | KNR 2-17 0141-06-020 | Okapy wentylacyjne typ A stalowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm | 6,00 | szt | 0 |  |
| 53 | KNR 2-17 0113-02-050 | Przewody wentylacyjne kołowe typ B/1 z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do 35% | 12,00 | m2 | 0 |  |
| 54 | KNR 2-17 0152-02-020 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy do 200 mm | 6,00 | szt | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | PREIZOLACJA |  |  |  |  |
| 55 | KNR 2-31 0815-04-050 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty żelbetowe o wymiarach 200x150x15 cm na podsypce piaskowej | 1,00 | m2 | 0 |  |
| 56 | KNR 2-01 0215-04-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 1,00 | m3 | 0 |  |
| 57 | KNR 2-01 0230-0101-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | 1,00 | m3 | 0 |  |
| 58 | KNR 2-01 0317-02-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | 1,00 | m3 | 0 |  |
| 59 | KNR 2-01 0320-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 1,00 | m3 | 0 |  |
| 60 | KNR 2-31 0109-01-050 | Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | 1,00 | m2 | 0 |  |
| 61 | KNR 2-31 0109-02-050 | Podbudowy betonowe z dylatacją. Dodatek za każdy dalszy 1 cm | 1,00 | m2 | 0 |  |
| 62 | KNR 2-31 0309-01-050 | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | 1,00 | m2 | 0 |  |
| 63 | KNR 00-10 0215-07-040 | Rurociągi z rur preizolowanych CALPEX PODWÓJNA 2X50 dn 40 mm | 28,00 | m | 0 |  |
| 64 | KNR 2-20 0521-01-020 | Połączenia przewodów alarmowych. Miejsce montażu instalacji alarmowej: mufa (WACETOB-PZITB) | 4,00 | szt | 0 |  |
| 65 | KNR 2-20 0523-01-108 | Testowanie instalacji alarmowej dla montażu sieci cieplnych z rur preizolowanych.Pomiar pierwszy (WACETOB-PZITB) | 2,00 | pomiar | 0 |  |
| 66 | KNR 4-01 0212-03-060 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych | 4,50 | m3 | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 202 | Monter instalacji sanit.I ogrzew.II | r-g | 97,0253 |  |  |
| 2. | 0 | 203 | Monter instalac.sanit.I ogrzew.III | r-g | 44,5617 |  |  |
| 3. | 0 | 222 | Monter urządzeń i konst.metalow.II | r-g | 8,5377 |  |  |
| 4. | 0 | 223 | Monter urządzeń i konst.metalow.III | r-g | 6,6468 |  |  |
| 5. | 0 | 3 | Betoniarz III | r-g | 0,1007 |  |  |
| 6. | 0 | 32 | Brukarz II | r-g | 0,2489 |  |  |
| 7. | 0 | 322 | Monter urządzeń i inst.powietrzn.II | r-g | 52,4295 |  |  |
| 8. | 0 | 323 | Monter urządzeń i inst.powietrz.III | r-g | 0,3438 |  |  |
| 9. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 306,6440 |  |  |
| 10. | 0 | 392 | Robotnik budowlany II | r-g | 0,6826 |  |  |
| 11. | 0 | 402 | Spawacz II | r-g | 0,7308 |  |  |
| 12. | 0 | 42 | Cieśla II | r-g | 0,0080 |  |  |
| 13. | 0 | 92 | Izolarz II | r-g | 42,2870 |  |  |
| 14. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 94,7038 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 654,9506 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1120001 | Bednarka ocynkowana 50x5 mm (kotwy) | m | 7,5000 |  |  |
| 2. | 0 | 1120599 | Drut stalowy do spawania niepokryty | kg | 0,0560 |  |  |
| 3. | 0 | 1331200 | Linka stalowa z drutu oc.śred. 5-7 mm | m | 18,7200 |  |  |
| 4. | 0 | 1341300 | Ściągacze stalowe ocynkowane M 16-A/0,63 | szt | 18,7200 |  |  |
| 5. | 0 | 1540099 | Acetylen techniczny | kg | 0,0364 |  |  |
| 6. | 0 | 1540899 | Tlen techniczny sprężony | m3 | 0,0560 |  |  |
| 7. | 0 | 1570100 | Podkładki amortyzacyjne gumowe grub.5 mm | szt | 18,0000 |  |  |
| 8. | 0 | 1601899 | Piasek | m3 | 0,0683 |  |  |
| 9. | 0 | 1700200 | Cement murarski "15" | kg | 1,2900 |  |  |
| 10. | 0 | 2220500 | Płyty drogowe bet.sześciokątne 20x40x12 cm | szt | 9,2300 |  |  |
| 11. | 0 | 2301099 | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 0,0305 |  |  |
| 12. | 0 | 2370696 | Mieszanka betonowa | m3 | 0,1523 |  |  |
| 13. | 0 | 2600909 | Krawędziaki iglaste kl.II | m3 | 0,0005 |  |  |
| 14. | 0 | 2600999 | Krawędziaki iglaste | m3 | 0,0050 |  |  |
| 15. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 0,0350 |  |  |
| 16. | 0 | 5064004 | Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 32 mm | m | 36,0500 |  |  |
| 17. | 0 | 5101101 | Korki z żeliwa ciągliwego,ocynkow.śr.15 mm | szt | 42,0000 |  |  |
| 18. | 0 | 5101201 | Łączniki z żeliwa ciągliwego,ocynk.śr.15mm | szt | 100,9400 |  |  |
| 19. | 0 | 5101202 | Łączniki z żeliwa ciągliwego,ocynk.śr.20mm | szt | 20,6000 |  |  |
| 20. | 0 | 5101203 | Łączniki z żeliwa ciągliwego,ocynk.śr.25mm | szt | 12,3600 |  |  |
| 21. | 0 | 5101204 | Łączniki z żeliwa ciągliwego,ocynk.śr.32mm | szt | 23,5600 |  |  |
| 22. | 0 | 5630405 | Rury kanalizacyjne jednokielich.PCW 110 mm | m | 60,7700 |  |  |
| 23. | 0 | 5630408 | Rury kanalizacyjne jednokielich.PCW 160 mm | m | 26,7800 |  |  |
| 24. | 0 | 5631203 | Rury Hep2O "standard" śred.15 mm | m | 3,6800 |  |  |
| 25. | 0 | 5631999 | Rury polietylenowe PE, PE-HD | m | 189,5200 |  |  |
| 26. | 0 | 5632704 | Rury (VPE,PEX) fi 16/2 mm z warst.antydyf | m | 507,6000 |  |  |
| 27. | 0 | 5632705 | Rury (VPE,PEX) fi 17,0/2m z warst.antydyf | m | 25,9200 |  |  |
| 28. | 0 | 5632706 | Rury (VPE,PEX) fi 20/2,5mm z warst.antydyf | m | 32,4000 |  |  |
| 29. | 0 | 5632899 | Rury osłonowe Peschel | m | 539,7200 |  |  |
| 30. | 0 | 5632999 | Rury z polipropylenu PP | m | 3,6800 |  |  |
| 31. | 0 | 5642812 | Kształtki Hep2O z gwintem śred.15x1/2" | szt | 3,6420 |  |  |
| 32. | 0 | 5642999 | Kształtki do rur PE z gwintem | szt | 119,7500 |  |  |
| 33. | 0 | 5644805 | Kształtki kanalizacyjne z PCW,różne, 50 mm | szt | 72,0000 |  |  |
| 34. | 1 | 5644807 | Kształtki kanalizacyjne z PCW,różne, 160 mm | szt | 11,1540 |  |  |
| 35. | 0 | 5644809 | Kształtki kanalizacyjne z PCW,różne,110 mm | szt | 37,0250 |  |  |
| 36. | 0 | 5645904 | Złączki PP-R z gwintem wew.śr.25 mm/3/4" | szt | 2,0600 |  |  |
| 37. | 0 | 5645999 | Łączniki z polipropylenu | szt | 3,1640 |  |  |
| 38. | 0 | 5650001 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW,śred.110 mm | szt | 3,0000 |  |  |
| 39. | 0 | 5650700 | Uchwyty do rur z polietylenu,podwójne | szt | 288,2000 |  |  |
| 40. | 0 | 5650799 | Uchwyty do rur z PE | szt | 225,8600 |  |  |
| 41. | 0 | 5651302 | Uchwyty do rur PCW do śred. 50 mm | szt | 24,0000 |  |  |
| 42. | 0 | 5651304 | Uchwyty do rur PCW do śred.110 mm | szt | 3,0000 |  |  |
| 43. | 0 | 5700500 | Zawory przelotowe żel.ocynk.M83 śred.15 mm | szt | 49,3680 |  |  |
| 44. | 0 | 5700501 | Zawory przelotowe żel.ocynk.M83 śred.20 mm | szt | 10,0000 |  |  |
| 45. | 0 | 5700502 | Zawory przelotowe żel.ocynk.M83 śred.25 mm | szt | 6,0000 |  |  |
| 46. | 0 | 5700503 | Zawory przelotowe żel.ocynk.M83 śred.32 mm | szt | 4,0000 |  |  |
| 47. | 0 | 5702801 | Zawory kulowe przelot.mosięż.wodne fi 15mm | szt | 0,3680 |  |  |
| 48. | 0 | 5710700 | Zawory spłukujące do pisuaru,śred.15 mm | szt | 1,0000 |  |  |
| 49. | 0 | 5712000 | Syfony pisuarowe mosiężne,śred.25 mm | szt | 1,0000 |  |  |
| 50. | 0 | 5714400 | Baterie umywalkowe stojące fi 15 mm | szt | 23,0000 |  |  |
| 51. | 0 | 5715800 | Syfony umywalkowe mos.z rurą odpływ.32 mm | szt | 8,0000 |  |  |
| 52. | 0 | 5716200 | Przyłącza elastyczne do armatury dł.200 mm | szt | 46,0000 |  |  |
| 53. | 0 | 5716299 | Przyłącze elastyczne w oplocie stalowym | szt | 3,0000 |  |  |
| 54. | 0 | 5716601 | Podejście pod baterię do HX6/15 i HW627/15 | szt | 42,0000 |  |  |
| 55. | 0 | 5730001 | Zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15mm | szt | 1,0000 |  |  |
| 56. | 1 | 5730100 | Zawory bezpieczeństwa | szt | 4,0000 |  |  |
| 57. | 0 | 5730201 | Zawory przelotowe proste mos.M3007,15 mm | szt | 44,0000 |  |  |
| 58. | 0 | 5730203 | Zawory przelotowe proste mos.M3007,25 mm | szt | 4,0000 |  |  |
| 59. | 0 | 5730303 | Zawory przelotowe proste żel.ocynk.śr.25mm | szt | 1,0000 |  |  |
| 60. | 1 | 5730800 | Zawory termostatyczne +głowice termostatyczne,śred.15mm | szt | 22,0000 |  |  |
| 61. | 0 | 5731102 | Zawory bezpiecz.cieżarkowe M3200,śred.25mm | szt | 1,0000 |  |  |
| 62. | 0 | 5731300 | Zawory odpowietrz.do grzejników M320 1,6mm | szt | 6,0000 |  |  |
| 63. | 0 | 5732701 | Trójniki przyłączeniowe M3096,śred.15 mm | szt | 22,0000 |  |  |
| 64. | 0 | 5732999 | Odpowietrznik automat.z zaworem odcin.mos | szt | 4,0000 |  |  |
| 65. | 0 | 5760702 | Szafki hydrantowe wnękowe IP-14 | szt | 1,0000 |  |  |
| 66. | 0 | 5763000 | Zawory hydrantowe aluminiowe,śred.52 mm | szt | 1,0000 |  |  |
| 67. | 0 | 5828202 | Zawory kulowe z kurk.kulist.mos.śred. 25mm | szt | 2,0000 |  |  |
| 68. | 0 | 5828299 | Zawory kulowe mosiężne,gwintowane do gazu | szt | 2,0000 |  |  |
| 69. | 1 | 6010600 | Grzejniki stalowe 11kv 600/400 | kpl | 4,0000 |  |  |
| 70. | 1 | 6010601 | Grzejniki stalowe 11kv 600/600 | kpl | 1,0000 |  |  |
| 71. | 1 | 6010603 | Grzejniki stalowe 11KV 600/920 mm | kpl | 5,0000 |  |  |
| 72. | 1 | 6010707 | Grzejniki stalowe 21kv-s 600/1200 mm | kpl | 1,0000 |  |  |
| 73. | 1 | 6010806 | Grzejniki stalowe 22kv600/1200 mm | kpl | 5,0000 |  |  |
| 74. | 1 | 6010808 | Grzejniki stalowe 22kv600/1400 | kpl | 2,0000 |  |  |
| 75. | 1 | 6010905 | Grzejniki stalowe 33kv 600/1120 | kpl | 3,0000 |  |  |
| 76. | 1 | 6010906 | Grzejniki stalowe 33kv600/1200 mm | kpl | 1,0000 |  |  |
| 77. | 0 | 6050612 | Szafki SWN-3 /do rozdz. 8-10 obwod./ | szt | 1,0000 |  |  |
| 78. | 0 | 6050613 | Szafki SWN-4 /do rozdz. 11-12 obwod./ | szt | 1,0000 |  |  |
| 79. | 0 | 6150609 | Rozdzielacze D/C.o.10 obwodowe rura w rurz | kpl | 1,0000 |  |  |
| 80. | 0 | 6150611 | Rozdzielacze D/C.o.12 obwodowe rura w rurz | kpl | 1,0000 |  |  |
| 81. | 0 | 6151209 | Tuleje wspomagające śred.15 mm | szt | 45,5520 |  |  |
| 82. | 0 | 6160100 | Konstrukcja wsporcza do zbiorników | 100kg(q) | 0,2500 |  |  |
| 83. | 0 | 6160401 | Wężownice,śred.40 mm,151-300 m3 | szt | 1,0000 |  |  |
| 84. | 1 | 6200099 | Rury preizolowane CALPEX 2x50 dn40 mm | m | 28,8400 |  |  |
| 85. | 0 | 6210999 | Mufy | kpl | 1,8704 |  |  |
| 86. | 0 | 6214099 | Pianka izolacyjna | dm3 | 0,7308 |  |  |
| 87. | 0 | 6215001 | Podkładki filcowe | szt | 4,0000 |  |  |
| 88. | 0 | 6215004 | Przewody miedziane | m | 1,8000 |  |  |
| 89. | 1 | 6340702 | Rury wywiewne PVC,śred.100/150 mm | szt | 3,0000 |  |  |
| 90. | 0 | 6342900 | Wpusty ściekowe podłogowe z rusztem,50 mm | szt | 2,0000 |  |  |
| 91. | 0 | 6346300 | Zlewozmywak blaszany 185x340x400/I | szt | 13,0000 |  |  |
| 92. | 0 | 6351000 | Pisuary porcelanowe, białe | szt | 1,0000 |  |  |
| 93. | 0 | 6351602 | Umywalki porcelanowe fig.206,207,gat.I | szt | 8,0000 |  |  |
| 94. | 0 | 6354900 | Urządzenie sanitarne "Kompakt" gat.I | szt | 3,0000 |  |  |
| 95. | 0 | 6356000 | Sedesy "Kompakt" z polistyrenu,gat.I | kpl | 3,0000 |  |  |
| 96. | 0 | 6361700 | Wsporniki do umywalek porcelanowych | szt | 8,0000 |  |  |
| 97. | 0 | 6506699 | Przewody wentylacyjne kołowe z bl.oc.B/I | m2 | 8,8800 |  |  |
| 98. | 0 | 6506899 | Kształtki wentylacyjne kołowe B/I stal.oc. | m2 | 3,3600 |  |  |
| 99. | 0 | 6522299 | Okapy wentylacyjne stalowe,prostokąt.typ A | szt | 6,0000 |  |  |
| 100. | 0 | 6524199 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne | szt | 6,0000 |  |  |
| 101. | 0 | 6580999 | Podpory kanałów wentylacyjnych typ A | szt | 12,1200 |  |  |
| 102. | 0 | 6581199 | Podpory kanałów wentylacyjnych typ C | szt | 4,9200 |  |  |
| 103. | 0 | 6581601 | Szyny montażowe do HX6/15 i HW627/15 | szt | 21,0000 |  |  |
| 104. | 0 | 6582299 | Uszczelki gumowe do przewodów wentyl.koł. | szt | 27,3600 |  |  |
| 105. | 0 | 6582699 | Uszczelki gumowe D/przewodów went.prostok. | szt | 12,5400 |  |  |
| 106. | 0 | 6600000 | Haki odkuwane do rur stalowych,śr. 10-32mm | szt | 11,5500 |  |  |
| 107. | 0 | 6750120 | Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6 mm | m | 539,0000 |  |  |
| 108. | 0 | 6750149 | Otuliny termoiz.PE z nac.wzd. 6mm,rur.22mm | m | 193,2000 |  |  |
| 109. | 0 | 6760010 | Klipsy montażowe Thermaclips | szt | 2 940,0000 |  |  |
| 110. | 0 | 6761120 | Taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 36,7990 |  |  |
| 111. | 0 | 6761127 | Taśma z PE pokryta folią szer.50mm gr.2mm | m | 1,8400 |  |  |
| 112. | 0 | 6761201 | Klej Thermaflex 474 | dm3 | 3,6750 |  |  |
| 113. | 0 | 6761204 | Klej do sklejania miękkich otulin z PE | dm3 | 1,0856 |  |  |
| 114. | 0 | 6801405 | Śruby stalowe M 8 dług.do 50 mm | kg | 7,1400 |  |  |
| 115. | 0 | 6801406 | Śruby stalowe M 10 dług.do 60 mm | kg | 8,9400 |  |  |
| 116. | 0 | 6810502 | Uszczelki gumowe pierścien.do rur PCW,50mm | szt | 96,0000 |  |  |
| 117. | 0 | 6810504 | Uszczelki gumowe pierścien.D/rur PCW,110mm | szt | 18,0000 |  |  |
| 118. | 0 | 6810599 | Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW | szt | 80,9600 |  |  |
| 119. | 0 | 6831800 | Sznur konopny surowy | kg | 0,3900 |  |  |
| 120. | 0 | 6831801 | Sznur konopny smołowany | kg | 0,6300 |  |  |
| 121. | 0 | 7830199 | Kausze stalowe ocynkowane | szt | 75,0000 |  |  |
| 122. | 0 | 8990499 | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 309,8600 |  |  |
| 123. | 1 | boj | Podgrzewacz wody 200 l. | szt | 1,0000 |  |  |
| 124. | 1 | G1 | Grzejnik stalowy 11 kv 600/1200 | szt | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 11161 | Koparka gąsienicowa 0,25 m3 | m-g | 0,0495 |  |  |
| 2. | 0 | 11334 | Spycharka gąsienicowa 100 KM | m-g | 0,0127 |  |  |
| 3. | 0 | 12313 | Walec wibracyjny samojezd.7,5t | m-g | 0,0504 |  |  |
| 4. | 0 | 30000 | Środek transportowy | m-g | 0,2400 |  |  |
| 5. | 0 | 31112 | Żuraw samochodowy do 4,0 t | m-g | 0,0419 |  |  |
| 6. | 0 | 31114 | Żuraw samochodowy 5-6 t | m-g | 0,6000 |  |  |
| 7. | 0 | 39000 | Środek transportowy (1) | m-g | 3,9895 |  |  |
| 8. | 0 | 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 12,8268 |  |  |
| 9. | 0 | 39521 | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 1,0269 |  |  |
| 10. | 0 | 39531 | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 4,3800 |  |  |
| 11. | 0 | 39651 | Przyczepa dłużycowa do 4,5 t | m-g | 0,3444 |  |  |
| 12. | 0 | 39740 | Przyczepa montażowa | m-g | 4,3988 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem | Razem z Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | INST.WOD-KAN. Ilość r-g: 241,0016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | INSTALACJA C.O. Ilość r-g: 176,8227 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | WENTYLACJA Ilość r-g: 105,7185 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | PREIZOLACJA Ilość r-g: 131,4078 |  |  |  |  |  |  |