# OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku produkcyjnego

na lokale do prowadzenia działalności

wraz z kolorystyką elewacji i zagospodarowaniem terenu

dz. nr geod. 1176 i 1177, obr. 5, ul. Usługowa 10, Stargard

- Dane ogólne

Imię i nazwisko projektanta:

Architektura:  mgr inż. arch. Wioletta Kmita  upr. nr 3/Sz/2001

2.0.	Podstawa projektowania

2.1.  	Zlecenie Inwestora

2.2.	Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie „Parku Przemysłowego”, przyjętego Uchwałą nr XXXV/380/2005 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dn. 27 września 2005 r.

2.3.	Wizja lokalna

2.4. 	Obowiązujące normy i przepisy

3.0.		 Lokalizacja

Teren inwestycji obejmuje działki o nr geod. 1176 i 1177, obr. 5 w Stargardzie, przy ul. Usługowej 10. Na terenie znajduje się budynek magazynowo- produkcyjny podlegający opracowaniu.

4.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku magazynowo - produkcyjnego. Obiekt podlegający opracowaniu to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,  wybudowany w technologii tradycyjnej ze ścianami w konstrukcji murowanej, przykryty stropodachem w postaci płyty żelbetowej. Etap I obejmuje prawe skrzydło budynku – przekształcenie budynku na szwalnię. Przebudowa obejmuje wyburzenia ścian wewnątrz budynku, zmiany funkcjonalne, wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych oraz zmianę kolorystyki elewacji. Inwestycja odbywać się będzie głównie wewnątrz budynku. Na zewnątrz projektuje się zmianę podestów schodowych, zaprojektowanie schodów zewnętrznych i wykonanie dwóch chodników.

UWAGA

Dokumentację należy rozpatrywać kompleksowo, łącznie z projektem architektoniczno- budowlanym oraz projektami technicznymi branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

5.0.	Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Teren elementarny – 3.P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

5.1. 	Na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów dopuszcza się lokalizowanie:

- budynków produkcyjnych, magazynowych, hurtowni, wiat, zadaszeń, suwnic

- baz logistycznych, baz materiałowo- sprzętowych, składów materiałowych z obrotem tymi materiałami,

- budynków administracyjno- biurowych, związanych z prowadzoną na danej działce działalnością gospodarczą,

- obiektów usługowych, w tym usług dla komunikacji i obiektów wystawienniczych, z wyłączeniem przedszkoli, szkół, szpitali, podstawowej opieki zdrowotnej, kultu religijnego i hotelarstwa,

- obiektów handlu detalicznego o powierzchni do 400 m², związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną na danej działce,

- stacji paliw na użytek własny zakładów,

- obiektów zaplecza warsztatowo- technicznego obsługi samochodów,

- obiektów zaplecza technicznego związanego z prowadzoną na działce działalnością gospodarczą,

- zespołów garaży, w tym dla samochodów ciężarowych oraz parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych dla własnych potrzeb,

- urządzeń i sieci infrastruktury technicznej niezbędnych dla funkcjonowania tych budynków i obiektów,

- reklam, masztów z flagami i pylonów,

- stacji przekaźnikowych telefonii, umieszczanych na obiektach lub w formie masztów wolnostojących

Zgodnie z MPZP budynek objęty opracowaniem przeznaczony będzie na lokale do prowadzenia działalności.

warunek spełniony

5.1.a.	Dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Morzyczyn – Drawski Młyn

Nie dotyczy

5.2.	Dopuszcza się wydzielanie w obiektach związanych z prowadzoną działalnością do dwóch mieszkań służbowych

Nie dotyczy

5.3.	Zakazuje się lokalizowania:

- przedsięwzięć powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny,

- przedsięwzięć szczególnie uciążliwych dla środowiska, wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko,

- budynków mieszkalnych.

Nie dotyczy

5.4. 	Ustala się następujące zasady zagospodarowania i zabudowy

- zakazuje się przeznaczenia na cele zabudowy powierzchni większej niż 80 % powierzchni działki budowlanej,

Projektowana inwestycja nie zmienia powierzchni zabudowy.

- zakazuje się sytuowania budynków wyższych niż 18 m

Projektowana inwestycja nie zmienia wysokości budynku.

- dopuszcza się, aby dominanty architektoniczne przewyższały określone wysokości o nie więcej niż 6 m

Nie dotyczy

- nakazuje się przeznaczenie na cele powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniej niż 20 % powierzchni działki budowlanej

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi ponad 20% powierzchni działki.

warunek spełniony

- nakazuje się sytuowanie budynków z uwzględnieniem:

- 	ustalonych linii zabudowy,

- 	wymaganych przepisami odrębnymi oraz Polskimi Normami odległościami od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej

Nie dotyczy – inwestycja dotyczy istniejącego budynku

- dopuszcza się umieszczanie reklam na budynkach lub w formie wolo stojących konstrukcji – reklamy winny być skoordynowane wymiarowo i tworzyć ład przestrzenny

Nie dotyczy

5.5.	Ustala się następujące zasady dotyczące miejsc postojowych samochodów

-	4 stanowiska na każdych 10 zatrudnionych

Miejsca postojowe – istniejące na terenie inwestycji. Projektowana inwestycja nie generuje potrzeby nowych miejsc postojowych.

6.0. 	Bilans powierzchni

Powierzchnia działki nr 1177 				-	19181 m²

Powierzchnia działki nr 1176				-	4779 m²

Powierzchnia zabudowy całego budynku		-	2 590,52 m²

Powierzchnia projektowanych chodników 		- 	21,24 m²

7.0.	Instalacje zewnętrzne – istniejące, bez zmian

- instalacja elektryczna

- instalacja wodociągowa

- instalacja kanalizacyjna

8.0.	Opis zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja odbywać się będzie głównie wewnątrz budynku. Zmiany na zewnątrz obejmują:

- rozbiórka wiaty przylegającej do budynku – wiata w konstrukcji stalowej – 12           .          .    słupków, krytych dachem jednospadowym pokrytym blachą, wysokość wiaty: 3,60-       .    3,80 m, długość - 25,60 m,

- rozbiórka rampy od strony elewacji tylnej (rampa 1,48 x 2,51 m, H max 0,37 m),

- wykonanie schodów zewnętrznych od strony elewacji tylnej (3 stopnie szer.

35 cm, H= 13 cm, szerokość biegu 120cm,

- powiększenie 2 podestów wejściowych do budynku do wymiarów 2,30 x 1,55 i

2,0 x 1,55 m, H=15 cm z betonu klasy C/20/25,

- wykonanie chodników przy podestach,

Główne zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

8.1.	Dojazd do działki

Dojazd na teren działki z ulicy Usługowej – dz. nr 1181/2, obr. 5, Stargard.

8.2.	Projektowane chodniki

Przy głównym wejściu do budynku należy wykonać chodnik ze spadkiem, aby zniwelować różnicę poziomów przy drodze dojazdowej. Fragment chodnika należy wykonać również przy podeście przy elewacji tylnej.

Warstwy chodnika :

- kostka betonowa w kolorze szarym, gr. 6 cm,

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowana mech., gr. 15 cm

- warstwa podsypki z piasku, gr. 15 cm,

- warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem, gr. 10 cm

Powierzchnia: 16,80 m²+ 4,44 m²

Długość obrzeży prostych : 18,82 m²

Długość obrzeży typu niskiego: 2,30 m

8.3.   Miejsce na pojemniki na odpady

Istniejące

9.0.    Oddziaływanie budynku

Zakres oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach własnych działek                                                                  (dz. nr geod. 1176 i 1177, obr. 5, ul. Usługowa 10, Stargard

Uwagi:

- Roboty prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane zgodnie z  warunkami technicznymi i sztuką budowlaną.

- W czasie wykonywania robót budowlanych nie ujęte w projekcie szczegóły realizować zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej.

- Materiały i wyposażenie wbudowane w budynek muszą posiadać deklarację zgodności wyrobu jednostkowego zgodnie z ustawą o materiałach budowlanych.

- Projekt budowlany należy czytać  łącznie z badaniami geotechnicznymi gruntu                          i pozostałymi branżami.

Projektant:

mgr inż. arch. Wioletta Kmita

upr. nr 3/Sz/2001