55 276 21 92     a.m.nier@wp.pl                                   NIP  579-145-89-03

82-440 Dzierzgoń   ul.1-go Maja 4

BS Dzierzgoń 86 8310 0002 0001 0719 2000 0010

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ DROGI

| nazwa przedsięwzięcia: | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3115G na odcinku Postolin - Sadłuki |
| --- | --- |
| obiekt: kategoria obiektu bud.: | Droga Powiatowa Kategoria XXV |
| adres: Jednostka organizacyjna: | Postolin - Sadłuki Sztum, Mikołajki Pomorskie |
| działka nr: | 252, 396, 388, 385/2, 389 obręb Postolin, 107, 55/3, 45, 64, 65, 66, 67, 68, 69 obręb Sadłuki |
| branża: | drogowa |
| inwestor: | Powiat Sztumski |
| adres inwestora: | ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum |

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1186 z późn. zm)

PROJEKTANCI:

|  | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień/ specjalność | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant Kierownik jednostki | mgr inż. Andrzej Marciniak | POM/0080/PWBD/16 branża drogowa |  |

Zawartość opracowania:

- Uprawnienia budowlane autorów opracowania,

- Opis techniczny,

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Rysunki planowanej inwestycji.

DZIERZGOŃ, lipiec 2020

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

A) Odpisy uprawnień budowlanych autorów projektu.

- Zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego autorów projektu.

C) OPIS TECHNICZNY DLA BRANŻY DROGOWEJ

1.	Opis do projektu zagospodarowania działki

1.1. 	Przedmiot inwestycji

1.2.	Opis stanu istniejącego oraz stanu docelowego

1.2.1  Odwodnienie

1.3.	Projektowane zagospodarowanie terenu

1.4.	Dane informujące o tym, że teren podlega ochronie

  - Dane informujące o wpływie eksploatacji górniczej

2. 	Opis do projektu wykonawczego

2.1.	Materiały wyjściowe

2.2.	Podstawowe kryteria projektowe

  - Zestawienie przyjętej konstrukcji nawierzchni

D) CZĘŚĆ GRAFICZNA PROJEKTU:

Rys. 1 	Projekt zagospodarowania terenu (arkusz 1) 		1:500

Rys. 2 	Projekt zagospodarowania terenu (arkusz 2) 		1:500

Rys. 3 	Przekrój poprzeczny A-A					1:25

D) OPIS TECHNICZNY DLA BRANŻY DROGOWEJ

  - OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1.1.	Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 3115G relacji Postolin-Sadłuki usytuowanej na dz. nr 252,396, 388, 385/2, 389 obręb Postolin, Gm. Sztum i 107, 55/3, 45, 64, 66, 67, 68, 69 obręb Sadłuki Gm. Mikołajki Pomorskie celem poprawy jakości komunikacji i bezpieczeństwa na drodze na terenie powiatu sztumskiego.

1.2.	Opis stanu istniejącego oraz stanu docelowego

Istniejąca droga posiada w części nawierzchnię asfaltową, w części gruntową, jest drogą jedno jezdniową, dwu kierunkową. Obecna szerokość drogi to od ok. 2,70 do ok. 5,00 m. Długość całego odcinka drogi to 4075,5 m.

Zły stan techniczny nawierzchni w tym liczne nierówności, zagłębienia wpływają na tworzące się rozlewiska szczególnie w okresie wiosny i jesieni co stanowi utrudnienia w ruchu pojazdów.

W związku z powyższym zachodzi konieczność przeprowadzenia stosownych robót budowlanych.

Realizacja planowanej przebudowy nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, przyczyni się do zdecydowanej poprawy użytkowania, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Projektuje się przebudowę drogi powiatowej w zakresie:

- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego

wraz z podbudową w części drogi;

- wykonanie nowych nawierzchni płytami ażurowymi typu „Yomb” w części drogi;

- modernizację zjazdów do posesji;

- oczyszczenia rowów;

- odkrzaczenia poboczy;

1.2.1. Odwodnienie

Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne 2%  (jednostronne)

oraz  dwustronne (daszkowe) na odcinku drogi o szerokości 5 m.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane roboty obejmują:

- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego

wraz z podbudową;

- wykonanie nowych nawierzchni płytami ażurowymi typu „Yomb”.

- modernizację zjazdów do posesji;

- poszerzenie poboczy;

- oczyszczenia rowów;

- odkrzaczenia poboczy;

- wykonanie oznakowania pionowego.

1.4.	Dane informujące o tym, że teren podlega ochronie

Teren objęty zakresem inwestycji nie znajduje się w strefie podlegającej ochronie.

1.5.	Dane informujące o wpływie eksploatacji górniczej

Ponieważ rozpatrywany teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego, nie ma wpływu eksploatacji górniczej na teren.

2.		OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

2.1.	Materiały wyjściowe

- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

  - Podkłady geodezyjne do celów projektowych

  - Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i

ich usytuowanie (Dz. Ustaw z 2016r poz. 124)

  - Wytyczne projektowania ulic (IBDiM – Warszawa 1992 r.)

  - Wytyczne projektowania dróg (GDDP – Warszawa 1995 r.)

  - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (GDDP

Warszawa 1997 r.)

  - Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych (GDDP

Warszawa 1997 r.)

  - Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r –

Instrukcja o znakach drogowych

  - Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające

2.2.	Podstawowe kryteria projektowe:

Parametry techniczne przebudowy drogi powiatowej zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw z 2016r poz. 124).

2.3.	Zestawienie przyjętej konstrukcji nawierzchni.

Droga powiatowa podlegająca przebudowie

- droga jedno jezdniowa, dwukierunkowa

- kategoria ruchu „KR 1”

Droga będzie przebudowywana w czterech odcinkach :

Odcinek 1 – droga asfaltowa w miejscowości Postolin działki nr 252 i część działki 396.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- długość drogi               -  549,50 mb

- szerokość jezdni           -   3,50 m

- szerokość drogi z poboczami – 4,90 m

- szerokość poboczy – 2 x 0,70 mb

Parametry fizyczne projektowanej drogi:

- powierzchnia drogi  					1923,25 m2

- powierzchnia poboczy				  	  769,30 m2

Na omawianym odcinku drogi należy wykonać zjazdy z betonu asfaltowego zgodnie z rysunkami zagospodarowania.

Odcinek 2 – droga o nawierzchni z płyt ażurowych typu „Yomb” w obrębie Postolin część działki 396 oraz działki nr 388, 385/2, 389.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- długość drogi               -  2011 mb

- szerokość jezdni           -   2,75 m

- szerokość drogi z poboczami – 4,15 m

- szerokość poboczy – 2 x 0,50 mb

Parametry fizyczne projektowanej drogi:

- powierzchnia drogi  					5530,25 m2

- powierzchnia poboczy					2011,00 m2

Na omawianym odcinku drogi należy wykonać zjazdy z płyt ażurowych bez przerw (wypełnienie pełne) zgodnie z rysunkami zagospodarowania.

Odcinek 3 – droga o nawierzchni z płyt ażurowych typu „Yomb” w obrębie Mikołajki Pomorskie działki nr 107 i część działki nr 55/3.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- długość drogi               -  1046 mb

- szerokość jezdni           -   2,75 m

- szerokość drogi z poboczami – 4,15 m

- szerokość poboczy – 2 x 0,50 mb

Parametry fizyczne projektowanej drogi:

- powierzchnia drogi  					2876,50 m2

- powierzchnia poboczy					1046,00 m2

Na omawianym odcinku drogi należy wykonać zjazdy z płyt ażurowych bez przerw (wypełnienie pełne) zgodnie z rysunkami zagospodarowania.

Odcinek 4 – droga asfaltowa w miejscowości Sadłuki część działki 55/3 oraz działki nr 64, 65, 66, 67, 68, 69.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- długość drogi               -  469 mb

- szerokość jezdni           -   5,00 m

- szerokość drogi z poboczami – 6,40 m

- szerokość poboczy – 2 x 0,70 mb

Parametry fizyczne projektowanej drogi:

- powierzchnia drogi  					2345,00 m2

- powierzchnia poboczy					  656,60 m2

Na omawianym odcinku drogi należy wykonać zjazdy z betonu asfaltowego zgodnie z rysunkami zagospodarowania.

Konstrukcja nawierzchni drogi asfaltowej:

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu gr. 4 cm  SMA A11

- warstwa wiążąca z asfaltobetonu gr. 4 cm    AC 16W

- podbudowa - tłuczeń łamany frakcji 0-32 mm gr. 25 cm

- warstwa odsączająca 15 cm

Konstrukcja nawierzchni drogi o nawierzchni z płyt ażurowych typu „Yomb”:

- płyta ażurowa typu „Yomb” 12 cm

- podsypka piaskowa 5 cm

- podbudowa - tłuczeń łamany frakcji 0-32 mm gr. 20 cm

- warstwa odsączająca 15 cm

Płyty należy układać według schematu: płyta (1 m) - wypełnienie (konstrukcja jak dla poboczy 0,75 m) - płyta (1 m). Na mijankach i zjazdach płyty układać bez przerw.

Konstrukcja poboczy:

- tłuczeń łamany frakcji 0-32mm gr. 20cm

- warstwa odsączająca (podsypka piaskowa) gr.10 cm

3. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT

Podczas realizacji robot budowlanych występuje zagrożenie w postaci ciężkiego sprzętu mechanicznego. Doły (wykopy) powstałe w trakcie prowadzenia robót powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Uwagi końcowe :

- wytyczenie osi drogi i linii krawędziowych powierzyć uprawnionemu geodecie,

- przy wykonywaniu wykopów zachować szczególną ostrożność w strefie zalegania uzbrojenia podziemnego,

- roboty wykonać zgodnie z projektem,

- szczególną uwagę należy zwrócić na znaki geodezyjne, których nie można   zniszczyć, uszkodzić lub przemieścić gdyż koszty ich odtworzenia poniesie    wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego za wykonywane roboty      budowlane.

Opracował:

mgr inż. Andrzej Marciniak

POM/0080/PWBD/16

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3115G relacji Postolin-Sadłuki, działki nr 252,396, 388, 385/2, 389 obręb Postolin, gm. Sztum i 107, 55/3, 45, 64, 66, 67, 68, 69 obręb Sadłuki gm. Mikołajki Pomorskie.

Inwestor:

Powiat Sztumski

Ul. Mickiewicza 31

82 – 400 Sztum

Informację sporządził:

mgr inż. Andrzej Marciniak

upr. POM/0080/PWBD/16

ul. 1 Maja 4

82-440 Dzierzgoń

Lipiec 2020

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ma na celu:

- usprawnienie procesu wdrażania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu,

- przedstawienie sugestii projektanta o grożących niebezpieczeństwach mających ułatwić kierownikowi budowy sporządzenie planu BIOZ

Intencją projektanta jest, aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Zgodnie z art. 21A ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane,  Kierownik Budowy na podstawie niniejszej „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ).

Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z warunkami:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

W przypadku, gdy Inwestor zleci wykonanie robót związanych z budową urządzeń znajdujących się w pasie drogowym objętych projektem - kierownik budowy ma obowiązek wykonania harmonogramu robót i przedstawienia go do akceptacji Zleceniodawcy. W harmonogramie należy tak ująć roboty, aby z ruchu w każdym okresie budowy wyłączony był poszczególny odcinek drogi, nie mający wpływu na lokalny ruch kołowy oraz pieszy. W innym przypadku nastąpiłaby dezorganizacja życia społeczności lokalnej. Wyłączając odcinek ulicy z ruchu należy zabezpieczyć trasę ruchu pojazdów na jezdni z uwzględnieniem obejścia dla pieszych, poprzez odpowiednie oznakowanie przewidziane projektem organizacji ruchu obowiązującym na czas prowadzenia robót. Projekt ten powinien przewidywać również rodzaj oznakowania terenu budowy zabezpieczającego kierowców i pieszych przed zagrożeniami wynikającymi z prowadzenia robót drogowych. Sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych leży po stronie Inwestora.

Wszyscy pracownicy biorący udział w procesie budowy obowiązani są nosić kamizelki ostrzegawcze i kaski ochronne.

1.Zakres robót:

Celem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Postolin,  gmina Sztum oraz Sadłuki gmina Mikołajki Pomorskie.

2. Istniejące elementy zagospodarowania terenu nie stwarzają zagrożenia
dla ludzi.

3. Potencjalne zagrożenia podczas realizacji zamierzenia budowlanego mogą wystąpić przy robotach ziemnych.
Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
stosować odpowiednie zabezpieczenia.

Główne źródła zagrożeń :

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

- stosowanie substancji mogących powodować alergie,

- wykonywanie prac ziemnych,

- posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pod ciśnieniem,

- niebezpieczeństwo pożaru.

4. Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych ,
pracownicy przy nich zatrudnieni powinni zostać przeszkoleni w zakresie:

- zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej (rękawice, okulary i maski pochłaniające lotne rozpuszczalniki podczas zabiegów oczyszczania i impregnacji)

- obowiązków pracownika i wykonywania prac pod nadzorem kierownika prac konserwatorskich.

- przejść przeszkolenie na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń

6. Dokumentacja prac oraz niezbędne instrukcje eksploatacyjne powinny
być przechowywane w biurze kierownika budowy.

7. Szczegółowy Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), uwzględniający specyfikę prac powinien zostać opracowany przez Kierownika Budowy.

Opracował:

mgr inż. Andrzej Marciniak

POM/0080/PWBD/16