Załącznik nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część I: Komputer	2

Część II: Komputer	5

# Część I: Komputer

| Element | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny typu Tower lub micro Tower. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
| Procesor | Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, wprowadzony na rynek przynajmniej w drugim kwartale 2020 roku, osiągający w testach wydajności (wg PassMark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net ) na dzień 25.08.2022 r. min. 20000 pkt. *wydajność procesora w stacji roboczej stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w SWZ |
| Chipset | rekomendowany przez producenta procesora |
| Pamięć | 64GB DDR4 3200 MHz lub DDR5 4800 MHz 2 x 32GB - możliwość rozbudowy do 128GB, 2 wolne banki pamięci. |
| Płyta główna | Producenta komputera, opatrzona trwałym jego logo z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera. Wyposażona w złącza:. 2 x PCI-Express x 16 (mechanicznie), min. 4 x SATA, |
| Dysk twardy | 1TB SSD PCIe NVMe lub SATA3 TLC SSD + 2TB SSD PCIe NVMe lub SATA3 TLC SSD |
| Obudowa | Obudowa typu Tower. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi, możliwość instalacji dodatkowego dysku twardego. Wbudowany głośnik |
| Karta graficzna | Dedykowana, z min. 8GB pamięci własnej DDR6 zgodna ze standardem DIRECTX 12 i OpenGL min. 4.5, obsługująca minimum 3 wyświetlacze w rozdzielczości 4K ( 3840 x 2160 @ 60Hz), osiągająca w testach wydajności (wg PassMark GPU Mark http://www.videocardbenchmark.net) na dzień 25.08.2022 r. min. 15000 pkt. *wydajność karty graficznej w stacji roboczej stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w SWZ |
| Karta muzyczna | Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio obsługująca min. 2 kanały. |
| Karta sieciowa | Zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan. |
| Napęd optyczny | Wymagany. Wbudowany lub dołączany po USB umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD |
| Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy Klawiatura Mysz Zasilacz | Min. 9 x USB (w tym min. 5 z przodu obudowy, min. 6 x USB 3.0 ) 2 x Display Port z tyłu, 1 x RJ45, 2 x wejście/wyjście audio, Złącze Kensington, Wymagana ilość i rozmieszczenie portów (na zewnątrz obudowy komputera) nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. |
|  | Klawiatura producenta komputera typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa lub bezprzewodowa podłączana przez port USB |
|  | Mysz producenta komputera, przewodowa lub bezprzewodowa dwu przyciskowa laserowa z rolką, podłączana do portu USB. |
|  | Zasilacz min 500W Active PFC umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu, o sprawności min. 90% |
| System operacyjny Oprogramowanie dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit ( dopuszczany downgrade z Windows 11 ) nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik z oryginalnym systemem operacyjnym umożliwiający reinstalację na danym sprzęcie. |
|  | Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem. |
| Zarządzanie | Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOSu oraz na aktualizację sterowników oraz BIOSu |
| Bezpieczeństwo | 1.BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On", - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - kontrola sekwencji bootującej; - start systemu z urządzenia USB 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module; 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington |
| Certyfikaty i standardy | - Dokument potwierdzający, że producent sprzętu posiada wdrożony system zarzadzania jakością ISO 9001 (certyfikat ISO 9001) lub normą równoważną (należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej) - Dokument potwierdzający, że oferowane urządzenie jest zgodne z normami dotyczącymi oznakowania CE (deklaracja zgodności CE) (należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej) - Dokument (certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera przenośnego w internetowym katalogu http://www.energystar.gov) potwierdzający, że urządzenie spełnia kryteria efektywności energetycznej na poziomie co najmniej równoważnym dla tej klasy urządzeń posiadających certyfikat programu ENERGY STAR 8.0 uznawany w UE lub TCO Certified min. 8.0 (należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej). |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 lub normę równoważną na świadczenie usług (należy dołączyć do oefrty dokument potwierdzający spełnianie wymogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej). Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Wykonawca najpóźniej w dniu dostawy sprzętu dostarczy dokument wystawiony przez producenta komputera potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z autoryzowanym serwisem producenta. *gwarancja producenta stacji roboczej stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w SWZ |
| Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: -weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera. |

# Część II: Komputer

| Element | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny typu Tower lub micro Tower. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
| Procesor | Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, wprowadzony na rynek przynajmniej w pierwszym kwartale 2021 roku, osiągający w testach wydajności (wg PassMark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net ) na dzień 25.08.2022 r. min. 24000 pkt. *wydajność procesora w stacji roboczej stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w SWZ |
| Chipset | rekomendowany przez producenta procesora |
| Pamięć | 64GB DDR4 3200 MHz lub DDR5 4800 MHz 2 x 32GB - możliwość rozbudowy do 128GB, 2 wolne banki pamięci. |
| Płyta główna | Producenta komputera, opatrzona trwałym jego logo z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera. Wyposażona w złącza:. 2 x PCI-Express x 16 (mechanicznie), min. 4 x SATA, |
| Dysk twardy | 512GB SSD PCIe NVMe lub SATA3 TLC SSD + 2TB SSD PCIe NVMe lub SATA3 TLC SSD |
| Obudowa | Obudowa typu Tower. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi, możliwość instalacji dodatkowego dysku twardego. Wbudowany głośnik |
| Karta graficzna | Dedykowana, z min. 8GB pamięci własnej DDR6 zgodna ze standardem DIRECTX 12 i OpenGL min. 4.5, obsługująca minimum 3 wyświetlacze w rozdzielczości 4K ( 3840 x 2160 @ 60Hz), osiągająca w testach wydajności (wg PassMark GPU Mark http://www.videocardbenchmark.net) na dzień 25.08.2022 r. min. 6000 pkt. *wydajność karty graficznej w stacji roboczej stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w SWZ |
| Karta muzyczna | Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio obsługująca min. 2 kanały. |
| Karta sieciowa | Zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan. |
| Napęd optyczny | Wymagany. Wbudowany lub dołączany po USB umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD |
| Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy Klawiatura Mysz Zasilacz | Min. 9 x USB (w tym min. 5 z przodu obudowy, min. 6 x USB 3.0 ) 2 x Display Port z tyłu, 1 x RJ45, 2 x wejście/wyjście audio, Złącze Kensington, Wymagana ilość i rozmieszczenie portów (na zewnątrz obudowy komputera) nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. |
|  | Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB |
|  | Przewodowa dwu przyciskowa mysz laserowa z rolką, podłączana do portu USB |
|  | Zasilacz min 500W Active PFC umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu, o sprawności min. 90% |
| System operacyjny Oprogramowanie dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit ( dopuszczany downgrade z Windows 11 ) nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik z oryginalnym systemem operacyjnym umożliwiający reinstalację na danym sprzęcie. |
|  | Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem. |
| Zarządzanie | Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOSu oraz na aktualizację sterowników oraz BIOSu |
| Bezpieczeństwo | 1.BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On", - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - kontrola sekwencji bootującej; - start systemu z urządzenia USB 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module; 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington |
| Certyfikaty i standardy | - Dokument potwierdzający, że producent sprzętu posiada wdrożony system zarzadzania jakością ISO 9001 (certyfikat ISO 9001) lub normą równoważną (należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej) - Dokument potwierdzający, że oferowane urządzenie jest zgodne z normami dotyczącymi oznakowania CE (deklaracja zgodności CE) (należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej) - Dokument (certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera przenośnego w internetowym katalogu http://www.energystar.gov) potwierdzający, że urządzenie spełnia kryteria efektywności energetycznej na poziomie co najmniej równoważnym dla tej klasy urządzeń posiadających certyfikat programu ENERGY STAR 8.0 uznawany w UE lub TCO Certified min. 8.0 (należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej). |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 lub normę równoważną na świadczenie usług (należy dołączyć do oefrty dokument potwierdzający spełnianie wymogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej). Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Wykonawca najpóźniej w dniu dostawy sprzętu dostarczy dokument wystawiony przez producenta komputera potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z autoryzowanym serwisem producenta. *gwarancja producenta stacji roboczej stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w SWZ |
| Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (ogólnopolski numer – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: -weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera. |