Przedmiar Robót

| Nazwa i lokalizacja obiektu | Utwardzenie ulicy Górnej w m. Wieleń wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym. Branża drogowa. |
| --- | --- |
| Nazwa i adres zamawiającego | Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt |
| Nazwa i adres jednostki opracowującej | Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak ul. Wolsztyńska 19a/6 67-400 Wschowa |
| Imię i nazwisko osoby opracowującej, podpis | Andrzej Włodarczak |
| Data opracowania | Sierpień 2021 r. |

Spis treści

1.  Ogólna charakterystyka robót					str.   3 - 4

2.  Przedmiary robót							str.   5 - 9

3.  Kosztorysy ofertowe 							str.   10 - 15

Ogólna charakterystyka obiektu

Utwardzenie ulicy Górnej w m. Wieleń  wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym.

1.  Opis stanu istniejącego

Administratorem ulicy Górnej odcinki nr 1, nr 2 i nr 3 (droga gminna) w m. Wieleń objętych projektem jest Gmina Przemęt. Budowana ulica Górna odcinek nr 1 w m. Wieleń rozpoczyna się na krawędzi jezdni ulicy Polnej o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej i kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Sosnową o nawierzchni gruntowej. Na całym odcinku nr 1 drogi gminnej po obu stronach ulicy znajduje się dość luźna zabudowa budownictwa jednorodzinnego i gospodarczego oddzielone od siebie pojedynczymi niezabudowanymi działkami. Na przedmiotowym odcinku nr 1 ulicy Górnej w m. Wieleń objętym opracowaniem występuje nawierzchnia gruntowa. W okresie letnim na omawianym odcinku drogi powstają tumany kurzu i pyłu w momencie przejazdu pojazdów natomiast w okresie jesienno-zimowo-wiosennym praktycznie jest nieprzejezdna z licznymi dziurami i zastoiskami wody i błota. Ulica Górna na odcinku nr 1 przebiega w płaskim terenie z jednostajnym wznoszącym się pochyleniu podłużnym od ulicy Polnej do połowy odcinka i następnie opadającym spadku podłużnym w kierunku ulicy Sosnowej. Po lewej stronie pasa drogowego odcinka nr 1 przebiega kabel energetyczny eNN wraz z oświetleniem drogowym natomiast po prawej stronie pasa drogowego kable  telekomunikacyjne t i tD z przyłączami i słupkami telekomunikacyjnymi. W środku pasa drogowego przebiega wodociąg wo wraz z przyłączami i hydrantami a do około połowy ulicy Górnej od strony ulicy Polnej w środku pasa drogowego przebiega kanalizacja sanitarna ks.

Budowany odcinek nr 2 i nr 3 ulicy Górnej w m. Wieleń rozpoczyna się na krawędzi jezdni odcinka nr 1 o nawierzchni gruntowej i kończy się na granicy pasa drogowego przedmiotowego odcinka nr 2 i nr 3. Na całych odcinkach nr 2 i nr 3 ulicy Górnej po obu stronach ulicy znajduje się dość luźna zabudowa budownictwa jednorodzinnego i gospodarczego. Nawierzchnia na odcinku nr 2 i nr 3 ulicy Górnej jest gruntowa ze spadkiem podłużnym w kierunku odcinka nr 1 ulicy Górnej. Po lewej stronie pasa drogowego odcinka nr 2 i nr 3 przebiega wodociąg wo wraz z przyłączami i hydrantami.

Szerokość pasa drogowego ulicy Górnej w m. Wieleń na odcinku nr 1 wynosi 12,10m ÷ 11,30m natomiast na odcinku nr 2 i nr 3 wynosi 10,00m ÷ 12,00.

2.   Zakres projektowanych robót

Utwardzenie ulicy Górnej w m. Wieleń wraz ze zjazdami i odwodnieniem       powierzchniowym wymaga następujących robót:

-  odtworzenia trasy w terenie,

-  wykonanie robót ziemnych związanych z wykopami pod konstrukcje    jezdni ciągów pieszo-jezdnych oraz zjazdów i dojść do posesji z odwozem    nadmiaru gruntu poza teren budowy,

-  regulacji pionowej urządzeń naziemnych,

-  mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy              konstrukcyjne jezdni ciągów pieszo-jezdnych oraz zjazdów i dojść do              posesji,

- wykonania wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem pod    jezdnią ciągów pieszo-jezdnych oraz zjazdów i dojść do posesji,

-  wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa    łamanego o ciągłym    uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie pod jezdnią ciągów pieszo-   jezdnych,

-  wykonania podbudowy zasadniczej z betonu cementowego klasy C8/10     pod zjazdami i dojściami do posesji,

- ustawienia krawężników betonowych trapezowych wibroprasowanych     15x21 cm i ulicznych wtopionych 15x30cm na ławie betonowej z oporem,

- ustawienia oporników betonowych wibroprasowanych 8x30 cm na ławie    betonowej z oporem na zjazdach i dojściach do posesji,

- ułożenia ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej typu    „HOLLAND” na ławie betonowej,

- ułożenia nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8cm w    kolorze szarym na jezdni ciągów pieszo-jezdnych oraz w kolorze    grafitowym na zjazdach i dojściach do posesji,

-  plantowania poboczy oraz humusowania z obsianiem nasionami traw,

-  ustawienia oznakowania pionowego,

Wszystkie roboty objęte niniejszym zamówieniem muszą być zgodne z wymogami podanymi w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz odpowiadać warunkom dla poszczególnych rodzajów robót podanych w Polskiej Normie:

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne - Wymagania i badania,

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie,

- PN-B-06250 Beton zwykły,

- PN-S-0224 Odwodnienie dróg,

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Wspólne wymagania i badani

- BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Płyty drogowe,

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Krawężniki i obrzeża,

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą.

Uwaga: do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie wszystkich koniecznych badań i poniesienie wszystkich kosztów z tym związanych oraz sporządzenie projektu organizacji ruchu ,ustawienie i utrzymanie oznakowania na czas trwania robót.

Podstawa sporządzenia kosztorysu:

Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowania prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Utwardzenie ulicy Górnej w m. Wieleń wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym.

Branża drogowa

ODCINEK NR 1

km 0+000 ÷ 0+226,15

| Lp | kod CPV | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1 | 45100000-8 | 01.01.01. | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 0,227 |
| II |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 2 | 45110000-1 | 02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III z przerzutem urobku na odl. do 1km do wbudowania w nasyp - wg tabeli robót ziemnych | m3 | 18,00 |
| 3 | 45110000-1 | 02.03.01. | Wykonanie nasypów gruntem kat. II- III z przerzutu poprzecznego wraz z zagęszczeniem - wg tabeli robót ziemnych | m3 | 18,00 |
| 4 | 45110000-1 | 02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III łącznie z odwozem urobku na odległość do 5 km - wg tabeli robót ziemnych | m3 | 826,00 |
| III |  |  | ODWODNIENIE |  |  |
| 5 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych za pomocą dystansowych pierścieni regulacyjnych z betonu lub z tworzyw sztucznych. | szt. | 2,0 |
| 6 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych na betonowych płytach odciążających. | szt. | 7,0 |
| 7 | 45232440-8 | 03.02.01. | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu” Arot” o śr. zew. 110mm na kablach telekom. i światłowodzie pod jezdnią | m | 30,00 |
| IV |  |  | PODBUDOWA |  |  |
| 8 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 1041,00 |
| 9 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – zjazdy i dojścia do posesji, | m2 | 273,00 |
| 10 | 45233140-2 | 04.05.01. | Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 12cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 1041,00 |
| 11 | 45233140-2 | 04.05.01. | Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego i dostarczonego z betoniarni o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 12cm– zjazdy i dojścia do posesji, | m2 | 273,00 |
| 12 | 45233140-2 | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, warstwa grub. 20cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 810,00 |
| 13 | 45233140-2 | 04.06.01. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego klasy C8/10 warstwa grub. 18cm – zjazdy i dojścia do posesji, | m2 | 273,00 |
| V |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |
| 14 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego trapezowego 15x21 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – ciąg pieszo-jezdny | m | 465,00 |
| 15 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika wtopionego betonowego wibroprasowanego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – ciąg pieszo-jezdny | m | 21,00 |
| 16 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika wtopionego beton. wibroprasowanego ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – opory na zjazdach do posesji, | m | 41,00 |
| 17 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 8x30cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – opory na zjazdach i dojściach do posesji, | m | 214,00 |
| 18 | 45233140-2 | 05.03.23a | Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „HOLLAND” (kolor szary)na ławie betonowej zwykłej, beton kl. C12/15 –ciąg pieszo-jezdny | m2 | 46,00 |

| VI |  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „DOMINO”( kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 810,00 |
| 20 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej typu „DOMINO” grub. 8cm fazowanej - kolor grafitowy na podsypce cementowo- piaskowej grub. 3cm – zjazdy i dojścia do posesji | m2 | 273,00 |
| VII |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 21 | 45233140-3 | 06.01.02 | Plantowanie poboczy gruntowych o szerokości 1,50m – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 678,00 |
| 22 | 45110000-1 | 06.01.01. | Humusowanie poboczy o szerokości 1,50m z obsianiem nasionami traw – grubość warstwy humusu 10cm - jezdnia | m2 | 678,00 |
| VIII |  |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
| 23 | 45233290-8 | 07.02.01. | Oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, małe, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynkowane) – znaki typu A i D | szt. | 4,0 |
| 24 | 45233140-2 | 07.02.01. | Ustawienie słupków metalowych ocynkowanych do oznakowania pionowego | szt. | 4,0 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Utwardzenie ulicy Górnej w m. Wieleń wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym.

Branża drogowa

ODCINEK NR 2

km 0+000 ÷ 0+047,20

| Lp | kod CPV | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1 | 45100000-8 | 01.01.01. | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 0,048 |
| II |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 2 | 45110000-1 | 02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III łącznie z odwozem urobku na odległość do 5 km - wg tabeli robót ziemnych | m3 | 154,00 |
| III |  |  | ODWODNIENIE |  |  |
| 3 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych za pomocą dystansowych pierścieni regulacyjnych z betonu lub z tworzyw sztucznych. | szt. | 1,0 |
| 4 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych na betonowych płytach odciążających. | szt. | 3,0 |
| 5 | 45232440-8 | 03.02.01. | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu” Arot” o śr. zew. 110mm na kablach telekom. i światłowodzie pod jezdnią | m | 11,00 |
| IV |  |  | PODBUDOWA |  |  |
| 6 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 171,00 |
| 7 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – zjazdy i dojścia do posesji, | m2 | 61,00 |
| 8 | 45233140-2 | 04.05.01. | Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 12cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 171,00 |
| 9 | 45233140-2 | 04.05.01. | Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego i dostarczonego z betoniarni o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 12cm– zjazdy i dojścia do posesji, | m2 | 61,00 |
| 10 | 45233140-2 | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, warstwa grub. 20cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 133,00 |
| 11 | 45233140-2 | 04.06.01. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego klasy C8/10 warstwa grub. 18cm – zjazdy i dojścia do posesji, | m2 | 61,00 |
| V |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |
| 12 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego trapezowego 15x21 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – ciąg pieszo-jezdny | m | 103,00 |
| 13 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika wtopionego beton. wibroprasowanego ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – opory na zjazdach do posesji, | m | 12,00 |
| 14 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 8x30cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – opory na zjazdach i dojściach do posesji, | m | 38,00 |
| VI |  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |
| 15 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „DOMINO”( kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 133,00 |
| 16 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej typu „DOMINO” grub. 8cm fazowanej - kolor grafitowy na podsypce cementowo- piaskowej grub. 3cm – zjazdy i dojścia do posesji | m2 | 61,00 |
| VII |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 17 | 45233140-3 | 06.01.02 | Plantowanie poboczy gruntowych o szerokości 1,50m – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 142,00 |
| 18 | 45110000-1 | 06.01.01. | Humusowanie poboczy o szerokości 1,50m z obsianiem nasionami traw – grubość warstwy humusu 10cm - jezdnia | m2 | 142,00 |
| VIII |  |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
| 19 | 45233290-8 | 07.02.01. | Oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, małe, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynkowane) – znaki typu D | szt. | 3,0 |
| 20 | 45233140-2 | 07.02.01. | Ustawienie słupków metalowych ocynkowanych do oznakowania pionowego | szt. | 3,0 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Utwardzenie ulicy Górnej w m. Wieleń wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym.

Branża drogowa

ODCINEK NR 3

km 0+000 ÷ 0+072,30

| Lp | kod CPV | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1 | 45100000-8 | 01.01.01. | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 0,073 |
| II |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 2 | 45110000-1 | 02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III łącznie z odwozem urobku na odległość do 5 km - wg tabeli robót ziemnych | m3 | 256,00 |
| III |  |  | ODWODNIENIE |  |  |
| 3 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych na betonowych płytach odciążających. | szt. | 3,0 |
| 4 | 45232440-8 | 03.02.01. | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu” Arot” o śr. zew. 110mm na kablach telekom. i światłowodzie pod jezdnią | m | 15,00 |
| IV |  |  | PODBUDOWA |  |  |
| 5 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 247,00 |
| 6 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – zjazdy i dojścia do posesji, | m2 | 101,00 |
| 7 | 45233140-2 | 04.05.01. | Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 12cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 247,00 |
| 8 | 45233140-2 | 04.05.01. | Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego i dostarczonego z betoniarni o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 12cm– zjazdy i dojścia do posesji, | m2 | 101,00 |
| 9 | 45233140-2 | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, warstwa grub. 20cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 189,00 |
| 10 | 45233140-2 | 04.06.01. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego klasy C8/10 warstwa grub. 18cm – zjazdy i dojścia do posesji, | m2 | 101,00 |
| V |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |
| 11 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego trapezowego 15x21 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – ciąg pieszo-jezdny | m | 155,00 |
| 12 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika wtopionego beton. wibroprasowanego ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – opory na zjazdach do posesji, | m | 24,00 |
| 13 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 8x30cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – opory na zjazdach i dojściach do posesji, | m | 78,00 |
| VI |  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |
| 14 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „DOMINO”( kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 189,00 |
| 15 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej typu „DOMINO” grub. 8cm fazowanej - kolor grafitowy na podsypce cementowo- piaskowej grub. 3cm – zjazdy i dojścia do posesji | m2 | 101,00 |
| VII |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 16 | 45233140-3 | 06.01.02 | Plantowanie poboczy gruntowych o szerokości 1,50m – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 217,00 |
| 17 | 45110000-1 | 06.01.01. | Humusowanie poboczy o szerokości 1,50m z obsianiem nasionami traw – grubość warstwy humusu 10cm - jezdnia | m2 | 217,00 |
| VIII |  |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
| 18 | 45233290-8 | 07.02.01. | Oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, małe, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynkowane) – znaki typu D | szt. | 3,0 |
| 19 | 45233140-2 | 07.02.01. | Ustawienie słupków metalowych ocynkowanych do oznakowania pionowego | szt. | 3,0 |

KOSZTORYS OFERTOWY

Utwardzenie ulicy Górnej w m. Wieleń wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym.

Branża drogowa

ODCINEK NR 1

km 0+000 ÷ 0+226,15

| Lp | kod CPV | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 | 45100000-8 | 01.01.01. | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 0,227 |  |  |
| II |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2 | 45110000-1 | 02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III z przerzutem urobku na odl. do 1km do wbudowania w nasyp - wg tabeli robót ziemnych | m3 | 18,00 |  |  |
| 3 | 45110000-1 | 02.03.01. | Wykonanie nasypów gruntem kat. II- III z przerzutu poprzecznego wraz z zagęszczeniem - wg tabeli robót ziemnych | m3 | 18,00 |  |  |
| 4 | 45110000-1 | 02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III łącznie z odwozem urobku na odległość do 5 km - wg tabeli robót ziemnych | m3 | 826,00 |  |  |
| III |  |  | ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| 5 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych za pomocą dystansowych pierścieni regulacyjnych z betonu lub z tworzyw sztucznych. | szt. | 2,0 |  |  |
| 6 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych na betonowych płytach odciążających. | szt. | 7,0 |  |  |
| 7 | 45232440-8 | 03.02.01. | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu” Arot” o śr. zew. 110mm na kablach telekom. i światłowodzie pod jezdnią | m | 30,00 |  |  |
| IV |  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 8 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 1041,00 |  |  |
| 9 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – zjazdy i dojścia do posesji, | m2 | 273,00 |  |  |
| 10 | 45233140-2 | 04.05.01. | Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 12cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 1041,00 |  |  |
| 11 | 45233140-2 | 04.05.01. | Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego i dostarczonego z betoniarni o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 12cm– zjazdy i dojścia do posesji, | m2 | 273,00 |  |  |
| 12 | 45233140-2 | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, warstwa grub. 20cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 810,00 |  |  |
| 13 | 45233140-2 | 04.06.01. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego klasy C8/10 warstwa grub. 18cm – zjazdy i dojścia do posesji, | m2 | 273,00 |  |  |

| V |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego trapezowego 15x21 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – ciąg pieszo-jezdny | m | 465,00 |  |  |
| 15 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika wtopionego betonowego wibroprasowanego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – ciąg pieszo-jezdny | m | 21,00 |  |  |
| 16 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika wtopionego beton. wibroprasowanego ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – opory na zjazdach do posesji, | m | 41,00 |  |  |
| 17 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 8x30cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – opory na zjazdach i dojściach do posesji, | m | 214,00 |  |  |
| 18 | 45233140-2 | 05.03.23a | Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „HOLLAND” (kolor szary)na ławie betonowej zwykłej, beton kl. C12/15 –ciąg pieszo-jezdny | m2 | 46,00 |  |  |
| VI |  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 19 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „DOMINO”( kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 810,00 |  |  |
| 20 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej typu „DOMINO” grub. 8cm fazowanej - kolor grafitowy na podsypce cementowo- piaskowej grub. 3cm – zjazdy i dojścia do posesji | m2 | 273,00 |  |  |
| VII |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 21 | 45233140-3 | 06.01.02 | Plantowanie poboczy gruntowych o szerokości 1,50m – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 678,00 |  |  |
| 22 | 45110000-1 | 06.01.01. | Humusowanie poboczy o szerokości 1,50m z obsianiem nasionami traw – grubość warstwy humusu 10cm - jezdnia | m2 | 678,00 |  |  |
| VIII |  |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 23 | 45233290-8 | 07.02.01. | Oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, małe, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynkowane) – znaki typu A i D | szt. | 4,0 |  |  |
| 24 | 45233140-2 | 07.02.01. | Ustawienie słupków metalowych ocynkowanych do oznakowania pionowego | szt. | 4,0 |  |  |

| Razem netto | zł |  |
| --- | --- | --- |
| Podatek VAT 23% | zł |  |
| Ogółem brutto | zł |  |

Słownie :

KOSZTORYS OFERTOWY

Utwardzenie ulicy Górnej w m. Wieleń wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym.

Branża drogowa

ODCINEK NR 2

km 0+000 ÷ 0+047,20

| Lp | kod CPV | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 | 45100000-8 | 01.01.01. | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 0,048 |  |  |
| II |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2 | 45110000-1 | 02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III łącznie z odwozem urobku na odległość do 5 km - wg tabeli robót ziemnych | m3 | 154,00 |  |  |
| III |  |  | ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| 3 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych za pomocą dystansowych pierścieni regulacyjnych z betonu lub z tworzyw sztucznych. | szt. | 1,0 |  |  |
| 4 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych na betonowych płytach odciążających. | szt. | 3,0 |  |  |
| 5 | 45232440-8 | 03.02.01. | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu” Arot” o śr. zew. 110mm na kablach telekom. i światłowodzie pod jezdnią | m | 11,00 |  |  |
| IV |  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 6 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 171,00 |  |  |
| 7 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – zjazdy i dojścia do posesji, | m2 | 61,00 |  |  |
| 8 | 45233140-2 | 04.05.01. | Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 12cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 171,00 |  |  |
| 9 | 45233140-2 | 04.05.01. | Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego i dostarczonego z betoniarni o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 12cm– zjazdy i dojścia do posesji, | m2 | 61,00 |  |  |
| 10 | 45233140-2 | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, warstwa grub. 20cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 133,00 |  |  |
| 11 | 45233140-2 | 04.06.01. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego klasy C8/10 warstwa grub. 18cm – zjazdy i dojścia do posesji, | m2 | 61,00 |  |  |
| V |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 12 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego trapezowego 15x21 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – ciąg pieszo-jezdny | m | 103,00 |  |  |
| 13 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika wtopionego beton. wibroprasowanego ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – opory na zjazdach do posesji, | m | 12,00 |  |  |
| 14 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 8x30cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – opory na zjazdach i dojściach do posesji, | m | 38,00 |  |  |
| VI |  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 15 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „DOMINO”( kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 133,00 |  |  |
| 16 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej typu „DOMINO” grub. 8cm fazowanej - kolor grafitowy na podsypce cementowo- piaskowej grub. 3cm – zjazdy i dojścia do posesji | m2 | 61,00 |  |  |
| VII |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 17 | 45233140-3 | 06.01.02 | Plantowanie poboczy gruntowych o szerokości 1,50m – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 142,00 |  |  |
| 18 | 45110000-1 | 06.01.01. | Humusowanie poboczy o szerokości 1,50m z obsianiem nasionami traw – grubość warstwy humusu 10cm - jezdnia | m2 | 142,00 |  |  |
| VIII |  |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 19 | 45233290-8 | 07.02.01. | Oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, małe, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynkowane) – znaki typu D | szt. | 3,0 |  |  |
| 20 | 45233140-2 | 07.02.01. | Ustawienie słupków metalowych ocynkowanych do oznakowania pionowego | szt. | 3,0 |  |  |

| Razem netto | zł |  |
| --- | --- | --- |
| Podatek VAT 23% | zł |  |
| Ogółem brutto | zł |  |

Słownie :

KOSZTORYS OFERTOWY

Utwardzenie ulicy Górnej w m. Wieleń wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym.

Branża drogowa

ODCINEK NR 3

km 0+000 ÷ 0+072,30

| Lp | kod CPV | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 | 45100000-8 | 01.01.01. | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 0,073 |  |  |
| II |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2 | 45110000-1 | 02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III łącznie z odwozem urobku na odległość do 5 km - wg tabeli robót ziemnych | m3 | 256,00 |  |  |
| III |  |  | ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| 3 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych na betonowych płytach odciążających. | szt. | 3,0 |  |  |
| 4 | 45232440-8 | 03.02.01. | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu” Arot” o śr. zew. 110mm na kablach telekom. i światłowodzie pod jezdnią | m | 15,00 |  |  |
| IV |  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 5 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 247,00 |  |  |
| 6 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – zjazdy i dojścia do posesji, | m2 | 101,00 |  |  |
| 7 | 45233140-2 | 04.05.01. | Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 12cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 247,00 |  |  |
| 8 | 45233140-2 | 04.05.01. | Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego i dostarczonego z betoniarni o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 12cm– zjazdy i dojścia do posesji, | m2 | 101,00 |  |  |
| 9 | 45233140-2 | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, warstwa grub. 20cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 189,00 |  |  |
| 10 | 45233140-2 | 04.06.01. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego klasy C8/10 warstwa grub. 18cm – zjazdy i dojścia do posesji, | m2 | 101,00 |  |  |
| V |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 11 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego trapezowego 15x21 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – ciąg pieszo-jezdny | m | 155,00 |  |  |
| 12 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika wtopionego beton. wibroprasowanego ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – opory na zjazdach do posesji, | m | 24,00 |  |  |
| 13 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 8x30cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – opory na zjazdach i dojściach do posesji, | m | 78,00 |  |  |
| VI |  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 14 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „DOMINO”( kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 189,00 |  |  |
| 15 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej typu „DOMINO” grub. 8cm fazowanej - kolor grafitowy na podsypce cementowo- piaskowej grub. 3cm – zjazdy i dojścia do posesji | m2 | 101,00 |  |  |
| VII |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 16 | 45233140-3 | 06.01.02 | Plantowanie poboczy gruntowych o szerokości 1,50m – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 217,00 |  |  |
| 17 | 45110000-1 | 06.01.01. | Humusowanie poboczy o szerokości 1,50m z obsianiem nasionami traw – grubość warstwy humusu 10cm - jezdnia | m2 | 217,00 |  |  |
| VIII |  |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 18 | 45233290-8 | 07.02.01. | Oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, małe, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynkowane) – znaki typu D | szt. | 3,0 |  |  |
| 19 | 45233140-2 | 07.02.01. | Ustawienie słupków metalowych ocynkowanych do oznakowania pionowego | szt. | 3,0 |  |  |

| Razem netto | zł |  |
| --- | --- | --- |
| Podatek VAT 23% | zł |  |
| Ogółem brutto | zł |  |

Słownie :