SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.01

Wycinka drzew przydrożnych wraz z frezowaniem karp przy drogach wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW w Warszawie.

SPIS TREŚCI

D-01.02.01

USUNIĘCIE DRZEW

1. WSTĘP	15

2. MATERIAŁY	15

3. SPRZĘT	15

4. TRANSPORT	15

5. WYKONANIE ROBÓT	16

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	18

7. OBMIAR ROBÓT	18

8. ODBIÓR ROBÓT	18

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	19

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 	19

# 1. WSTĘP

## 1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru usług  związanych z  wycinką drzew przydrożnych wraz z frezowaniem karp dla zadania:                             Wycinka drzew przydrożnych wraz z frezowaniem karp przy drogach wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW w Warszawie.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji usług dot. wycinki drzew przydrożnych wraz z frezowaniem karp: Wycinka drzew przydrożnych wraz z frezowaniem karp przy drogach wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW w Warszawie.

## 1.3. Zakres usług objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia usług związanych z usunięciem drzew,   i frezowaniem pozostałych  karp.

## 1.4. Określenia podstawowe

## Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące usług

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

Nie występują.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt stosowany    do usuwania drzew i frezowania karp

Wykonawca przystępujący do wycinki drzew przydrożnych wraz z frezowaniem karp,  powinien wykazywać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- pił mechanicznych  i ręcznych,

- drabin,

- podnośnika hydraulicznego,

- samochodów ciężarowych z możliwością załadunku pozyskanego drewna

- specjalnej  maszyny przeznaczonej do rozdrabniania gałęzi (tzw. rębak)

- specjalnej  maszyny przeznaczonej  do frezowania pni

- ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport pni i  gałęzie

Pnie oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie – grubiznę należy przewieść w miejsce wybrane przez Wykonawcę.. Gałęzie, drobnica rozdrobnione w rębaku  do wywozu w zakresie Wykonawcy. Parametry te ustala Wykonawca indywidualnie. Wywóz drewna – grubizny i gałęzi z miejsca wykonywania usług nastąpi transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt.

# 5. WYKONANIE USłUG

## 5.1. Ogólne zasady wykonania usług

Ogólne zasady wykonania usług podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Ponadto wykonawca przed przystąpieniem do prac musi przedstawić w tutejszym Rejonie zatwierdzony  projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania  usług.

Przed rozpoczęciem usług szczegółową lokalizację drzew należy uzgodnić z Kierownikiem odpowiedniego Obwodu Drogowego.

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, lub z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa nie podlegającym wycince  lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu nie podlegającemu wycince, należy przeprowadzić w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

## 5.2. Wycinka drzew wraz z frezowaniem

Usługi związane z usunięciem drzew obejmują:

-  oznakowanie miejsca usługi zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

-  wycięcie drzewa 20 cm poniżej prawidłowo uformowanego pobocza, terenu (wyfrezowanie karp),

-  uzupełnienie ubytku pospółką,

-  odcięcie konarów od dłużycy

-  wywiezienie dłużycy – grubizny  w gestii Wykonawcy                                                                                                                           - wywiezienie gałęzi poza teren usług w gestii Wykonawcy

-  niezwłoczne uprzątnięcie miejsca usługi,

-  wycinkę drzew należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Zamawiającego.

5.3. Frezowanie karp

Usługi związane z frezowaniem karp  obejmują:

-  oznakowanie miejsca usługi zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

-  sfrezowanie karp 20 cm poniżej prawidłowo uformowanego terenu  z uzupełnieniem ubytku pospółką,

-  uprzątnięcie miejsca wykonywania usług.

5.7. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności.

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST.

Rozdrobnienie kawałków   gałęzi powinno odbywać się za pomocą specjalistycznego sprzętu, sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę i odwiezione na wysypisko lub do specjalistycznej przetwórni.

6. KONTROLA JAKOŚCI USŁUG

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości usług

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Kontrola usług przy usuwaniu drzew i  frezowaniu

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia drzew i wykonania  wyfrezowania karp  i zasypania powstałych zagłębień. Zagęszczenie pospółki wypełniającą doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

# 7. OBMIAR Usług

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru Usług

Ogólne zasady obmiaru usług podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową usług związanych z usunięciem  drzew i frezowaniem karp jest:

- dla wycinki drzew i frezowania karp    - sztuka,

# 8. ODBIÓR Usług

## 8.1. Ogólne zasady odbioru usług

- Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

## 8.2. Odbiór usług zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiorowi usług zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wyfrezowanych  karpach, przed ich zasypaniem.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności – zgodnie z umową.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

- Cena wykonania usług obejmuje w przypadku wycinki drzew :

- oznakowanie miejsca prac,

- wycięcie drzewa,

- obcięcie konarów od dłużycy

- wywóz dłużyc

- wyfrezowanie karp 20 cm poniżej prawidłowo uformowanego pobocza (terenu),

- uzupełnienie ubytku  pospółką wraz z zagęszczeniem

- wywiezienie   gałęzi i   pozostałości po frezowaniu karp poza teren usługi

- uprzątnięcie miejsca usługi,

10. Przepisy związane

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.).