OPINIA TECHNICZNA

| EGZEMPLARZ |  | Nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI |  | Rozbudowa technicznych urządzeń wspomagających utrzymanie właściwej temperatury w obiekcie wojskowym II piętro budynku nr 4 w K-0009 Cytadela |  |
| ADRES |  | 05-500 Piaseczno, ul. Puławska 46 |  |
| JEDN. EWIDENCYJNA |  | Jednostka ewidencyjna: Gmina Dzielnica Żoliborz (146519_8) Obręb: nazwa 7-01-17, nr 7017 (146519_8.0117) Działka nr ewid: 1/11 |  |
| KATEGORIA OBIEKTU |  | XII – obiekty budowlane Sił Zbrojnych |  |
| INWESTOR |  | Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie Al. Jerozolimskie 97 00-909 Warszawa |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA |  | Planco Architekci Sp. z o.o. ul. Warszawska 33 Blizne Łaszczyńskiego 05-082 Stare Babice www.planco.pl |  |
|  | OPRACOWANIE BRANŻOWE |  | PODPIS i PIECZĘĆ |
| 1. | KONSTRUKCJA |  |  |
|  | PROJEKTANT: Inż. Radosław Gralak WKP/0321/PWOK/16 - do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |  |

2023-10-30

SPIS TREŚCI.

1.	Ogólny opis ustroju konstrukcyjnego	3

2.	Zakres robót budowlanych	3

3.	Wpływ planowanych robót budowlanych na ustrój konstrukcyjny budynku	3

4.	Uprawnienia budowlane	4

5.	Zaświadczenie z izby inż.	5

# Ogólny opis ustroju konstrukcyjnego

Istniejący budynek jest to obiekt wolnostojący, trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek ma kształt atrialny, z wewnętrznym dziedzińcem. Obiekt wzniesiono w tradycyjnej technologii murowanej. Stropy wykonano jako ceglane płyty typu Kleina wsparte na belkach stalowych. Wewnętrzne klatki schodowe o konstrukcji żelbetowej. Układ budynku podłużny dwutraktowy. Budynek przekryty jest dachem wielospadowym, konstrukcja więźby drewniana o ustroju płatwiowo-kleszczowym.

# Zakres robót budowlanych

Projektuje się rozbudowę technicznych urządzeń wspomagających utrzymanie właściwej temperatury w obiekcie wojskowym – II piętro budynku nr 4 w K-0009 Cytadela. Będą to roboty budowlane głównie z zakresu branży sanitarnej oraz elektrycznej.

Przedmiotowy zakres prac nie zmienia podstawowej funkcji budynku.

Na potrzebę powyższej rozbudowy infrastruktury technicznej przewiduje się wykonanie w elementach murowanych – ścianach, nadprożach oraz stropach - pojedynczych otworowań/przebić umożliwiających wbudowanie przewodów. Średnice otworów nie będą przekraczać 100mm.

UWAGA: Przebicia/otwory w ścianach, nadprożach oraz stropach należy wykonywać przy pomocy wiertnicy. W przypadku stropów należy zlokalizować stalową belkę stropową, otwory wykonywać poza belką. Otwory w nadprożach ceglanych należy wykonywać - w miarę możliwości - pod stropem. Przebicia w ścianach zewnętrznych (w okolicach cokołu) należy zabezpieczyć/wypełnić odpowiednią masą uszczelniającą odporną na warunki atmosferyczne.

# Wpływ planowanych robót budowlanych na ustrój konstrukcyjny budynku

Stwierdzam, że przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie planowanej rozbudowy infrastruktury technicznej, co sprowadza się do wykonania w ścianach/podciągach ceglanych oraz stropach pojedynczych otworów o średnicy do 100mm  nie przyczyni się do pogorszenia właściwości głównego ustroju konstrukcyjnego budynku. Planowane roboty budowlane nie stanowią zagrożenia dla istniejącej konstrukcji budynku.

Opracował:

Inż. Radosław Gralak

Upr. WKP/0321/PWOK/16

# Uprawnienia budowlane

# Zaświadczenie z izby inż.