Przedmiar Robót

| Nazwa i lokalizacja obiektu | Budowa ulicy Podgórnej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś. Branża drogowa. |
| --- | --- |
| Nazwa i adres zamawiającego | Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt |
| Nazwa i adres jednostki opracowującej | Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak ul. Wolsztyńska 19a/6 67-400 Wschowa |
| Imię i nazwisko osoby opracowującej, podpis | Andrzej Włodarczak |
| Data opracowania | Lipiec 2021 r. |

Spis treści

1.  Ogólna charakterystyka robót					str.   3 - 5

2.  Przedmiary robót							str.   6 - 7

3.  Kosztorysy ofertowe 							str.   8 - 10

Ogólna charakterystyka obiektu

Budowa ulicy Podgórnej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś.

1.  Opis stanu istniejącego

Administratorem ulicy Podgórnej objętej projektem jest Gmina Przemęt. Budowana ulica Podgórna odcinek nr 1 rozpoczyna się na krawędzi istniejącej drogi powiatowej nr 3820P (ul. Powstańców Wlkp.)  o nawierzchni bitumicznej a kończy na granicy z działką nr 400/17, natomiast odcinek nr 2 ulicy Podgórnej rozpoczyna się na krawędzi jezdni projektowanego odcinka nr 1 ulicy Podgórnej i kończy placem do nawracania w km 0+081,35. Na obecną chwilę przedmiotowe działki na których będzie realizowana inwestycja stanowią  pasy drogowe odcinków dojazdowych ulicy Podgórnej (droga wewnętrzna) na  których przebiegają drogi gruntowe o nawierzchni żwirowej. Na całej długości odcinków nr 1 i nr 2 ulicy Podgórnej  w m. Nowa Wieś po obu stronach występuje dość luźna zabudowa budownictwa jednorodzinnego i gospodarczego. Na odcinku nr 1 ulicy Podgórnej (droga wewnętrzna ) po prawej stronie pasa drogowego zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna ks 200 z przyłączami. Po lewej stronie pasa drogowego odcinka nr 1 ulicy Podgórnej przebiega  energetyczna linia kablowa eND z przyłączami i kablowa linia oświetleniowa eN z słupami oświetleniowymi.  Kablowa linia telekomunikacyjna t przebiega również po lewej stronie pasa drogowego przedmiotowego odcinka nr 1 ulicy Podgórnej oraz w środku pasa drogowego natomiast wodociąg wo 50 przebiega za pasem drogowym odcinka nr 1 po lewej stronie ulicy do skrzyżowania z odcinkiem nr 2.

Na odcinku nr 2 ulicy Podgórnej kanalizacja sanitarna ks 200 z przyłączami przebiega w środku pasa drogowego natomiast kabel  energetyczny eN oświetlenia ulicznego z słupami oświetleniowymi przebiega po lewej stronie pasa a kabel eND z przyłączami przechodzi pod jezdnią na prawą stronę pasa drogowego. Po lewej stronie pasa drogowego odcinka nr 2 ulicy Podgórnej przebiegają kable telekomunikacyjne t,  natomiast wodociąg wo 90 z przyłączami przebiega po prawej stronie odcinka nr 2 ulicy Podgórnej.

Szerokość pasa drogowego ulicy Podgórnej (drogi wewnętrznej) odcinek nr 1 w m. Nowa Wieś wynosi 8,15m ÷ 9,40m natomiast odcinka nr 2 wynosi 9,00m ÷ 20,10m.

2.   Zakres projektowanych robót

Budowa ulicy Podgórnej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym       w m. Nowa Wieś wymaga następujących robót:

-  odtworzenia trasy w terenie,

-  rozebranie krawężnika betonowego 15x30cm ułożonego na ławie              betonowej z oporem,

- wywiezienia gruzu z terenu budowy na odległość do 10km (wraz z              utylizacją),

-  wykonanie robót ziemnych związanych z wykopami i nasypami pod    konstrukcje jezdni ciągów pieszo-jezdnych, zjazdów i dojść do posesji z    odwozem nadmiaru gruntu poza teren budowy,

-  regulacji wysokościowej studni rewizyjnych za pomocą dystansowych    pierścieni regulacyjnych z betonu lub z tworzyw sztucznych,

-  regulacji wysokościowej studzienek dla zaworów wodociągowych na    betonowych płytach odciążających,

-  regulacji wysokościowej włazów studni telekomunikacyjnych,

- ułożenia rur osłonowych dwudzielnych typu” Arot” A100 PS na kablach    energetycznych i telekomunikacyjnych  wraz z wykopaniem rowka na    kablu i zasypaniem wykopu,

-  ułożenie zabezpieczenia istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego    kablem XzTKMDXpw2x2x0,5 w rurze osłonowej dwudzielnej typu „AROT”    A100 PS po trasie kabla wraz z wykopaniem rowka na kablu i zasypaniem    wykopu,

-  mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy              konstrukcyjne jezdni ciągów pieszo-jezdnych oraz zjazdów i dojść do              posesji,

-  wykonania wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem pod     zjazdami i dojściami do posesji,

-   wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa    łamanego o ciągłym     uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie pod jezdnią ciągów pieszo-    jezdnych,

-  wykonania podbudowy z betonu cementowego klasy C8/10 pod zjazdami i      dojściami do posesji,

-   ustawienia krawężników betonowych wibroprasowanych najazdowych     15x22cm na ławie betonowej z oporem,

- ustawienia oporników betonowych wibroprasowanych 12x30 i 8x30cm     na ławie betonowej z oporem na ciągach pieszo-jezdnych, zjazdach i     dojściach do posesji,

- ułożenia ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej typu     „HOLLAND” na ławie betonowej,

-  ułożenia nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej typu „DOMINO”       grub. 8cm w kolorze szarym na jezdni ciągów pieszo-jezdnych w kolorze     grafitowym na zjazdach i dojściach do posesji,

-  ułożenia nawierzchni przepuszczalnej z kostki brukowej wibroprasowanej     typu „VIA-VERDE” grub. 8cm w kolorze szarym na jezdni ciągów pieszo-    jezdnych,

-   plantowania poboczy gruntowych oraz humusowania z obsianiem     nasionami traw,

-   ustawienia oznakowania pionowego,

Wszystkie roboty objęte niniejszym zamówieniem muszą być zgodne z wymogami podanymi w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz odpowiadać warunkom dla poszczególnych rodzajów robót podanych w Polskiej Normie:

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne - Wymagania i badania,

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie,

- PN-B-06250 Beton zwykły,

- PN-S-0224 Odwodnienie dróg,

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Wspólne wymagania i badani

- BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Płyty drogowe,

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Krawężniki i obrzeża,

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą.

Uwaga: do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie wszystkich koniecznych badań i poniesienie wszystkich kosztów z tym związanych oraz sporządzenie projektu organizacji ruchu ,ustawienie i utrzymanie oznakowania na czas trwania robót.

Podstawa sporządzenia kosztorysu:

Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowania prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ulicy Podgórnej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś.

Branża drogowa

ULICA PODGÓRNA ODCINEK NR 1 I NR 2

km 0+000 ÷ 0+161,20

km 0+000 ÷ 0+081,35

| Lp | kod CPV | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1 | 45100000-8 | 01.01.01. | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 0,243 |
| II |  |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |
| 2 | 45110000-1 | 01.02.04. | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30cm ułożonego na ławie betonowej z oporem | m | 17,00 |
| 3 | 45110000-1 | 01.02.04. | Wywiezienie gruzu z terenu budowy na odległość do 10km (wraz z utylizacją) | m3 | 2,00 |
| III |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 4 | 45110000-1 | 02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III z przerzutem urobku na odl. do 1km do wbudowania w nasyp - wg tabeli robót ziemnych – ciągi pieszo-jezdne | m3 | 16,00 |
| 5 | 45110000-1 | 02.03.01. | Wykonanie nasypów gruntem kat. II- III z przerzutu poprzecznego wraz z zagęszczeniem - wg tabeli robót ziemnych – ciągi pieszo-jezdne | m3 | 16,00 |
| 6 | 45110000-1 | 02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III łącznie z odwozem urobku na odległość do 5 km - wg tabeli robót ziemnych – ciągi pieszo-jezdne | m3 | 819,00 |
| IV |  |  | ODWODNIENIE |  |  |
| 7 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych za pomocą dystansowych pierścieni regulacyjnych z betonu lub z tworzyw sztucznych – ciągi pieszo-jezdne | szt. | 8,0 |
| 8 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych na betonowych płytach odciążających – ciągi pieszo-jezdne | szt. | 5,0 |
| 9 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa włazów studni telekomunikacyjnych – ciągi pieszo-jezdne | szt. | 2,0 |
| 10 | 45232440-8 | 03.02.01. | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu” Arot” A100 PS na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych wraz z wykopaniem rowka na kablu i zasypaniem wykopu – ciągi pieszo - jezdne | m | 205,00 |
| 11 | 45232440-8 | 03.02.01. | Ułożenie zabezpieczenia istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego kablem XzTKMDXpw2x2x0,5 w rurze osłonowej dwudzielnej typu „AROT” A100 PS po trasie kabla wraz z wykopaniem rowka na kablu i zasypaniem wykopu – ciągi pieszo-jezdne | m | 154,00 |
| V |  |  | PODBUDOWA |  |  |
| 12 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ciągi pieszo-jezdne | m2 | 1382,00 |
| 13 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – zjazdy i dojścia do posesji | m2 | 94,00 |
| 14 | 45233140-2 | 04.04.02. | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 4/63mm, warstwa grub. 25cm – ciągi pieszo-jezdne | m2 | 1265,00 |
| 15 | 45233140-2 | 04.06.01. | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z klińca stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 5/20mm, warstwa grub. 8cm – ciągi pieszo-jezdne | m2 | 1228,00 |
| 16 | 45233140-2 | 04.05.01. | Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 15cm – zjazdy i dojścia do posesji | m2 | 94,00 |
| 17 | 45233140-2 | 04.06.01. | Wykonanie podbudowy z betonu cementowego klasy C8/10 warstwa grub. 18cm – zjazdy i dojścia do posesji | m2 | 94,00 |
| VI |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |
| 18 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika najazdowego betonowego wibroprasowanego 15x22 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – ciągi pieszo-jezdne | m | 92,00 |
| 19 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 12x30 cm wtopionego na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – ciągi pieszo-jezdne | m | 423,00 |
| 20 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 12x30 cm wtopionego na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – zjazdy do posesji | m | 40,00 |
| 21 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 8x30cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – zjazdy i dojścia do posesji | m | 57,00 |
| 22 | 45233140-2 | 05.03.23a | Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „HOLLAND” (kolor szary)na ławie betonowej zwykłej, beton kl. C12/15 – ciągi pieszo-jezdne | m2 | 17,00 |
| VII |  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |
| 23 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia przepuszczalna z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „VIA-VERDE”( kolor szary) na w-wie montażowej z kruszywa łamanego o frakcji 2/5mm grub. 5cm z zasypaniem spoin grysem granitowym 5/8mm – ciągi pieszo-jezdne | m2 | 806,00 |
| 24 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „DOMINO”( kolor szary) na w-wie montażowej z kruszywa łamanego o frakcji 2/5mm grub. 5cm – ciągi pieszo-jezdne | m2 | 430,00 |
| 25 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „DOMINO”( kolor grafitowy) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm – zjazdy i dojścia do posesji | m2 | 94,00 |
| VIII |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 26 | 45233140-3 | 06.01.02. | Plantowanie poboczy gruntowych – ciągi pieszo-jezdne | m2 | 888,00 |
| 27 | 45110000-1 | 06.01.01. | Humusowanie poboczy gruntowych z obsianiem nasionami traw – grubość warstwy humusu 10cm – ciągi pieszo-jezdne | m2 | 888,00 |
| IX |  |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
| 28 | 45233290-8 | 07.02.01. | Oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, małe, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynkowane) – znaki typu A, B i D | szt. | 6,0 |
| 29 | 45233140-2 | 07.02.01. | Ustawienie słupków metalowych ocynkowanych do oznakowania pionowego | szt. | 5,0 |

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa ulicy Podgórnej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś.

Branża drogowa

ULICA PODGÓRNA ODCINEK NR 1 I NR 2

km 0+000 ÷ 0+161,20

km 0+000 ÷ 0+081,35

| Lp | kod CPV | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 | 45100000-8 | 01.01.01. | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 0,243 |  |  |
| II |  |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 2 | 45110000-1 | 01.02.04. | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30cm ułożonego na ławie betonowej z oporem | m | 17,00 |  |  |
| 3 | 45110000-1 | 01.02.04. | Wywiezienie gruzu z terenu budowy na odległość do 10km (wraz z utylizacją) | m3 | 2,00 |  |  |
| III |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 4 | 45110000-1 | 02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III z przerzutem urobku na odl. do 1km do wbudowania w nasyp - wg tabeli robót ziemnych – ciągi pieszo-jezdne | m3 | 16,00 |  |  |
| 5 | 45110000-1 | 02.03.01. | Wykonanie nasypów gruntem kat. II- III z przerzutu poprzecznego wraz z zagęszczeniem - wg tabeli robót ziemnych – ciągi pieszo-jezdne | m3 | 16,00 |  |  |
| 6 | 45110000-1 | 02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III łącznie z odwozem urobku na odległość do 5 km - wg tabeli robót ziemnych – ciągi pieszo-jezdne | m3 | 819,00 |  |  |
| IV |  |  | ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| 7 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych za pomocą dystansowych pierścieni regulacyjnych z betonu lub z tworzyw sztucznych – ciągi pieszo-jezdne | szt. | 8,0 |  |  |
| 8 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych na betonowych płytach odciążających – ciągi pieszo-jezdne | szt. | 5,0 |  |  |
| 9 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa włazów studni telekomunikacyjnych – ciągi pieszo-jezdne | szt. | 2,0 |  |  |
| 10 | 45232440-8 | 03.02.01. | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu” Arot” A100 PS na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych wraz z wykopaniem rowka na kablu i zasypaniem wykopu – ciągi pieszo - jezdne | m | 205,00 |  |  |
| 11 | 45232440-8 | 03.02.01. | Ułożenie zabezpieczenia istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego kablem XzTKMDXpw2x2x0,5 w rurze osłonowej dwudzielnej typu „AROT” A100 PS po trasie kabla wraz z wykopaniem rowka na kablu i zasypaniem wykopu – ciągi pieszo-jezdne | m | 154,00 |  |  |
| V |  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 12 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ciągi pieszo-jezdne | m2 | 1382,00 |  |  |
| 13 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – zjazdy i dojścia do posesji | m2 | 94,00 |  |  |

| 14 | 45233140-2 | 04.04.02. | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 4/63mm, warstwa grub. 25cm – ciągi pieszo-jezdne | m2 | 1265,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 45233140-2 | 04.06.01. | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z klińca stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 5/20mm, warstwa grub. 8cm – ciągi pieszo-jezdne | m2 | 1228,00 |  |  |
| 16 | 45233140-2 | 04.05.01. | Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 15cm – zjazdy i dojścia do posesji | m2 | 94,00 |  |  |
| 17 | 45233140-2 | 04.06.01. | Wykonanie podbudowy z betonu cementowego klasy C8/10 warstwa grub. 18cm – zjazdy i dojścia do posesji | m2 | 94,00 |  |  |
| VI |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 18 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika najazdowego betonowego wibroprasowanego 15x22 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – ciągi pieszo-jezdne | m | 92,00 |  |  |
| 19 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 12x30 cm wtopionego na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – ciągi pieszo-jezdne | m | 423,00 |  |  |
| 20 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 12x30 cm wtopionego na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – zjazdy do posesji | m | 40,00 |  |  |
| 21 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 8x30cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – zjazdy i dojścia do posesji | m | 57,00 |  |  |
| 22 | 45233140-2 | 05.03.23a | Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „HOLLAND” (kolor szary)na ławie betonowej zwykłej, beton kl. C12/15 – ciągi pieszo-jezdne | m2 | 17,00 |  |  |
| VII |  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 23 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia przepuszczalna z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „VIA-VERDE”( kolor szary) na w-wie montażowej z kruszywa łamanego o frakcji 2/5mm grub. 5cm z zasypaniem spoin grysem granitowym 5/8mm – ciągi pieszo-jezdne | m2 | 806,00 |  |  |
| 24 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „DOMINO”( kolor szary) na w-wie montażowej z kruszywa łamanego o frakcji 2/5mm grub. 5cm – ciągi pieszo-jezdne | m2 | 430,00 |  |  |
| 25 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „DOMINO”( kolor grafitowy) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm – zjazdy i dojścia do posesji | m2 | 94,00 |  |  |
| VIII |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 26 | 45233140-3 | 06.01.02. | Plantowanie poboczy gruntowych – ciągi pieszo-jezdne | m2 | 888,00 |  |  |
| 27 | 45110000-1 | 06.01.01. | Humusowanie poboczy gruntowych z obsianiem nasionami traw – grubość warstwy humusu 10cm – ciągi pieszo-jezdne | m2 | 888,00 |  |  |

| IX |  |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 45233290-8 | 07.02.01. | Oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, małe, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynkowane) – znaki typu A, B i D | szt. | 6,0 |  |  |
| 29 | 45233140-2 | 07.02.01. | Ustawienie słupków metalowych ocynkowanych do oznakowania pionowego | szt. | 5,0 |  |  |

| Razem netto | zł |  |
| --- | --- | --- |
| Podatek VAT 23% | zł |  |
| Ogółem brutto | zł |  |

Słownie: