Odkrzaczanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kańczuga

Przedmiotem zamówienia jest - usługa: „Odkrzaczanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kańczuga

Rzut poziomy

Usługa odkrzaczania będzie polegała na usuwaniu samosiewów, zadrzewień, zakrzaczeń, wycince zarośli wraz z odkrzaczeniem obszaru za poboczem jezdni, tj. pasa drogowego. Zakres odkrzaczania w przypadku dróg okopanych rowami to:  skarpa, dno rowu, przeciwskarpa rowu i pas terenu  za rowem. Szerokość odkrzaczania (mierząc w rzucie poziomym) wynosi min. 5m licząc od krawędzi pobocza. (średnia szerokość pobocza wynosi 1m.) Zamawiający zastrzega jednak możliwość zmniejszenia tej szerokości w uzasadnionych przypadkach.

Usługę odkrzaczania pasa drogowego należy wykonać na wysokość  max. 5 cm od powierzchni terenu.

Zakres odkrzaczania w przypadku dróg nie okopanych rowami to: pas drogowy o szerokości 5 m (mierząc w rzucie poziomym) za poboczem drogi.

Rzut pionowy

Usługa odkrzaczania będzie polegała na usuwaniu samosiewów, zakrzaczeń, wycince zarośli, usuwania gałęzi wystających nad jezdnią do wysokości 4.20 m (licząc od poziomu jezdni), Jednocześnie, szerokość skrajni odkrzaczonej drogi (prześwit między ścianami zarośli po obu stronach drogi)  nie może być mniejsza niż 6m

Odkrzaczanie należy wykonać przy pomocy pojazdu mechanicznego wyposażonego w wysięgnik z zamontowanym osprzętem umożliwiającym mechaniczne odkrzaczanie terenu (piły, frezy, ostrza, itp.) na wymaganej szerokości i wysokości.

W miejscach trudno dostępnych dopuszcza się odkrzaczanie za pomocą podkrzesywarek, pił mechanicznych spalinowych, pił ręcznych, siekier itp.)

Zakres prac obejmuje również uprzątnięcie terenu w obrębie prowadzonych prac.

Realizacja przedmiotu zamówienia nie może powodować uszkodzeń nawierzchni, poboczy, skarp i przeciwskarp rowów, tworzenia się zastoisk wody czy też zamuleń. Ze względu na niejednolity charakter stanu pasa drogowego a przede wszystkim różną szerokość istniejących rowów, różne pochylenie skarp, przeciwskarp oraz w różnym stopniu dostępność przeciwskarpy, różny stopień gęstości zarośli, zakrzaczeń do wycinki. Zamawiający informuje, iż Wykonawca przed złożeniem oferty na przedmiotowe zadanie- w celu ostatecznej kalkulacji kosztów  może dokonać wizji lokalnej w terenie.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa, odpowiedniego wyposażenia sprzętu i osób wykonujących prace, właściwego oznakowania rejonu prowadzonych prac. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac przygotowawczych i porządkowych w trakcie wykonywania prac. Wykonawca winien dysponować znakami pionowymi i innymi urządzeniami zabezpieczającymi na czas realizacji prac w celu zgodnego z przepisami oznakowania prowadzonych prac. Koszt zabezpieczenia w znaki i urządzenia, a także koszt ich demontażu wliczony winien być w cenę oferty.

Wskazany w zapytaniu ofertowym obmiar wchodzący w zakres Przedmiotu Umowy, a wyceniony przez Wykonawcę w ofercie, ma charakter szacunkowy. Ilość usługi zleconej do wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy może być mniejsza od ilości przedstawionej w ofercie, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres mniejszy niż wskazany w zapytaniu ofertowym, jednakże nie mniej niż: 50% wartości kwoty określonej w umowie