Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.280.13.2022

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | ###### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Aparat do elektrochemioterapii | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy*.

* dane te należy przenieść w odpowiednie miejsce Formularza oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Aparat do elektrochemioterapii |  |  |  | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2022 |  |  |
|  | Sprzęt posiada oznakowanie CE |  |  |  |
|  | Stacja kontrolna (konsoloa) umożliwiające poprzez interfejs graficzny wyprowadzanie danych pacjenta, wybór odpowiedniej elektrody i wykonywanie zabiegu elektrochemioterapii |  |  |  |
|  | Konsola: - dotykowy ekran o rozdzielczości min. 17” o rozdzielczości 1280x1024 pikseli - zasilanie elektryczne - identyfikacja radiofalowa, czytnik elektrody/zapis RFID elektrody - system operacyjny |  |  |  |
|  | Jednostka zasilająca, generująca impulsy: - niskim i wysokim napięciu w zakresie od 1 do 10 - amplituda impulsów w zakresie 100 – 1000 Volt oraz 20 – 200 Volt - długość impulsów w zakresie 50 – 1000 μs oraz 1 – 200 ms - czas narastania impulsów <2 μs na 1000 Volt - pauza między impulsami 1-2000 ms - częstotliwość powtarzania impulsów w zakresie 1 – 5000 Hz - maksymalny prąd zasilający 20 Amper dla impulsów o niskim napięciu oraz 5 Amper dla impulsów o wysokim napięciu - precyzja amplitudy impulsu ± 5% - precyzja długości impulsu ± 2 μs ± 1% - przerwa między impulsami wysokiego i niskiego napięcia 1 – 2000 ms |  |  |  |
|  | Uchwyty łączące konsolę z elektrodami |  |  |  |
|  | Sterylne elektrody typu hexagonal o długości 30 mm – 2 op. |  |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |  |  |  |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi w miejscu instalacji |  |  |  |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. |  | Częstotliwość przeglądów ………………… |  |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

| …….............…………….., dnia ...............r | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |