WTI.271.2.7.2022.ZP

Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Termomodernizacja budynku ZS  w ramach projektu Rewitalizacja ZS wraz z dobudową przedszkola                                  i przebudową istniejącego boiska sportowego wraz z modernizacją sali gimnastycznej ZS                               w Wolbromiu”

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku ZS  
w ramach projektu Rewitalizacja ZS wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego wraz z modernizacją sali gimnastycznej ZS w Wolbromiu”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:

- modernizacja systemu grzewczego- instalacja c.o., c.w.u., solarna  wraz z wymianą źródła ciepła,

- docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, ścian w gruncie,

- zmiana pokrycia dachowego na membranę EPDM;

- wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich;

- roboty odtworzeniowe ciągów pieszych i dojazdowych,

- remont zadaszeń i wejść do budynku,

- wymiana okien i drzwi zewnętrznych,

- montaż instalacji fotowoltaicznej,

- wymiana nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej z parkietu na podłogę sportową systemową

na legarach z nawierzchnią z wykładziny sportowej typu linoleum.

- wymiana osprzętu sportowego: kosze do gry w koszykówkę z konstrukcją, siatka do siatkówki,

drabinki gimnastyczne,

- montaż osłon zabezpieczających na ścianach i grzejnikach,

- malowanie ścian sali gimnastycznej i zaplecza technicznego i sanitarnego,

- wymiana posadzek zaplecza technicznego i komunikacji na wykładzinę typu linoleum i zaplecza

sanitarnego na płytki antypoślizgowe,

- przebudowa zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej,

- wymiana płytek ściennych zaplecza sanitarnego oraz wymiana armatury sanitarnej.

- wymiana drzwi wewnętrznych na sali gimnastycznej i zapleczu sali gimnastycznej na nowe (drzwi z przewiązki do sali gimnastycznej i zaplecza socjalnego w klasie EI60.

Roboty wykonać zgodnie z  następującymi dokumentami:

- Projekt wykonawczy – branża architektoniczna „Docieplenie i roboty remontowe przy budynku Zespołu Szkół w Wolbromiu w zakresie projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Wolbrom”;

-Projekt wykonawczy – branża instalacje sanitarne „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody oraz centralnej ciepłej wody użytkowej. Budowa kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji solarnej”;

- Projekt wykonawczy – branża instalacje elektryczne „Modernizacja oświetlenia, wykonanie instalacji kotłowni, instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji odgromowej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Wolbromiu w ramach projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wGminie Wolbrom”

- schemat adaptacji sali gimnastycznej;

- audyt energetyczny budynku,

- ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Sporządzona oferta musi być zgodna z SWZ.

- Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia w cenie oferty należy uwzględnić i wycenić wszelakie elementy materialne i niematerialne (w tym niewymienione przez Zamawiającego w SWZ 
i załącznikach), mogące wpłynąć na prawidłowe i terminowe wykonanie niniejszego zamówienia oraz cenę oferty.

- Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny być dostosowane co do jakości, mając na uwadze intensywność ich użytkowania w miejscach publicznych. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z projektem budowlano-wykonawczym oraz przedłoży do akceptacji z kolorystykę materiałów wykończeniowych.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane pod nadzorem uprawnionego ornitologa oraz  zgodnie z załączoną opinią ornitologiczną.

- Zamawiający zastrzega: możliwość zmiany koloru elewacji, wyboru rozkładu kolorów na elewacji, zastosowanie boniowania, a także wyboru kolorów innych montowanych lub wykonywanych elementów.

- Wykonawca zobowiązany jest do reperacji ubytków powstałych w wyniku demontażu i montażu elementów instalacji, wykonania wyprawy oraz ujednolicenia kolorystycznego powierzchni.

- Wykonawca zobowiązany jest do reperacji ubytków powstałych na elewacji w wyniku wykonania robót przygotowawczych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania instalacji fotowoltaicznej do wpięcia do sieci elektrycznej operatora oraz zamontowanie rozłącznika ppoż. na instalacji fotowoltaicznej przed wejściem instalacji do wnętrza budynku.

- Wykonawca zobowiązany jest do demontażu istniejących elementów instalacji i urządzeń w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania nowych instalacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji materiałów z rozbiórek i uporządkowania terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania planu BiOZ jeśli jego wykonanie okaże się konieczne.

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i utrzymywania na koszt własny terenu budowy wraz 
z jego zapleczem,

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienie bezpiecznych warunków poruszania się w obrębie realizowanych robót, tj. bezpieczeństwa osób postronnych i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie (wygrodzenia), wykonanie zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy bezpośrednich prac budowlanych oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zewnątrz i stanowisk robót prowadzonych wewnątrz budynku przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych.

- Zamawiający informuje, że budynek Zespołu Szkół w Wolbromiu jest  obiektem czynnym i takim musi pozostać podczas całego okresu prowadzenie robót. Przed rozpoczęciem newralgicznych (uciążliwych) robót, w szczególności związanych z wymianą instalacji oraz wymianą stolarki budowlanej i źródła ciepła Wykonawca zobligowany będzie do ustalenia harmonogramu zajęcia poszczególnych pomieszczeń z Zamawiającym lub dyrektorem placówki oświatowej.

- Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na wykonane roboty przynajmniej na okres, 
o którym mowa w SWZ.

- Tam, gdzie w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia czy w którymkolwiek z załączników do SWZ został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie
z art. 99 ust. 5 ustawy pzp dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej oraz będą zgodne pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów 
składowych, itp.),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji, itp.),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów, itp.),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja, itp.),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

- standardów emisyjnych.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.

Ilekroć w dokumentacji przetargowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ.

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

- Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach dokumentacje powykonawczą (w każdym zakresie wykonanych robót) w tym wszystkie dokumenty odbiorowe, instrukcję użytkowania obiektu ze wskazaniem właściwej technologii, dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały (jeżeli dotyczy).

- Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn.zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót wynikające z przedmiarów robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową, robotami, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, obsługi geodezyjnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o pracę zostały szczegółowo określone we projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 5 
do SWZ.

- Zamawiający powierzy zarządzanie, koordynowanie, kontrolę i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w celu wykonania zadania zgodnie z niniejszym  opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy robót w ustalonym w umowie terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów oraz  robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania całego procesu budowlanego zadania w tym sporządzania zapisu audiowizualnego poprzez zamieszczenie kamer, a następnie podłączenie ich do monitoringu miejskiego i zapisywaniu danych (dotyczy pomieszczeń i terenów na  których  prowadzone będą prace).

- W celu wykonania izolacji fundamentów, Wykop należy wykonać aż do podstawy fundamentów tj. ok.     2,0m (w części szkoły) oraz około 1,2m (w części sali gimnastycznej) poniżej poziomu gruntu. Szczegół rozwiązania w załączniku graficznym nr rys. A-07.

- Wykonane wiercenia geologiczne nie wykazały występowania wód gruntowych.

- Wokół szkoły zinwentaryzowano utwardzenie gruntu z kostki brukowej, wylewki betonowej, nawierzchni asfaltowej oraz trylinki. Projektuje się rozkopy wąskoprzestrzenne  o szerokości 1,5m – 2,0m wokół budynku w celu termomodernizacji ścian fundametowych szkoły. Na zasypanych wykopach projektuje się wykonanie utwardzenia z kostki brukowej.

- Zestawienie elementów wyposażenia sali gimnastycznej wraz z poglądowymi zdjęciami wg załącznika graficznego nr rys. A-08.

- Pozycja 1.6.4.1.8 przedmiaru dotyczy drzwi zewnętrznych do sali gimnastycznej oznaczonych jako DI i DII w zestawieniu stolarki.

- Pozycja 1.6.4.2.4 przedmiaru dotyczy wszystkich okien z wyłączeniem sali gimnastycznej i elewacji frontowej.

- Pozycja 1.6.4.2.5 przedmiaru dotyczy wszystkich okien w elewacji frontowej z wyłączeniem sali gimnastycznej.

- Pozycja 1.6.4.2.8 przedmiaru dotyczy drzwi zewnętrznych oznaczonych jako D1, D3, D4, D6, D7 w zestawieniu stolarki.

- Do poszczególnych elementów stolarki, nawiewniki należy tak dobrać aby zapewnić przepływ 30m3/h na każde okno.

- Zestaw okno O10 oraz drzwi D8 tworzy jeden zestaw i powienien być wykonany 
z PCV.

- Na rysunku A-04 symbol dachu S3 oznacza płaski stropodach wentylowany o takim samym ułożeniu warstw jak w stropodachu oznaczonym symbolem S2 (nad częścią szkoły).

- Demontaż opaski z kostki wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia i należy go skalkulować w pozycjach odtworzenia opaski z kostki.

- Schody zewnętrzne nie podlegają rozbiórce. Przewidziany jest jedynie ich remont. Natomiast zaprojektowano dodatkowe schody w celu umożliwienia wejścia do nowo projektowanej kotłowni, które należy uwzględnić w pozycji prace budowlano - adaptacyjne kotłowni.

- Wszystkie kwatery w oknach powinny być otwierane a przynajmniej połowa z nich powinna być uchylna.

- Szkło P2 należy zastosować we wszystkich oknach w szkole.

50.Szkło bezpieczne należy umieścić od strony wewnętrznej budynku.

51. Dla wyliczeń ilości okien, należy kierować się zestawieniem stolarki wg rysunku A-06.

- Do montażu okien należy użyć tzw. montażu szczelnego z wykorzystaniem taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych.

- W odniesieniu do instalacji hydrantowej w pomieszczeniu wodomierza głównego (tzw. pomieszczenie pomocnicze) w przyziemiu, średnice opisane na rysunku W-01. Instalację wody należy wykonać od wejścia do budynku. Instalacja wprowadzona do budynku musi być wykonana z rur niepalnych (np. stalowe ocynkowane), średnice zaworów równe średnicy rur.

- Projekt rozszerzono o instalację hydrantową, należy przyjąć wymianę rurociągu do pięciu sztuk hydrantów.  Zamieszczono zmienione rysunki w tym zakresie (W-02 i W-03). Dodatkowy przedmiar nie zostanie zamieszczony, wyceny należy dokonać na podstawie zmienionej dokumentacji.

- Zakłada się że istniejąca instalacja hydrantowa działa i pokrywa straty ciśnienia, wymianie podlegają jedynie rury bez ingerencji w same urządzenia. Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiaru ciśnienia, w przypadku ewentualnego braku ciśnienia dyspozycyjnego problem zostanie rozwiązany na zasadzie nadzoru autorskiego i nie będzie w zakresie zawartej umowy.

- Instalacja gazowa od gazomierza do odbiornika jest w zakresie Wykonawcy.

- Istniejące pisuary nie podlegają wymianie.

- Wszystkie istniejące urządzenia w obecnych pomieszczeniach kotłowni i ciepłowni   podlegają demontażowi.

- Zlewozmywaki w pomieszczeniach kuchennych nie podlegają wymianie.

- Wanny w mieszkaniach nie podlegają wymianie.

- Wszystkie umywalki na rysunkach podlegają wymianie. Zamiennie należy stosować umywalki nablatowe bez półpostumentu, tam gdzie obecnie się znajdują

- Celem wykonania studni schładzającej, należy rozkuć posadzkę, wykonać wykop, zamontować studnię schładzającą z szczelnym dnem wraz odtworzeniem posadzki.

- Wpusty podłogowe nierdzewne, należy włączyć do istniejącej kanalizacji po wykonaniu odkrywki na terenie budowy.

- Postępowanie nie obejmuje dostawy i montażu wyposażenia łazienek opisanego na str.7 opisu technicznego termomodernizacji, t.j.:
- piktogramy ze stali nierdzewnej do szatni, toalet

- dozowniki mydła ze stali nierdzewnej polerowanej
- pojemniki na papier toaletowy ze stali nierdzewnej polerowanej
- szczotki do WC ze stali nierdzewnej polerowanej
- wieszaki ze stali nierdzewnej polerowanej
- suszarki do rąk elektryczne ze stali nierdzewnej polerowanej
- kosze do toalet damskich ze stali nierdzewnej polerowanej.

- Kabiny natryskowe w zapleczu sanitarnym sali gimnastycznej: ścianka murowana oddzielająca z okładziną z płytek ceramicznych, z drzwiami mlecznymi ze szkła hartowanego, nie przewiduje się montażu brodzików a jedynie wpusty podłogowe w kabinach.

- Drzwi zewnętrzne do kotłowni: drzwi zewnętrzne odporności pożarowej EI30 o wymiarach po otwarciu 90x200cm. Przeszklone, otwierane na zewnątrz bezkolankowe od wewnątrz otwierane pod naciskiem.

- Drzwi wewnętrzne z pomieszczenia kotłowni (3 sztuki drzwi) należy wymienić na drzwi techniczne stalowe odporności pożarowej EI30.

- Osłony grzejników wyspecyfikowane na rysunku A-01 Rzut piwnic-przyziemia.

- Wycenę robót budowlanych towarzyszących (naprawczych) jakie  należy wykonać w pomieszczeniach po wymianie instalacji wodnej, wykonaniu nowych  podejść kanalizacyjnych, wymianie instalacji c.o., grzejników, wymianie wanien, zlewozmywaków, montażu kominów, należy przeprowadzić indywidualnie z uwagi na wybrany przez wykonawcę rodzaj technologii.

- Przedmiar pomocniczy robót dla pozycji 1.7.3 przedmiaru - Koszty kwalifikowalne robót jest uszczegółowieniem pozycji 1.7.3. Przedmiaru – Roboty kwalifikowalne.

- Blaty wspierające umywalki w pomieszczeniach łazienek nie podlegają rozbiórce.