EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO - BUDOWLANA

TEMAT OPRACOWANIA:

OCENA MYKOLOGICZNO - BUDOWLANA  BUDYNKU

DAWNEJ SZKOŁY ŁEMKOWSKIEJ W BIELANCE

ADRES  :

BIELANKA DZ. EWID. NR 286

GIMINA GORLICE, POWIAT GORLICKI, WOJ. MAŁOPOLSKIE

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA GORLICE

UL. 11 LISTOPADA 2; 38-300 GORLICE

OPRACOWAŁ:             mgr inż. Marek Fijałkowski

NOWY SĄCZ, listopad 2023 r.

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA.

1. CZĘŚĆ OPISOWA.

-	Metryka opracowania.	1

- 	Spis zawartości opracowania.	2

1. 	Przedmiot i zakres oceny .	3

1.1.  Przedmiot oceny. 									3

1.2.  Zakres oceny.									3

1.3.  Cel oceny.										3

- Podstawa opracowania.	3

2.1  Podstawy formalne.	3

2.2  Podstawy prawne.	3

2.3  Źródła danych metodycznych.	3

2.4  Źródła danych merytorycznych.	4

2.5  Literatura.	4

- Dane charakterystyczne.	4

3.1  Dane o budynku.	5

- Oględziny i stwierdzone uszkodzenia.	6

  - Oględziny zewnętrzne budynku.	6

  - Oględziny wewnętrzne budynku	7

5. 	Zidentyfikowane utwory korozji biologicznej i ich charakterystyka.	11

5.1. 	Grzyby domowe.	11

5.2.	Mchy.	16

5.3.  	Owady techniczne szkodniki drewna 	16

6. 	Określenie przyczyny występujących zniszczeń biologicznych i uszkodzeń tynków.	19

7. 	Wnioski.	19

8. 	Zalecenia.	19

8.1 	Pokrycie dachu.	19

8.2 	Konstrukcja dachu.	20

8.3 	Konstrukcja ścian.	20

8.4   Stolarka okienna i drzwiowa.	20

8.5  Ściany murowe, piec, komin oraz cokół.	20

8.6  Podłogi.	20

2. ZAŁĄCZNIKI.

1. 	Szkic mykologiczny

2.	Świadectwo Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa.

3. 	Uprawnienia budowlane.

Opis stopnia porażenia elementów budynku

1. Przedmiot i zakres oceny.

1.1. Przedmiot oceny:

Opracowanie dokumentacji technicznej drewnianego budynku dawnej Szkoły Łemkowskiej zlokalizowanego w Bielance na działce ewid. nr 286; obręb Bielanka; gmina Gorlice.

1.2. Zakres oceny.

Oceną objęto elementy konstrukcyjne jak: ściany, strop, więźba dachowa, a także poszycie ścian, stolarka drzwiowa oraz pokrycie dachu.

Opracowanie obejmuje:

- opis stanu istniejącego obiektu (sposób posadowienia, konstrukcja ścian, stropu i dachu) wraz  z dokumentacją fotograficzną i rysunkową,

- ocena stanu technicznego obiektu,

- ocena stanu mykologicznego obiektu, w tym rozpoznanie zagrożenia, jakie stanowią wilgoć, grzyby, pleśń i owady wraz z określeniem przyczyn wystąpienia biokorozji i sposobów jej usunięcia,

- opis dokonanych odkrywek i badań.

1.3. Cel oceny.

Celem opracowania jest dokonanie oceny technicznej obiektu pod względem możliwości jego remontu obejmujące ustalenie przyczyn i stopnia porażenia elementów budynku przez korozję biologiczną.

Przedstawiona ocena stopnia zużycia poszczególnych elementów konstrukcji obiektu (fundament, ściany, stropy, pokrycie, elewacje) pozwoli oszacować  zakres prac remontowych obiektu.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Podstawy formalne:

2.1.1.	Zlecenie inwestora.

2.2. Podstawy prawne:

2.2.1.	Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.”Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020r. nr 1333 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy z późn. zmianami);

2.2.2. 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065);

2.2.3. 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

2.3. Źródła danych metodycznych:

2.3.1.	PN – 71/H- 04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska;

2.3.2.	PN – 80/B – 01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Klasyfikacja i określenie środowiska.

2.3.3.	PN – 80/H – 97080 Ochrona przed korozją – wytyczne ogólne.

2.3.4.	PN – 80/H – 97080 – 02 Ochrona przed korozją – systemy ochronne.

2.3.5.	Uwagi dotyczące sporządzania orzeczeń mykologiczno – budowlanych. Autor Zygmunt Stramski. Wrocław 1988. Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa;

2.3.6.	Wytyczne zabezpieczenia przed przeciekami i przemarzaniem ścian zewnętrznych 
i wielkowymiarowych prefabrykatów wykonanych w budynkach mieszkalnych. Warszawa 1972.

2.3.7.	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

Część I wyd. Katalogów i Cenników. Warszawa 1972.

2.3.8.	Instrukcja ITB Warszawa 1969r. w sprawie powierzchniowego zabezpieczania drewna budowlanego;

2.3.9.	Instrukcja MGK wydanie IV Warszawa 1970r. w sprawie impregnacji drewna i odgrzybiania budynków;

2.3.10. 	PN – 76/C – 0490 Środki ochrony drewna – ogólne wymagania i badania;

2.3.11. 	PN – 81/B – 03150 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych;

2.3.12. 	PN – 80/H – 97080 – 02 Ochrona przed korozją – wytyczne ogólne;

2.3.13.	PN – 80/Z – 08052 Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące 
w procesie prac odgrzybieniowych.

2.4. Źródła danych merytorycznych:

2.4.1.	Oględziny obiektu w marcu 2023r., podczas której dokonano szczegółowych oględzin elementów jak ściany, więźba dachowa, a także poszycie ścian, stolarki drzwiowej oraz pokrycia dachu.

2.4.2.	Karta obiektu - załącznik nr 2 do Umowy Nr BZS.263.11.2021 z dnia 20 maja 2021 r.

2.4.3.	Dokumentacja fotograficzna.

2.5. Literatura:

- Praca zbiorowa pod redakcją J. Ważny, J. Karyś: Ochrona budynków przed korozją biologiczną . Arkady, Warszawa 2001 r.

- Maciej Rokiel: Poradnik – Hydroizolacje w budownictwie. Medium, Warszawa 2009 r.

- Alicja B. Strzelczyk, Joanna Karbowska – Berent: Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004 r.

- Wiesław Domasławski, M. Kęsy-Lewandowska, J.W. Łukaszewicz: Badania nad konserwacją murów ceglanych, Toruń 2004 r.

3. Dane charakterystyczne.

3.1. Dane o budynku.

Obiekt drewniany o konstrukcji zrębowej o ścianach uszczelnianych gliną i bielonych wapnem. Szerokofrontowy, dwutraktowy z korytarzem na osi środkowej. Wejście główne do budynku od strony zachodniej oraz wejście pomocnicze od strony wschodniej. Dach dwuspadowy, naczółkowy o więźbie krokwiowo-płatwiowej ze stolcami, pokrytej blachą. Ławy fundamentowe wykonane z kamienia łamanego na zaprawie wapienno-piaskowej.

Fot.[1] Wygląd budynku od strony zachodniej. Fot. autor.

Fundamenty – podmurówka z kamienia.

Ściany zewnętrzne – drewniane, z bala łączonego na złącza ciesielskie.

Ściany wewnętrzne – drewniane, z bala łączonego na złącza ciesielskie.

Posadzki i podłogi – podłoga drewniana na legarach, częściowo wtórny podkład z chudego betonu.

Dach - dwuspadowy, konstrukcji drewnianej krokwiowo – płatwiowy. Kąt nachylenia dachu wynosi 38 stopni, kryty blachą płaską na rąbek.

Stolarka drzwiowa - drewniana.

Stolarka okienna - drewniana.

Budynek posiada instalację elektryczną.

Ogrzewanie piecami kaflowymi.

4. Oględziny i stwierdzone uszkodzenia.

4.1. Oględziny zewnętrzne budynku.

Elewacja budynku wykonana z bala na zrąb z uszczelnieniem zaprawą gliniana, malowane fugi  w kolorach starej bieli, belki częściowo bielone. Elewacja  jest utrzymana w złym stanie technicznym i estetycznym, posiada liczne braki w fugach między belkami, złuszczenia powłok malarskich, nosi rozległe ogniska korozji biologicznej. Ściany w pasie podwaliny oraz narożniki ściany północno – zachodniej oraz północno – wschodniej mocno zaatakowane korozją biologiczną grzybem z I grupy szkodliwości, III stopień zniszczenia .

Belki ścian posiadają widoczne otwory chodników owadzich. Lokalne zniszczenia przez owady to około 30% powierzchni ścian. Rozwój aktywny. Deski ścian szczytowych oraz podbicie okapu z widoczną obecnością grzyba domowego IV grupy szkodliwości.

Pokrycie dachu z blachy ocynkowanej na rąbek mocno skorodowane, z lokalnymi przeciekami, co obrazują widoczne plamy zacieków na sufitach. Brak rynien i rur spustowych powoduje mocne zachlapywanie wodami opadowymi na ściany i cokoły przyziemia. Cokół z licznymi rozluźnieniami kamienia i brakami fug. Stolarka okienna mocno wyeksploatowana, popękana w strukturze drewna ze złuszczeniami powłok malarskich oraz z brakami w szybach.

Fot.[2] Wygląd budynku od strony północnej. Fot. autor.

Fot.[3] Wygląd narożnika północno – zachodniego budynku. Widoczne uszkodzenia belek przez grzyby oraz brak zaprawy pomiędzy belkami. Fot. autor.

Fot.[4] Wygląd budynku od strony zachodniej. Rozległa korozja pokrycia dachowego oraz brak rynien. Fot. autor.

Fot.[5] Widoczna obecność grzybów IV grupy szkodliwości (jaśniejsze naloty) na deskowaniu okapu dachu. Fot. autor.

Fot.[6] Widoczna obecność grzybów IV grupy szkodliwości (jaśniejsze naloty) na deskowaniu ganku. Fot. autor.

Fot.[7] Widoczna obecność grzybów I grupy szkodliwości. Destrukcja belek w narożniku północno - zachodnim. Fot. autor.

Fot.[8] Rozluźnione połączenia murarskie elementów kamiennych cokołu (narożnik północno – wschodni ściany). Fot. autor.

Fot.[9] Wygląd stolarki okiennej przeznaczonej do renowacji. Fot. autor.

Fot.[10] Wygląd stolarki drzwiowej przeznaczonej do renowacji. Fot. autor.

4.2. Oględziny wewnętrzne budynku.

Konstrukcja więźby dachowej głównej części stodoły w złym stanie technicznym.

Łaty porażone grzybem IV grupy szkodliwości. Łaty dachowe wykazują lokalnie ugięcia oraz ubytki w strukturze drewna.

Fot.[11] Wygląd przestrzeni korytarza. Widoczne okładziny z płyt paździerzowych. Fot. autor.

Fot.[12] Wygląd wnętrza. Widoczne okładziny z płyt paździerzowych na ścianach. Fot. autor.

Fot.[13] Wygląd wnętrza. Widoczne okładziny z tapet na ścianach. Fot. autor.

Fot.[14] Wygląd wnętrza. Widoczne okładziny z tapet na ścianach. Fot. autor.

5. Zidentyfikowane utwory korozji biologicznej i ich charakterystyka.

Po dokonaniu oględzin stwierdzono występowanie kilku odmian korozji biologicznej, różnych rozmiarów i w różnych stadiach rozwoju.

5.1.  Grzyby domowe.

Grzyby stanowią najliczniejszą grupę organizmów należących do plechowców, rozwijających się 
w drewnie, a także w materiałach drewnopochodnych.

Grzyby domowe są najbardziej szkodliwe. Powodują na dużych powierzchniach silny i szybki rozkład materiałów celulozowych. Objawom zagrzybienia towarzyszy duża wilgotność otoczenia i podłoża.

Wydzielone przez grzyby kwasy organiczne lotne substancje toksyczne oraz milionowe ilości zarodników wytworzonych przez grzyby w okresie owocowania powodują silne skażenie powietrza 
w mikrośrodowisku. Zapachy te działają drażniąco na drogi oddechowe.

Jednym z rozpoznanych gatunków grzyba jest grzyb domowy właściwy (Serpula lacrymans) z I grupy szkodliwości – stan rozwoju aktywnego. Najbardziej pospolity grzyb domowy.

Grzyb ten rozwija się w miejscach o wilgotności drewna 27 – 30 %, ale może rozwijać się w drewnie 
o wilgotności nawet poniżej 20% powodując silny i szybki rozkład drewna na dużych powierzchniach. Atakuje drewno gatunków iglastych i liściastych powodując rozkład drewna o charakterze zgnilizny brunatnej, charakteryzującej się pryzmatycznymi spękaniami zarówno w kierunku podłużnym jak 
i poprzecznym włókien.

Zaatakowane miejsca to belki zwieńczenia (górnych partii ścian) ścian południowej i wschodniej elewacji wraz z okapami. Stopień porażenia na wskazanych fragmentach oceniany jest w 80 % zniszczenia przez grzyby, brak wytrzymałości konstrukcyjnej.

Fot.[15]  Belki narożnika ściany północno - zachodniej. Widoczna zgnilizna brunatna wywołana przez
grzyba domowego właściwego (Serpula lacrymans)  . Fot. autor.

Innym rozpoznanym gatunkiem grzyba jest grzyb powłoczniak gładki (Corticium laeve) jeden 
z najczęściej występujących grzybów domowych z IV grupy szkodliwości – stan rozwoju aktywnego. 
Są to grzyby mało szkodliwe, powodujące słaby, powierzchniowy rozkład drewna. Rozwijają się w dużej wilgotności, a w przypadku jej braku obumierają. Wpływają znacząco na estetykę obiektu. Przy elementach o niewielkich przekrojach jak np. deskowanie, przy długotrwałym występowaniu powodują 
z czasem ubytki masy sukcesywnie usuwane przez deszcz i śnieg.

Obecność tego grzyba stwierdzono lokalnie na belkach ścian południowej, wschodniej i zachodniej oraz końcówkach krokwi i goncie strony południowej.

Fot.[16] Elewacja zachodnia. Widoczny rozwój grzyba powłoczniaka gładkiego (Corticium laeve) na deskach okapu. Fot. autor.

Fot.[17] Elewacja południowo - zachodnia. Widoczny rozwój grzyba powłoczniaka gładkiego (Corticium laeve) na deskach okapu. Fot. autor.

5.3. Owady - techniczne szkodniki drewna.

W trakcie dokonywanych oględzin budynku stwierdzono również żerowiska owadzie w drewnianych elementach.

Otwory wylotowe elipsowate o średnicy około 6 mm wskazują na gatunek najbardziej

szkodliwego Spuszczela pospolitego – Hylotrupes bajulus. Obecność świeżej mączki świadczy o stanie aktywnym owada.

Owad ten uznawany jest za najważniejszego szkodnika elementów drewnianych budynków i budowli. Największe zniszczenia wykonuje w swej fazie larwalnej, gdzie w zależności od wartości odżywczej drewna może rozwijać się od 2 do 18 lat jedno pokolenie. Średnio przyjmuje się jego cykl życia na 3-6 lat. Żerowiska larw wypełnione są mączką i odchodami larw. Larwy w zależności od stopnia rozwoju niszczą drewno zarówno wczesne jak i późne co znacznie wpływa na spadek jego wytrzymałość. Stwierdzone występowanie otworów owadzich to rozlegle na elementach konstrukcji ściany północnej, ściany prawej wewnętrznej, ściany wschodniej od wewnątrz oraz lokalnie pozostałych ścian od wewnątrz. Są to uszkodzenia mające obecnie wpływ na spadek wytrzymałości konstrukcji, występują w około 40% obiektu i przewiduje się w tych miejscach zabiegi zwalczające, w pozostałych miejscach zaleca się impregnację profilaktyczną drewna.

Fot.[18] Spuszczel pospolity – Hylotrupes bajulus- zaatakowane lokalnie belki ścian. Wysyp świeżej mączki drzewnej świadczy o aktywności owadów. Fot. autor.

Fot.[19] Spuszczel pospolity – Hylotrupes bajulus- zaatakowane rozlegle belki ścian. Wysyp świeżej mączki drzewnej świadczy o aktywności owadów. Fot. autor.

6. Określenie przyczyn występujących zniszczeń.

Bezpośrednią przyczyną występowania aktywnego rozwoju grzybów jest nadmierne zawilgocenie, a nawet wręcz zalewanie obiektu przez nieszczelności pokrycia. Przedostająca się woda opadowa powoduje zacieki na elementach drewnianych jak krokwie, łaty, murłaty, zwieńczenia ścian, a także podwaliny ścian i słupy. Przelewająca się woda deszczowa przez nieszczelności w pokryciu dachu oraz zalewanie wodami deszczowymi dolnych partii ścian powoduje stworzenie dogodnych warunków rozwojowych dla grzybów domowych.

Drugi przypadek to uszkodzenia wywołane przez owady. Są to rozległe i znaczne uszkodzenia, które od zewnątrz pozornie nie wyglądają groźnie, jednakże każdy otwór to rozległe chodniki owadzie. W przypadku ścian uszkodzenia w tym zakresie nie powodują utraty stateczności. Z powodu aktywności owada zaleca się jednak jak najszybszą interwencję zwalczającą.

Przyczyny postępującej degradacji to głównie błędy eksploatacyjne jak brak kontroli stanu technicznego, brak bieżących napraw pokrycia dachu, brak okresowego powtarzania impregnacji drewna, właściwej konserwacji elementów konstrukcyjnych ścian, stropu, więźby dachowej.

7.  Wnioski.

Obiekt jest obecnie w dostatecznym stanie technicznym. Konieczne jest jak najszybsze podjęcie działań remontowych ponieważ grozi mu postępująca destrukcja głównie w pokryciu dachu oraz podwalin ścian. Ściany w poziomie przyziemia głównie narożnika północno -zachodniego wymagają pilnej wymiany uszkodzonych elementów, które również mogą doprowadzić do utraty stateczności,  jak również powiększanie zasięgu rozwoju grzyba.

Przystępując do usunięcia zagrożenia należy zwrócić uwagę na wytrzymałość konstrukcji. Usunięte elementy należy zastąpić wbudowując nowe, impregnowane, a pozostawione po dokonaniu oceny dokładnie zaimpregnować.

Miejsca występowania zniszczeń, zasięg oraz stopień destrukcji przedstawiony został w schemacie mykologicznym.

8. Zalecenia.

Zaleca się jak najszybciej przystąpić do doraźnych działań naprawczych. W pierwszej kolejności wskazane jest wykonanie nowych belek w miejscach zniszczonych. W następnej kolejności należy usunąć zniszczone i uszkodzone elementy ścian, wymienić je na nowe oraz profilaktycznie zaimpregnować pozostałe elementy obiektu.

8.1 Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu wykonane z blachy płaskiej, ocynkowanej, montowanej na rąbek z rynną leżącą kwalifikuje się w całości do wykonania jako nowe wraz z deskowaniem.

8.2 Konstrukcja dachu.

Należy zniszczone elementy jak krokwie, murłaty poddać wymianie. Z racji, iż został zlokalizowany lokalnie grzyb domowy w aktywnej fazie rozwoju należy wymienić również elementy w promieniu do około 1,5 m zapasu drewna zdrowego. Końcówki krokwi pod okapem 
w większości są w dostatecznym stanie technicznym, wymagają impregnacji profilaktycznej oraz lokalnie uzupełnienia w postaci flekowania.

Stwierdza się do około 10% drewna krokwi do wymiany.

8.3 Konstrukcja ścian.

Belki ścian należy rozgraniczyć ze względu na uszkodzenia.

Belki ściany wschodniej, południowej oraz częściowo zachodniej zachowane są w dostatecznym stanie technicznym. Posiadają lokalne uszkodzenia przez grzyby oraz lokalnie owady, w czynnym rozwoju, co wymaga impregnacji.

Elewacja zachodnia i narożnik północno - zachodni kwalifikuje się do wymiany z powodu rozległego rozkładu brunatnego drewna przez grzyby domowe i w poziomie przyziemia jest w złym stanie technicznym. Miejscami rozkład brunatny całkowicie wykruszył strukturę drewna. Belki należy odciąć i wymienić w odległości 1,5 m od stwierdzonego obszaru stwierdzonej obecności zagrzybienia.

Kolejnym stwierdzonym uszkodzeniem korozją biologiczną jest deskowanie ścian szczytowych, podokapowych oraz deskowanie ganku. W tych przypadkach został stwierdzony grzyb IV grupy szkodliwości, który wpłyną głównie na estetykę drewna, a w wyjątkowych przypadkach przy długotrwałej obecności uszkodził całkowicie strukturę drewna powodując jego wykruszenie.

Stopień uszkodzenia belek ścian dla całości obiektu to około 30%.

8.4 Cokół.

Cokół należy uzupełnić o brakujące wykruszone fragmenty kamienne, wykonać ponowne przemurowania rozluźnionych połączeń zapraw oraz uzupełnić fugowania na całej powierzchni cokołu. Cokół należy odsłonić z gruntu i naleciałości organicznych.

8.5 Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarkę okienną i drzwiową należy poddać renowacji poprzez odczyszczenie z nawarstwień i zabrudzeń organicznych, poddać impregnacji profilaktycznej przeciwko grzybom i owadom, odmalować, brakujące ramy okien, uzupełnić szklenia.

8.6 Podłogi.

Podłogi należy wymienić na nowe wraz z wymianą legarów i podkładem z gruzu zaimpregnowanego.

8.7 Ściany wewnętrzne.

Ściany wewnętrzne należy odsłonić z okładzin z płyt paździeżowych, uzupełnić tynkowania lekkim tynkiem wapiennym oraz uzupełnić malowania farbą krzemianową.

8.8 Sufity.

Sufity należy odsłonić z okładzin z płyt paździeżowych, uzupełnić tynkowania lekkim tynkiem wapiennym oraz uzupełnić malowania farbą krzemianową.

Zaleca się po dokładnym obejrzeniu każdego elementu drewnianego sklasyfikować go przyporządkowując różnym stopniom zniszczenia:

Stopień I – drewno całkowicie zdrowe lub noszące słabe powierzchniowe oznaki korozji. Zaleca się dokładną impregnację, w przypadku miejsc trudnodostępnych, takie elementy należy zdemontować, odgrzybić, zaimpregnować i ponownie wbudować. Elementy zaliczone do I stopnia to deskowanie bez ubytków w strukturze, elementy konstrukcji więźby dachowej porażone powierzchniowo przez grzyba powłoczniaka gładkiego (Corticium laeve).

Stopień II – drewno lekko porażone, ale bez oznak zniszczenia lub osłabienia struktury do głębokości nie większej niż 3 cm. Widoczne oznaki drobnego spękania powierzchniowego. Drewno takie po odgrzybieniu i impregnacji może być częściowo wykorzystane w budownictwie ale wówczas, jeżeli nie spełnia ważnej funkcji konstrukcyjnej po obliczeniach konstrukcyjnych spełniających warunki nośności i użytkowania. Pozostawione elementy po poddanej ocenie należy starannie zaimpregnować impregnatem. Drewno o małych przekrojach, jak deskowanie, łaty, listwy drewniane, itp. powinno zostać usunięte i zutylizowane. Porażone elementy zaliczone do tego stopnia to konstrukcja ścian, końcówki krokwi, fragmenty murłat, fragmenty zwieńczenia ścian, deskowanie ściany szczytowej zachodniej, wysunięte elementy okapu.

Stopień III – drewno porażone ze zniszczeniem w głąb struktury drewna powyżej 3-4 cm. Powierzchnia ma kolor brunatny i posiada liczne spękania pryzmatyczne, łatwo się rozpada. Drewno w takim stanie nie nadaje się zupełnie do ponownego wbudowania i podlega jak najszybszej utylizacji poprzez spalenie. Zagrzybione elementy należy usunąć z zapasem min. 1,5 m poza obszar porażenia. Przystępując do oceny obszaru usunięcia porażonych elementów należy odsłonić jak największy obszar z elementów maskujących, dekoracyjnych itp. przy stałej kontroli osoby posiadającej uprawnienia konstrukcyjno-budowlane oraz mykologa. Pozostawione elementy po poddanej ocenie należy starannie zaimpregnować. Porażone elementy zaliczone do tego stopnia to konstrukcja ścian, podwaliny, zwieńczenia ścian, krokwie, końcówki krokwi, które narażone były na długotrwałe zacieki wodami opadowymi i zawilgocenia.

Kolejnym bardzo ważnym elementem w ocenie stopnia destrukcji jest forma zagrzybienia, która może wystąpić, jako proces aktywny i proces zahamowany. Określenie tego procesu pozwoli podjąć decyzję, jak pilne należy podjąć roboty odgrzybieniowe co wpływa na dalszy proces destrukcji całego obiektu.

Proces aktywny wyróżnia się ciągłym zwiększaniem obszaru uszkodzeń, towarzyszy temu najczęściej występowanie takich utworów jak grzybnia na powierzchni materiału, sznury lub owocniki grzyba, często wyczuwalna jest charakterystyczna woń stęchlizny.

W mniej sprzyjających warunkach rozwojowych proces może zostać zahamowany.

Proces zahamowany może powstać przy likwidacji zawilgocenia jak np. usunięciu zacieków. Utwory grzyba są wówczas zaschnięte i niewidoczne. Ponowne dostarczenie wilgoci wznawia proces rozwojowy grzyba.

Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych i dezynsekcyjnych powierzchnię drewna zarówno starego jak i nowego należy bardzo dokładnie oczyścić z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, resztek kory i łyka. Następnie należy usunąć zniszczone warstwy drewna do osiągnięcia drewna całkowicie zdrowego. Prace te wykonuje się przy użyciu szczotek drucianych, a przy większych zniszczeniach przy użyciu siekiery.

Poddana ocenie konstrukcja obiektu przedstawia wszystkie trzy stopnie destrukcji drewna i w dwóch procesach rozwoju.

Podczas prowadzenia robót mających za zadanie pozostawienie elementów i wbudowanie nowych lub uzupełnienie przez flekowanie zarówno nowe elementy jak i pozostawione należy bezwzględnie zaimpregnować. Miejsca w styku z murowanym cokołem odizolować papą.

Do znacznego procesu i skali destrukcji przyczynił się:

- brak właściwego użytkowania obiektu,

- brak bieżącej konserwacji,

- brak przeprowadzanych bieżących remontów w tym głównie pokrycia dachu,

- niewłaściwe odprowadzenie wód opadowych.

Z biegiem lat korozja biologiczna poczyniła duże zniszczenia zagrażając także samej konstrukcji obiektu. W związku z powyższym należy w trybie pilnym przystąpić do robót remontowych.

Aby chronić budowlę przed korozją biologiczna i zawilgoceniem należy ją racjonalnie eksploatować i konserwować. Systematycznie kontrolować i powtarzać zabiegi impregnacyjne.

Dokonywać okresowych kontroli sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku.

Część drewnianych elementów nadaje się do usunięcia i utylizacji (około 40%), pozostałe elementy należy poddać zabiegom impregnacyjnym. Aby poprawnie wykonać zabiegi impregnacyjne w większości przypadków należałoby zastosować metodę długotrwałej kąpieli, a więc należałoby dany element rozebrać poddać ocenie, zaimpregnować i ponownie wbudować. W większości ocenianych elementów są one wyeksponowane, a pozostawione bez właściwej impregnacji mogą spowodować dalsze rozprzestrzenianie się destrukcji również na nowo wbudowane elementy powodując z czasem ponowne osłabianie konstrukcji.

U w a g a:

Brak podjęcia natychmiastowych działań prowadzi do nieuchronnej postępującej destrukcji, tym samym coraz to mniej zachowując budynek w oryginale.

W przypadku powstania wątpliwości czy niejasności należy zwrócić się o  pomoc do autora niniejszego opracowania celem wyjaśnienia lub informacji.

Ekspertyza jest ważna 6 miesięcy.

O p r a c o w a ł :

mgr inż. Marek Fijałkowski

Nowy Sącz, Listopad 2023 r.

2. ZAŁĄCZNIKI.

1. 	Szkic mykologiczny

2.	Świadectwo Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa.

3. 	Uprawnienia budowlane.