Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont sali 109 w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych, w budynku przy ul. Oczapowskiego 4 UWM w Olsztynie

Remont sali 109 w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych, w budynku przy ul. Oczapowskiego 4 UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

- Zmycie starych powłok malarskich

- Gruntowanie ścian

- Wewnętrzne gładzie gipsowe

- Dwukrotne malowanie farbą w pierwszej klasie ścieralności

- Lakierowanie lakierem bezbarwnym do wysokości 1,5m

- Wymiana wykładziny dywanowej na panel pcv o parametrach:

Heterogeniczna wykładzina PVC w panelach do zastosowania obiektowego, klejone do podłoża, dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR, klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 33/42 grubość panela min 2,2 mm, grubość warstwy użytkowej min 0,55mm, waga min 3150g/m2, antypoślizgowość R10, bardzo duża odporność na krzesła z kółkami, Reakcja na ogień Bfl-s1, klasa ścieralności EN 660-2 – grupa T

- Montaż listew przypodłogowych z mdf o wysokości 10 cm

- Malowanie drzwi wejściowych i ościeżnicy farbą olejną w kolorze białym

Minimalny okres gwarancji 3 lata