Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie likwidacji przełomu:

| Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1993N w msc. Tęguty od km 13+780 do km 13+915 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie:

przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, SIWZ, zgodnie                z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

- Roboty będą realizowane na podstawie zgłoszenia robót złożonego w Wydziale Budownictwa i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Olsztynie pl. Bema 5

- Lokalizacja:

Odcinek przeznaczony do remontu znajduje się w ciągu drogi powiatowej Nr 1993N w msc. Tęguty od km 13+780 do km 13+915 na  działce o numerze ewidencyjnym  51 położonej w obrębie Szynowo, gminie Barczewo.

- Zakres prac:

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej

- Wykop i profilowanie dna

- Ułożenie geowłókniny

- Ułożenie kruszywa naturalnego gr. 30cm

- Ułożenie geokraty

- Ułożenie kruszywa łamanego gr. 20cm

- Wbudowanie AC16W gr. 5cm-KR3

- Wbudowanie AC11S gr. 4cm-KR3

- Wykonanie poboczy

  - Rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej
rozbiórka obejmuje odcięcie uszkodzonego asfaltu od dobrej nawierzchni rozbiórkę oraz wywóz wraz z utylizacją

  - Wykop i profilowanie dna

Wykop obejmuje zagęszczenie i profilowanie dna

  - Ułożenie geowłókniny

Ułożenie geowłókniny pełni funkcję odcinającą. Geowłókninę należy odpowiednio wywinąć

  - Wbudowanie kruszywa naturalnego

Należy wbudować kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0-31,5mm. Kruszywo ułożyć wraz z odpowiednimi odsadzkami, zagęścić i wyprofilować

  - Ułożenie geokraty

Geokrata o małych oczkach, taśma perforowana wysokość 10cm

  - Ułożenie kruszywa łamanego
Warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 C50/30

  - Warstwa wiążąca
Wbudowanie warstwy wiążącej betonu asfaltowego AC16W-KR3 gr. 5cm wraz ze skropieniem podłoża

  - Warstwa ścieralna
Wbudowanie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego AC11S-KR3 gr. 4cm wraz ze skropieniem podłoża

  - Wykonanie poboczy
Pobocza o szer. 0,75 m powinny zostać wykonane bezpośrednio przy krawędzi jezdni. Zakres prac obejmuje ułożenie i zagęszczenie kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 C50/30.

Kod CPV: 45233220-7 -  Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

Nadzór będzie pełnić Kierownik Obwodu Drogowego Nr 2 w Barczewie Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie.

I. Uwagi do wyceny:

  - Wycena oferty powinna być poprzedzona wizją lokalną terenu realizowanej inwestycji i jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego i powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i wiedzą techniczną.

  - Materiały z rozbiórki nienadające się do wykorzystania stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy na koszt Wykonawcy                                z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach.

  - Wykonany zakres robót ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drogi powiatowej.

  - Zakres wartościowy umowy obejmuje również wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania m. in:

    - opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem i utrzymaniem objazdów, przejazdów oraz tymczasowego oznakowania,

    - urządzenie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy,

    - koszty doprowadzenia i utrzymania energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy,

    - wykonanie dróg tymczasowych dla celów budowy i dla ewentualnych objazdów.

    - utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych na teren budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem budowy (m.in. nie dopuszczanie do wynoszenia błota na kołach samochodów wyjeżdżających z budowy),

    - utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

    - naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robót urządzeń podziemnych oraz dróg i ulic dojazdowych,

    - zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych umową, jak również dokonywania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,

    - dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu budowy,

    - demontaż obiektów i urządzeń tymczasowych budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru,

    - zapewnienie obsługi geologicznej i geodezyjnej budowy,

    - opracowania i czynności, które Wykonawca wykona we własnym zakresie: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), program zapewnienia jakości (PZJ), pozostałe niezbędne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, wydanych decyzji oraz przyjętych technologii wykonywania robót, wszelką inną dokumentację, którą Wykonawca uzna za niezbędną do właściwego wykonania robót.

    - zapewnienie nadzoru geologicznego i geodezyjnego robót

    - po wykonaniu robót wykonanie przekrojów podłużnych przepustów z zaznaczeniem rzędnych wysokościowych

    - prowadzenie dziennika budowy oraz rejestru ewentualnych protokołów konieczności

  - Wymagania stawiane Wykonawcy:

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia według specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu ofertowego, SIWZ, zgodnie z przepisami, normami i sztuką budowlaną.

    - dostarczenie zamawiającemu inwentaryzacyjnej mapy powykonawczej obiektu poświadczoną przez osobę uprawnioną, że niniejszy dokument został opracowany                     w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego                       i kartograficznego.

    - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

    - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

    - Realizacja zadania podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności Ustawie              z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021  poz. 11).

    - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo na drodze i ograniczenia utrudnień w ruchu wynikających z prowadzonych robót do niezbędnych potrzeb.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter Oferty lub realizację robót.

  - Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność.

  - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem                                  i       przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych.

  - Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia,                 a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji.

  - Czynności wymienione w pkt. 5  powinny zostać wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę.