OPIS PRZEDMIOTU

PAŁKA SZTURMOWA TYPU „PS”

1. Parametry:

Pałka musi składać:

- karbonowej, ergonomicznie ukształtowanej rękojeści,

- gardy spełniającej rolę osłony policjanta,

- ramienia długiego,

2. Podstawowe wymiary:

- długość całkowita pałki                  740 +/- 25 [mm]

- średnica ramienia długiego pałki    28  +/- 1 [mm]

- maksymalna średnica rękojeści       30 +/- 4 [mm]

- długość rękojeści                             130 +/- 6 [mm]

- średnica gardy                                 70 +/- 1 [mm]

- masa pałki                                        530+/- 55g

Uwaga: tolerancja wymiarowa       +/- 1 mm

3. Specyfikacja:

- Pałka musi być wykonana w kolorze czarnym, z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego i posiadać rdzeń usztywniający konstrukcję.

- Pałka musi być wyposażona w skórzany trok mocowany do tylnej części rękojeści.

- Musi zachowywać niepogorszone parametry użytkowe i wytrzymałościowe w temperaturach z zakresu od – 40 do + 50 stopni C.

- Odporna na oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych i środowiskowych ( deszcz, śnieg, duża wilgotność powietrza, silne nasłonecznienie, zapylenie, wibracje itp.).

- Pałka nie może ulegać trwałemu odkształceniu.

- Gwarancja minimum 24 miesiące od daty dostawy do zamawiającego.