|  | ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ul. Bliska 1B/5 80-541Gdańsk Nowy Port |
| --- | --- |

| nazwa jednostki projektowania | Zakład Usług Technicznych ul. Bliska 1B/5 80-541 Gdańsk |  | tel. e-mail e-mail | 0502 52 18 36 grodzka@poczta.onet.pl pracownia@zut.gda.pl |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| rodzaj opracowania nazwa i adres obiektu | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWA ZAPLECZA PRZYSTANI JACHTOWEJ W JASTARNI PRZY ZBIEGU ULIC RYBACKIEJ I MICKIEWICZA, DZ. NR 88/27 OBR. JASTARNIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lokalizacja |  | miejscowość nr ewid. działki jednostka ewid. | PRZYSTAŃ JACHTOWA W JASTARNI PORTOWA 26, 84-140 JASTARNIA obr. JASTARNIA 0001, ark. 17: dz. 88/27 221102_1 |
| kategoria | VIII, III |  |  |
| branża |  | OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE |  |
| inwestor, adres inwestora |  | GMINA JASTARNIA UL. PORTOWA 24 84-140 JASTARNIA |  |

| Specjalność Zakres opracowania | imię, nazwisko nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Architektoniczna Projektant architektury Główny projektant | mgr inż. arch. Wanda Grodzka nr upr.: 4274 / Gd / 89 nr ewid.: PO-0162 | 10.11.2021 |  |
| Sprawdzający architektury | mgr inż. arch. Jacek Śliwiński nr upr.: 15 / Gd / 00 nr ewid.: PO-0522 | 10.11.2021 |  |

GDAŃSK, 10.11.2021

OŚWIADCZENIE	22

OPIS TECHNICZNY	23

1.	RODZAJ I KATEOGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	24

2.	SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY	24

3.	FORMA ARCHITEKTONICZNA	24

3. 1.	Układ przestrzenny	24

3. 2.	Materiały wykończeniowe	24

3. 3.	OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW PRAWA MIEJSCOWEGO	25

4.	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO	25

4. 1.	WYMIARY BUDYNKU	25

4. 2.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	26

5.	SPOSÓB POSADOWIENIA	26

6.	CHATAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA	26

6. 1.	PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO	26

6. 2.	ANALIZA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII	28

6. 3.	ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY	29

6. 4.	ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWA UŻYTKOWNIKÓW	29

6. 5.	WNIOSKI	29

7.	ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO	29

7. 1.	INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI	29

7. 2.	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	29

7. 3.	INSTALACJA GRZEWCZA	29

7. 4.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	29

7. 5.	INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	29

8.	DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	30

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	31

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ						A1.01

NAWIERZCHNIA PRZEKROJE									A1.02

PROMENADA Z DESEK 										A2.01

PROMENADA Z DESEK										A2.02

PROMENADA Z DESEK SCHODY									A2.03

PROMENADA Z DESEK										A3.01

PODEST DREWNIANY 800X480									A4.01

PODEST DREWNIANY 200X480									A4.02

PODEST DREWNIANY 900X480									A4.03

WIATA PRZYSTANKI ROWEROWEGO								A5.01a

WIATA PRZYSTANKI ROWEROWEGO								A5.01b

TABLICA T3 PRZYSTANKU ROWEROWEGO							A5.02

STOJAK ROWEROWY										A5.03

ŁAWOSTÓŁ											A5.04a

ŁAWOSTÓŁ											A5.04b

SAMOOBSŁUGOWA STACJA NAPRAWY ROWERÓW 						A5.05

KOSZE DO SEGREGACJI ODPADÓW 								A5.06

TABLICA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA T2							A6.01

TABLICA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA T2							A6.02

TABLICA EKSPOZYCJI HISTORYCZNEJ T4								A7.01

MAŁA ARCHITEKTUURA									A8.01

## OŚWIADCZENIE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zgodnie z  art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane niniejszym oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany :

ROZBUDOWA ZAPLECZA PRZYSTANI JACHTOWEJ W JASTARNI

PRZY ZBIEGU ULIC RYBACKIEJ I MICKIEWICZA, DZ. NR 88/27 OBR. JASTARNIA

dla Gminy Jastarnia Ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy  technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| Gdańsk, 2021.11.10 | oświadczenie złożyli |  |
| --- | --- | --- |
| projektant branża: architektura | mgr inż. arch. Wanda Grodzka nr ewid. PO-0162 nr upr. 4274/Gd/89 |  |
| sprawdzający branża: architektura | mgr inż. arch. Jacek Śliwiński nr ewid.: PO-0522 nr upr.: 15 / Gd / 00 |  |

## OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ROZBUDOWA ZAPLECZA PRZYSTANI JACHTOWEJ W JASTARNI

PRZY ZBIEGU ULIC RYBACKIEJ I MICKIEWICZA,

DZ. NR 88/27 OBR. JASTARNIA

### RODZAJ I KATEOGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt to budynek gospodarczy o przeznaczeniu rekreacyjnym.

Kategoria obiektu budowlanego: III – budynek gospodarczy

### SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY

Obiektem budowlanym w projekcie Rozbudowy Zaplecza przystani Jachtowej w Jastarni jest budynek gospodarczy o przeznaczeniu rekreacyjnym, należący do kategorii III oraz elementy wyposażenia zaplecza przestani jachtowej należące do kategorii VIII.

### FORMA ARCHITEKTONICZNA

#### Układ przestrzenny

Budynek został zaprojektowany na planie prostokąta o wymiarach 3,5 m na 3,0 m. Budynek został przykryty dachem jednospadowym o nachyleniu połaci 2,0o

#### Materiały wykończeniowe

##### Wykończenie zewnętrzne

Ściany zewnętrzne

- ściany pełna

– płyta HDPE wodoodporna gr. 2,5cm z grafiką od wewnętrznej strony wiaty, nabijana 	na pośrednią konstrukcję drewnianą,

pustka o gr. 10 lub 12,5cm (w zależności od przekrojów konstrukcji wsporczej),

płyta HDPE wodoodporna gr. 2,5cm, nabijana na pośrednią konstrukcję drewnianą,

profile drewniane o przekroju 30x30mm nabijane poziomo co 30mm na konstrukcję	 nośną wiaty, w przypadku.

- ściany ażurowa

- profile drewniane o przekroju 30x30mm nabijane poziomo co 30mm na konstrukcję 	nośną wiaty, w przypadku zastosowania tego wypełnienia na ścianie szczytowej 	należy w połowie jej słupek drewniany, usztywniający płaszczyznę nabitych 	elementów.

Sposób wypełnienia poszczególnych ścian wskazano w rysunku technicznym.  Zaproponowano wersję podstawową oraz wersję alternatywną z dwoma ścianami pełnymi.

Szczegółowe rozwiązania pokazano na Rys. A5.01 a, b, c.

Dach

-	jednospadowy o nachyleniu 2,0o;

-	płyta HDPE 2,5 cm

nadbitka profilująca spadek 0-4 cm

drewniana konstrukcja nośna o przek. 15x15 cm

##### Stolarka

brak

#### OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

brak planu zagospodarowania dla tego terenu

|  | Projektowane zamierzenie |
| --- | --- |
| Rodzaj zabudowy | wolnostojąca |
| Wysokość zabudowy | 3,00 m |
| Wysokość poziomu posadzki parteru | 0 m |
| Ilość kondygnacji | 1 |
| Wykończenie elewacji | drewno |
| Pokrycie dachu | Płyta HDPE |
| Nachylenie dachu | 2,0o |
| Powierzchnia zabudowy | 10,5 m2 |
| Rodzaj zabudowy | wolnostojąca |

### CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

#### WYMIARY BUDYNKU

| Kubatura: | 31,50 m3 |
| --- | --- |
| Długość: | 3,50 m |
| Szerokość: | 3,00 m |
| Wysokość: | 3,00 m |
| Liczba kondygnacji: | 1 (parter) |
| Powierzchnia wewnętrzna: | 8,10 m2 |
| Wysokość posadzki parteru: | 0 m |

#### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| nr | nazwa | powierzchnia [m2] | posadzka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kondygnacja parteru, poziom +0,00 |  |  |
| 1/01 | PARTER | 8,10 | Posadzka betonowa |

POWIERZCHNIA ŁĄCZNIE	8,10

### SPOSÓB POSADOWIENIA

Budynek zaprojektowano jako niepodpiwniczony, posadowiony na ławach fundamentowych żelbetowych o wymiarach 45 na 100 cm na głębokości jednego metra poniżej poziomu gruntu.

### CHATAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

#### PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO

| Liczba użytkowników | 50 jednocześnie |
| --- | --- |
| Zapotrzebowanie na wodę | brak |
| Sposób odprowadzenia ścieków | brak |
| Sposób odprowadzenia wód opadowych | na teren działki |
| Emisja zanieczyszczeń gazowych | brak |
| Ilość wytwarzanych odpadów: | 10 kg /dzień |
| Rodzaj produkowanych odpadów: | odpady komunalne |
| Właściwości akustyczne: | nie przewiduje się emisji uciążliwych hałasów |
| Wpływ obiektu na drzewostan: | brak |
| Wpływ obiektu na glebę: | brak |
| Wpływ obiektu na wody: | brak |

#### ANALIZA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

| Techniczna | Techniczna | Ekonomiczna | Środowiskowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Energia geotermalna | Brak dostępnych informacji na temat źródeł geotermalnych. | Brak możliwości technicznych – nie analizowano. | Brak możliwości technicznych – nie analizowano. |
| Energia promieniowania słonecznego | Możliwość montażu paneli solarnych na dachu. | Zbyt mała powierzchnia do zabudowy dachu w stosunku do zapotrzebowania cwu Wysoki koszt inwestycyjny. | W przypadku awarii konieczność neutralizacji roztworu toksycznego czynnika (glikol). |
| Energia wiatru | Możliwe zastosowanie. | Wysokie koszty inwestycyjne w porównaniu do osiągalnych mocy i pewności zasilenia. Wysoki koszt zwrotu; brak opłacalności inwestycji. | Instalacja stanowi zagrożenie dla lokalnego ptactwa. |
| Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła | Możliwe zastosowanie gazowego kogeneratora. | Wysoki koszt inwestycyjny, w połączeniu odpowiednich aktów prawnych dotyczących OZE powoduje wydłużony czas zwrotu inwestycji. | Ze względu na charakter pracy (ciągła w celu uzyskania najwyższej stopy zwrotu) można obniżyć moc jednostki w stosunku do tradycyjnego kotła przy zapewnieniu magazynowania energii cieplnej w zbiornikach wodnych – obniżona emisja CO2. |
| Skojarzona produkcja ciepła i chłodu | Rewersyjne pompy dla central układu wentylacji ciepła dostępne jedynie od wydajności 2500 m3/h. | Wysoki koszt inwestycyjny, niska stopa zwrotu – układ klimatyzacji używany sporadycznie dla potrzeb komfortu . | Obniżenie zapotrzebowania na energię paliwa kopalnego i emisję CO2 z obiektu przez zastosowanie jednostki zasilanej energią elektryczną. |
| Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniej lub blokowego ogrzewania | Brak danych. | Brak danych. | Brak danych. |

Przyjęty system zaopatrzenia w energię – system konwencjonalny, zaopatrzenie w energię elektryczna z sieci przesyłowej.

#### ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY

Brak ogrzewania.

#### ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWA UŻYTKOWNIKÓW

Brak zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

#### WNIOSKI

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

### ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO

#### INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI

brak

#### INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

brak

#### INSTALACJA GRZEWCZA

brak.

#### INSTALACJA ELEKTRYCZNA

brak

#### INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

brak

### DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

| powierzchnia wewnętrzna (pow. strefy pożarowej) | 8,10 m2 |
| --- | --- |
| kubatura brutto | 31,50 m |
| budynek jednokondygnacyjny o wysokości 3,00 m | niski |
| budynek nie zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi | PM |
| klasa odporności pożarowej | E |
| zachowane wymagane odległości - od granic działek budowlanych; |  |
| nieprzekroczone wymagane długości przejść ewakuacyjnych, oświetlenie awaryjne nie jest wymagane |  |
| zaopatrzenie w wodę do wewnętrznego gaszenia pożaru |  |
| zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru |  |
| doprowadzenie do budynku drogi pożarowej | niewymagane |
| uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. ochrony ppoż. | niewymagane |
| powierzchnia wewnętrzna (pow. strefy pożarowej) | 8,10 m2 |
| kubatura brutto | 31,50 m |

| Gdańsk 10.11.2021 |  |  |
| --- | --- | --- |
| projektant branża: architektura | mgr inż. arch. Wanda Grodzka nr ewid. PO-0162 nr upr. 4274 / Gd / 89 |  |

CZĘŚĆ RYSUNKOWA