PROJEKT STAŁEJ

ORGANIZACJI RUCHU

Branża Drogowa

Zadanie:

PROJEKT STAŁEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 957 NA ODC 120 KM 0+627 W MIEJSCOWOŚCI PIEKIELNIK

Inwestor:

GMINA CZARNY DUNAJEC

UL. PIŁSUDSKIEGO 2

34-470 CZARNY DUNAJEC

Lokalizacja:

DROGA WOJEWÓDZKA NR 957

ODC 120KM 0+627

M. PIEKIELNIK

WOJ. MAŁOPOLSKIE

Projektant:

mgr inż. Krzysztof Murzyniak

Luty 2023

Zawartość opracowania

I. Część opisowa

II. Część rysunkowa

- Mapa orientacyjna 1:10000

2.	Plan sytuacyjny stałej organizacji ruchu 1:500

OPIS

TECHNICZNY

PROJEKT STAŁEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 957 NA ODC 120 KM 0+627 W MIEJSCOWOŚCI PIEKIELNIK

- Przedmiot opracowania:

Opracowanie zawiera zmianę w stałej organizacji ruchu dla drogi DW957 odcinek Jabłonka – Czarny Dunajec na odc. 120km 0+627 w miejscowości Piekielnik

Organizacja ruchu polega na wprowadzeniu stałych zmian w oznakowaniu pionowym w obszarze drogi wojewódzkiej nr 957 w związku z budową zjazdu publicznego na odc 120km 0+627 strona lewa.

2.  Podstawa opracowania:

- Zlecenie Wójta Gminy Czarny Dunajec

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. z późniejszymi zmianami „w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad  tym zarządzeniem   (Dz.U. 2017 poz. 784)”;

- Rozporządzenie Ministrów  Infrastruktury oraz Spraw  Wewnętrznych Administracji  z dnia  31 lipca 2002  roku z późniejszymi zmianami „w sprawie  znaków i  sygnałów  drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. z późniejszymi zmianami  „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania ich na drogach." Dz.U. 2019 poz. 2311

- Decyzja na lokalizację zjazdu nr 45/ZDW/20 z dnia 28.09.2020r

- Plan orientacyjny

- Plan sytuacyjny;

- Wizja lokalna w terenie

3.  Stan istniejący:

Droga wojewódzka na odcinku 120 km 0+627 posiada kategorię G – główna  – na odcinku w obszarze niezabudowanym, przekrój 1x2, szerokość pasa ruchu 3.00m, pobocze obustronne 1.0m. SDR z 2020r na przedmiotowym odcinku wynosi: 5994 poj./dobę

Odcinek przedmiotowej drogi znajduje się w obszarze niezabudowanym w miejscowości Piekielnik. Natężenie ruchu pieszych i rowerzystów – średnie.

Istniejące oznakowanie pionowe uwzględniono na załączniku graficznym.

- Zakres opracowania:

Opracowanie zawiera zmianę w stałej organizacji ruchu polegającej na wprowadzeniu oznakowania pionowego w związku z budową zjazdu publicznego po stronie lewej na odc. 120km 0+627 oraz na istniejącym wlocie zjazdu istniejącego na odc. 120 km 0+615km str prawa (będącego drogą gminną dojazdową do gruntów rolnych i leśnych na której przebiega trasa rowerowa)

Projektowane oznakowanie stałej organizacji ruchu:

- B-20 - „STOP” -  na połączeniu nowobudowanego i istniejącego zjazdu (dr. gminna K 360218 Do Gajki z DW957 – 2szt. odc 120 km 0+617, odc 120 km 0+623

- wprowadzenie przedmiotowego znaku jest niezbędne ze względu na prowadzenie trasy rowerowej poprzez zjazdy publiczne oraz dojazd do gruntów rolnych i leśnych. Usytuowanie znaku bezwzględnego zatrzymania pozwoli zredukować sytuacje niebezpieczne uczestników włączających się do ruchu na drodze wojewódzkiej – rowerzyści przekraczający jezdnię będą zmuszeni zatrzymać się i upewnić się przed  przeprowadzeniem rowera w poprzek jezdni DW957.

- A-24 – „uwaga rowerzyści” – 2szt. odc 120 km 0+777 i odc 120 km 0+455 – oznakowanie wprowadzone w związku z możliwością wystąpienia zagrożenia w postaci rowerzystów przekraczających jezdnię drogi wojewódzkiej. (poprzez zjazdy realizowana będzie trasa rowerowa)

- B-33 – „Ograniczenie prędkości do 70km/h” – 3szt. odc 120 km 0+730, odc 120 km 0+777 oraz odc 120 km 0+455 – W związku z sąsiedztwem trasy rowerowej ze zjazdu korzystać będą również rowerzyści oraz mieszkańcy dojeżdżający do gruntów rolnych – redukcja prędkości na drodze wojewódzkiej znacznie podniesie standard bezpieczeństwa uczestników ruchu korzystających ze zjazdu z drogi wojewódzkiej

- B-34 – „Odwołanie ograniczenia prędkości do 70km//h”  - 2szt. – w odc 120 km 0+585 oraz w odc 120 km 0+655 – 1.szt

Dodatkowo projektuje się wprowadzenie urządzenia BRD:

- bariera stalowa U-14a (SP-05 N2/W5/A) o długości 6.00mb zlokalizowana przy zjeździe 120km 0+627 str lewa – projektowana bariera nie będzie stanowić ograniczenia pola widoczności dla włączających się do ruchu ze zjazdu publicznego.

Projektowane oznakowanie pionowe oraz inne szczegóły przedstawiono na załącznikach graficznych

- Terminy:

Planowany termin wprowadzenia stałej zmiany organizacji ruchu nastąpi do końca 2022 roku po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i zezwoleń.

- Znaki drogowe:

Zaleca się następujące przyjęcie grupy wielkości znaków:

- „średnie” – oznakowanie na odcinkach dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych

Oznakowanie należy wykonać zgodnie  z Załącznikami 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z poźń. zmianami)

- Umieszczenie znaków:

Lokalizację projektowanego i istniejącego oznakowania drogowego zaznaczono na załączonych planach sytuacyjnych.

Opracował :

mgr inż. Krzysztof Murzyniak

OŚWIADCZENIE

Oświadczam że projekt stałej organizacji ruchu pn.: „PROJEKT STAŁEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 957 NA ODC 120 KM 0+627 W MIEJSCOWOŚCI PIEKIELNIK”  został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich usytuowania na drodze / Dz.U. 2019 poz. 2311 /.

…………………………

Data i podpis projektanta