Załącznik nr 4

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

na przebudowę drogi powiatowej nr 3103 G DK Nr 55 - Stacja kolejowa Sztumska Wieś,

od km 0+000 do km 0+567,50, dł. odcinka 0.567,50 km - dz. nr 109 i 95 .

1.3.4 Zestawienie powierzchni ścinania nadmiaru ziemi na poboczach.

| Lp | Kilometraż przekroju drogi | Lewa strona drogi |  |  |  |  | Odległość między przekrojami (m) | Prawa strona drogi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Grubość ścinki (m) | Szer. pobocza (m) | Średnia grubość ścinki (m) | Średnia szer. pobocza (m) | Powierz- chnia (m2) |  | Grubość ścinki (m) | Szer. pobocza (m) | Średnia grubość ścinki (m) | Średnia szer. pobocza (m) | Powierz- chnia (m2) |
| 1. | 0+000 | 0,10 | 1,70 | x | x | x | x | 0,20 | 1,70 | x | x | x |
|  |  |  |  | 0,10 | 1,50 | 150 | 100 |  |  | 0,20 | 1,70 | 170 |
| 2. | 0+100 | 0,10 | 1,30 |  |  |  |  | 0,20 | 1,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,30 | 1,40 | 140 | 100 |  |  | 0,20 | 1,55 | 155 |
| 3. | 0+200 | 0,50 | 1,50 |  |  |  |  | 0,20 | 1,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,35 | 1,50 | 150 | 100 |  |  | 0,17 | 1,80 | 180 |
| 4. | 0+300 | 0,20 | 1,50 |  |  |  |  | 0,15 | 2,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,20 | 1,50 | 150 | 100 |  |  | 0,18 | 1,85 | 185 |
| 5. | 0+400 | 0,20 | 1,50 |  |  |  |  | 0,20 | 1,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,20 | 1,45 | 145 | 100 |  |  | 0,25 | 1,60 | 160 |
| 6. | 0+500 | 0,20 | 1,40 |  |  |  |  | 0,30 | 1,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,25 | 1,70 | 165 | 67,50 |  |  | 0,30 | 1,80 | 180 |
| 7. | 0+567,50 | 0,30 | 2,00 |  |  |  |  | 0,30 | 1,90 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,40:6= 0,23 | 9,05:6= 1,51 | 940 | 567,50 |  |  | 1,30:6 = 0,22 | 10,30:6= 1,72 | 1030 |
| Razem |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |