- Załącznik Nr 10 do SWZ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, inwestycja na dz. nr ewid.:122/8, obręb Gruszka oraz na dz. nr ewid.: 1/10, 21, obręb Kajetanów, gmina Zagnańsk”.

#### Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzenia ścieków,

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z załączoną dokumentacją – projektem budowlanym  w zakresie:

- budowy sieci:

-  wodociągowej  PEHD SDR 11 fi 125 x 11,4 mm – L =100,50, hydrantów podziemnych DN 80 – 2 szt,, zasuwy DN 100 – 1 szt, rury ochronne stalowej

fi 219,1/4,5 mm, L =  11,0 m ( przecisk lub  przewiert  sterowany);

- kanalizacji sanitarnej – kanał PVC fi 200 x 5,9 mm – L = 91,0 m, kanał PVC
fi 160 x 4,7 mm – L 4,50 m, studni betonowych 1200 – 4 szt, rury ochronnej stalowej 100-RC fi 355,6/8,0 mm-L = 9,3 m ( przecisk lub przewiert);

- wykonanie robót towarzyszących zgodnie z dokumentacją przetargową.

  - Wykonawca zapewni właściwy nadzór nad prowadzonymi robotami przez osoby 
       posiadające odpowiednie kwalifikacje.

  - Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać wszelkie zgody/zgłoszenia/ uzgodnienia konieczne do wykonania robót - między innymi wykonanie zgłoszenia 
w ,,Wodociągach Kieleckich”.

  - W okresie realizacji inwestycji należy zachować ciągłość dojazdu do posesji.

  - Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona odtworzenia terenu, na którym realizowane były roboty budowlane, uporządkuje teren  i zgłosi
do odbioru zarządcy  drogi .

  - Zakres zamówienia realizowany będzie w ramach inicjatywy lokalnej.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bądź wystąpią inne okoliczności powodujące brak możliwości realizacji zadania.

  - Zakres do wykonania robót został określony w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót (stanowiących załączniki do SWZ) oraz zapisami w SWZ.

  - Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zrealizowanej infrastruktury (2 kpl.).

Do odbioru należy przedstawić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub szkic inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem złożenia jej do Starostwa Powiatowego w Kielcach o zaewidencjonowanie., kosztorys powykonawczy, dokumentacje powykonawczą  , rozliczenie rzeczowo – finansowe itp.

Wszelkie koszty związane z odbiorem inwestycji (inwentaryzacja powykonawcza),   koszty związane z zajęciem pasa drogowego itp. ponosi Wykonawca.

  - „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o. o. jako przyszły użytkownik infrastruktury   
   będą stroną uczestniczącą w procedurze odbiorowej.

  - Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie faktury końcowej.   
 Płatność nastąpi po  zakończeniu robót i bezusterkowym odbiorze całego zakresu  
 przedmiotu zamówienia przez Inwestora i Spółkę „Wodociągi Kieleckie”, oraz po  
 przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej.

#### Termin wykonania zamówienia –    4 miesiące od dnia podpisania umowy.

#### Wymagania osób:

#### - Kierownik Budowy (w rozumieniu ustawy prawo budowlane) – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych (wodociągowych , kanalizacyjnych ,itp.).

4. Kryterium oceny:

- cena,

- doświadczenie kierownika budowy.

Przedmiot zamówienia przygotowała: J. Bazan