Znak: DE.332.2.2021								Załącznik nr 7 do SWZ

……………………………….

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Oceniane parametry techniczno-użytkowe ambulansu

Maksymalna ilość punktów możliwych do otrzymania – 40

| Lp. | Parametr oceniany | Ocena punktowa parametrów techniczno-użytkowych | Wpisać Ilość punktów TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | System serwisowy pojazdu bazowego z funkcją wyświetlania ( w każdym momencie eksploatacji) ilości kilometrów do następnego przeglądu serwisowego. System aktywny tzn. uwzględniający przy obliczaniu ilości kilometrów warunki i sposób eksploatacji pojazdu. | Tak = 5 pkt. Nie = 0 pkt. |  |
| 2. | Zewnętrzny schowek techniczny wyposażony dodatkowo w wysuwaną szufladę o pojemności min. 40 l. (podać rozmiary długość, szerokość, wysokość, pojemność), na wyposażenie dodatkowe. Szuflada podzielona na dwie części. Część pierwsza z zamontowaną lodówką o pojemności 6-7l. Część druga umożliwiająca umieszczenie dodatkowego wyposażenie technicznego. Osobny zamykany schowek na pasy do desek, krzesełka i noszy. Oferowane rozwiązanie musi być stosowane seryjnie przez producenta i nie może być prototypem zaprojektowanym na potrzeby postępowania. | Tak = 5 pkt. Nie = 0 pkt. |  |
| 3. | Pojemność termoboxu wbudowanego w wysuwaną szufladę szafki na ścianie działowej, będącego rozwiązaniem seryjnym przetestowanym w badaniu dynamicznym 10 g. | Poj. do 15 l = 0 pkt Poj. powyżej 15 l. = 5 pkt |  |
| 4. | Nad szafką duży plaski panel informacyjny o wymiarach min. 800x600 mm posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie, umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących np. procedur medycznych, przekazywania informacji zespołowi przejmującemu karetkę | Tak = 5 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 5. | Nad nadkolem, miejsce i system mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej spełniający wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9, System musi być przebadany i być elementem badania dynamicznego, urządzenie do masażu klatki piersiowej w przypadku jego zamontowania musi być dostępne przy zamkniętych drzwiach ambulansu | Tak = 10 pkt., Nie = 0 pkt |  |
| 6. | Montaż lawety do przesuwnych paneli umożliwiających mocowanie oferowanej podstawy pod nosze główne bez ingerowania w podłogę ambulansu | Tak = 10 pkt., Nie = 0 pkt. |  |
|  | SUMA | -------------- |  |

..............................................., dnia ....................... 2021 r. 			 ….…………………………………….

(miejscowość)                                                                                          		         (pieczątka i podpis osoby uprawnionej)