Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 3 Zadanie nr 1

Tor wizyjny do zabiegów z zakresu endoskopii centralnego układu nerwowego oraz kręgosłupa

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 | Bez punktacji, podać |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Główny Blok Operacyjny Ul. Nowe Ogrody 1-6, Copernicus PL Sp. z o.o | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | #### WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Tor wizyjny pracujący w min. trybie 3D Full HD - 1 komplet | Tak | - |  |
|  | Tor wizyjny w konfiguracji umożliwiającej jednoczesne podłączanie i obsługę min. 2 niżej wymienionych źródeł obrazu: - zaoferowanej głowicy kamery - wideoendoskopu 3D Full HD o rozdzielczości min. 1920x1080p - zaoferowanego egzoskopu 3D FullHD służącego do obrazowania pola operacyjnego w cyfrowym powiększeniu | Tak | - |  |
|  | Wyposażony min. w cyfrowe wyjścia wideo FULL HD 1920 x 1080p, 16:9 - 1x HD-SDI lub wyższy standard - 1080p - 1x DVI-D – 1080p - 1x SDI (12G) lub - 1x 3G-SDI - 2x DVI-D | Tak | - |  |
|  | Wyposażony w min. 2 gniazda USB, z czego co najmniej 1 umieszczone na panelu przednim | Tak | - |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo 2D w rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do procesora. | Tak | - |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) za pomocą przycisku lub przycisków głowicy kamery | Tak | - |  |
|  | Wbudowana funkcja Freeze | Tak | - |  |
|  | Funkcje sterownika kamery dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie. Poruszanie się po menu przy pomocy: - przycisków głowicy kamery oraz - ekran dotykowy sterownika i/lub zewnętrznej klawiatury podłączonej do sterownika | Tak | - |  |
|  | Funkcja przypisania wybranych funkcji sterownika kamery do przycisków głowicy kamery w celu bezpośredniego uruchamiania funkcji bez konieczności wchodzenia do menu | Tak | - |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | Tak | - |  |
|  | Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy, - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | Tak | - |  |
|  | Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą | Tak | - |  |
|  | Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy klawiatury min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID | Tak | - |  |
|  | Funkcja obrotu wyświetlanego obrazu o 180° w 2D i 3D bez konieczności obracania głowicy optyki | Tak | - |  |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego min 1,5x | Tak | - |  |
|  | Zintegrowane tryby regulacji poziomu natężenia światła w dołączonym do zestawu źródle światła: - automatyczny - automatyczna regulacja natężenia światła przez sterownik kamery w celu uzyskania optymalnie doświetlonego obrazu na ekranie monitora - ręczny - ustawianie natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery lub z poziomu ekranu dotykowego sterownika kamery | Tak | - |  |
|  | W zestawie kompletne okablowanie umożliwiające prawidłową prace zestawu w najwyższej możliwej jakości obrazu bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów. Urządzenie wyposażone w kompatybilną, zmywalną klawiaturę USB lub ekran dotykowy | Tak | - |  |
|  | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora: - obrazu rzeczywistego - obrazu po zastosowaniu nieinwazyjnej technologii wykrywania tkanek nowotworowych | Tak |  |  |
|  | Głowica kamery 2D FULL HD - 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Głowica kamery pracująca w min. rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, 16:9 | Tak | - |  |
|  | Głowica wyposażona w uniwersalne mocowanie optyk | Tak | - |  |
|  | Głowica trzyprzetwornikowa | Tak | - |  |
|  | Głowica wyposażona w min. 3 przyciski sterujące | Tak | - |  |
|  | Głowica z opcją zoom’u optycznego min 1,8x | Tak | - |  |
|  | Egzoskop służący do obrazowania pola operacyjnego | Tak | - |  |
|  | System do obrazowania pola operacyjnego w cyfrowym powiększeniu, Full HD 3D o rozdzielczości min. 1920x1080p | Tak | - |  |
|  | Pilot sterujący systemem z min. 4 programowalnymi przyciskami z funkcją mocowania do stołu operacyjnego za pomocą klamry mocowanej do szyny medycznej na ruchomym wysięgniku w cenie oferty | Tak | - |  |
|  | Funkcja zoom’u cyfrowego w zakresie min. 10-25x | Tak | - |  |
|  | Odległość robocza między systemem a polem operacyjnym w zakresie min. od 20cm do 45cm | Tak | - |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu | Tak | - |  |
|  | System zainstalowany na wózku/podstawie jezdnej umożliwiającej regulację pozycji systemu nad polem operacyjnym. | Tak | - |  |
|  | Komplet akcesoriów niezbędnych do pełnego wykorzystanie systemu (m. in. dedykowany światłowód o długości min. 5m, asortyment zapewniający bezpieczne przechowywanie systemu oraz pakiet startowy: jednorazowe osłony na system i pilot – po 30 szt., komplet uchwytów zapewniających uzyskanie maksymalnej ruchomości ramienia egzoskopu) | Tak | - |  |
|  | Monitor medyczny FULL HD 3D min 31”- 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Monitor medyczny do obrazowania z przekątna ekranu min. 31" | Tak | - |  |
|  | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli, Full HD, 16:9 | Tak | - |  |
|  | Wejścia i wyjścia wideo obsługujące minimum: - 2 x DVI-D - 1 x 3G-SDI - 1x SDI (12G) | Tak | - |  |
|  | Wyświetlanie formatów: 16:9, 4:3, 5:4 Funkcja: PIP, POP lub PBP, | Tak | - |  |
|  | Jasność min. 450 cd/m2 | Tak | - |  |
|  | Kąt widzenia V 178’ x H 178” | Tak | - |  |
|  | Czas reakcji matrycy nie dłuższy niż 12 ms | Tak | - |  |
|  | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela: 0,3 mm | Tak | - |  |
|  | W zestawie z monitorem okulary 3D w ilości min. 3 szt. oraz nakładki 3D na okulary korekcyjne w ilości min. 3 szt. |  |  |  |
|  | Światłowód – 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Światłowody współpracujące z zaoferowanym egzoskopem o długości min 500 cm | Tak | - |  |
|  | Wózek laparoskopowy – 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Napięcie znamionowe 220-240 V | Tak | - |  |
|  | Minimum 3 półki w tym 2 z możliwością regulacji wysokości | Tak | - |  |
|  | Minimum 6 gniazd zasilających 230 V w panelu bocznym lub tylnym wózka do podłączenia urządzeń | Tak | - |  |
|  | Wszystkie urządzenia włączane jednym przyciskiem z panelu bocznego lub panelu tylnego | Tak | - |  |
|  | Mocowanie monitora typu VESA na ruchomym ramieniu. | Tak | - |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 100kg | Tak | - |  |
|  | Cztery koła w tym co najmniej 2 z blokadą | Tak | - |  |
|  | Uchwyt kamery oraz wąż lub uchwyt zabezpieczający okablowanie | Tak | - |  |

Pakiet nr 3 Zadanie nr 2

Źródło światła

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 | Bez punktacji, podać |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Główny Blok Operacyjny Ul. Nowe Ogrody 1-6, Copernicus PL Sp. z o.o | Bez punktacji |  |
|  | Źródło światła LED – 1szt. | Tak | - |  |
| 1 | Źródło światła umożliwiające wykonywanie rozpoznawania tkanek nowotworowych wykorzystując właściwości zestawu, bez konieczności podawania pacjenta dodatkowym procedurom jak np: podawanie czynnika wykrywającego. | Tak | - |  |
| 2 | Źródło światła LED z możliwością sterowania funkcjami z poziomu panelu czołowego | Tak | - |  |
| 3 | Gwarantowany czas pracy lampy min. 10 000 h | Tak Podać | - |  |
| 4 | Moduł komunikacji z procesorem zaoferowany w zadaniu 1. | Tak | - |  |
| 5 | Pełna współpraca z urządzeniami zaoferowanymi w zadaniu 1. | Tak |  |  |

Pakiet nr 3 Zadanie nr 3

Sukcesywne dostawy narzędzi jednorazowych

| Lp. | Opis parametrów ogólnych | Jednostka miary | Ilość | Numer katalogowy | Producent i nazwa handlowa | Ilość zaoferowanych sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe osłony | Zabieg | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe sterylne osłony do zaoferowanego egzoskopu lub systemu równoważnego przedstawionego w zadaniu 1 | Zabieg | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 3 Zadanie 3.4

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Tor wizyjny do zabiegów z zakresu otolaryngologii z wykorzystaniem trójwymiarowego obrazowania

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 | Bez punktacji, podać |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Otolaryngologii – Sala Operacyjna Ul. Nowe Ogrody 1-6, Copernicus PL Sp. z o.o | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | #### WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Tor wizyjny pracujący w min. trybie 3D Full HD - 1 komplet | Tak | - |  |
|  | Tor wizyjny w konfiguracji umożliwiającej jednoczesne podłączanie i obsługę niżej wymienionych źródeł obrazu: - zaoferowanej głowicy kamery - zaoferowanego wideoendoskopu 3D Full HD o rozdzielczości min. 1920x1080p - zaoferowanego egzoskopu 3D FullHD służącego do obrazowania pola operacyjnego w cyfrowym powiększeniu | Tak | - |  |
|  | Wyposażony min. w cyfrowe wyjścia wideo FULL HD 1920 x 1080p, 16:9 - 1x HD-SDI lub wyższy standard - 1080p - 1x DVI-D – 1080p - 1x SDI (12G) lub - 1x 3G-SDI - 2x DVI-D | Tak | - |  |
|  | Wyposażony w min. 2 gniazda USB, z czego co najmniej 1 umieszczone na panelu przednim | Tak | - |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo 2D w rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do procesora. | Tak | - |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) za pomocą przycisku lub przycisków głowicy kamery | Tak | - |  |
|  | Wbudowana funkcja Freeze | Tak | - |  |
|  | Funkcje sterownika kamery dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie. Poruszanie się po menu przy pomocy: - przycisków głowicy kamery oraz - ekran dotykowy sterownika i/lub zewnętrznej klawiatury podłączonej do sterownika | Tak | - |  |
|  | Funkcja przypisania wybranych funkcji sterownika kamery do przycisków głowicy kamery w celu bezpośredniego uruchamiania funkcji bez konieczności wchodzenia do menu | Tak | - |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | Tak | - |  |
|  | Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy, - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | Tak | - |  |
|  | Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą | Tak | - |  |
|  | Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy klawiatury min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID | Tak | - |  |
|  | Funkcja obrotu wyświetlanego obrazu o 180° w 2D i 3D bez konieczności obracania głowicy optyki | Tak | - |  |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego min 1,5x | Tak | - |  |
|  | Zintegrowane tryby regulacji poziomu natężenia światła w dołączonym do zestawu źródle światła LED: - automatyczny - automatyczna regulacja natężenia światła przez sterownik kamery w celu uzyskania optymalnie doświetlonego obrazu na ekranie monitora - ręczny - ustawianie natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery lub z poziomu ekranu dotykowego sterownika kamery | Tak | - |  |
|  | W zestawie kompletne okablowanie umożliwiające prawidłową prace zestawu w najwyższej możliwej jakości obrazu bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów. Urządzenie wyposażone w kompatybilną, zmywalną klawiaturę USB lub ekran dotykowy | Tak | - |  |
|  | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów tej samej wielkości na ekranie monitora: - obrazu rzeczywistego - obrazu po zastosowaniu nieinwazyjnej technologii wykrywania tkanek nowotworowych | Tak |  |  |
|  | Głowica kamery 2D FULL HD - 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Głowica kamery pracująca w min. rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, 16:9 | Tak | - |  |
|  | Głowica wyposażona w uniwersalne mocowanie optyk | Tak | - |  |
|  | Głowica trzyprzetwornikowa | Tak | - |  |
|  | Głowica wyposażona w min. 3 przyciski sterujące | Tak | - |  |
|  | Głowica z opcją zoom’u optycznego min 1,8x | Tak | - |  |
|  | Egzoskop służący do obrazowania pola operacyjnego | Tak | - |  |
|  | System do obrazowania pola operacyjnego w cyfrowym powiększeniu, Full HD 3D o rozdzielczości min. 1920x1080p | Tak | - |  |
|  | Pilot sterujący systemem z min. 4 programowalnymi przyciskami z funkcją mocowania do stołu operacyjnego za pomocą klamry mocowanej do szyny medycznej na ruchomym wysięgniku w cenie oferty | Tak | - |  |
|  | Funkcja zoom’u cyfrowego w zakresie min. 10-25x | Tak | - |  |
|  | Odległość robocza między systemem a polem operacyjnym w zakresie min. od 20cm do 45cm | Tak | - |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu | Tak | - |  |
|  | System zainstalowany na wózku/podstawie jezdnej umożliwiającej regulację pozycji systemu nad polem operacyjnym. | Tak | - |  |
|  | Komplet akcesoriów niezbędnych do pełnego wykorzystanie systemu (m. in. dedykowany światłowód o długości min. 5m, asortyment zapewniający bezpieczne przechowywanie systemu oraz pakiet startowy: jednorazowe osłony na system i pilot – po 30 szt., komplet uchwytów zapewniających uzyskanie maksymalnej ruchomości ramienia egzoskopu) | Tak | - |  |
|  | Monitor medyczny FULL HD 3D min 31”- 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Monitor medyczny do obrazowania z przekątna ekranu min. 31" | Tak | - |  |
|  | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli, Full HD, 16:9 | Tak | - |  |
|  | Wejścia i wyjścia wideo obsługujące minimum: - 2 x DVI-D - 1 x 3G-SDI - 1x SDI (12G) | Tak | - |  |
|  | Wyświetlanie formatów: 16:9, 4:3, 5:4 Funkcja: PIP, POP lub PBP, | Tak | - |  |
|  | Jasność min. 450 cd/m2 | Tak | - |  |
|  | Kąt widzenia V 178’ x H 178” | Tak | - |  |
|  | Czas reakcji matrycy nie dłuższy niż 12 ms | Tak | - |  |
|  | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela: 0,3 mm | Tak | - |  |
|  | W zestawie z monitorem okulary 3D w ilości min. 5 szt. oraz nakładki 3D na okulary korekcyjne w ilości min. 3 szt. |  |  |  |
|  | Światłowód – 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Światłowód współpracującybz zaoferowanym egzoskopem i kamerą o długości min 300 cm | Tak | - |  |
|  | Wózek laparoskopowy – 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Napięcie znamionowe 220-240 V | Tak | - |  |
|  | Minimum 3 półki w tym 2 z możliwością regulacji wysokości | Tak | - |  |
|  | Minimum 6 gniazd zasilających 230 V w panelu bocznym lub tylnym wózka do podłączenia urządzeń | Tak | - |  |
|  | Mocowanie monitora typu VESA na ruchomym ramieniu. | Tak | - |  |
|  | Cztery koła w tym co najmniej 2 z blokadą oraz uchwyt kamery oraz wąż zabezpieczający okablowanie | Tak | - |  |
|  | Źródło światła laserowo-LEDowe – 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Źródło światła LED z możliwością sterowania funkcjami z poziomu panelu czołowego | Tak | - |  |
|  | Gwarantowany czas pracy lampy min. 30 000 h | Tak |  |  |
|  | Moduł komunikacji z zaoferowanym procesorem | Tak |  |  |
|  | Pełna współpraca z zaoferowanymi urządzeniami | Tak |  |  |
|  | Wideoendoskop 3D Full HD o rozdzielczości min. 1920x1080p – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Średnica 4mm, długość robocza min. 17,5 cm, kąt nachylenia soczewki 30 stopni | Tak |  |  |
|  | W zestawie kontener do przechowywania i sterylizacji wideoendoskopu oraz światłowód min.3 metrów współpracujący z wideoendoskopem oraz zaoferowanym źródłem światła. | Tak |  |  |
|  | Inne | Tak |  |  |
|  | Całe zaoferowane wyposażenie umożliwiające pełne wykorzystanie funkcjonalności – brak konieczności dokupowania dodatkowych elementów wyposażenia w celu wykorzystania zestawu | Tak |  |  |