Nr postępowania: ZP.262.31.2021

Załącznik Nr 3 do SWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zadania pn.

Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc. Ruś na wysokości wejścia do Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi

- Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie:

przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

Prace będą polegać na wykonaniu budowie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z dojściem do niego oraz montażem dwóch lamp hybrydowych doświetlających przejście dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi gm. Stawiguda.

- Roboty będą realizowane na podstawie zgłoszenia robót złożonego w Wydziale Budownictwa i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Olsztynie pl. Bema 5

- Lokalizacja

Droga powiatowa nr 1372N w miejscowości Ruś – przy Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi, gm. Stawiguda.

- Zakres prac:

- Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni.

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W.

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S.

- Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych wraz z częściową przebudową istniejącego chodnika (wykonanie tzw. rampy na dojściu do przejścia dla pieszych).

- Montaż fakturowych płytek chodnikowych.

- Wykonanie oświetlenia dedykowanego dla przejścia dla pieszych w postaci dwóch autonomicznych lamp hybrydowych.

- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów BRD.

  - Mechaniczne frezowanie

Frezowanie istniejącej nawierzchni w miejscu wykonywania najazdów, odsadzek oraz wyniesionego przejścia dla pieszych – 2cm.

  - Warstwa wiążąca
Wbudowanie warstwy wiążącej betonu asfaltowego AC11W gr. 6cm wraz ze skropieniem podłoża na istniejącej nawierzchni

  - Warstwa ścieralna
Wbudowanie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego AC11S gr. 6cm wraz ze skropieniem podłoża

UWAGA do pkt. 5.2 – 5.3:

-wyniesione  przejście dla pieszych na wysokość 10 cm.

-nachylenie powierzchni najazdowej 1:35.

-odsadzka pomiędzy oznakowaniem P-10 a rampą powinna wynosić 0,5 m

  - Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych wraz z częściową przebudową istniejącego chodnika (wykonanie tzw. rampy na dojściu do przejścia dla pieszych)

Zakres prac obejmuje :

-wykonanie dojścia dla pieszych zgodnie z załącznikiem nr 1;

-częściowy demontaż istniejącego chodnika w celu wykonania tzw. Rampy oraz montażu płytek typu STOP;

-korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni.

-ułożenie kostki chodnikowej ( polbruk ) grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 5 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm.

-ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm oraz obrzeży 8x30 cm na podsypce cementowej i ławie betonowej z oporem.

-uszczelnienie łączenia nawierzchni bitumicznej z krawężnikiem.

UWAGA:

Na całej długości przejścia dla pieszych należy stosować obniżony krawężnik do poziomu jezdni lub do 2 cm nad poziom jezdni. Spadek nawierzchni chodnika do obniżonego krawężnika powinien być nie większy niż 10 %.

  - Montaż fakturowych płytek chodnikowych

Zakres prac obejmuje:

-zamontowanie tzw. płytek typu STOP, tj. fakturowych płytek chodnikowych;

-płytki z wypustkami okrągłymi należy zamontować przed przejściem dla pieszych na całej długości rampy chodnikowej w odległości 0,5 od krawędzi jezdni;

- płytki ryflowane podłużne należy zamontować na całej szerokości dojścia do przejścia dla pieszych w połowie przejścia dla pieszych;

- zalecane płytki ostrzegawcze:

- materiał: polimerobeton , kolor: żółty;

- ścięte kopułki antypoślizgowe – wyrównanie do przekątnej

- wysokość kopułek od 4mm do 6mm

- szerokość kopułki od 23-36mm

- rozstaw między kopułkami w osiach od 5cm do 8cm

- wysokość płytki 8 cm

- wymiary płytek min. 30cm x 30 cm  - dopuszcza się zmniejszenie jednego z wymiarów w celu docięcia płytek i dopasowania ich do sytuacji terenowej

  - Wykonanie oświetlenia dedykowanego dla przejścia dla pieszych w postaci dwóch autonomicznych lamp hybrydowych.

-instalacja hybrydowa powinna zapewniać oświetlenie przejścia dla pieszych przez 48h przy stawieniu mocy min. 90%

- oprawy oświetleniowe dedykowane do przejść dla pieszych kierunkowe do strony lewej i strony prawej kierunku najazdu o źródle światła metalohalogenkowym o mocy 150W-250W i barwie 4000°C - 5300°C, w drugiej klasie ochronności o wskaźniku IP 66 dla komory optycznej, korpus z odlewanego ciśnieniowo aluminium, reflektor paraboliczny jednoczęściowy, klosz – płaski, szklany, odporny mechanicznie i temperaturowo, oprawa winna być wykonana z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu oraz posiadać certyfikat jakości CE.

- oświetlenie dedykowane dla przejścia dla pieszych powinno spełniać warunki, o których mowa w Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4)

  - Wykonanie oznakowania poziomego na przejściu dla pieszych, wykonanie oznakowania pionowego oraz montaż elementów BRD zgodnie z załącznikiem nr 2.

- zakłada się wykonanie aktywnego oznakowania pionowego w postaci dwóch znaków D-6  na tle fluorescencyjnym wyposażonym w lampy LED (min. 1 lampa ostrzegawcza barwy żółtej lub pomarańczowej o średnicy 200 mm)

UWAGA do punktu 5.6 i 5.7:

- lampy oświetleniowe oraz znaki aktywne muszą być wyposażone w czujnik ruchu informujący o dojściu pieszego do przejścia dla pieszych;

- dopuszcza się wykonanie podłączenia do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego – w takim wypadku Wykonawca na swój koszt opracuje projekt wykonania podłączenia oraz montażu słupów oświetleniowych w celu uzyskania stosownych decyzji lub zezwoleń oraz zrealizuje prace zgodnie z przedstawionym projektem.

- Uwagi do wyceny

  - Wycena oferty powinna być poprzedzona wizją lokalną terenu realizowanej inwestycji i jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego i powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i wiedzą techniczną.

  - Wykonany zakres robót ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drogi powiatowej.

  - Zakres wartościowy umowy obejmuje również wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania m. in:

    - opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem i utrzymaniem objazdów, przejazdów oraz tymczasowego oznakowania,

    - urządzenie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy,

    - koszty doprowadzenia i utrzymania energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy,

    - wykonanie dróg tymczasowych dla celów budowy i dla ewentualnych objazdów.

    - utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych na teren budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem budowy (m.in. nie dopuszczanie do wynoszenia błota na kołach samochodów wyjeżdżających z budowy),

    - utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

    - naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robót urządzeń podziemnych oraz dróg i ulic dojazdowych,

    - zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych umową, jak również dokonywania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,

    - dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu budowy,

    - demontaż obiektów i urządzeń tymczasowych budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru,

    - zapewnienie obsługi geologicznej i geodezyjnej budowy,

    - opracowania i czynności, które Wykonawca wykona we własnym zakresie: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), program zapewnienia jakości (PZJ), pozostałe niezbędne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, wydanych decyzji oraz przyjętych technologii wykonywania robót, wszelką inną dokumentację, którą Wykonawca uzna za niezbędną do właściwego wykonania robót.

    - prowadzenie dziennika budowy oraz rejestru ewentualnych protokołów konieczności

  - Wymagania stawiane Wykonawcy:

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia według specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu ofertowego, SIWZ, zgodnie z przepisami, normami i sztuką budowlaną.

    - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

    - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;

    - Realizacja zadania podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290) oraz opracowań   WR-D-41-3 „Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych” oraz Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4)

### koszt wykonania zawężenia pasów ruchu.

    - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo na drodze i ograniczenia utrudnień w ruchu wynikających z prowadzonych robót do niezbędnych potrzeb.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter Oferty lub realizację robót.

  - Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność.

  - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych

  - Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji.