Oznaczenie sprawy: ZZP.263.02.2021  								Załącznik nr 2

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Dostawa tablic dotykowych do systemu pomiaru czasu”

Zamówienie obejmuję dostawę 11 sztuk tablic dotykowych do systemu pomiaru czasu

Powierzchnia tablicy wykonana z wysokiej jakości perforowanych paneli PVC pokrytymi mikrowypustkami. Perforacja paneli zapewniająca przepływ wody przez tablicę do rynny przelewowej. Panele PVC osadzone na stelażu wykonanym ze stali nierdzewnej gatunku EN 1.4571 który ma za zadanie chronić tył tablicy przed uszkodzeniami, otwory w stelażu o okrągłym kształcie pozwalające na przepływ wody. Pomiędzy stelażem a panelami PVC mają znajdować się 4 łączniki taśmowe przesyłające impuls przy odpowiednim tj. min 2,5 - 3kg nacisku na tablicę od strony paneli PVC na całej jej powierzchni. Tablice wyposażone w łatwe w obsłudze gniazda bananowe. Dostawa w komplecie z zestawem kabli dł. 2,5m zakończonymi wtykami bananowymi.

Wymiary: szerokość 2400 x wysokość maksymalnie 910 mm, gr. maks. na powierzchni czułej 9,5,mm

Waga maksymalnie: 24 kg

Materiał wykonania: stal nierdzewna 1.4571, PVC