SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót stolarki drzwiowej

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zamówienia:  Wymiana stolarki drzwiowej  w budynkach mieszkalnych   wielorodzinnych w zasobach administrowanych przez Zakład  Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM-2.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót przy wymianie stolarki drzwiowej na klatkach schodowych w budynku i lokalach.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Przedmiotem opracowania są wymagania odnośnie właściwości materiałów, wykonania robót oraz

ich odbiorów.

W zakres zamówienia , którego dotyczy Specyfikacja Techniczna, wchodzą poniższe roboty:

● wykucie z muru drewnianych ościeży wymienianych drzwi,

● obsadzenie nowych drzwi stalowych profilowanych wraz z uszczelnieniem pianką montażową i

silikonem ,

● wywóz elementów i odpadów z rozbiórki.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Materiały stosowane przy wymianie stolarki drzwiowej powinny:                                                                         a) posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

b) posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

● Polską Normą  lub

● aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a i które spełniają wymogi ST.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.

2.2 Rodzaje materiałów do wymiany stolarki drzwiowej:

a) skrzydło wykonane w wersji przylgowej,  klamką, wkładką patentową

całość stolarki drzwiowej musi być zgodna z wykazem adresowym do zamówienia

b) okładzina skrzydła z blachy stalowej w kolorze brązowym,

c) ocieplenie skrzydła pianką poliuretanową lub płytą styropianową,

d) uszczelki przylgowe w ościeżnicy,

e) drzwi wewnętrzne płytowe

f) drzwi niewymiarowe -  należy przyciąć ościeżnicę oraz skrzydło drzwiowe dopasowując je do

istniejącego otworu drzwiowego

3. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

3.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych, tj. za 1szt. drzwi  z wykazu stolarki drzwiowej objętej wymianą.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

● robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

● wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,

● wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

● koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

● podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

3.2 Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót polegających na wymianie stolarki drzwiowej zostanie dokonane jednorazowo lub etapami, wg określonych w umowie zasad, po wykonaniu ustalonego zakresu robót i ich końcowym odbiorze.

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót przy wymianie stolarki drzwiowej stanowić będzie wartość tych robót obliczona na podstawie określonych  w dokumentach (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego.

4. DOKUMENTY ODNIESIENIA

4.1 Ustawy i Rozporządzenia obowiązujące w budownictwie i zamówieniach publicznych

4.2 Normy obowiązujące w budownictwie, związane z wykonywaniem robót dociepleniowych.

4.3 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy .