SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót

# Część ogólna

- Przedmiotem robót, jest wymiana drzwi wejściowych do lokali oraz drzwi w lokalach administrowanych przez ZGM w rejonie ADM-4 w Gorzowie Wlkp. wg zbiorczego zestawienia

- Zakres robót obejmuje

- Demontaż starych drewnianych lub metalowych ościeżnic.

- Zamurowanie (zmniejszenie) otworu do wymiaru drzwi.

- Montaż nowych metalowych ościeżnic -w przypadku drzwi zewnętrznych lub drewnianych w przypadku drzwi wewnątrz lokali.

- Założenie skrzydeł drzwiowych płytowych pełnych wraz z okuciami.

- Otynkowanie ościeży i wykonanie gładzi gipsowej.

- Wymagania dotyczące właściwości materiałów oraz niektóre wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.

- Stolarka drzwiowa

- Drzwi wejściowe do lokali – stalowe jednoskrzydłowe  pełne koloru białego lub brązowego

- Drzwi  wejściowe do lokali bezpośrednio z dworu  - stalowe jednoskrzydłowe  pełne w kolorze brązowym

- Drzwi wewnątrz lokali -drewniane, pełne w kolorze brązowym

- Okucia – klamka i szyldy dobrane pod kolor drzwi

- Ościeżnice stalowe – pomalowane pod kolor drzwi

- Narożniki ościeży zabezpieczone kątownikiem aluminiowym

- Próg drewniany pomalowany pod kolor drzwi

# Wymagania związane z wykonaniem robót budowlano-montażowych

- ogólnie

- wykonawca robót powinien zabezpieczyć znajdujący się w pomieszczeniach gdzie jest dokonywana wymiana drzwi – sprzęt podłogi i meble, przed uszkodzeniami, zabrudzeniem a po wykonaniu robót doprowadzić pomieszczenie do stanu w jakim ono było przed przystąpieniem do robót.

# Roboty rozbiórkowe

- Demontaż starych drzwi drewnianych i płytowych

- Zakres robót obejmuje demontaż starych drzwi drewnianych i płytowych wraz z ościeżnicami drewnianymi i metalowymi, wyniesienie na zewnątrz, wywóz ich na wysypisko

- Roboty odtworzeniowe

- Montaż nowej stolarki drzwiowej

- Ościeżnice drzwiową zamontować na dyble stalowe

- Podczas montażu ościeżnicy zachować ich pion i poziom

- Pianowanie – zachować pełne wypełnienie szczelin pomiędzy ościeżnicą  a murem. Po stwardnieniu piany – należy ją obciąć i zatynkować

- Po zawieszeniu skrzydła drzwiowego – sprawdzić prawidłowość okuć i dokonać prawidłowej regulacji na zawiasach

- Prawidłowo obsadzić nadproże strunobetonowe

- Obróbki ościeży drzwiowych

- Po obsadzeniu drzwi wykonać tynki ościeży drzwiowych wraz z wykonaniem gładzi gipsowej

# Odbiór robót

- Odbiorowi robót podlega:

- Całość wykonanych robót

# Rozliczenie robót

- Rozliczenie robót nastąpi na podstawie zawartej umowy.