Załącznik Nr 13 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU USŁUG W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu Jarosławskiego

w sezonie zimowym 2022/2023 z podziałem na zadania."

I. WSTĘP

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług związanych z realizacją zamówienia pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu Jarosławskiego  w sezonie zimowym 2022/2023"

Zadanie Nr 1- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie  gmina Laszki i Wiązownica

Zadanie Nr 2- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie     gminy Pawłosiów i Jarosław

Zadanie Nr 3- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie    gminy  Radymno

Zadanie Nr 4- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie  gmina Rokietnica i Chłopice

Zadanie Nr 5-  odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gmina Pruchnik i Rożwienica

Zadanie Nr 6- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie    miasto Jarosław

Zadanie Nr 7: odśnieżanie przy użyciu równiarki

2. Zakres stosowania  ST

2.1. Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze usług i prac w ramach zimowego utrzymania dróg publicznych, prowadzonych przez firmy zewnętrzne  , a nadzorowane przez PZD Jarosław  , zgodnie ze standardami określonymi  w  aktualnie  obowiązującej  Instrukcji  "Wytyczne  Zimowego Utrzymania Dróg".

2.2. Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych usług oraz ich zgodność z wymaganiami   określonymi   w   niniejszej   specyfikacji   technicznej  ,Planie zimowego utrzymania dróg oraz standardów zimowego utrzymania dróg , stanowiących załączniki do SWZ   odpowiedzialny jest wykonawca usług.

3. Podstawowe określenia.
 3.1.Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

3.1.1.Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu albo

zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

3.1.2. Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz

zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową.

3.1.3. Zapobieganie występowaniu śliskości zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi przed powstawaniem na niej

warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie jej środkami chemicznymi obniżającymi temperaturę

zamarzania wody.

3.1.4. Likwidacja śliskości zimowej - usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu

przy użyciu środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie.

3.1.5. Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu - posypanie nawierzchni kruszywem w celu

zwiększenia przyczepności kół pojazdu z nawierzchnią.

3.1.6. Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze

ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu.

3.1.7.Lodowica - warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z
     nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.

3.1.8. Zlodowaciały lub ubity śnieg - warstwa śniegu w postaci:

a) przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku milimetrów,

b) przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej, nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku centymetrów,

c) zlodowaciałej lub ubitej powierzchniowo warstwy śniegu o znacznej grubości.

3.1.9.Śliskość pośniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni

przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką

o grubości kilku milimetrów.

3.1.10. Śliskość śniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nie usuniętej warstwy śniegu grubości

powyżej kilku centymetrów, którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej zwykle różnej głębokości koleiny i

wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu).

3.1.11. Szron - osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się w procesie

bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0°C.

3.1.12. Szadź - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza,

powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni

jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C.

3.1.13.Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno
      użytkową ( droga ) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt
      mostowy, korpus ziemny, węzeł ).

3.1.14.Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych
      wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

3.1.15.Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

3.1.16. Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
         dzielącymi jezdnię.

3.1.17.	Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio

utwardzony.

3.1.18.	Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia
        urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego
         oparcia konstrukcji nawierzchni.

3.1.19.	Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
        niezbędne do prowadzenia wszelkich, badań i prób związanych, z oceną jakości materiałów oraz Usługi.

3.1.20.Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

3.1.21. Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i

krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i

środowiska przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

3.1.22. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

3.1.23. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe

i  zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

3.1.24. Kontrolujący ( Dyżurny)– osoba działająca z ramienia Zamawiającego podczas świadczenia Usługi na drogach powiatowych.

3.1.25. Polecenie Kontrolującego ( Dyżurnego)– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kontrolującego ( Dyżurnego), w

formie   pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej, dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych ze

świadczeniem  Usługi

3.1.26. Wykonawca – podmiot realizujący Usługę na podstawie umowy z Zamawiającym

3.1.27. Zamawiający – Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu.

3.1.28. Objazd dróg - cykliczne wykonywanie objazdów dróg objętych zadaniem wykonywane min 1 raz na dobę.

3.1.29. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą obejmująca realizację Zadania zleconego Wykonawcy do realizacji przez Zamawiającego

3.1.30. Usługa – czynności realizowane przez Wykonawcę w ramach zleconego do realizacji Zadania na podstawie Umowy

3.1.31. Zimowe utrzymanie dróg (dalej ZUD) – czynności realizowane przez wykonawcę w ramach zleconego do realizacji Zadania na podstawie Umowy obejmujące zakres oraz rodzaj usług określonych w niniejszej ST.

3.1.32.Dyżurny - osoba wskazana przez Zamawiającego, przeprowadzająca objazdy dróg oraz zadysponowanie sprzętem doi ZUD .

3.1.33. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

4. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego.

4.1. Przygotowanie dróg i obiektów mostowych.

4.1.1. Ocena wizualna stanu technicznego.

W okresie wrzesień - październik należy dokonać objazdu wszystkich dróg znajdujących  się  w administracji  zarządu  drogi  dla  oceny  wizualnej  stanu nawierzchni, poboczy chodników urządzeń odwadniających (rowów, przepustów , wpustów  ulicznych,  ścieków przykrawężnikowych  itp),  oraz  otoczenia pasa drogowego ( gałęzie , krzaki , trawy ).

Stwierdzone uszkodzenia i zaniedbania  w prawidłowym  utrzymaniu należy zarejestrować w sposób umożliwiający zaplanowanie i przeprowadzenie prac zabezpieczających.

4.1.2. Wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających .

Wyboje w nawierzchni jezdni i poboczach bitumicznych, uszkodzenia krawędzi jezdni oraz pęknięcia nawierzchni należy wyremontować. Uzupełnienie ubytków w poboczach ziemnych szczególnie w miejscach zatrzymań pojazdów i wewnętrznych stron łuków .

Podcięcia gałęzi i konarów ograniczających widoczność ( przy oblodzeniu drzew ). Wycięcia zakrzaczeń i zeschłych traw na skarpach rowów , na odcinkach zawiewanych .

W zawyżonych poboczach wykonać przecinki (rowki) dla umożliwienia odprowadzenia wody z nawierzchni.

Rowy przydrożne, ścieki przykrawężnikowe, przepusty pod drogą i pod zjazdami, wpusty uliczne oraz inne odprowadzenia wody z korony drogi i korpusu drogowego oraz z konstrukcji obiektu mostowego należy oczyścić i udrożnić.

5. Miejsce oraz kierowanie pracami przy ZUD.

5.1. Kierowanie   pracami ZUD prowadzone będą z siedziby Zamawiającego    (od godz. 04:00 do godz. 20:00 ).

i powinno być wyposażone w :

- środki łączności przewodowej i bezprzewodowej

- mapy operacyjne odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej,

- zestawienia sprzętu i materiałów.

- wykazy wraz z numerami telefonów osób kierujących robotami i pracami,

- wykazy telefonów jednostki, nadrzędnej oraz innych instytucji, jak Policja, Straż Pożarna ,, Zarządy Drogowe , Urzędy Miast i Gmin, Starostwa , Urząd Wojewódzki.

- wykazy wykonawców robót wraz z ich numerami telefonów, - harmonogram dyżurów,

- listę z nazwiskami i adresami oraz telefonami osób pełniących dyżury,

-  aktualne  Wytyczne  Zimowego  Utrzymania

5.2.Do zadań dyżurnego należy:

5.3. Pełnienie dyżurów , bieżącego monitorowania prognozy pogody, stały kontakt telefoniczny z operatorami sprzętu biorącymi udział przy ZUD, dysponowanie sprzętem do ZUD w zależnosći od warunków panujących na drogach, prowadzenie dziennika pracy sprzętu oraz szczegółowego opisu przebiegu dyżuru wraz zapisem wszelkich interwencji o utrudnieniach w ruchu.

5.4.Okres pełnienia dyżurów objętych ZUD ustala się od dnia 1 listopada 2022r. do dnia 30 kwietnia 2023r.

5.5. Na polecenie Dyrektora PZD   wykonywanie objazdów dróg objętych przedmiotem zamówienia (min 1 raz na dobę) w okresie sezonu zimowego tj. od 1 listopada 2022r. do 30 kwietnia 2023r. przez wyznaczonego pracownika PZD.

5.6. Sporządzanie raportów z objazdów dróg. Druk raportu wg załącznika nr 1 do ST

5.7. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokładne lokalizacje oraz odcinki dróg przeznaczone do ZUD , zawarte  w Planie zimowego utrzymania dróg, stanowiącym załącznik do SWZ.

5.8. Jeżeli w Umowie lub SST nie zastrzeżono inaczej, wszelkie decyzje, ustalenia i polecenia dotyczące realizacji Usług  będą przekazywane telefonicznie z jednoczesnym wpisem do dziennika pracy sprzętu w siedzibie Zamawiającego.

II. OPIS , ZAKRES I RODZAJ USŁUG PRZY  ZUD.

1. Zimowe utrzymanie dróg - ZUD - są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu  drogowego,  wywoływanych  takimi  czynnikami  atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się między innymi:

a) działanie organizacyjno-techniczne realizowane przez drogową służbę liniową lub przedsiębiorstwa wykonawcze, w

tym   prace remontowe dla przygotowania dróg i obiektów mostowych do sezonu zimowego,

b) przygotowanie materiałów do zwalczania, tj. do zapobiegania powstawaniu i    likwidowania    śliskości ,

c) osłonę dróg przed zawiewaniem, - usuwanie śniegu z dróg,   .

d) zwalczanie, tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowania śliskości zimowej przez   stosowanie środków chemicznych lub materiałów uszorstniających,  prace porządkowe po sezonie zimowym.

2. Odśnieżanie, zapobieganie powstawaniu śliskości, likwidowanie śliskości na drodze wraz ze skrzyżowaniami, oraz placami, parkingami, chodnikami,	przystankami autobusowymi, zatokami  autobusowymi wraz z dojściami do nich, a także wszystkich miejsc manewrowych służących do zawracania środków komunikacji publicznej oraz drogowymi obiektami inżynierskimi wraz z przejazdami poprzecznymi w liniach rozgraniczających drogi. Działania z zakresu zimowego utrzymania dróg należy prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy.

3. .Zimowym utrzymaniem dróg objęte są obiekty inżynierskie znajdujące się nad i pod drogą w granicach pasa drogowego, które muszą być utrzymywane zgodnie ze standardami w jakich utrzymywana jest droga, w ciągu której znajduje się dany obiekt inżynierski usytuowany w pasie drogowym drogi.

4. Odśnieżanie dróg ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, parkingi itp. Do odśnieżania dróg używa się płużonych pojazdów samochodowych, równiarek, spycharek oraz innych maszyn i nośników przystosowanych do w/w prac.

Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.

4.1.Wybór systemu odśnieżania zależy od:

1)   standardu zimowego utrzymania dróg,

2)   warunków atmosferycznych,

3) możliwości finansowych PZD,

4) aktualnego stanu utrzymania dróg.

5. Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane są warunki ruchu na jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach śniegu i śliskości zimowej, jak również czas występowania tych odstępstw.

6. Na drogach objętych 4 i 5 standardem utrzymania mogą wystąpić utrudnienia i przerwy w ruchu. Czas trwania utrudnień uzależniony jest od skali zjawiska,  czasu  jego  trwania,  a  także  liczby  zaangażowanych  środków technicznych.

Na drogach objętych standardami utrzymania 1 - 3 nie powinno się dopuszczać do przerw w ruchu.

7. W  przypadkach  skrajnie  niekorzystnych  i  nieustabilizowanych  warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg) osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niemożliwe. Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania, np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdów konwojami organizacyjnymi przy udziale policji.

8. Zasady oraz technika odśnieżania.

1)W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołów pługów. Na drogach jednojezdniowych odśnieżanie, należy rozpocząć od osi jezdni. W przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy  zachować  bezpieczną  odległość  (min  50  m),  przesunięcie  między lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał śnieg najezdni.

2)Odśnieżanie dróg dwukierunkowych o trzech lub czterech pasach ruchu należy prowadzić zespołem składającym się odpowiednio z 2-3 pługów lub 4 pługów. W zespole pługów powinien pracować zależnie od potrzeb jeden pług średni lub ciężki jako pług zamykający. Odśnieżanie jezdni trzypasmowej należy rozpoczynać od pasa środkowego, a jezdni czteropasmowej od osi jezdni przesuwając śnieg w kierunku prawego pobocza. Tworzący się wał śnieżny na krawędzi pobocza należy usunąć  poza koronę.

3) Na drogach dwujezdniowych odśnieżanie zespołem pługów należy rozpocząć od lewej jezdni.

W trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w zasięgu widoczności co 200 - 300 m. Pasy ruchu powolnego stanowią integralną część jezdni, w związku z czym odśnieżanie ich należy prowadzić równocześnie z odśnieżaniem zasadniczych pasów ruchu.

8.1.Technika odśnieżania dróg zależy od:

1) szerokości jezdni i przyjętej na niej organizacji i ruchu ,

2) geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekrój drogowy, pół uliczny, uliczny),

3) przyjętego dla  danej drogi standardu utrzymania,

4) rodzaju użytych do odśnieżania pługów.

8.1.1.Odśnieżanie można prowadzić:

1) jednym pługiem,

2) zespołem pługów.

8.1.2.Śnieg należy usuwać z jezdni:

1) na prawe pobocze,

2)  na lewe pobocze, w przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu środków   bezpieczeństwa

3) na oba pobocza w przypadkach wąskich dróg.

8.1.3. Prędkości ( robocze , transportowe )

1)    odśnieżarki wirnikowej 0,3 do 3,5 km/h , średnio 2,5 km/h

2)   pługu jednostronnego - w mieście z budynkami przy chodniku do 15 km/h

3)    pługu dwustronnego - w mieście z budynkami przy chodniku do 20 km/h

4)   pługu jednostronnego w pozostałym przekroju ulicznym śr. 25 km/h

5)    pługu dwustronnego w pozostałym przekroju ulicznym śr. 30 km/h

6)  pługu jednostronnego w terenie zabudowanym śr. 30 km/h

7)  pługu dwustronnego w terenie zabudowanym śr. 35 km/h

8) pługu jednostronnego poza terenem zabudowanym śr. 40 km/h

9)  transportowa pługu dwustronnego poza terenem zabudowanym śr. 40 km/h

10) piaskarki na nośnikach śr. 15 - 35 km/h w zależności od lokalizacji odcinków posypywania  (  miasta , długie

wzniesienia )         .

11) odśnieżarki wirnikowej 40 km/h

12)  pługów lemieszowych i pługo-piaskarek 40 km /h

9. Odśnieżanie mostów, wiaduktów, estakad.

Odśnieżanie mostów wiaduktów i estakad odbywa się jednocześnie podczas prac , prowadzonych na danym ciągu drogowym. Śnieg zalegający jezdnie jest spychany na krawędzie jezdni i chodniki.

Śnieg zalegający na chodnikach powinien być zrzucany na dół lub wywieziony, jeśli istnieją ku temu warunki. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi, place itp.

Należy udrożnić urządzenia odwadniające obiektów mostowych i wiaduktów. Prędkość odśnieżania powinna być tutaj obniżona.

10. Odśnieżanie miesj trudnodostępnych (przy barierach, zatokach autobusowych, parkingach)

Do odśnieżania miejsc na drogach przy barierach ochronnych należy używać odśnieżarek wirnikowych. Prace te należy prowadzić po zakończeniu innych prac. Odśnieżanie zatok autobusowych odbywa się pługami odśnieżnymi w trakcie, prowadzenia odśnieżania na drodze.

Parkingi odśnieża się po zakończeniu prac związanych z odśnieżaniem jezdni głównych lub jednocześnie jeśli warunki pogodowe na to pozwalają. Decyzje o prowadzeniu prac przy odśnieżaniu miejsc trudno dostępnych podejmuje Dyrektor PZD.

11. Odśnieżanie przejazdów kolejowych

Administracja drogowa w porozumieniu z zarządem kolei oczyszcza ze śniegu przejazdy kolejowe leżące w ciągu administrowanych dróg, oczywiście bez przejmowania obowiązku prawnego lub odpowiedzialności.

Przed przejazdem kolejowym pług powinien zebrany śnieg zsunąć na pobocze. Przy przejeżdżaniu przez tory pług musi być wolny od śniegu, aby zapobiec nanoszeniu zwałów śniegu na nawierzchnię kolejową i międzytorze.

12. Wywożenie śniegu.

Wywożenie  śniegu  z  dróg  przebiegających  przez  miasta  i  inne  obszary zabudowane, na terenie których droga posiada charakter ulicy (krawężniki , chodniki) odbywa się tylko w przypadku zalegania dużej  ilości śniegu na chodnikach uniemożliwiającego poruszanie się pieszych. Do załadunku należy używać  ładowarek,  koparek,  śniegoładowarek,  a  do  wywozu  samochodów samowyładowczych.

Śnieg należy wywozić w miejsca wyznaczone przez burmistrza lub służby im podległe.

13.. Zamawiający w całym okresie związania umową ma prawo do przeprowadzania oceny standardów utrzymania całości pasa drogowego lub poszczególnych elementów wyposażenia drogi. Celem wykonania oceny jest sprawdzenie poziomu Usługi świadczonej przez Wykonawcę.

14.Wykonawca będzie zaopatrywał się we własnym zakresie w niezbędne ilości materiałów potrzebnych do zwalczania śliskości oraz prowadzić będzie ewidencję zużycia materiałów, którą należy udostępniać na żądanie Zamawiającego.

15. Materiały do zwalczania śliskości zimowej będą zgodne z obowiązującymi przepisami w tym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960). Materiały powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniem dostawcy i wykorzystane zgodnie z instrukcją producenta.

16.  Utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)

1) Odśnieżanie wykonywane na całej szerokości jezdni i na całej długości odcinka drogi.

2) W zależności od zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołów pługów.

3)  W celu prawidłowego wykonania w/w prac prędkość robocza pojazdu nie może przekraczać 40 km/h. Optymalna prędkość robocza pojazdu winna zawierać się w przedziale 15 – 35 km/h.

4) Odśnieżanie jezdni obiektów mostowych i przepustów, odbywa się jednocześnie podczas prac prowadzonych na danym ciągu drogowym.

5) W terenie zabudowanym niedopuszczalne jest zasypanie śniegiem zgarnianym z jezdni całego przekroju chodników. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi itp. Prędkość odśnieżania powinna być tutaj obniżona.

6) Odśnieżanie zatok autobusowych odbywa się pługami odśnieżnymi w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze.

7) Parkingi, place postojowe odśnieża się po zakończeniu prac związanych z odśnieżaniem jezdni głównych lub jednocześnie, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają.

8) Rozpoczęcie realizacji prac, o których mowa w ust.16.   przez Wykonawcę, nastąpi każdorazowo na wezwanie Zamawiającego

9) Jednostka sprzętowa Wykonawcy musi podjąć prace na danym odcinku drogi (Zadaniu) w przeciągu 1 godz. od czasu otrzymania polecenia od Dyżurnego  na rozpoczęcie akcji ZUD.

17. Utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką piaskowo-solna do zwalczania śliskości  - posyp całą szerokością jezdni

1) Posypywanie wykonywane na całej szerokości jezdni i na całej długości odcinka drogi mieszanką 70% piasku płukanego   i 30% dodatku soli drogowej w ilości 300 g/1m² nawierzchni jezdni.

2)W celu prawidłowego wykonania w/w prac prędkość robocza pojazdu nie może przekraczać 40 km/h.
Optymalna prędkość robocza pojazdu winna zawierać się w przedziale 15 – 35 km/h.

3) W związku z tym że wykonywanie tego asortymentu odbywa się przy normalnym ruchu pojazdów (pojazdy nadjeżdżające z przeciwka) należy zachować szczególną ostrożność aby nie spowodować uszkodzeń jak również nie powodować zagrożeń dla pojazdów uczestniczących w ruchu.

4)Wykonawca jest odpowiedzialny całkowicie za ewentualne uszkodzenia lub wprowadzenie zagrożenia dla pojazdów uczestniczących w ruchu.

5) W przypadku wystąpienia korzystnych warunków na części odcinków jezdni (odcinki jezdni w stanie suchym - brak występowania oblodzeń, śliskości, zalegania śniegu i błota pośniegowego) Zamawiający dopuszcza wstrzymanie w tych miejscach posypywanie środkami do zwalczania śliskości.

6) Rozpoczęcie realizacji prac, o których mowa w ust.17.   przez Wykonawcę, nastąpi każdorazowo na wezwanie Zamawiającego

7) Jednostka sprzętowa Wykonawcy musi podjąć prace na danym odcinku drogi (Zadaniu) w przeciągu 1 godz. od czasu otrzymania polecenia od Dyżurnego  na rozpoczęcie akcji ZUD.

8)W szczególnych przypadkach polegających na niewystarczającej ilości materiału do zwalczania śliskości zimowej podczas jednego załadunku ze względu na warunki panujące na drodze , Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać drugiego załadunku na koszt Zamawiającego.

18. Utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką piaskowo-solna do zwalczania śliskości  - posyp w wyznaczonych miejscach jn.:

a) skrzyżowaniach z drogami,

b) skrzyżowaniach z koleją,

c)  odcinkach o pochyleniu > 4%,

d) przystankach autobusowych,

- e) innych miejscach ustalonych przez PZD.

1)  Posypywanie drogi ( wyznaczonych miejsc)  mieszanką 70% piasku płukanego   i 30% dodatku soli drogowej w ilości 300 g/1m² nawierzchni jezdni.

2) W celu prawidłowego wykonania w/w prac prędkość robocza pojazdu nie może przekraczać 40 km/h.
Optymalna prędkość robocza pojazdu winna zawierać się w przedziale 15 – 35 km/h.

3) W związku z tym że wykonywanie tego asortymentu odbywa się przy normalnym ruchu pojazdów (pojazdy nadjeżdżające z przeciwka) należy zachować szczególną ostrożność aby nie spowodować uszkodzeń jak również nie powodować zagrożeń dla pojazdów uczestniczących w ruchu.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny całkowicie za ewentualne uszkodzenia lub wprowadzenie zagrożenia dla pojazdów uczestniczących w ruchu.

5) W przypadku wystąpienia korzystnych warunków na części odcinków jezdni (odcinki jezdni w stanie suchym - brak występowania oblodzeń, śliskości, zalegania śniegu i błota pośniegowego) Zamawiający dopuszcza wstrzymanie w tych miejscach posypywanie środkami do zwalczania śliskości.

6) Rozpoczęcie realizacji prac, o których mowa w ust.18   przez Wykonawcę, nastąpi każdorazowo na wezwanie Zamawiającego

7) Jednostka sprzętowa Wykonawcy musi podjąć prace na danym odcinku drogi (Zadaniu) w przeciągu 1 godz. od czasu otrzymania polecenia od Dyżurnego  na rozpoczęcie akcji ZUD.

8) W szczególnych przypadkach polegających na niewystarczającej ilości materiału do zwalczania śliskości zimowej podczas jednego załadunku ze względu na warunki panujące na drodze , Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać drugiego załadunku na koszt Zamawiającego.

19.  Utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją   odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) oraz posypywania mieszanką piaskowo-solna do zwalczania śliskości  - posyp całą szerokością jezdni:

1) Odśnieżanie wykonywane na całej szerokości jezdni i na całej długości odcinka drogi.

2) W zależności od zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołów pługów.

3)  W celu prawidłowego wykonania w/w prac prędkość robocza pojazdu nie może przekraczać 40 km/h. Optymalna prędkość robocza pojazdu winna zawierać się w przedziale 15 – 35 km/h.

4) Odśnieżanie jezdni obiektów mostowych i przepustów, odbywa się jednocześnie podczas prac prowadzonych na danym ciągu drogowym.

5) W terenie zabudowanym niedopuszczalne jest zasypanie śniegiem zgarnianym z jezdni całego przekroju chodników. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi itp. Prędkość odśnieżania powinna być tutaj obniżona.

6) Odśnieżanie zatok autobusowych odbywa się pługami odśnieżnymi w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze.

7) Parkingi, place postojowe odśnieża się po zakończeniu prac związanych z odśnieżaniem jezdni głównych lub jednocześnie, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają.

8) Posypywanie wykonywane na całej szerokości jezdni i na całej długości odcinka drogi mieszanką 70% piasku płukanego   i 30% dodatku soli drogowej w ilości 300 g/1m² nawierzchni jezdni.

9)W celu prawidłowego wykonania w/w prac prędkość robocza pojazdu nie może przekraczać 40 km/h.
Optymalna prędkość robocza pojazdu winna zawierać się w przedziale 15 – 35 km/h.

10) W związku z tym że wykonywanie tego asortymentu odbywa się przy normalnym ruchu pojazdów (pojazdy nadjeżdżające z przeciwka) należy zachować szczególną ostrożność aby nie spowodować uszkodzeń jak również nie powodować zagrożeń dla pojazdów uczestniczących w ruchu.

11)Wykonawca jest odpowiedzialny całkowicie za ewentualne uszkodzenia lub wprowadzenie zagrożenia dla pojazdów uczestniczących w ruchu.

12) W przypadku wystąpienia korzystnych warunków na części odcinków jezdni (odcinki jezdni w stanie suchym - brak występowania oblodzeń, śliskości, zalegania śniegu i błota pośniegowego) Zamawiający dopuszcza wstrzymanie w tych miejscach posypywanie środkami do zwalczania śliskości.

13) W szczególnych przypadkach polegających na niewystarczającej ilości materiału do zwalczania śliskości zimowej podczas jednego załadunku ze względu na warunki panujące na drodze , Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać drugiego załadunku na koszt Zamawiającego.

14) Rozpoczęcie realizacji prac, o których mowa w ust.19.   przez Wykonawcę, nastąpi każdorazowo na wezwanie Zamawiającego

15) Jednostka sprzętowa Wykonawcy musi podjąć prace na danym odcinku drogi (Zadaniu) w przeciągu 1 godz. od czasu otrzymania polecenia od Dyżurnego  na rozpoczęcie akcji ZUD.

20.  Utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją   odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) oraz posypywania mieszanką piaskowo-solna do zwalczania śliskości  - posyp w wyznaczonych miejscach jn.:

1) Odśnieżanie wykonywane na całej szerokości jezdni i na całej długości odcinka drogi.

2) W zależności od zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołów pługów.

3)  W celu prawidłowego wykonania w/w prac prędkość robocza pojazdu nie może przekraczać 40 km/h. Optymalna prędkość robocza pojazdu winna zawierać się w przedziale 15 – 35 km/h.

4) Odśnieżanie jezdni obiektów mostowych i przepustów, odbywa się jednocześnie podczas prac prowadzonych na danym ciągu drogowym.

5) W terenie zabudowanym niedopuszczalne jest zasypanie śniegiem zgarnianym z jezdni całego przekroju chodników. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi itp. Prędkość odśnieżania powinna być tutaj obniżona.

6) Odśnieżanie zatok autobusowych odbywa się pługami odśnieżnymi w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze.

7) Parkingi, place postojowe odśnieża się po zakończeniu prac związanych z odśnieżaniem jezdni głównych lub jednocześnie, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają.

8)W celu prawidłowego wykonania w/w prac prędkość robocza pojazdu nie może przekraczać 40 km/h.
Optymalna prędkość robocza pojazdu winna zawierać się w przedziale 15 – 35 km/h.

9) W związku z tym że wykonywanie tego asortymentu odbywa się przy normalnym ruchu pojazdów (pojazdy nadjeżdżające z przeciwka) należy zachować szczególną ostrożność aby nie spowodować uszkodzeń jak również nie powodować zagrożeń dla pojazdów uczestniczących w ruchu.

10)Wykonawca jest odpowiedzialny całkowicie za ewentualne uszkodzenia lub wprowadzenie zagrożenia dla pojazdów uczestniczących w ruchu.

11) W przypadku wystąpienia korzystnych warunków na części odcinków jezdni (odcinki jezdni w stanie suchym - brak występowania oblodzeń, śliskości, zalegania śniegu i błota pośniegowego) Zamawiający dopuszcza wstrzymanie w tych miejscach posypywanie środkami do zwalczania śliskości.

12) posypywania mieszanką piaskowo-solna do zwalczania śliskości

a) skrzyżowaniach z drogami,

b) skrzyżowaniach z koleją,

c)  odcinkach o pochyleniu > 4%,

d) przystankach autobusowych,

- e) innych miejscach ustalonych przez PZD.

13)  Posypywanie drogi ( wyznaczonych miejsc)  mieszanką 70% piasku płukanego   i 30% dodatku soli drogowej w ilości 300 g/1m² nawierzchni jezdni.

14) W celu prawidłowego wykonania w/w prac prędkość robocza pojazdu nie może przekraczać 40 km/h.
Optymalna prędkość robocza pojazdu winna zawierać się w przedziale 15 – 35 km/h.

15) W związku z tym że wykonywanie tego asortymentu odbywa się przy normalnym ruchu pojazdów (pojazdy nadjeżdżające z przeciwka) należy zachować szczególną ostrożność aby nie spowodować uszkodzeń jak również nie powodować zagrożeń dla pojazdów uczestniczących w ruchu.

16) Wykonawca jest odpowiedzialny całkowicie za ewentualne uszkodzenia lub wprowadzenie zagrożenia dla pojazdów uczestniczących w ruchu.

17) W przypadku wystąpienia korzystnych warunków na części odcinków jezdni (odcinki jezdni w stanie suchym - brak występowania oblodzeń, śliskości, zalegania śniegu i błota pośniegowego) Zamawiający dopuszcza wstrzymanie w tych miejscach posypywanie środkami do zwalczania śliskości.

18) W szczególnych przypadkach polegających na niewystarczającej ilości materiału do zwalczania śliskości zimowej podczas jednego załadunku ze względu na warunki panujące na drodze , Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać drugiego załadunku na koszt Zamawiającego.

19) Rozpoczęcie realizacji prac, o których mowa w ust.20   przez Wykonawcę, nastąpi każdorazowo na wezwanie Zamawiającego

20) Jednostka sprzętowa Wykonawcy musi podjąć prace na danym odcinku drogi (Zadaniu) w przeciągu 1 godz. od czasu otrzymania polecenia od Dyżurnego  na rozpoczęcie akcji ZUD.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega, że w czasie prowadzonych prac jednostek sprzętowych na odcinkach dróg objętych zadaniem,  może dojsć do niekontrolowanych przestojów niezaleznych od Wykonawcy oraz Zamawiajacego (utrudnienia w ruchu wypadki, kolizje zdarzenialosowe np. korki), w takim przypadku tzw. postojowe do 1 godz. pokrywa Zamawiający, a powyżej 1 godz. Wykonawca

III. SPRZĘT.

1. Przygotowanie sprzętu.

1.1. Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 1 godziny od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze. Nośniki  pługów  odśnieżnych powinny mieć  zamontowane  płyty  czołowe  i oświetlenie zastępcze.

1.2. Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien zgodnie z art. 54 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.110 ze zm.) być wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w §38 i 39 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w §9 wyżej wymienionego rozporządzenia.

1.3. Lemiesze powinny mieć oznaczone skrajne, wystające poza obrys pojazdu, części w skośne pasy pod kątem 45°, barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie z "Obwieszczeniem".

1.4.Po przygotowaniu sprzętu i nośników należy dokonać próbnego montażu podczas którego należy sprawdzić:

1.4.1.  w pługach

- dopasowanie elementów łączących pług z płytą czołową, - działanie mechanizmu podnoszenia,

- możliwość swobodnego układania się odkładnicy nawierzchni i przylegania lemiesza,

- działanie oświetlenia sygnalizacyjnego; w odśnieżarkach

- działanie układu napędowego,

- działanie mechanizmów napędu jazdy i zespołów roboczych oraz mechanizmu podnoszenia;

1.4.2. w rozsypywarkach

-  dopasowanie  rozsypywarki  do  nośnika  (w  przypadku  rozsypywarek nakładanych),

- działanie układu napędowego oraz układu dozującego i rozsypującego,

- działanie urządzeń regulacyjnych.

1.5. Do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu należy używać:

-pługów lemieszowych lekkich, średnich i ciężkich,

- odśnieżarek mechanicznych, ślimakowo-wimikowych

- równiarek różnych typów z zamontowanym pługiem czołowym jednostronnym lub dwustronnym.

1.5.1.Do pługów lemieszowych:

- lekkich-zalicza się opłużone pojazdy samochodowe ładowności  od 6-8 t i ciągniki rolnicze,

- średnich - zalicza się opłużone pojazdy samochodowe o ładowności od 8 do 10 t, wszystkie    samochody o     ładowności

do 10.t z napędem na dwie lub więcej osi ,

- ciężkich - zalicza się opłużone pojazdy samochodowe o ładowności 12 t wzwyż.

2. Wyposażenie jednostki sprzętowej w system GPS:

2.1. Jednostka sprzętowa wskazana przez Wykonawcę będzie wyposażona w system GPS, który dostarczy i zamontuje firma zewnętrzna na zlecenie Zamawiającego.

2.2.Firma zewnętrzna na zlecenie Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy przystąpi do montażu urządzeń GPS na wskazanym przez Wykonawcę sprzęcie do ZUD w siedzibie Wykonawcy.

2.3. Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym udostępni sprzęt do ZUD (pojazd z zamontowanymi urządzeniami do płużenia i posypywania) w celu zamontowania urządzeń GPS (lokalizator GPS oraz opcjonalnie czujnik płużenia i posypywania), które zostaną powierzone Wykonawcy na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego.

2.4.Demontaż urządzeń GPS nastąpi niezwłocznie po upływie  okresu obowiązywania umowy    w siedzibie Wykonawcy.

2.5. Podczas montażu systemu GPS, firma zewnętrzna na zlecenie Zamawiającego przeprowadzi szkolenie oraz przekaże instrukcję obsługi powyższego systemu wraz z instrukcją utrzymania i konserwacji sprzętu GPS.

2.6. Utrzymanie w należytym porządku i stanie technicznym podczas trwania akcji ZUD (lokalizator oraz opcjonalnie czujnik płużenia i posypywania) należy do Wykonawcy.

2.7. Wykonawca odpowiada materialnie za stan GPS.

2.8. Jeśli nośnik lub jednostka sprzętowa wyposażona w GPS ulegnie awarii, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o awarii Zamawiającego i podstawić w miejsce tej jednostki sprawny nośnik lub sprzęt zimowy.

2.9. W przypadku, gdy Wykonawca zadysponuje sprzęt, na którym nie znajduje się urządzenie lokalizacji GPS należy przedstawić uzasadnienie tego faktu Dyżurnemu ZUD z ramienia PZD. Po rozpatrzeniu przedstawionego uzasadnienia, Zamawiający wyznacza termin naprawy jednostki sprzętowej, która uległa awarii.

2.10. W przypadku dłuższej przerwy czasowej usunięcia awarii jednostki sprzętowej, Wykonawca jest zobowiązany zadysponować nową jednostkę sprzętową, która zostanie przez firmę zewnętrzną na zlecenie Zamawiającego oprzyrządowana w system GPS. Koszt demontażu i montażu obciąża Wykonawcę.

2.11. W każdym przypadku konieczności demontażu i montażu systemu GPS na innych jednostkach sprzętowych niż te, na których Zamawiający zamontował je po raz pierwszy, wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.

IV. MATERIAŁY

1. Do zwalczania i zapobiegania śliskości zimowej należy zastosować materiały zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Materiał uszorstniający nie może zawierać zanieczyszczeń obcych uniemożliwiających jego równomierne rozrzucenie przy użyciu piaskarek oraz ziaren spłaszczonych i o kształtach nieregularnych, które mogą niszczyć opony samochodowe.

3. Dopuszcza się do zwalczania śliskości zimowej zastosowanie mieszanek z użyciem środków chemicznych określonych w stosownych przepisach. Wykonawca zapewni we własnym zakresie miejsca składowe, z których będzie prowadził zimowe utrzymanie dla poszczególnych zadań.

4. Materiały do zwalczania śliskości zimowej będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. z 2005 r. Nr 230, poz.1960). Materiały powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniem dostawcy i wykorzystane zgodnie z instrukcją producenta.

5. Zamawiający wymaga, aby mieszanka (mieszanka 70% piasku płukanego    i 30% dodatku soli drogowej, stosunek wagowy środka chemicznego do materiału naturalnego 1:3. oraz mieszanka 50% piasku płukanego    i 50% dodatku soli drogowej, stosunek wagowy środka chemicznego do materiału naturalnego 1:1) była wykonana na placu Wykonawcy, przed załadowaniem jej do piaskarek. Za jednorodność i skład mieszanki odpowiada Wykonawca.

6. Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji i łagodzenia skutków śliskości zimowej należy stosować następujące środki chemiczne i materiały uszorstniające:

6.1. Obligatoryjnie:

1)  sól – wg PN-86/c- 84081/02 i norm pokrewnych

2)  piasek płukany o uziarnieniu do 2 mm  – PN-96/B-11113

6.2. Opcjonalnie za zgoda Zamawiającego:

3) kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego ,śniegu),

4)  żużel wielkopiecowy kawałkowy, kruszywo niesortowalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecany do  uszorstnienia ubitego

śniegu), wg PN-88B-23004,

5)  żużel kotłowy (paleniskowy), kruszywo niesortowalne o uziarnieniu od 4 do 8 mm (zalecany do uszorstnienia ubitego

śniegu),

6) jednorodne mieszaniny piasku płukanego z solą drogowa o składzie wagowym 70% piasku płukanego+ 30% soli

drogowej)

Zaleca się stosowanie soli o bardziej jednorodnym uziarnieniu, ponieważ zapewnia ona większą równomierność pokrycia nawierzchni podczas posypywania. Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych i gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania.

Odpowiedzialność za zastosowane materiały ciąży na Wykonawcy.

V. KONTROLA REALIZACJI USŁUG

1. Kontrola w terenie

1.1. Czynności ze strony Zamawiającego ( dyżurnego).

1.1.1.	Kontrolujący przeprowadza w wybranych miejscach sprawdzenie użytych materiałów, sposobu
prowadzenia prac w zakresie zimowego utrzymania dróg na danym zadaniu oraz zachowanie standardów
zimowego utrzymania dróg na podstawie zapisów w dziennikach pracy sprzętu, lub na podstawie zapisów w kartach drogowych bądź w innych dokumentach zaakceptowanych przez zleceniodawcę.

1.1.2.Jeśli w ciągu 1-3 godzin od przeprowadzenia kontroli, do wykonawcy nie wpłynie żadna informacja dotycząca wyników kontroli ZUD należy uznać, iż kontrolowane odcinki dróg utrzymane były w odpowiednim standardzie

1.1.3. Kontrolujący przeprowadza wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu na jezdni oraz szerokości odśnieżania, odśnieżenie poboczy, zatok,  kontrolę rozsypanych środków (rodzaj i ilość) oraz szerokość i długość sypania. Odbiór wyrywkowy częściowy odbywa się w ciągu 1-3 godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe są ustabilizowane.

UWAGA!

1.1.4. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca na danym odcinku drogi nie wykonał Usługi wg zgłoszonego polecenia przez dyżurnego  , w szczególności nie zastosował się do gramatury mieszanki piaskowo-solnej posypu określonej w niniejszej ST (zmniejszył gramaturę soli drogowej procentowo w stosunku do piasku), nie odśnieżył, nie zachował szerokości posypu i odśnieżania, to w takim przypadku  wynagrodzenie Wykonawcy  nie przysługuje . Dyżurny  po przeprowadzonej kontroli informuje niezwłocznie Wykonawcę  o braku wynagrodzenia za niewykonany zakres usług na danym odcinku drogi ( Zadaniu).

1.1.5. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca na danym odcinku drogi nie wykonał usługi wg zgłoszonego polecenia przez dyżurnego  , w szczególności nie zastosował się do gramatury mieszanki piaskowo-solnej posypu określonej w niniejszej ST (zmniejszył gramaturę soli drogowej procentowo w stosunku do piasku),   nie zachował szerokości posypu , natomiast wykonał odśnieżanie, to w takim przypadku  wynagrodzenie Wykonawcy  przysługuje jedynie za usługę samego odśnieżania . Dyżurny  po przeprowadzonej kontroli informuje niezwłocznie Wykonawcę  o braku wynagrodzenia za niewykonany zakres usług na danym odcinku drogi ( Zadaniu).

1.2 Czynności ze strony kontroli Laboratorium.

1.2.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli (pobranie próbek) przez Laboratorium drogowe

działające na zlecenie Zamawiającego używanych materiałów przy prowadzeniu ZUD.

1.2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli (pobranie próbek) przez Laboratorium w

miejscu składowania materiałów przez Wykonawcę jak również przeprowadzenia kontroli w terenie (pobranie próbek

materiałów bezpośrednio z piaskarki).

1.2.3.	W przypadku pobrania próbek przez Laboratorium w miejscu składowania materiałów używanych w danym dniu na drogach objętych Zadaniem, Zamawiający po otrzymaniu wyników przebadanych materiałów (skład chemiczny soli drogowej, badanie gramatury piasku lub stosunku procentowego soli drogowej do piasku) weryfikuje wyniki z zapisami niniejszej specyfikacji. W przypadku odstępstw (użycie niezgodnych materiałów ze specyfikacją, zmniejszenie ilości soli w stosunku do materiałów uszorstniających) Zamawiający informuje o tych odstępstwach Wykonawcę  za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie. W takim przypadku Zamawiający ma prawo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy za świadczone usługi ( posypywanie)  lub uznać , że wynagrodzenie nie przysługuje w zależności  stanu nawierzchni przy użyciu nieodpowiedniej ilości środków uszorstniających , głównie proporcji soli drogowej w piasku.

1.2.4.	W przypadku pobrania próbek przez Laboratorium w terenie (pobranie próbek materiałów bezpośrednio z piaskarki) materiałów używanych w danym dniu na danej drodze objętej Zadaniem, Zamawiający po otrzymaniu wyników przebadanych materiałów (skład chemiczny soli drogowej, badanie gramatury piasku lub stosunku procentowego soli drogowej do piasku) weryfikuje wyniki z zapisami powyższej specyfikacji. W przypadku odstępstw (użycie niezgodnych materiałów ze specyfikacją, zmniejszenie ilości soli w stosunku do materiałów uszorstniających) Zamawiający informuje o tych odstępstwach za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie. W takim przypadku Zamawiający ma prawo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy za świadczone usługi ( posypywanie)  lub uznać , że wynagrodzenie nie przysługuje w zależności  stanu nawierzchni przy użyciu nieodpowiedniej ilości środków uszorstniających , głównie proporcji soli drogowej w piasku.

1.2.5. W przypadku niezgodności użytych  materiałów ze ST( zmniejszenie ilości soli w stosunku do materiałów uszorstniających) koszty badania ponosi Wykonawca.

Opracował:

Zatwierdził