### OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego na wykonanie odbudowy drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021 – 1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu Górnym [ intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]. Długość 1,330 km

ETAP 1 – w km 0+021-0+810

- ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:

  - Wykonanie remontu elementów odwodnienia

  - Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy

  - Wykonanie koryta o głębokości 10-30 cm pod jezdnię i zjazdy

  - Wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej pod jezdnię o grubości 20 cm

  - Wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-63 mm o średniej grubości 10 cm

  - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W grubość 4 cm warstwa wiążąca

  - Nawierzchnia z masy betonu asfaltowego AC8S grubość 4 cm warstwa ścieralna

- STAN ISTNIEJĄCY

Projektowany odcinek drogi o długości 1,330 km rozpoczyna się  w km 0+021 na skrzyżowaniu z drogą gminną (działka nr 733) i przebiega przez miejscowość Długopole Górne.

Droga na odcinku w km 0+021 – 0+165 posiada nawierzchnię bitumiczną w dobrym stanie technicznym. W km 0+165 – 1+351 nawierzchnię tłuczniową w złym stanie technicznym. W wielu miejscach istniejąca droga ma zniszczoną nawierzchnię, elementy odwodnienia zamulone lub brak. Występują podłużne koleiny i poprzeczne nierówności. Posiada przekrój szlakowy a przebieg stokowy  na całej długości.

Istniejące przepusty w złym stanie technicznym.

Urządzenia obce występują.

5. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Projekt przewiduje remont drogi o długości 1330 m.

Projektowany odcinek drogi o długości 1,330 km rozpoczyna się  w km 0+021 na skrzyżowaniu z drogą gminną (działka nr 733) i przebiega przez miejscowość Długopole Górne.

Opracowanie przebiega w obrębie działek nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4

w Długopolu Górnym będących własnością Gminy Międzylesie.

Zgodnie z wybraną koncepcją przebieg projektowanych dróg prowadzony jest po istniejącym terenie i na wysokości zbliżonej do rzędnych terenu niezbędną korektą łuków poziomych i pionowych.

5.1. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Odbudowa drogi przebiegać będzie w granicach pasa drogowego. Projektowana droga jest drogą jednojezdniową o szerokości jezdni 3,00 m i szerokości korony 5,00-6,00 m.

Przebudowa drogi przebiegać będzie po  istniejącym terenie:

- Szerokość jezdni –  3,00 m

- pobocza gruntowe szerokość 0,50 m, spadek poprzeczny do 6-8%

5.2. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE

Niweleta drogi dostosowana jest do istniejącego terenu, spadki poprzeczne – na prostej 2 %.

Spadki podłużne drogi wynikają ze spadków istniejącej drogi i wynoszą

od 1,0 % do 5,0 %.

5.3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Ze względu na rodzaj i zakres zniszczeń istniejącej nawierzchni i podbudowy zaprojektowano:

1. Km 0+021 – 0+160, długość 0,139 km

- wykonanie rowu odwadniającego o długości 80 m

- oczyszczenie istniejącego przepustu o średnicy 60 cm, długość 6 m

2. Km 0+160 – 0+170, długość 0,010 km

- wykonanie koryta o głębokości 30 cm

- wykonanie warstwy górnej podbudowy  z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubości warstwy 20 cm

- wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-11 mm o grubości 4 cm

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-8 mm o grubości 4 cm

3. Km 0+170 – 1+351, długość 1,181 km

- profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy tłuczniowej

- wyrównanie podbudowy  mieszanką kamienną 0-63 mm o średniej grubości  warstwy 10 cm

- wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-11 mm o grubości 4 cm

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-8 mm o grubości 4 cm

Szczegółowe rozwiązania konstrukcji jezdni, jej grubość i szerokości podano na przekrojach poprzecznych.

Łuki poziome i załamania trasy dostosowane są do przebiegu istniejącej drogi.

# 6. ZJAZDY - remont

- wykonanie koryta o głębokości 10 cm

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubości warstwy 20 cm

- wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-11 mm o grubości 4 cm

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-8 mm o grubości 4 cm

7. ODWODNIENIE DROGI

Powierzchniowe odwodnienie jezdni i korony drogi zapewnione jest dzięki odpowiednim  spadkom podłużnym i poprzecznym.

Wodę spływającą z jezdni drogi i terenów przydrożnych odprowadza się do istniejących rowów przydrożnych.  Na całym projektowanym odcinku drogi przyjęto przekrój szlakowy o 2 % spadku poprzecznym jednostronnym na prostej i 2% spadku poprzecznym jednostronnym na łukach.

Przyjęte spadki poprzeczne i podłużne na projektowanym odcinku umożliwiają odprowadzenie wód z jezdni w sposób grawitacyjny.

Dla prawidłowego funkcjonowania odwodnienia zaprojektowano:

- Zestawienie przepustów do remontu.

- Km 0 + 021

Oczyszczenie istniejącego przepustu z rur o średnicy 60 cm, długość L = 5,0 m.

Stan przepustu dobry

- Km 1+297

Przebudowa istniejącego przepustu kamiennego na przepust z rur żelbetowych o średnicy 50 cm, długość L = 6,0 m. Ścianki czołowe z betonu C16/ 20  V=2x0,50=1,00 m³

Na wylocie przepustu kopanie i oczyszczenie istniejącego rowu 10 m V=10x0,40=4,00 m³

# Uzupełnienie i ścinanie poboczy drogi

- Ścinanie poboczy gruntu III-IV kat. wraz z przycięciem skarpy strona prawa długość km 0+165 -1+290 = 1125 m

V=1125x0,70x0,20= 157,50 m³ z odwiezieniem 50% gruntu na odległość 1 km

- Uzupełnienie i wykonanie poboczy z gruntu III kat. z korytowania i ścinki poboczy L=1186 strona lewa

V=1186x0,50x0,18 = 106,74 m³

III.    Zestawienie rowów do kopania i pogłębiania

- Km  0+021 - 0+101 strona prawa L= 80 m

# Kopanie i pogłębianie rowu wraz z przycięciem i profilowaniem skarp oraz dna rowu V= 80,00x0,30=24,00 m³

- Km  1+280 – 1+310 strona prawa L= 30 m

# Kopanie i pogłębianie rowu wraz z przycięciem i profilowaniem skarp oraz dna rowu V= 30,00x0,30=9,00 m³

IV.     Wycinka krzaków

- Wykonanie wycinki krzaków na poboczu drogi i na skarpie

  - Km 0+165 – 1+310 F=1145x2,00=2290 m²  strona prawa

8. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego nie występują.

9.  INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Prace budowlane realizowane będą na drodze częściowo wyłączonej z ruchu. Prace prowadzone będą odcinkami w terenie uzbrojonym - kablowe i napowietrzne linie elektroenergetyczne pod napięciem, kablowe i napowietrzne linie telekomunikacyjne

sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych określające skale i czas występowania.

Przy realizacji przedmiotowej inwestycji występują zagrożenia;

- ruchem drogowym – wysoki stopień zagrożenia

- wynikające z pracy w pobliżu czynnych kablowych i napowietrznych linii elektroenergetycznych NN – wysoki stopień zagrożenia

- wynikające z pracy w pobliżu czynnych napowietrznych linii telekomunikacyjnych – niski stopień zagrożenia

- od ruchu maszyn budowlanych – średni stopień zagrożenia

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. Czas zagrożenia katastrofą budowlaną – niedający się przewidzieć trwający przez cały okres budowy. Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. Przed rozpoczęciem robót na stanowisku pracy pod względem BHP instruktażu udzieli osoba uprawniona do pełnienia nadzoru nad robotami. Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

• zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych

• zapewnić likwidacje zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.

Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym, nie należy dopuszczać do pracy.

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych itd., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam określony.

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych to: właściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okoliczności.

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401. Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

W czasie realizacji robót należy stosować się do wymagań technicznych zawartych w Normach Polskich i Europejskich oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.