ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- NAWIERZCHNIA JEZDNI-

Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021 – 1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu Górnym [ intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok].

[ w tym: etap dla km 0+021-0+810]

| Lp. | Km | Dł. (m) | Szerokość (m) |  | Powierzchnia (m²) | Projektowana szerokość (m) |  | Powierzchnia projektowana (m²) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Począ-tek | Koniec |  | Począ-tek | Koniec |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0+021 | ---- | 2,50 | ---- | ---- | --- | ---- | ---- | ------- |
| 2 | 0+160 | 139 | 2,50 | 2,50 | ---- | ---- | ---- | ---- | Istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego stan dobry |
| RAZEM |  | 139 |  |  | ----- |  |  | ----- |  |
| 3 | 0+160 |  | 2,50 | --- |  | 3,00 | --- |  |  |
| 4 | 0+170 | 10 | 2,50 | 2,50 | 25,00 | 3,00 | 3,00 | 30,00 | Wykonanie koryta o głębokości 30 cm, warstwa górna podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubości 20 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubość 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubość 4 cm |
| RAZEM |  | 10 |  |  | ----- |  |  | ----- |  |
| 5 | 0+200 | 30 | 2,50 | 2,70 | 78,00 | 3,00 | 3,00 | 90,00 | Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy, wyrównanie podbudowy mieszanką kamienną 0-63 mm o grubości 10 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubość 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubość 4 cm |
| 6 | 0+300 | 100 | 2,70 | 2,70 | 270,00 | 3,00 | 3,00 | 300,00 | -„- |
| 7 | 0+400 | 100 | 2,70 | 2,70 | 270,00 | 3,00 | 3,00 | 300,00 | -„- |
| 8 | 0+500 | 100 | 2,70 | 2,70 | 270,00 | 3,00 | 3,00 | 300,00 | -„- |
| 9 | 0+600 | 100 | 2,70 | 2,70 | 270,00 | 3,00 | 3,00 | 300,00 | -„- |
| 10 | 0+665 | 65 | 2,70 | 2,60 | 172,25 | 3,00 | 3,00 | 195,00 | -„- |
| 11 | 0+723 | 58 | 2,60 | 3,20 | 168,20 | 3,00 | 3,00 | 174,00 | -„- |
| 12 | 0+743 | 20 | 3,20 | 2,90 | 61,00 | 3,00 | 3,00 | 60,00 | -„- |
| 13 | 0+765 | 22 | 2,90 | 2,70 | 61,60 | 3,00 | 3,00 | 66,00 | -„- |
| 14 | 0+809 | 44 | 2,70 | 3,10 | 127,60 | 3,00 | 3,00 | 132,00 | -„- |
| 15 | 0+825 | 16 | 3,10 | 3,00 | 48,80 | 3,00 | 3,00 | 48,00 | -„- |
| 16 | 0+865 | 40 | 3,00 | 2,70 | 114,00 | 3,00 | 3,00 | 120,00 | -„- |
| 17 | 0+900 | 35 | 2,70 | 2,70 | 94,50 | 3,00 | 3,00 | 105,00 | -„- |
| 18 | 1+000 | 100 | 2,70 | 2,70 | 270,00 | 3,00 | 3,00 | 300,00 | -„- |
| 19 | 1+100 | 100 | 2,70 | 2,70 | 270,00 | 3,00 | 3,00 | 300,00 | -„- |
| 20 | 1+200 | 100 | 2,70 | 2,60 | 265,00 | 3,00 | 3,00 | 300,00 | -„- |
| 21 | 1+300 | 100 | 2,60 | 2,70 | 265,00 | 3,00 | 3,00 | 300,00 | -„- |
| 22 | 1+351 | 51 | 2,70 | 2,70 | 137,70 | 3,00 | 3,00 | 153,00 | -„- |
| Razem |  | 1181 |  |  | 3213,65 |  |  | 3543,0 |  |
| Ogółem |  | 1330 |  |  | 3238,65 |  |  | 3573,0 |  |
| 1. Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni i poboczy (strona prawa) F=3213,65+1085x0,70= 3973,00 m² 2. Wykonanie koryta o głębokości 30 cm F=30,00 m² 3. Ułożenie warstwy górnej podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubości 20 cm – F=30,0 m² 4. Wyrównanie podbudowy mieszanką kamienną 0-63 mm o średniej grubości 10 cm – F=1181,00 x 3,50x0,10 = 413,35 m³ 5. Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W grubość 4 cm – F=3573,00+1191x0,05=3632,00 m² 6. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S grubość 4 cm – F=3573,00 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |