ZESTAWIENIE ROBOTY RÓŻNE

Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021 – 1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu Górnym [ intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok].

- Zestawienie przepustów do remontu.

- Km 0 + 021

Oczyszczenie istniejącego przepustu z rur o średnicy 60 cm, długość L = 5,0 m.

Stan przepustu dobry

- Km 1+297

Przebudowa istniejącego przepustu kamiennego na przepust z rur żelbetowych o średnicy 50 cm, długość L = 6,0 m. Ścianki czołowe z betonu C16/ 20  V=2x0,50=1,00 m³

Na wylocie przepustu kopanie i oczyszczenie istniejącego rowu 10 m V=10x0,40=4,00 m³

# Uzupełnienie i ścinanie poboczy drogi

- Ścinanie poboczy gruntu III-IV kat. wraz z przycięciem skarpy strona prawa długość km 0+165 -1+290 = 1125 m

V=1125x0,70x0,20= 157,50 m³ z odwiezieniem 50% gruntu na odległość 1 km

- Uzupełnienie i wykonanie poboczy z gruntu III kat. z korytowania i ścinki poboczy L=1186 strona lewa

V=1186x0,50x0,18 = 106,74 m³

III.    Zestawienie rowów do kopania i pogłębiania

- Km  0+021 - 0+101 strona prawa L= 80 m

# Kopanie i pogłębianie rowu wraz z przycięciem i profilowaniem skarp oraz dna rowu V= 80,00x0,30=24,00 m³

- Km  1+280 – 1+310 strona prawa L= 30 m

# Kopanie i pogłębianie rowu wraz z przycięciem i profilowaniem skarp oraz dna rowu V= 30,00x0,30=9,00 m³

IV.     Wycinka krzaków

- Wykonanie wycinki krzaków na poboczu drogi i na skarpie

  - Km 0+165 – 1+310 F=1145x2,00=2290 m²  strona prawa