ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZJAZDÓW

Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021 – 1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu Górnym [ intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok].

| Lp. | Km | Strona drogi | Szerokość zjazdu (m) |  | Długość zjazdu (m) | Powierzchnia (m2) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Koniec |  |  |  |
| 1. | 0+260 | prawa | 7,00 | 3,00 | 5,00 | 25,00 | Wykonanie koryta o głębokości 10 cm, warstwa górna podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubości 20 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubość 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubość 4 cm |
| 2. | 0+386 | prawa | 7,00 | 3,00 | 5,00 | 25,00 | Wykonanie koryta o głębokości 10 cm, warstwa górna podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubości 20 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubość 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubość 4 cm |
| 3. | 0+576 | prawa | 7,00 | 3,00 | 5,00 | 25,00 | Wykonanie koryta o głębokości 10 cm, warstwa górna podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubości 20 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubość 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubość 4 cm |
| 4. | 0+653 | prawa | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 16,00 | Wykonanie koryta o głębokości 10 cm, warstwa górna podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubości 20 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubość 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubość 4 cm |
| 5. | 0+725 | prawa | 20,00 | 16,00 | 3,00 | 54,00 | Wykonanie koryta o głębokości 10 cm, warstwa górna podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubości 20 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubość 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubość 4 cm |
| 6. | 0+755 | prawa | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | Wykonanie koryta o głębokości 10 cm, warstwa górna podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubości 20 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubość 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubość 4 cm |
| 7. | 0+777 | prawa | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | Wykonanie koryta o głębokości 10 cm, warstwa górna podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubości 20 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubość 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubość 4 cm |
| 8. | 0+787 | prawa | 7,00 | 3,00 | 5,00 | 25,00 | Wykonanie koryta o głębokości 10 cm, warstwa górna podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubości 20 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubość 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubość 4 cm |
| 9. | 0+960 | prawa | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 18,00 | Wykonanie koryta o głębokości 10 cm, warstwa górna podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubości 20 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubość 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubość 4 cm |
| 10. | 1+072 | prawa | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 18,00 | Wykonanie koryta o głębokości 10 cm, warstwa górna podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubości 20 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubość 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubość 4 cm |
| 11. | 1+243 | lewa | 10,00 | 8,00 | 3,00 | 27,00 | Wykonanie koryta o głębokości 10 cm, warstwa górna podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubości 20 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubość 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubość 4 cm |
| 12. | 1+335 | prawa | 10,00 | 6,00 | 3,00 | 24,00 | Wykonanie koryta o głębokości 10 cm, warstwa górna podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubości 20 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubość 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubość 4 cm |
| RAZEM |  |  |  |  |  | 266,00 |  |