Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE I: „Dostawa fabrycznie nowej naczepy typu wywrotka”

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej naczepy typu wywrotka. Urządzenie nie może być prototypem, ma pochodzić z seryjnej produkcji oraz spełniać obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawa. Urządzenie musi być wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.

- Parametry techniczne maszyny:

2.1.	Naczepa:				rok produkcji 2022 lub młodszy

2.2.	Typ naczepy:			wywrotka

2.3.	Rama nośna:			aluminiowa w kolorze naturalne aluminium lub w dowolnym kolorze

2.4.	Ilość osi:				3

2.5.	Zawieszenie:			pneumatyczne

2.6.	Pojemność:				47m3 - 49,5 m3

2.7.	Wysokość całkowita:		max. 3 600 mm

2.8.	Rozmiar opon:			385/65 R 22,5”

2.9	Uniwersalne klapo – drzwi z uchylnym nadprożem

2.10.	Podwozie w kolorze naturalne aluminium lub w dowolnym kolorze

2.11.	Ściana przednia prosta wykonana z blachy aluminiowej o grubości min. 5 mm (aluminium trudnościeralne H34)

2.12.	Podłoga wykonana z blachy aluminiowej o grubości min. 8 mm (aluminium trudnościeralne H34)

2.13.	Plandeka

- Wymagania dodatkowe:

- Gwarancja bez wyłączeń na cały pojazd 24 m-ce. Przez bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji rozumie się wszystkie przeglądy gwarancyjne wraz z materiałami eksploatacyjnymi, które wymagane są do wymiany w okresie gwarancji. Zamawiający nie wymaga objęciem gwarancji uszkodzeń wynikających z winy Zamawiającego.

- Naczepa w 100% przystosowana do pracy, kompletna, sprawna technicznie, zarejestrowana lub posiadająca komplet dokumentów umożliwiających zarejestrowanie w Polsce zgodnie z przeznaczeniem użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i na własne ryzyko na adres Zamawiającego: Łużyckie Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Marszów 50A, 68-200 Żary).

- Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji: Łużyckie Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Marszów 50A, 68-200 Żary lub autoryzowany serwis w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.

- W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, gdy jego odległość przekracza 100 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i naprawy w trakcie trwania gwarancji oraz koszt transportu zwrotnego pojazdu do siedziby Zmawiającego.

ZADANIE II: „Dostawa fabrycznie nowej naczepy typu ruchoma podłoga”

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej naczepy z ruchomą podłogą. Urządzenie nie może być prototypem, ma pochodzić z seryjnej produkcji oraz spełniać obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawa. Urządzenie musi być wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.

- Parametry techniczne maszyny:

2.1.	Naczepa:				rok produkcji 2022 lub młodszy

2.2.	Typ naczepy:			ruchoma podłoga

2.3.	Ilość osi:				3

2.4.	Zawieszenie:			pneumatyczne

2.5.	Pojemność:				91,0 m3 - 92m3

2.6.	Długość wewnętrzna:		min. 13 000 mm

2.7.	Szerokość wewnętrzna:		min. 2.475 mm - 2 480 mm

2.8. 	Wysokość wewnętrzna:		min. 2 600/2 750 mm

2.9.	Wysokość całkowita pojazdu:	max. 4040 mm

2.10.	Rozmiar opon:			385/65 R 22,5”

2.11.	Skrzynia kolor:			naturalne aluminium lub dowolny kolor

2.12.	Profile aluminiowe poruszane za pomocą systemu hydraulicznego CARGO FLOOR

2.13.	Sterowanie elektroniczne rozładunkiem START/STOP umieszczone na min. 10 m kablu, sterowanie zamykane w wodoodpornej skrzynce

2.14.	Grubość paneli podłogowych – górny:		 min. 8 mm

2.15.	Grubość paneli podłogowych – dolny:		 min. 3 mm

2.16.	Dodatkowa aluminiowa, przesuwna, ściana przednia w celu oczyszczania skrzyni podczas rozładunku, wyposażona w plandekę z zamocowanym wzmocnieniem drewnianym lub aluminiowym na dole plandeki

2.17.	Złącza przyłączeniowe zamontowane z przodu pojazdu

2.18.	Plandeka

- Wymagania dodatkowe:

- Gwarancja bez wyłączeń na cały pojazd 24 m-ce. Przez bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji rozumie się wszystkie przeglądy gwarancyjne wraz z materiałami eksploatacyjnymi, które wymagane są do wymiany w okresie gwarancji. Zamawiający nie wymaga objęciem gwarancji uszkodzeń wynikających z winy Zamawiającego.

- Naczepa w 100% przystosowana do pracy, kompletna, sprawna technicznie, zarejestrowana lub posiadająca komplet dokumentów umożliwiających zarejestrowanie w Polsce zgodnie z przeznaczeniem użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i na własne ryzyko na adres Zamawiającego: Łużyckie Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Marszów 50A, 68-200 Żary).

- Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji: Łużyckie Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Marszów 50A, 68-200 Żary lub autoryzowany serwis w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.

- W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, gdy jego odległość przekracza 100 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i naprawy w trakcie trwania gwarancji oraz koszt transportu zwrotnego pojazdu do siedziby Zmawiającego.