### Projekt architektoniczno- budowlany

| ## Inwestor | Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia |
| --- | --- |
| ## Nazwa zamierzenia budowlanego | Przebudowa kotłowni gazowej wraz z instalacją grzewczą i gazową oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku szkoły podstawowej |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego | Stara Krobia 71, 63-840 Krobia kat. IX |
| Pozostałe dane adresowe | jednostka ewid.: 300403_5 Krobia obręb ewidencyjny: 0009 Stara Krobia Numery działek ewidencyjnych: dz. nr 165/9,165/10, 166/8, 166/9, 166/10 |
| Spis zawartości opracowania | - Projekt zagospodarowania działki lub terenu - Projekt architektoniczno-budowlany - Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33, ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane |

| EGZ. NR 3 | STYCZEŃ 2022 r |
| --- | --- |

###### „ A”

###### PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  LUB TERENU

| INWESTOR |  | Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Przebudowa kotłowni gazowej wraz z instalacją grzewczą i gazową oraz rozbudowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 20kWp montowanej na dachu i zasilanie elektryczne kotłowni w budynku szkoły podstawowej |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Stara Krobia 71, 63-840 Krobia kat. I |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | jednostka ewid.: 300403_5 Krobia obręb ewidencyjny: 0009 Stara Krobia Numery działek ewidencyjnych: dz. nr 165/9,165/10, 166/8, 166/9, 166/10 |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | ### IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER #### UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### ZAKRES OPRACOWANIA | ##### DATA OPRACOWANIA | ##### PODPIS |
| Projektant | inż. Łukasz Frąckowiak | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0345/POOS/09 | Branża sanitarna | 24.01.2022 |  |
| Projektant | mgr inż. Szymon Madej | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergatycznych nr WKP/0189/POOE/20 | Branża elektryczna | 24.01.2022 |  |

SPIS TREŚCI :

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU

AI. Dokumenty dołączone do projektu (str. 4-9)

- Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta

- Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego

- Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

AII. Część opisowa (str. 10)

- Przedmiot zamierzenia budowlanego.

- Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu.

- Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu lub terenu.

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

- Inne informacje i dane. (§ 14 pkt .5 rozporządzenia, np. ochrona konserwatorska)

AIII. Część rysunkowa(str.11)

- Projekt zagospodarowania terenu (rys. nr1)

# A.I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU.

| OŚWIADCZENIE |  |
| --- | --- |
| Projektantów i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Po zapoznaniu się z przepisami: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) oświadczam, że projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany opracowany dla: Gmina Krobia ul. Rynek 1 63-840 Krobia w zakresie inwestycji pt.: PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GRZEWCZĄ I GAZOWĄ ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 20 KWp MONTOWANEJ NA DACHU ORAZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ zlokalizowanej na: 63-840 Krobia, Stara Krobia 71 JEDNOSTKA EWID. 300403_5 Krobia OBRĘB EWID. NR 0009 Stara Krobia DZ. NR EWID. 165/9, 165/10,166/8, 166/9, 166/10 Zgodnie z ustawą z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.1333, z późn. zm.) oświadczamy, iż niniejszy projekt budowlany wykonany został z zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. „W związku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oświadczam, że nie ma możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego (objętego wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie dotyczącym powyższej inwestycji do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.). Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |
| PROJEKTANT : INSTALACJE SANITARNE | inż. ŁUKASZ FRĄCKOWIAK upr. w spec. instalacyjnej nr WKP/0345/POOS/09 Adres zamieszkania: 63-840 Krobia – ul. Odrodzenia 8L |
| PROJEKTANT : INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Mgr inż. SZYMON MADEJ upr. w spec. Instalacyje elektryczne nr WKP/0179/POOE/20 Adres zamieszkania: 63-840 Krobia – ul. W. Szymborskiej 9 |
| KROBIA 24.01.2022 r. |  |

A. II. CZĘŚĆ OPISOWA.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI:

- Obowiązujące przepisy i normy,

- Dokumenty formalno-prawne,

- warunki techniczne,

-  Zlecenie Inwestora.

  - Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy kotłowni gazowej wraz z instalację grzewczą i gazową   w branży sanitarnej oraz rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w branży elektrycznej, obejmujący opracowaniem instalację gazu, grzewczą oraz elektryczną  w  budynku szkoły podstawowej. Zakres inwestycji – budowa instalacji gazu, grzewczej i elektrycznej.

  - Analiza oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działkę 165/9, 165/10 w Starej Krobi 71. Projektowana inwestycja nie wykroczy poza granice przedmiotowych działek.  Opracowano w oparciu o Prawo Budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2020  poz. 1333, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002; DZ.U. 2015 poz.1422 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki DZ.U. 2013 poz. 640.

  - Istniejący stan zagospodarowania działki

Zgodnie z załączonym planem zagospodarowania.

Na przedmiotowej działce zlokalizowany  jest budynek szkoły podstawowej, budynek Sali sportowej oraz budynki gospodarcze.

Działka jest uzbrojona, Do działki doprowadzone jest przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i energetyczne oraz gazowe. Na działce zostanie zlokalizowana nowa instalacja grzewcza i elektryczna.

Projektowane zagospodarowanie działki.

Zakresem opracowania objęta jest budowa instalacji grzewczej i elektrycznej od miejsca zamontowania pomp ciepła do pomieszczenia istniejącej kotłowni. Instalacja grzewcza  będzie wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń. Instalacja elektryczna zasilać będzie pompy ciepła. Całość inwestycji zlokalizowana jest na działce nr wskazanych powyżej  i nie wykracza swoim oddziaływaniem poza granicę przedmiotowej działki. Na terenie działki prowadzone będą roboty ziemne polegające na wybudowaniu instalacji zasilającej pompy ciepła w energię elektryczną i ciepło z rur preizolowanych

  - Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę:

Teren na którym znajduje się działka nie znajduje się  w strefie eksploatacji górniczej ani w granicach terenu górniczego.

  - Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska:

Projektowana inwestycja nie będzie miała szkodliwego wpływu na środowisko.

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej:

Projekt części elektrycznej zostanie uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw p.poż.

  - Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki:

Przedmiotowa działka  nie jest zlokalizowana w strefie ochrony archeologicznej i konserwatorskiej. Z tego  względu projekt  nie ma konieczności uzgadniać  w WUOZ.