Załącznik Nr  1  do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  11/19

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr  11:    Stół sekcyjny–  1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018r. lub później | TAK/NIE Rok produkcji …………. |
|  | Długość – 1500 -1600 mm | TAK | TAK/NIE |
|  | Szerokość – 600 - 650 mm | TAK | TAK/NIE |
|  | Komora zlewozmywakowa na końcu stołu | TAK | TAK/NIE |
|  | Podwójny blat: - jeden roboczy perforowany pod ciało (dwu- lub trójczęściowy), - drugi – przesuwna nakładka perforowana o szerokości około 500 mm, oparta na bocznych górnych krawędziach wanny | TAK | TAK/NIE |
|  | Stół wyposażony w kompletną instalację wodno-kanalizacyjną w szczególności w baterię prysznicową z długim giętkim wężem z regulowanym natryskiem do pracy w przestrzeni roboczej stołu | TAK | TAK/NIE |
|  | Bateria łokciowa wysoka do pracy przy komorze zlewozmywakowej | TAK | TAK/NIE |
|  | System zraszaczy blatu roboczego | TAK | TAK/NIE |
|  | Funkcja zimnej i ciepłej wody w baterii komory zlewozmywakowej i baterii prysznicowej | TAK | TAK/NIE |
|  | W wannie, centralny duży odpływ z młynkiem koloidalnym, do którego podłączony jest również odpływ z komory zlewozmywakowej | TAK | TAK/NIE |
|  | System wentylacji oddolny (spod perforowanego blatu roboczego) | TAK | TAK/NIE |
|  | Stół umieszczony na centralnej stopie (szafce), w której ukryte są przyłącza, i w której jest wyjście (przyłącze) kanału wentylacyjnego do wentylacji mechanicznej | TAK | TAK/NIE |
|  | Całość wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | TAK | TAK/NIE |
|  | Instalacja elektryczna z zabezpieczeniem różnicowym do podłączenia młynka | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT - JAKOŚĆ |  |  |  |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane |  | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Bezobsługowy młynek koloidalny do uwadniania resztek i odpadów. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Zaokrąglone połączenie między burtą stołu a misą wanny | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Ruchomy stolik na narzędzia | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Wentylacja oddolna spod perforowanego blatu roboczego | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Połączenie wanny (misy zlewowej) z komorą zlewozmywakową bez widocznej spoiny | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | System zraszaczy blatu roboczego Automatyczne zmywanie | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące* | podać | ……………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK/NIE |  |

_______________ dnia  __________ 2019r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy )

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia