PRZEDMIAR ROBÓT

| Nazwa inwestycji: |  | Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała |
| --- | --- | --- |
| Adres obiektu / inwestycji: |  | Miejscowość: Zławieś Mała; gmina Zławieś Wielka; powiat toruński; woj. kujawsko-pomorskie. |
| Inwestor: |  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 85-010 Bydgoszcz ul. Dworcowa 80 |
| Zamawiający: |  | Gmina Zławieś Wielka ul. Handlowa 7 87-134 Zławieś Wielka |
| Jednostka projektowa: |  | MELDROG Wykonawstwo i Usługi Projektowe 86-260 Unisław, ul. Szeroka 21. |
| Branża / przedmiot opracowania: |  | Drogowa / Przedmiar robót Mostowa / Przedmiar robót |

| Data: 24.06.2024r. EGZ. NR |  |
| --- | --- |

SPIS ZAWARTOŚCI.

ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE.

1. Ogólna charakterystyka obiektu

1.1 Branża drogowa

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała wraz z kładką dla pieszych.

Głównym zamierzeniem jest budowa chodnika i roboty towarzyszące. Dodatkowo w ramach budowy chodnika nad istniejącym kanałem wodnym zostanie zbudowana kładka dla pieszych w śladzie chodnika.

Projektowany chodnik jest usytuowany w ternie równinnym. W stosunku do drogi DW 546 położony jest równolegle i komunikuje istniejący chodnik (od strony południowej) do istn. zjazdu.

W ramach inwestycji zostanie wykonane:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- odwodnienie korpusu drogowego

- przebudowa nawierzchni według przyjętego schematu konstrukcji

- roboty wykończeniowe i inne roboty.

2.2 Branża mostowa

W ramach przedmiotowej inwestycji w ciągu projektowanego chodnika projektuje się kładkę dla pieszych. Szerokość ciągu pieszego na obiekcie wynosi 2,0m. Konstrukcję nośną jednoprzęsłowej kładki stanowią dwa dźwigary stalowe HEA600 w rozstawie 1,64m zespolone ze sobą stalową blachą pomostu. Kładka posiada jednostronny spadek o wartości 2%. Spadek podłużny uzyskano poprzez wykonanie wygięcia wstępnego konstrukcji - wprowadzono łuk o promieniu R = 675m (przeciwstrzałka ugięcia wynosi 6,0cm przy osiowej rozpiętości kładki L = 18,0m). Ustrój nośny jest oparty na łożyskach elastomerowych. Na kładce zaprojektowano nawierzchnię na bazie żywicy epoksydowo- poliuretanowej. Kładka posadowiona będzie na przyczółkach żelbetowych za pomocą łożysk elastomerowych.

Zakres prac będących przedmiotem budowy projektowanej kładki obejmuje:

- roboty ziemne związane z wykonaniem fundamentów,

- przygotowanie platformy roboczej do wykonania kolumn,

- wykonanie kolumn betonowych (zbrojonych)

- wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10,

- montaż zbrojenia i betonowanie przyczółków,

- montaż łożysk elastomerowych,

- wykonanie i montaż kładki stalowej wraz z balustradami,

- umocnienie linii brzegowej za pomocą palisady z palików drewnianych,

-  zagospodarowania terenu wokół obiektu zgodnie z projektem.

Opracowujący: mgr inż. Krzysztof Górny