Wymagania szczegółowe dla namiotu pneumatycznego jednokomorowego

o pow. 37 m2z wyposażeniem (NPS 37)

| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1. | Warunki ogólne: |
|  | Namioty fabrycznie nowe, z aktualnego/bieżącego roku produkcyjnego Przedmiot Zamówienia wyprodukowany w Unii Europejskiej |
|  | Tkanina zasadnicza poszycia obustronnie powlekana polichlorkiem winylu, odporna na promieniowanie UV i starzenie - gramatura: min. 400g/m2(+-20g/m2) - kolor: zielony od zewnątrz - normy: wodoszczelność PN-EN ISO 811, odporność na płomienie DIN 4102-B1 Tkanina podłogi obustronnie powlekana polichlorkiem winylu z moletem antypoślizgowym po stronie roboczej - gramatura: min. 700g/m2 - kolor: szary Konstrukcja namiotu połączona poszyciem, ale w taki sposób, że istnieje możliwość wypięcia poszycia z konstrukcji. Łączenia podłogi z poszyciem do ścian - pionowe, po całości a nie punktowo, co zabezpiecza przed przenikaniem wody do wewnątrz namiotu rozłożonego na terenie podmokłym; szerokość pasa rzepowego min. 5cm Tkanina konstrukcji pneumatycznej, obustronnie powlekana polichlorkiem winylu, gramatura >1000 g/m2 |
|  | Powierzchnia podłogi namiotu 37m2.Wymiary namiotu 7.2m x 5.2m.x 2,6 m Waga namiotu w pokrowcu ok 130 kg. |
|  | Namiot pneumatyczny z dwoma przeciwległymi wejściami o wymiarach ok. 2m x 1.9m umieszczonych w ścianach szczytowych. Wejścia dwudzielne z możliwością rolowania [każde skrzydło osobno], zamykane na system pionowych i poziomych zamków błyskawicznych, wyposażone w dogrzane pionowe i poziome kołnierze, o szerokości min. 9cm, chroniące zamki błyskawiczne przed deszczem/bryzgami wody. Konstrukcja pneumatyczna namiotu jednopowłokowa, jednokomorowa, zgrzewana [bez elementów szytych], wykonana z materiału gazoszczelnego, utrzymująca ciśnienie bez konieczności ciągłego jej napowietrzania. Konstrukcja namiotu połączona z poszyciem w sposób umożliwiający jej wypięcie w celu jej ewentualnej naprawy. Bryła namiotu musi mieć opływowy kształt zapewniający stabilność w zmiennych warunkach atmosferycznych. |
| 2 | Warunki szczegółowe: |
|  | Wyposażenie podstawowe namiotu: - okna, po 2 na każdym długim boku namiotu (razem 4 szt.) o wymiarach 56cm x 56 cm (+- 5 cm) w świetle, a na zewnątrz 66cm x 67 cm. Konstrukcja okna 3-warstwowa. Moskitiera wszyta an stałe (pierwsza warstwa od wewnątrz). Folia przeźroczysta. Tkanina zasadnicza (jak poszycie namiotu, od zewnątrz namiotu). Okno po zrolowaniu ma być blokowane zatrzaskiem przekrętnym. - drzwi umieszczone na ścianach szczytowych namiotu, zamykane na zamki błyskawiczne, z możliwością rolowania i spinania na klamry; - próg namiotu o wysokości min. 6cm, chroniącym przed wnikaniem wody, z trwale naniesionym żółto-czarnym pasem ostrzegawczym - bez pasów doświetlających, - kołnierze okalające drzwi namiotowe służące do łączenia namiotów w jeden ciąg - na każdej ścianie bocznej winien się znajdować: - 1 rękaw o dł. 45 cm i śr. 30 cm przeznaczony do podłączenia nagrzewnicy/klimatyzatora, bezszwowo połączone z poszyciem namiotu - 1 rękaw o dł. 45 cm i śr. 18 cm przeznaczony do podłączenia instalacji elektrycznej, bezszwowo połączone z poszyciem namiotu - uchwyty do przenoszenia namiotu; - uchwyty do mocowania oświetlenia – 12 szt. (rzepowe); - uchwyty do instalacji elektr. – 6 szt. - uchwyty do kotwiczenia – 10 szt. - śledzie – 10 szt. ; odciągi linowe – 4 szt.;, linę – 1 szt.; - parciane pętle kotwiczące do podłoża zakończone oczkami metalowymi, stabilizującymi konstrukcję namiotową - zestaw naprawczy; - zawór bezpieczeństwa zapobiegający rozerwaniu konstrukcji np. podczas napełniania sprężonym powietrzem; - zawory do pompowania umożliwiające podłączenie systemu kontroli i utrzymywania ciśnienia konstrukcji pneumatycznej - pokrowiec PVC zamykany na pasy z klamrami wyposażony min. 4 uchwyty do przenoszenia oraz tabliczkę znamionową - uchwyty górne umożliwiające mocowanie przegrody, dzielącej namiot na 2 wzdłużne połowy - kotarę poprzeczną namiotu wraz z uchwytami + linę stalową w oplocie + karabińczyki + dwa suwaki umożliwiające rozpięcie kotary - wycieraczkę zgrzaną z namiotem w każdych drzwiach z możliwością podwinięcia pod spód namiotu -siatkę do podpinania różnego rodzaju instalacji o wymiarach 1,9m x 4,1 m - czujnik czadu/dymu Safesensor bezprzewodowy Poszczególne części wyposażenia muszą być tak dobrane, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie zestawu w różnych warunkach pogodowych. |
|  | Namiot musi być wyposażony w zawory pozwalające na napełnianie komór powietrza za pomocą trzech różnych urządzeń: pompki manualnej, pompki/sprężarki elektrycznej oraz butli ze sprężonym powietrzem. |
|  | Pompka/sprężarka elektryczna 230 V do pompowania i odsysania powietrza ze stelaża,wraz z systemem kontrolującym ciśnienie w konstrukcji pneumatycznej, o wydajności dostosowanej do parametrów namiotu, wydajność min. 1500L/min. System kontroli i utrzymania ciśnienia WS1 230V + wolny start. Reduktor z szybkozłączką do butli ze sprężonym powietrzem |
|  | Materiały użyte do budowy namiotu muszą umożliwiać jego użytkowanie w zakresie temperatur od – 30 °C do + 70 °C, w których zachowana zostanie elastyczność. Muszą być łatwo naprawialne w warunkach polowych za pomocą dołączonego zestawu naprawczego. |
|  | Zestaw min. 2 szt. lamp o szczelności IP66, źródło światła LED o mocy min. 4500lm/oprawa,łączone szeregowo, dostosowane do namiotu, wykonane z wytrzymałego materiału – klasa odporności na uderzenia IK10 wg. normy PN-EN 62262:2003.Zasilanie 230 V. Kabel zasilający o długości min. 5m. Oprawy dostosowane do pracy w warunkach polowych, z możliwością autonomicznego wyłączania przyciskiem każdej lampy z osobna, przy zachowaniu pracy pozostałych lamp w szeregu. |
| 3 | Pozostałe warunki: |
|  | Do oferty należy dołączyć kartę materiałową, potwierdzającą zapisy wymogów technicznych i wytrzymałościowych ujętych w punkcie 1.2 niniejszej tabeli |
|  | Okres gwarancji – 24 miesiące. |

WYPOSAŻENIE – sprzęt dodatkowy

| L.P. | Nazwa | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nagrzewnica MASTER BV77-E | 1 szt. | Nagrzewnica olejowa z odprowadzaniem spalin, moc grzewcza 21 kW, przepływ powietrza 1550 m3/h, napięcie 230V, waga 37 kg, nadaje się do miejsc, w których wentylacja jest ograniczona, posiada termostat przegrzania i wychłodzenia, możliwość odprowadzania spalin. |
|  | Agregat prądotwórczy jednofazowy FOGO FH7001 TR | 1 szt. | Częstotliwość 50 Hz, napięcie 230V, moc max 6,2 kW, prąd znamionowy 24,3A, silnik Honda GX 390, waga 86 kg, Wyposażenie: AVR , gniazdo 230 V 16 A, gniazdo 230 V 32 A, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik poziomu oleju, tłumik z przyłączem węża do spalin, |
|  | Klimatyzator przenośny FRAL Super Cool FSC 14.200 | 1 szt. | - Klasa ochrony IP 24, moc chłodnicza 4 kW, moc grzewcza 4 kW, max przepływ powietrza 480 m3/h, wyposażenie: dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD, pilot zdalnego sterowania z wyświetlacza, przyłącze zewnętrznego czujnika temperatury oraz zewnętrznego panelu sterującego, - wi-fi ready, uszczelka okienna, ramka wylotowa powietrza, rura wylotowa powietrza 1,5 mb z płaską końcówką wylotową, rurka do wody 0,5mb, 24 godzinny timer, 2 filtry powietrza, kółka jezdne |
|  | Łóżko kwaterunkowo-polowe WP5-2 z materacem | 10 szt. | Stelaż wykonany jest z grubościennej rury stalowej fi 22 oraz system składań i mocowań bez obecności tworzyw sztucznych. Łóżko wyposażone jest w 5-stopniową regulację oparcia. Materac został wykonany z wodoodpornego materiału wypełnionego pianką. Parametry techniczne: długość 2050 mm, szerokość 700 mm, wysokość 300 mm, waga 11 kg, dopuszczalne obciążenie 150 kg, wymiary po złożeniu 700 x 150 x 850 mm, konstrukcja stalowa |
|  | Stół polowy WP 5-8 | 2 szt. | Stół jest wyposażony w blat z wodoodpornej sklejki oraz składane stalowe nogi. - Parametry techniczne: długość 800 mm, szerokość 800 mm, wysokość 710 mm, waga 11 kg, - dopuszczalne obciążenie 60 kg, wymiary po złożeniu 800 x 70 x 800 mm, konstrukcja stalowa. |
|  | Krzesło polowe składane KW-2 | 5 szt. | Krzesło polowe KW 2 wyposażone w stabilne oparcie pod kątem 90 stopni i wytrzymały pokrowiec z wodoodpornego materiału. Parametry techniczne: głębokość 380 mm, szerokość 380 mm, wysokość oparcia 300 mm, wysokość do siedziska 500 mm, waga 2,7 kg, dopuszczalne obciążenie 90 kg, wymiary po złożeniu: 150 x 150 x 750 mm, konstrukcja stalowa |
|  | Kanister metalowy na paliwo – 20 L | 4 szt. |  |
|  | Maszt Oświetleniowy Prolight Li 100/2 [2x50w 9000lm] | 2 szt. |  |
|  | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC/S | 2 szt. |  |
|  | Lodówka turystyczna samochodowa 40L agregatowa FIRSTAUSTRIA | 1 szt. | ## DANE TECHNICZNE - Hałas przy maksymalnej pracy 49dB, - 2 programy: COLD, HOT - 2 poziomy mocy: ECO (tylko przy 230 V), MAX - Wymienny bezpiecznik (T6,3AL250V) w uniwersalnej wtyczce 12 V dla ochrony chłodziarki - Gaz izolacyjny Zyklopentan C5H10 zapewnia jeszcze lepszą izolację - Schowek na kabel - Moc: 58 W, tryb ECO 8 W - Maksymalna wysokość butelki: 34 cm - Długość kabla wtyczka 230 V: 1,20 metra - Długość kabla wtyczka 12 V: 1,50 metra - Wnętrze: szer: 55,5 cm wys: 41 cm głęb. 39 cm |
|  | Przedłużacz bębnowy Yato YT-8108, | 1 szt. | dł. 50m, 3x2,5mm2 , 4 gniazda, IP 44, rodzaj izolacji przewodu H05RR-F, |
|  | Przedłużacz bębnowy Yato YT-8106, | 2 szt. | dł. 30m, 3x2,5mm2 , 4 gniazda, IP 44, rodzaj izolacji przewodu H05RR-F, |
|  | Przedłużacz hermetyczny Brennenstuhl Powerblock, 10m z dwoma gniazdami [3x2,5mm2], H07RN-F, IP 54 | 1 szt. |  |
|  | # Przenośna rozdzielnica gniazdowa # Brennenstuhl BSV 4/32 FS IP44 | 1 szt. | Przenośna rozdzielnica gniazdowa BSV 4/32 FS IP44 wyposażona jest w cztery gniazda o prądzie nominalnym 32A, które umożliwiają podłączenie multipleksu urządzeń jednocześnie. Rozdzielnica gniazdowa BSV 4/32 FS posiada klasę ochrony IP44, Parametry techniczne: Oznaczenie kabla: H07RN-F 5G4,0, długość kabla (m): 2 m, gatunek przewodu: guma neoprenowa, - wysokość: 25,00 cm, długość: 62,50 cm, ciężar: 8,00 kg, szerokość: 32,00 cm, maks. obciążenie: - 12800 W, wyłącznik różnicowo-prądowy z prądem różnicowym 0,03 A (standardowy), Wolt: 400 V, - z uchwytem transportowym:, obudowa: tworzywo sztuczne, liczba gniazdek CEE łącznie: 3 St, liczba gniazdek łącznie: 7 St, liczba gniazdek z zestykiem ochronnym: 4 St, stopień ochrony: IP44, |
|  | # Wycieraczka gumowa ażurowa o wym. 1000x1500 mm, gr. 22mm | 1 szt. |  |
|  | # Szpadel FISKARS Solid 1066717 | 1 szt. |  |
|  | # Łopata FISKARS Solid 1066718 | 1 szt. |  |
|  | # Grabie FISKARS 1000652 uniwersalne | 1 szt. |  |
|  | # Siekiera uniwersalna Fiskars X18 | 1 szt. |  |
|  | # Łopata do śniegu 53 cm Fiskars 1052526 | 1 szt. |  |
|  | # Szczotka ergonomiczna Fiskars 1004810 | 1 szt. |  |
|  | # Tablica suchościeralna z zestawem akcesoriów | 1 kpl. | Tablica na trójnogu 1050 x 700 AGAT, składana, zapakowana w karton transportowy, z zestawem akcesoriów (markery, gabka, płyn, magnesy, zapakowane w pojniku plastikowym) |
|  | # Najazd kablowy DNA NK2 100 | 3 szt. | dwukanałowy, szer. 100cm, wys. 5 cm, waga 5,9 kg, kolor czarno-żółty, materiał – tworzywo sztuczne |