PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ROZBIÓRKI BUDYNKU

Nazwa zamówienia:

Uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę oraz wykonanie robót rozbiórkowych budynku użytkowego przy al.Wojska Polskiego 10, usytuowanego na działce nr 32/4 z obrębu 1035.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie (w skrócie ZBiLK) przy ul. Mariackiej 25 , 70–546 Szczecin.

Adres obiektu budowlanego:

Planowany do rozbiórki budynek usytuowany jest w Szczecinie, przy al.Wojska Polskiego 10, na działce nr 32/4 z obrębu 1035

Kody robót budowlanych wg Numerycznego Słownika Głównego wspólnego słownika zamówień (CPV):

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych:

45.11.00.00

Autor Programu funkcjonalno-użytkowego: Marek Belcarski

Szczecin, dnia: 30 lipca 2026r.

SPIS TREŚCI:

I DANE OGÓLNE

1. Dane ewidencyjne

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

1.2 Adres obiektu budowlanego

1.3 Nazwa i adres Inwestora

2. Podstawa opracowania

3. Cel opracowania

3.1 Wstęp 3.2 Przedmiot opracowania

II. CZĘŚĆ OPISOWA

4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

5. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót wyburzeniowych

5.1 Lokalizacja

5.2 Podstawowe dane liczbowe

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

6.1 Dokumenty formalno-prawne

6.2 Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji

6.2.1 Zagospodarowanie terenu Uzbrojenie terenu i zasilanie w media

6.3 Uwarunkowania techniczne

6.4 Organizacja robót budowlanych

6.5 Inwestor Zastępczy

7. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

8. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

8.1 Zestawienie kubatury materiałów-budulca przypadających dla poszczególnych budynków

9. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

9.1 Przygotowanie terenu rozbiórki

9.2 Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia

9.3 Wymagania w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej

9.4 Wymagania w zakresie instalacji elektrycznej

9.5. Uwagi końcowe

10. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

10.1 Wymagania ogólne odbioru robót rozbiórkowych

10.2Wymagania ogólne dotyczące robót

10.3 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów oraz urządzeń budowlanych użytych do rozbiórki

10.4 Dokumentacja prac rozbiórkowych

10.5 Odbiory

10.6 Podstawa płatności

10.7 Ochrona środowiska w czasie wykonania robót

10.8 Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót

10.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej

10.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót

10.11 Stosowanie się do przepisów prawa

10.12 Dokumenty odniesienia

III CZĘŚĆ INFORMACYJNA

11. Informacje ogólne

11.1 Dokumenty administracyjno-techniczne

IV. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

12. Przepisy związane

V. ZAŁACZNIKI

13. Mapa

14. Kosztorys.

15. Zdjęcia

1. Dane ewidencyjne:

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę oraz wykonanie robót rozbiórkowych budynku użytkowego przy al.Wojska Polskiego 10, usytuowanego na działce nr 32/4 z obrębu 1035.1.2 Adres obiektu budowlanego:

1.3 Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie (w skrócie ZBiLK) przy ul. Mariackiej 25 , 70–546 Szczecin.

2. Podstawa opracowania:

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

- wizja lokalna,

- obowiązujące normy i przepisy prawa.

3. Cel opracowania:

3.1 Wstęp

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin. Przedmiotem działalności ZBiLK jest zarządzanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego gminy, komunalnymi lokalami użytkowymi, garażami i gruntami.

3.2  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik SWZ do przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę oraz wykonanie robót rozbiórkowych budynku użytkowego przy al.Wojska Polskiego 10, usytuowanego na działce nr 32/4 z obrębu 1035.

Niniejszy program opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane w przedmiotowym zadaniu. Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.

4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

W ramach w/w zadania należy:

- Opracować i uzyskać w niezbędnym zakresie dokumenty, a następnie złożyć wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę.

- Uzyskać potwierdzenie przyjęcia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę i oraz przekazać go Zamawiającemu

- Uzyskać decyzję pozwolenie na rozbiórkę i przekazać ją Zamawiającemu.

- Po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na rozbiórkę sprawdzić, czy występują, a następnie dokonać odłączenia mediów.

- Rozebrać wszystkie elementy budynku do głębokości 30 cm poniżej przyległego terenu.

- Naprawić ujawnione podczas rozbiórki uszkodzeń budynków sąsiednich.

- Uzupełnienie ujawnionych podczas rozbiórki ubytków tynków budynków sąsiednich.

- Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi - kolorystyka dobrana do istniejącej na budynkach sąsiednich.

- Uzupełnienie obróbek blacharskie na budynkach sąsiednich.

- Zamontować drzwi do pozostawionego pomieszczenia wnikającego do budynku mieszkalnego

- Wywieźć, oraz udokumentować sposób zagospodarowania, utylizacji wszystkich wywiezionych sprzętów, odpadków, śmieci i materiałów z rozbiórki.

- Po rozbiórce należy  wykonać w miejscu po rozebranym budynku nawierzchnię z kostki betonowej.

- Sporządzić podkład geodezyjny celem zdjęcia budynku z ewidencji geodezyjnej,

- Dostarczyć Zamawiającemu powykonawczy podkład geodezyjny zarejestrowany w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, wraz z dwoma egzemplarzami geodezyjnych map powykonawczych w wersji papierowej.

- Dostarczyć Zamawiającemu dokumentację fotograficzną sporządzoną po wykonaniu robót rozbiórkowych.

5.Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót rozbiórkowych

5.1 Lokalizacja

Planowany do rozbiórki budynek usytuowany jest w Szczecinie, przy al.Wojska Polskiego 10, usytuowanego na działce nr 32/4 z obrębu 1035..

5.2 Podstawowe dane liczbowe

Dane przeznaczonego do rozbiórki budynku:

Długość	           -   8,30 m

Szerokość	           -   7,40 m

Wysokość                 -   3,50 m

Pow. zabudowy	-  57,00 m2

Kubatura		-  150,00 m3

Liczba kondygnacji	- 1

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia określają:

6.1 Dokumenty formalno-prawne

-  oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- mapa ewidencyjna z zaznaczonym budynkiem do rozbiórki, stanowiąca załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego,

-  Zgoda Właściciela na rozbiórkę

6.2 Uwarunkowania wynikające z lokalizacji terenu rozbiórki

6.2.1 Zagospodarowanie terenu.

W związku z przedmiotową rozbiórką nie zachodzi zmiana zagospodarowania terenu

6.2.2 Uzbrojenie terenu i zasilanie w media.

Realizacja zadania wymaga sprawdzenia i rozłączenia mediów w przypadku ich występowania.

6.3 Uwarunkowania techniczne Zachowanie następujących warunków, zgodnie z art. 36 ust. 1 art. 42 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane:

1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu rozbiórki i prowadzenia robót budowlanych:

a. teren rozbiórki należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich,

b. prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie z przepisami BHP,

c. po zakończeniu robót budowlanych teren należy uporządkować,

2) kierownik robót jest zobowiązany prowadzić dziennik rozbiórki oraz umieścić w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.4 Organizacja robót budowlanych

Czas wykonania przedmiotu zamówienia zostanie określony w umowie. Każdy Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym, może dokonać wizji lokalnej na terenie zaplanowanej rozbiórki.

6.5 Inwestor Zastępczy

Zamawiający nie przewiduje powołania Inwestora Zastępczego.

7. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Rozbiórka budynku stanowiącego przedmiot zamówienia powinna zostać wykonana przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie prowadzonych robót na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie mediów). Prace budowlane należy wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów prawa. W szczególności realizowane prace i wykorzystane materiały towarzyszące rozbiórce muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

8.Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Po wykonaniu robót rozbiórkowych na terenie należy rozplantować ziemię urodzajną, a następnie posiać trawę.

9. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

9.1 Przygotowanie terenu rozbiórki.

Teren obejmujący rozbiórkę budynku należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Zaplecze niezbędne dla celów rozbiórkowych należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robót powinno dążyć również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia. Pracownicy powinni zostać wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót remontowych zobowiązani są do przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych pracowników przed przystąpieniem do robót, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. Strefy niebezpieczne w obszarze rozbiórki powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż.

9.2 Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia.

W ramach w/w zadania należy:

- Opracować i uzyskać w niezbędnym zakresie dokumenty, a następnie złożyć wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę.

- Uzyskać potwierdzenie przyjęcia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę i oraz przekazać go Zamawiającemu

- Uzyskać decyzję pozwolenie na rozbiórkę i przekazać ją Zamawiającemu.

- Po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na rozbiórkę sprawdzić, czy występują, a następnie dokonać odłączenia mediów.

- Rozebrać wszystkie elementy budynku do głębokości 30 cm poniżej przyległego terenu.

- Naprawić ujawnione podczas rozbiórki uszkodzeń budynków sąsiednich.

- Uzupełnienie ujawnionych podczas rozbiórki ubytków tynków budynków sąsiednich.

- Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi - kolorystyka dobrana do istniejącej na budynkach sąsiednich.

- Uzupełnienie obróbek blacharskie na budynkach sąsiednich.

- Zamontować drzwi do pozostawionego pomieszczenia wnikającego do budynku mieszkalnego

- Wywieźć, oraz udokumentować sposób zagospodarowania, utylizacji wszystkich wywiezionych sprzętów, odpadków, śmieci i materiałów z rozbiórki.

- Po rozbiórce należy  wykonać w miejscu po rozebranym budynku nawierzchnię z kostki betonowej.

- Sporządzić podkład geodezyjny celem zdjęcia budynku z ewidencji geodezyjnej,

- Dostarczyć Zamawiającemu powykonawczy podkład geodezyjny zarejestrowany w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, wraz z dwoma egzemplarzami geodezyjnych map powykonawczych w wersji papierowej.

- Dostarczyć Zamawiającemu dokumentację fotograficzną sporządzoną po wykonaniu robót rozbiórkowych.

9.3 Wymagania w zakresie instalacji wod.-kan.

Instalacja wodociągowa

Przed przystąpieniem do prac należy skontrolować, czy budynek nie posiada czynnego podłączenia do instalacji wodociągowej. Należy zabezpieczyć przed zasypaniem instalację kanalizacyjną.

9.4 Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

Przed przystąpieniem do prac należy skontrolować, czy budynek nie posiada czynnego podłączenia do instalacji elektrycznej. W razie stwierdzenia czynnego zasilania należy je odłączyć z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ppoż.

9.5 Uwagi końcowe

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną, pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

10. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

10.1 Wymagania ogólne odbioru robót rozbiórkowych:

Wykonawca zrealizuje zadanie zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym,  obowiązującymi przepisami prawa, oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

10.2 Ogólne wymagania dotyczące robót rozbiórkowych:

Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren objęty rozbiórką. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie robotami rozbiórkowymi, w sposób zgodny z programem funkcjonalno-użytkowym i obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP, a także zapewni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach.

Wykonawca zabezpieczy teren rozbiórki i tymczasowego składowania odpadów powstałych w wyniku rozbiórki przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie rozbiórki, a po zakończeniu robót usunie wszelkie maszyny, urządzenia i materiały, a także tymczasowe zaplecze oraz pozostawi cały teren robót oraz tereny przyległe, w stanie uporządkowanym.

Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie rozbiórki w terminie od daty przejęcia terenu rozbiórki do daty przekazania terenu po zakończeniu rozbiórki.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za organizację robót rozbiórkowych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, warunków bezpieczeństwa pracy. 8

10.3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów oraz urządzeń budowlanych użytych do rozbiórki.

Wszelkie wyroby oraz urządzenia budowlane zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji robót, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego

10.4 Dokumentacja prac rozbiórkowych

Dokumenty budowy to w szczególności:

- projekt rozbiórki (w zależności od potrzeb),

- decyzja pozwolenia na rozbiórkę,

- zgłoszenie rozpoczęcia robót rozbiórkowych,

- protokoły przekazania terenu objętego rozbiórką,

- umowa o roboty budowlane,

- dziennik rozbiórki, protokół odbioru robót.

10.5 Odbiory

Odbiorom podlega zgłoszone Zamawiającemu zakończenie robót i ewentualnie robót ulegających zakryciu. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu kompletnego, określonego w umowie przedmiotu umowy. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

10.6 Podstawa płatności

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z podpisaną umową obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikającego z programu funkcjonalno-użytkowego, jak również wszelkie koszty związane z zapleczem i zabezpieczeniem terenu rozbiórki, koszty wywozu i utylizacji odpadów i materiałów z rozbiórki, a także inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

10.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska

10.8 Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez jego personel

10.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wykonywanie rozbiórki, w tym za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia sąsiadujących obiektów, przy których wykonywane są prace rozbiórkowe.

10.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy rozbiórce oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego

10.11 Stosowanie się do przepisów prawa.

Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawa obowiązującego, w tym prawa stanowionego lokalnie przez samorządy oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. W szczególności Wykonawca będzie przestrzegał przepisów, o których mowa w rozdziale IV.12 niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego

10.12 Dokumenty odniesienia.

W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w poszczególnych dokumentach, przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów odniesienia:

- przepisy prawa powszechnie obowiązującego,

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia,

- Program funkcjonalno użytkowy,

11. Informacje ogólne

Zamawiający dysponuje dokumentami administracyjnymi i technicznymi określającymi warunki formalne i techniczne dotyczące przedmiotowych budynków. Dokumenty o których mowa zostały wymienione w pkt. 11.1

11.1 Dokumenty administracyjno-techniczne

- oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością,

- mapa ewidencyjna gruntów,

- zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych

IV. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

12. Przepisy związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 682 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwai higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022, poz. 1225 z późn. zm.).