Spis treści

1. Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 4/2 będącego w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących :	2

2.   Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 4/10 będącego w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących :	6

3.   Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 4/3 będącego w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących :	10

4. Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wrocławska 18/2 będącego w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących :	14

UWAGA!

Przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy.

# 1. Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 4/2 będącego w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących :

Przedpokój wraz z kuchnią

-	demontaż istniejącego okna i wymiana na nowe okno PCV o współczynniku przenikania	ciepła U=1,1 Wm2·K, szyba zespolona 4/16/4/16/4. Okna w kolorze białym o wymiarach	około 2,30m x 0,70m z parapetem wewnętrznym i zewnętrznym. Okno ma posiadać	nawietrzaki higrosterowane.

-	obróbka stolarki okiennej od strony zewnętrznej i wewnętrznej,

-	demontaż drzwi wejściowych  (szt. 2) do lokalu wraz z zamontowaniem nowej ościeżnicy 	regulowanej, progu, skrzydła drzwiowego metalowego (szt. 1) powlekanego z przekładką 	termiczną wraz z osprzętem, drzwi w świetle przejścia nie mniej niż 90 cm.	Zabudowane materiały powinny posiadać atest PZH, deklarację zgodności z aprobatą	techniczną lub normą 	zharmonizowaną wraz z aktualnymi badaniami, zamurowanie                           	i otynkowanie wraz z 	pomalowaniem otworu drzwiowego,

-	usunięcie z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięcie starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich 	warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku                     	z kurzu i pyłu,

-	zerwanie starych tapet,

-	demontaż  wykładziny,

-	zatynkowanie bruzd,

-	wykonanie wylewki samopoziomującej,

-	wzmocnienie naroży ścian narożnikami perforowanymi metalowymi,

-	dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitu ( o powierzchni  ok. ściany 35m2  i sufitu 10m2 ) ,

-	przygotowanie powierzchni sufitu i zagruntowanie ścian środkiem wzmacniającym strukturę 	tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjna na kolor biały oraz ścian farbą emulsyjną w	tonacjach jasnych (kolor należy ustalić z Zamawiającym)   ( o powierzchni  ok. ściany 35m2	i sufitu 10m2 ),

-	montaż włącznika światła oraz gniazdek elektrycznych z bolcem uziemionym,	bryzgoszczelnych oraz gniazdek elektrycznych,

-	ułożenie płytek ceramicznych  (fartuszka kuchennego) na ścianie w miejscu montażu	zlewozmywaka o min. wysokości 0,60m,

-	ułożenie płytek ceramicznych na podłodze oraz cokołu, zastosować elastyczne zaprawy 	klejowe, miejsce styku ścian z podłogą i wszystkie naroża wypełnić elastyczną fugą 	silikonową (ok. 10m2),

-	wykonanie wentylacji pomieszczenia  wykonać zgodnie z 	dokumentacją przedstawioną	przez Zamawiającego.

-	zakup i montaż zaworu do zmywarki,

-	montaż nowego zlewozmywaka dwukomorowego (nakładany ze stali nierdzewnej) wraz                 	z szafką, syfonem oraz baterią zlewozmywakową,

-	zakup i montaż kratki wentylacyjnej (zgodnej z obowiązującymi normami i przepisami 	prawnymi PN-83/B-03430 ),

-	zakup i montaż kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym oraz złącza	elastycznego,

-	wykonanie próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej oraz urządzeń gazowych,	protokół z przeprowadzonej próby szczelności oraz końcowe odbiory kominiarskie należy  	przedłożyć w siedzibie Spółki,

Łazienka

1.	 Przedsionek do pomieszczenia:

- toalety,

- łazienki,

-	usunięcie z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	demontaż szafki,

-	demontaż kasetonów w pomieszczeniu łazienki,

-	demontaż kompletu ustępowego w pomieszczeniu toalety,

-	usunięcie starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich 	warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku                     	z kurzu i pyłu,

-	zerwanie starych tapet,

-	wzmocnienie naroży ścian narożnikami perforowanymi metalowymi,

-	wypełnienie ubytków w podłożu po przeprowadzonej instalacji kanalizacyjnej,

-	demontaż  starych drzwi wewnętrznych łazienkowych (szt. 3),

-	wykonanie podwieszanego sufitu z płyt Kartonowo-Gipsowych (zielona) w w/w 	pomieszczeniach:

- montaż stelaża pod sufit podwieszany,

- montaż łączników,

- montaż wieszaków,

- montaż profili.

-	dostosowanie wyjścia z przewodu wentylacyjnego do istniejących warunków po 	podwieszeniu sufitu,

-	zatynkowanie bruzd,

-	dwukrotne szpachlowanie ścian (ściany o powierzchni ok. 60m2),

-	wykonanie hydroizolacji SCHOMBURG która ma być wyprowadzona także na ściany	łazienki, do wysokości ok. 15cm.

-	ułożenie płytek na ścianach węzłów sanitarnych oraz w strefach mokrych tj. w miejscu	montażu wanny (o min. wysokości 0,80m,) oraz umywalki (o min. wysokości 0,60m),

-	ułożenie płytek ceramicznych podłogowych wraz z cokołami (o powierzchni ok. 10m2),

-	zakup i montaż drzwi łazienkowych (szt. 3) z ościeżnicą regulowaną komplet wraz                           	z szyldami i klamką. Drzwi w dolnej części powinny posiadać kratkę wentylacyjną                         	o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla swobodnego	przepływu powietrza, wykończenie ościeżnic drzwi ze podłogą i ścianami na styku wypełnić 	elastyczną fugą silikonową,

-	zagruntowanie ścian unigruntem, dwukrotne malowanie farbą o specjalnych powłokach:

- odpychających wodę,

- odpychających płynne zabrudzenia-Hydrofobowe,

- plamoodpornych,

- paropuszczalnych.

firmy Dekoral EasyCare Kuchnia Łazienka, Beckers Emulsja Kitchen & Bathroom lub równoważne, (powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem). Należy przedłożyć w siedzibie Spółki deklaracje właściwości użytkowych stosowanych materiałów.  (ściany o powierzchni                   ok. 60m2 i sufit 7m2 )

-	zakup i montaż kompletu ustępowego wraz z zaworem i wężykiem  w oplocie, umywalki 	porcelanowej na szafce z baterią stojącą umywalkową wraz z korkiem (klik-klak) oraz 	syfonem. Silikonem 	fugować również miejsca, w których ze ścianami stykają się 	urządzenia sanitarne,

-	wykonanie wentylacji pomieszczenia wraz z włączeniem termy wykonać zgodnie z 	dokumentacją przedstawioną przez Zamawiającego.

-	zakup i montaż termy gazowej,

-	zakup i montaż włączników i gniazd wtyczkowych ,

-	zakup i montaż zaworu do pralki,

-	zakup i montaż brodzika wraz z baterią prysznicową oraz zestawem natryskowym,

-	zakup i montaż drążka prysznicowego ściennego,

-	zakup i montaż kotary prysznicowej,

-	zakup i montaż kratek wentylacyjnych  (zgodnej z obowiązującymi normami i przepisami 	prawnymi PN-83/B-03430 ),

-	zakup i montaż listew progowych niwelującej różne poziomy pomieszczeń,

-	wykonanie próby szczelności termy gazowej, protokół z przeprowadzonej próby szczelności 	należy przedłożyć w siedzibie Spółki,

Pokój I

-	demontaż istniejącego okna i wymiana na nowe okno PCV o współczynniku przenikania	ciepła U=1,1 Wm2·K, szyba zespolona 4/16/4/16/4, podział okien trzyskrzydłowych	symetrycznie. Okno w kolorze białym o wymiarach	około 2,99m x 2,31m z	parapetem wewnętrznym  i zewnętrznym. Okno ma posiadać nawietrzaki	higrosterowane.

-	obróbka stolarki okiennej od strony zewnętrznej i wewnętrznej,

-	usunięcie z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięcie starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich	warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku                     	z kurzu i pyłu,

-	wzmocnienie naroży ścian narożnikami perforowanymi metalowymi,

-	demontaż  starych drzwi wewnętrznych,

-	zatynkowanie bruzd,

-	dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitu (o powierzchni  ok. ściany 69m2 i sufitu 	26m2 ) ,

-	demontaż  wykładziny,

-	uzupełnienie otworu w podłodze płytą OSB po rozebranym kaflowym piecu,

-	przygotowanie powierzchni sufitu i zagruntowanie ścian środkiem wzmacniającym strukturę 	tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjna na kolor biały oraz ścian farbą emulsyjną                        	w tonacjach jasnych (kolor należy ustalić z Zamawiającym), (o powierzchni  ok. ściany 	69m2 i sufitu 26m2 ) ,

-	montaż włącznika światła oraz gniazdek elektrycznych,

-	położenie paneli podłogowych laminowanych o powierzchni ok. 26m2 w klasie ścieralności 	AC 3, o grubości 7 mm, powierzchnia - struktura drewna, materiał nośny HDF, sposób	montażu - pływający, 	bezklejowy, na podkładzie, położenie listew wykańczających z PCV,

Pokój II

-	demontaż istniejących oknien i wymiana na nowe okna PCV o współczynniku przenikania	ciepła U=1,1 Wm2·K, szyba zespolona 4/16/4/16/4, podział okien dwuskrzydłowych	symetrycznie. Okno w kolorze białym o wymiarach około 1,19x2,31m z parapetem	wewnętrznym i zewnętrznym. Okna mają posiadać	nawietrzaki higrosterowane.

-	obróbka stolarki okiennej od strony zewnętrznej i wewnętrznej,

-	usunięcie z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięcie starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich 	warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku                     	z kurzu i pyłu,

-	wzmocnienie naroży ścian narożnikami perforowanymi metalowymi,

-	zatynkowanie bruzd,

-	dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitu (o powierzchni ok. ściany 62m2 i sufitu 21m2 ),

-	demontaż  wykładziny,

-	uzupełnienie otworu w podłodze płytą OSB po rozebranym kaflowym piecu,

-	przygotowanie powierzchni sufitu i zagruntowanie ścian środkiem wzmacniającym strukturę 	tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjna na kolor biały oraz ścian farbą emulsyjną                     	w tonacjach jasnych (kolor należy ustalić z Zamawiającym), (o powierzchni ok. ściany 	62m2 i sufitu 21m2 ),

-	montaż włącznika światła oraz gniazdek elektrycznych,

-	położenie paneli podłogowych laminowanych o powierzchni ok. 21m2 w klasie ścieralności 	AC 3, o grubości 7 mm, powierzchnia - struktura drewna, materiał nośny HDF, sposób	montażu - pływający, bezklejowy, na podkładzie, położenie listew wykańczających z PCV,

Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć ciągi komunikacyjne.

Podczas trwania prac remontowych należy zadbać o porządek                                          w  komunikacjach ogólnych.

Wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz                      z wykonaniem prac porządkowych w lokalu.

Po zakończeniu prac należy wykonać prace porządkowe w częściach wspólnych oraz w lokalu.

## 2. Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 4/10 będącego w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących :

Przedpokój wraz z kuchnią

-	usunięcie z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięcie starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich -	warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z 	kurzu i pyłu,

-	naprawa drzwi wejściowych wraz z wymianą zamka patentowego, zamka górnego na nowe. 	Oczyszczenie i przygotowanie podłoża powierzchni drzwi o wymiarach                                             	ok. 1,00m x 2,00m i ościeżnicy, progu. Dwukrotne malowanie drzwi i ościeżnicy na kolor	ciemnobrązowy.

-	wymiana szyldu, klamki w drzwiach wejściowych,

-	zerwanie starych tapet,

-	demontaż  wykładziny,

-	demontaż  podwiesznaego sufitu,

-	zatynkowanie rozkuć, tynkiem gipsowym np. Knauf MP 75 lub równoważnym,

-	skucie istniejących płytek ściennych wraz z przygotowaniem w pełni podłoża,

-	wzmocnienie naroży ścian narożnikami perforowanymi metalowymi,

-	wykonanie podwieszanego sufitu:

- montaż stelaża pod sufit podwieszany,

- montaż łączników,

- montaż wieszaków,

-	dwukrotne szpachlowanie ścian, (o powierzchni ok. ściany 32m2),

-	przygotowanie powierzchni sufitu i zagruntowanie ścian środkiem wzmacniającym strukturę 	tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjna na kolor biały oraz ścian farbą emulsyjną                 	w tonacjach jasnych(kolor należy ustalić z Zamawiającym) (o powierzchni ok. ściany 	32m2 i sufitu 8m2 ),

-	montaż włącznika światła oraz gniazdek elektrycznych z bolcem uziemionym, 	bryzgoszczelnych  oraz gniazdek elektrycznych umiejscowienie gniazdek	 elektrycznych 	należy ustalić z Zamawiającym),

-	położenie płyty Osb o grubości min. 20mm w celu wyrównania podłogi,

-	ułożenie płytek ceramicznych (fartuszka kuchennego) na ścianie w miejscu montażu	zlewozmywaka o min. wysokości 0,60m,

-	ułożenie wykładziny o powierzchni ok. 8m2, o grubości min. 3mm (imitująca panele),	położenie listew wykańczających z PCV,

-	zakup i montaż zaworu do zmywarki,

-	montaż nowego zlewozmywaka dwukomorowego (nakładany ze stali nierdzewnej) wraz                 	z szafką, syfonem oraz baterią zlewozmywakową,

-	zakup i montaż kratki wentylacyjnej (zgodnej z obowiązującymi normami i przepisami 	prawnymi PN-83/B-03430 ),

-	wykonanie wentylacji pomieszczenia wraz z włączeniem termy wykonać zgodnie z	dokumentacją przedstawioną przez Zamawiającego.

-	zakup i montaż termy gazowej jednofynkcyjnej,

-	zakup i montaż kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym oraz złącza	elastycznego,

-	wykonanie próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej oraz urządzeń gazowych,	protokół z przeprowadzonej próby szczelności oraz końcowe odbiory kominiarskie należy  	przedłożyć w siedzibie Spółki,

Łazienka

-	usunięcie z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	demontaż szafki,

-	demontaż podwieszanego sufitu,

-	demontaż kompletu ustępowego, wanny z baterią wannowo - prysznicową oraz umywalki z 	baterią umywalkową,

-	usunięcie starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich 	warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku                     	z kurzu i pyłu,

-	skucie istniejących płytek ściennych oraz podłogowych, progu wraz z przygotowaniem w 	pełni 	podłoża,

-	demontaż  starych drzwi wewnętrznych łazienkowych,

-	wykonanie podwieszanego sufitu z płyt Kartonowo-Gipsowych (zielona) w pomieszczeniu	łazienki:

- montaż stelaża pod sufit podwieszany,

- montaż łączników,

- montaż wieszaków,

- montaż profili.

-	wzmocnienie naroży ścian narożnikami perforowanymi metalowymi,

-	zatynkowanie bruzd,

-	dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitów (o powierzchni ok. ściany 18m2 i sufitu 4m2 ),

-	ułożenie płytek na ścianach węzłów sanitarnych oraz w strefach mokrych tj. w miejscu	montażu wanny (o min. wysokości 0,80m,) oraz umywalki (o min. wysokości 0,60m),

-	ułożenie płytek ceramicznych podłogowych  wraz z cokołam i progiem, (o powierzchni                 	ok. 4m2 ),

-	zakup i montaż drzwi łazienkowych z ościeżnicą regulowaną komplet wraz z szyldami                         	i klamką. Drzwi w dolnej części powinny posiadać kratkę wentylacyjną o sumarycznym 	przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla swobodnego przepływu powietrza,

-	zagruntowanie ścian unigruntem, dwukrotne malowanie farbą o specjalnych powłokach:

- odpychających wodę,

- odpychających płynne zabrudzenia-Hydrofobowe,

- plamoodpornych,

- paropuszczalnych,

firmy Dekoral EasyCare Kuchnia Łazienka, Beckers Emulsja Kitchen & Bathroom lub równoważne, (powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem). Należy przedłożyć w siedzibie Spółki deklaracje właściwości użytkowych stosowanych materiałów.  (o powierzchni ok. ściany 18m2 i sufitu 4m2 ),

-	zakup i montaż kompletu ustępowego wraz z zaworem i wężykiem  w oplocie, umywalki	porcelanowej na szafce z baterią stojącą umywalkową wraz z korkiem (klik-klak) oraz	syfonem. Silikonem 	fugować również miejsca, w których ze ścianami stykają się	urządzenia sanitarne,

-	zakup i montaż wanny wraz z baterią wannowo – prysznicową,

-	zakup i montaż włączników i gniazd wtyczkowych,

-	zakup i montaż zaworu do pralki,

-	wykonanie wentylacji pomieszczenia wykonać zgodnie z 	dokumentacją przedstawioną 	przez Zamawiającego.

-	zakup i montaż kratek wentylacyjnych(zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami	prawnymi PN-83/B-03430 ),

-	zakup i montaż listwy progowej niwelującej różne poziomy pomieszczeń,

-	wykonanie próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej oraz urządzeń gazowych,	protokół z przeprowadzonej próby szczelności oraz końcowe odbiory kominiarskie należy  	przedłożyć w siedzibie Spółki,

Pokój I

-	usunięcie z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięcie starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich	warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku                     	z kurzu i pyłu,

-	wzmocnienie naroży ścian narożnikami perforowanymi metalowymi,

-	demontaż  starych drzwi wewnętrznych,

-	zakup i montaż drzwi z ościeżnicą regulowaną komplet wraz z szyldami i klamką.

-	zatynkowanie bruzd,

-	dwukrotne szpachlowanie ścian, (o powierzchni ok. ściany 60m2 ),

-	demontaż  wykładziny,

-	uzupełnienie otworu w podłodze płytą OSB po rozebranym kaflowym piecu,

-	uzupełnienie otworów w suficie płytą Gipsowo-Kartonową,

-	przygotowanie powierzchni sufitu i zagruntowanie ścian środkiem wzmacniającym strukturę 	tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjna na kolor biały oraz ścian farbą emulsyjną                        	w tonacjach jasnych (kolor należy ustalić z Zamawiającym), (o powierzchni ok. ściany 	60m2 i sufitu 26m2 ),

-	położenie paneli podłogowych laminowanych o powierzchni ok. 26m2 w klasie ścieralności 	AC 3, o grubości 7 mm, powierzchnia - struktura drewna, materiał nośny HDF, sposób 	montażu - pływający, bezklejowy, na podkładzie, położenie listew wykańczających z PCV,

-	montaż włącznika światła  oraz gniazdek elektrycznych,

Pokój II

-	usunięcie z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięcie starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich	warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku                     	z kurzu i pyłu,

-	wzmocnienie naroży ścian narożnikami perforowanymi metalowymi,

-	demontaż  starych drzwi wewnętrznych,

-	zakup i montaż drzwi z ościeżnicą regulowaną komplet wraz z szyldami i klamką.

-	zatynkowanie bruzd,

-	dwukrotne szpachlowanie ścian(o powierzchni ok. ściany 55m2 ),

-	demontaż  wykładziny,

-	uzupełnienie otworów w suficie płytą Gipsowo-Kartonową,

-	uzupełnienie otworu w podłodze płytą OSB po rozebranym kaflowym piecu,

-	przygotowanie powierzchni sufitu i zagruntowanie ścian środkiem wzmacniającym strukturę 	tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjna na kolor biały oraz ścian farbą emulsyjną                        	w tonacjach jasnych (kolor należy ustalić z Zamawiającym),(o powierzchni ok. ściany 	55m2 i sufitu 22m2 )

-	montaż włącznika światła oraz gniazdek elektrycznych,

-	położenie paneli podłogowych laminowanych o powierzchni ok. 22m2 w klasie ścieralności 	AC 3, o grubości 7 mm, powierzchnia - struktura drewna, materiał nośny HDF, sposób 	montażu - pływający, bezklejowy, na podkładzie, położenie listew wykańczających z PCV,

Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć ciągi komunikacyjne.

Podczas trwania prac remontowych należy zadbać o porządek                                          w  komunikacjach ogólnych.

Wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz                      z wykonaniem prac porządkowych w lokalu.

Po zakończeniu prac należy wykonać prace porządkowe w częściach wspólnych oraz w lokalu.

### 3. Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 4/3 będącego  w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM”                      Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących :

Korytarz

-	demontaż drzwi wejściowych do lokalu wraz z zamontowaniem nowej ościeżnicy	regulowanej, progu, skrzydła drzwiowego metalowego powlekanego z przekładką	termiczną wraz z osprzętem, drzwi w świetle przejścia nie mniej niż 80 cm.	Zabudowane materiały powinny posiadać atest PZH, deklarację zgodności z aprobatą 	techniczną lub normą 	zharmonizowaną wraz z aktualnymi badaniami, zamurowanie                           	i otynkowanie wraz z 	pomalowaniem otworu drzwiowego,

-	usunięcie z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięcie starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich 	warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku                     	z kurzu i pyłu,

-	demontaż  wykładziny wraz z listwami,

-	zatynkowanie bruzd,

-	wzmocnienie naroży ścian narożnikami perforowanymi metalowymi,

-	dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitu ( o powierzchni  ok. ściany 30m2 	i sufitu 10m2 ),

-	przygotowanie powierzchni sufitu i zagruntowanie ścian środkiem wzmacniającym strukturę 	tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjna na kolor biały oraz ścian farbą emulsyjną w 	tonacjach jasnych (kolor należy ustalić z Zamawiającym), ( o powierzchni  ok. ściany 30m2 	i sufitu 10m2 ),

-	montaż włącznika światła oraz gniazdek elektrycznych,

-	położenie paneli podłogowych laminowanych o powierzchni ok. 10m2 w klasie ścieralności 	AC 3, o grubości 7 mm, powierzchnia - struktura drewna, materiał nośny HDF, sposób 	montażu - pływający, bezklejowy, na podkładzie, położenie listew wykańczających z PCV,

-	zakup i montaż kratki wentylacyjnej (zgodnej z obowiązującymi normami i przepisami 	prawnymi PN-83/B-03430 ),

Kuchnia

-	demontaż istniejącego okna i wymiana na nowe okno PCV o współczynniku przenikania	ciepła U=1,1 Wm2·K, szyba zespolona 4/16/4/16/4, podział okien dwuskrzydłowych	symetrycznie. Okno w kolorze białym o wymiarach około 1,21m x 1,60m z parapetem 	wewnętrznym i zewnętrznym. Okno ma posiadać nawietrzaki	higrosterowane.

-	obróbka stolarki okiennej od strony zewnętrznej i wewnętrznej,

-	demontaż drzwi wewnętrznych wraz z zamontowaniem nowej ościeżnicy 	regulowanej, skrzydła drzwiowego wraz z osprzętem, drzwi w świetle przejścia nie 	mniej niż 80 cm.

-	usunięcie z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięcie starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich 	warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku                     	z kurzu i pyłu,

-	demontaż  wykładziny oraz listew,

-	zatynkowanie bruzd,

-	wzmocnienie naroży ścian narożnikami perforowanymi metalowymi,

-	dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitu ( o powierzchni  ok. ściany 20m2 	i sufitu 7m2 ),

-	przygotowanie powierzchni sufitu i zagruntowanie ścian środkiem wzmacniającym strukturę 	tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjna na kolor biały oraz ścian farbą emulsyjną w 	tonacjach jasnych (kolor należy ustalić z Zamawiającym), ( o powierzchni  ok. ściany 20m2 	i sufitu 7m2 ),

-	montaż włącznika światła oraz gniazdek elektrycznych z bolcem uziemionym, 	bryzgoszczelnych oraz gniazdek elektrycznych,

-	ułożenie płytek ceramicznych  (fartuszka kuchennego) na ścianie w miejscu montażu    	zlewozmywaka o min. wysokości 0,60m,

-	ułożenie płytek ceramicznych na podłodze oraz cokołu, zastosować elastyczne zaprawy 	klejowe, miejsce styku ścian z podłogą i wszystkie naroża wypełnić elastyczną fugą	silikonową, ( o powierzchni  ok. 7m2 ),

-	montaż nowej baterii  zlewozmywakowej,

-	zakup i montaż zaworu do zmywarki,

-	montaż nowego zlewozmywaka dwukomorowego (nakładany ze stali nierdzewnej) wraz z 	szafką, syfonem oraz baterią zlewozmywakową,

-	wykonanie wentylacji pomieszczenia wykonać zgodnie z 	dokumentacją przedstawioną	przez Zamawiającego.

-	zakup i montaż kratki wentylacyjnej (zgodnej z obowiązującymi normami i przepisami 	prawnymi PN-83/B-03430 ),

-	zakup i montaż kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym oraz złącza	elastycznego,

-	wykonanie próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej oraz urządzeń gazowych,	protokół z przeprowadzonej próby szczelności oraz końcowe odbiory kominiarskie należy  	przedłożyć w siedzibie Spółki,

Łazienka

-	demontaż istniejącego okna i wymiana na nowe okno PCV (mleczna) o współczynniku	przenikania	ciepła U=1,1 Wm2·K, szyba zespolona 4/16/4/16/4. Okno w kolorze białym o	wymiarach około 0,68m x 1,60m z 	parapetem wewnętrznym i zewnętrznym. Okno	mają posiadać nawietrzaki 	higrosterowane.

-	obróbka stolarki okiennej od strony zewnętrznej i wewnętrznej,

-	usunięcie z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięcie starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich 	warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku                     	z kurzu i pyłu,

-	wzmocnienie naroży ścian narożnikami perforowanymi metalowymi,

-	wypełnienie ubytków w podłożu po przeprowadzonej instalacji kanalizacyjnej,

-	demontaż  starych drzwi wewnętrznych łazienkowych,

-	zatynkowanie bruzd,

-	dwukrotne szpachlowanie ścian (o powierzchni  ok. ściany 23m2) ,

-	wykonanie hydroizolacji SCHOMBURG która ma być wyprowadzona także na ściany	łazienki, do wysokości ok. 15cm.

-	ułożenie płytek na ścianach węzłów sanitarnych oraz w strefach mokrych tj. w miejscu	montażu wanny (o min. wysokości 0,80m,) oraz umywalki (o min. wysokości 0,60m),

-	ułożenie płytek ceramicznych podłogowych wraz z cokołami, (o powierzchni                                            	ok. 5m2),

-	zakup i montaż drzwi łazienkowych z ościeżnicą regulowaną komplet wraz z szyldami                        	i  klamką. Drzwi w dolnej części powinny posiadać kratkę wentylacyjną o sumarycznym 	przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla swobodnego przepływu powietrza, 	wykończenie ościeżnic drzwi ze podłogą i ścianami na styku wypełnić 	elastyczną fugą 	silikonową,

-	zagruntowanie ścian unigruntem, dwukrotne malowanie farbą o specjalnych powłokach:

- odpychających wodę,

- odpychających płynne zabrudzenia-Hydrofobowe,

- plamoodpornych,

- paropuszczalnych.

firmy Dekoral EasyCare Kuchnia Łazienka, Beckers Emulsja Kitchen & Bathroom lub równoważne, (powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem). Należy przedłożyć w siedzibie Spółki deklaracje właściwości użytkowych stosowanych materiałów. (ściany o powierzchni                                            ok. 23m2 i sufit 5m2 ),

-	zakup i montaż kompletu ustępowego wraz z zaworem i wężykiem  w oplocie, umywalki 	porcelanowej na szafce z baterią stojącą umywalkową wraz z korkiem (klik-klak) oraz 	syfonem. Silikonem 	fugować również miejsca, w których ze ścianami stykają się 	urządzenia sanitarne,

-	wykonanie wentylacji pomieszczenia wraz z włączeniem termy wykonać zgodnie z 	dokumentacją przedstawioną przez Zamawiającego.

-	zakup i montaż termy gazowej,

-	zakup i montaż włączników i gniazd wtyczkowych ,

-	zakup i montaż wanny wraz z baterią wannowo - prysznicową,

-	zakup i montaż zaworu do pralki,

-	zakup i montaż kratek wentylacyjnych  (zgodnej z obowiązującymi normami i przepisami 	prawnymi PN-83/B-03430 ),

-	zakup i montaż listew progowych niwelującej różne poziomy pomieszczeń,

-	wykonanie próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej oraz urządzeń gazowych,	protokół z przeprowadzonej próby szczelności oraz końcowe odbiory kominiarskie należy  	przedłożyć w siedzibie Spółki,

Pokój I

-	demontaż istniejących okien i wymiana na nowe okna PCV o współczynniku przenikania	ciepła U=1,1 Wm2·K, szyba zespolona 4/16/4/16/4, podział okien dwuskrzydłowych	symetrycznie. Okno w kolorze białym o wymiarach około 1,25m x 1,60m  z parapetami	wewnętrznymi  i zewnętrznymi.  Okna mają posiadać nawietrzaki	higrosterowane.

-	obróbka stolarki okiennej od strony zewnętrznej i wewnętrznej,

-	usunięcie z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięcie starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich	warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku                     	z kurzu i pyłu,

-	wzmocnienie naroży ścian narożnikami perforowanymi metalowymi,

-	demontaż  starych drzwi wewnętrznych,

-	zakup i montaż drzwi z ościeżnicą regulowaną komplet wraz z szyldami i klamką,

-	zatynkowanie bruzd,

-	dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitu (o powierzchni  ok. ściany 40m2 i sufitu 15m2 ) ,

-	demontaż  wykładziny,

-	uzupełnienie otworu w podłodze płytą OSB po rozebranym kaflowym piecu,

-	przygotowanie powierzchni sufitu i zagruntowanie ścian środkiem wzmacniającym strukturę 	tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjna na kolor biały oraz ścian farbą emulsyjną                        	w tonacjach jasnych (kolor należy ustalić z Zamawiającym), (o powierzchni  ok. ściany 	40m2 i sufitu 15m2 ) ,

-	montaż włącznika światła oraz gniazdek elektrycznych,

-	położenie paneli podłogowych laminowanych o powierzchni ok. 15m2 w klasie ścieralności 	AC 3, o grubości 7 mm, powierzchnia - struktura drewna, materiał nośny HDF, sposób 	montażu - pływający, bezklejowy, na podkładzie, położenie listew wykańczających z PCV,

Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć ciągi komunikacyjne.

Podczas trwania prac remontowych należy zadbać o porządek                                          w  komunikacjach ogólnych.

Wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz                      z wykonaniem prac porządkowych w lokalu.

Po zakończeniu prac należy wykonać prace porządkowe w częściach wspólnych oraz w lokalu.

#### 4. Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wrocławska 18/2    będącego w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących:

Przedpokój wraz z kuchnią

-	demontaż istniejącego okna i wymiana na nowe okno PCV o współczynniku przenikania	ciepła U=1,1 Wm2·K, szyba zespolona 4/16/4/16/4, podział okien dwuskrzydłowych	symetrycznie. Okno w kolorze białym o wymiarach około 1,22mx2,20m z parapetem	wewnętrznym. Okno ma posiadać nawietrzaki higrosterowane,

-	obróbka stolarki okiennej od strony zewnętrznej i wewnętrznej,

-	demontaż kasetonów,

-	demontaż  wykładziny wraz z listwami,

-	demontaż  karnisza oraz lampy,

-	usunięcie z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięcie starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich 	warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku                     	z kurzu i pyłu,

-	zamurowanie rozkuć, tynkiem gipsowym np. Knauf MP 75 lub równoważnym,

-	w miejscach spękań zatopić siatkę elewacyjną w zaprawie tynkarskiej np. Knauf MP 75,

-	wzmocnienie naroży ścian narożnikami perforowanymi metalowymi,

-	dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitu (o powierzchni ok. ściany 42m2 i sufitu 11m2 ),

-	przygotowanie powierzchni sufitu i zagruntowanie ścian środkiem wzmacniającym strukturę 	tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjna na kolor biały oraz ścian farbą emulsyjną                   	w tonacjach jasnych (kolor należy ustalić z Zamawiającym), (o powierzchni ok. ściany 	42m2 i sufitu 11m2 ),

-	czyszczenie rur c. o. wraz z grzejnikami z łuszczącej się farby, rdzy, pyłu. Należy odtłuścić             	i pomalować dwukrotnie farbą do kaloryferów,

-	ułożenie wykładziny o powierzchni 15m2, o grubości min. 3mm (imitująca panele),	położenie listew wykańczających z PCV,

-	montaż włącznika światła oraz gniazdek elektrycznych z bolcem uziemionym,	bryzgoszczelnych oraz gniazdek elektrycznych,

-	ułożenie płytek ceramicznych (fartuszka kuchennego) na ścianie w miejscu montażu 	zlewozmywaka o min. wysokości 0,60m,

-	zakup i montaż zaworu do pralki,

-	montaż nowego zlewozmywaka jednokomorowego (nakładany ze stali nierdzewnej) wraz 	szafką, syfonem oraz baterią zlewozmywakową,

-	wykonanie wentylacji pomieszczenia wykonać zgodnie z dokumentacją przedstawioną 	przez Zamawiającego.

-	zakup i montaż kratki wentylacyjnej (zgodnej z obowiązującymi normami i przepisami 	prawnymi PN-83/B-03430 ),

Łazienka

-	rozebranie części ścianki pomiędzy pomieszczeniem kuchni i łazienki na potrzeby 	wydzielenia miejsca dla prysznica, brodzik o wymiarach 80x80cm,

-	zabezpieczenie drzwi łazienkowych wraz z ościeżnicą,

-	usunięcie z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	wydzielenie ścianki działowej łazienki z płyt Kartonowo-Gipsowych zielonych na rusztach	metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym, mocowane do przegród	budowlanych podkleić taśmą akustyczną,

-	demontaż kasetonów,

-	wzmocnienie naroży ścian narożnikami perforowanymi metalowymi,

-         usunięcie starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich          	warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku  z	kurzu i pyłu,

-	wykonanie osobnego zabezpieczenia do bojlera typu S,

-	dwukrotne szpachlowanie ścian (o powierzchni ok. ściany 24m2 i sufitu 3m2 ),

-	wykonanie hydroizolacji SCHOMBURG która ma być wyprowadzona także na 	ściany 	łazienki, do wysokości ok. 15cm.

-	ułożenie płytek na ścianach węzłów sanitarnych oraz w strefach mokrych tj. w miejscu	montażu brodzika (o min. wysokości 2,00m,) oraz umywalki (o min. wysokości 0,60m),

-	ułożenie płytek ceramicznych na podłodze oraz cokołu, zastosować elastyczne zaprawy	klejowe. Miejsce styku ścian z podłogą i wszystkie naroża wypełnić elastyczną fugą	silikonową. (o powierzchni ok. 3m2 )

-	zagruntowanie ścian unigruntem, dwukrotne malowanie farbą o specjalnych powłokach:

- odpychających wodę,

- odpychających płynne zabrudzenia-Hydrofobowe,

- plamoodpornych,

- paropuszczalnych,

firmy Dekoral EasyCare Kuchnia Łazienka, Beckers Emulsja Kitchen & Bathroom                	lub równoważne, (powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha,	odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem). Należy przedłożyć w siedzibie Spółki	deklaracje właściwości użytkowych stosowanych materiałów. (o powierzchni ok. ściany	 	24m2 i sufitu 3m2 )

-	zakup i montaż kompletu ustępowego wraz z zaworem i wężykiem  w oplocie, umywalki	porcelanowej na szafce z baterią stojącą umywalkową wraz z korkiem (klik-klak) oraz	syfonem. Silikonem 	fugować również miejsca, w których ze ścianami stykają się	urządzenia sanitarne,

-	zakup i montaż włączników i gniazd wtyczkowych oraz gniazdka elektrycznego z	bolcem uziemionym, bryzgoszczelnych,

-	zakup i montaż brodzika (80cm) wraz z baterią prysznicową,

-	zakup i montaż drążka wraz z kotarą prysznicową,

-	wykonanie wentylacji pomieszczenia wykonać zgodnie z dokumentacją przedstawioną	przez Zamawiającego.

-		wymiana szyldu, klamki i zamka w drzwiach łazienkowych,

-	zakup i montaż kratki wentylacyjnej (zgodnej z obowiązującymi normami i przepisami	prawnymi PN-83/B-03430 ),

-	zakup i montaż listew progowych niwelujących różne poziomy pomieszczeń,

Pokój

-	demontaż istniejących okien i wymiana na nowe okna PCV o współczynniku przenikania	ciepła U=1,1 Wm2·K, szyba zespolona 4/16/4/16/4, podział okien dwuskrzydłowych	symetrycznie. Okna w kolorze białym o wymiarach około 1,22mx2,20m z parapetami 	wewnętrznym  i zewnętrznym. Okna mają posiadać nawietrzaki higrosterowane.

-	obróbka stolarki okiennej od strony zewnętrznej i wewnętrznej,

-	usunięcie z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięcie starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich	warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku                     	z kurzu i pyłu,

-	wzmocnienie naroży ścian narożnikami perforowanymi metalowymi,

-	dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitu (o powierzchni ok. ściany 65m2 i sufitu 22m2 ),

-	demontaż  wykładziny,

-	przygotowanie powierzchni sufitu i zagruntowanie ścian środkiem wzmacniającym strukturę 	tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjna na kolor biały oraz ścian farbą emulsyjną  	w 	tonacjach jasnych (kolor należy ustalić z Zamawiającym), (o powierzchni  ściany	                  	ok. 65m2 i sufitu 22m2 ),

-	czyszczenie rur c. o. wraz z grzejnikami z łuszczącej się farby, rdzy, pyłu. Należy odtłuścić                	i pomalować dwukrotnie farbą do kaloryferów,

-	montaż włącznika światła oraz gniazdek elektrycznych,

-	położenie paneli podłogowych laminowanych o powierzchni ok. 22m2 w klasie ścieralności 	AC 3, o grubości 7 mm, powierzchnia - struktura drewna, materiał nośny HDF, sposób 	montażu - pływający, bezklejowy, na podkładzie, położenie listew wykańczających z PCV,

Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć ciągi komunikacyjne.

Podczas trwania prac remontowych należy zadbać o porządek                                          w  komunikacjach ogólnych.

Wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz                      z wykonaniem prac porządkowych w lokalu.

Po zakończeniu prac należy wykonać prace porządkowe w częściach wspólnych oraz w lokalu.

Parapet zewnętrzny z blachy stalowej wraz z zaślepkami. Parapet powinien wystawać około 30 - 40 mm poza obręb ściany, należy zamocować do kształtownika tzw. "listwy progowej", która jest na stałe przykręcona do dolnej części ramy ościeżnicy okna. Kołnierz parapetu umieszczamy pod profilem progowym ościeży. Ze względu na to, że parapety aluminiowe rozszerzają się liniowo (1,2 mm na 1mb), przy montażu należy pozostawić tzw. "szczelinę dylatacyjną" (przestrzeń pomiędzy dwiema przylegającymi do siebie powierzchniami, umożliwiającą ich niezależną pracę statyczną i odkształcanie się). Powinna ona wynosić ok. 5 mm z każdej strony parapetu. Przy osadzaniu parapetu zewnętrznego należy pamiętać o zachowaniu 5-10 procentowego spadku nachylenia, dzięki czemu zapewnimy wodzie swobodny odpływ. Parapety montujemy z zakończeniami bocznymi aluminiowymi bądź z PCV zatopionymi w mur.  Parapet zewnętrzny ma być osadzony szerzej niż światło okna (ok. 5 cm) z każdej strony.

Parapet zewnętrzny z blachy stalowej wraz z zaślepkami. Parapet powinien wystawać około 30 - 40 mm poza obręb ściany, należy zamocować do kształtownika tzw. "listwy progowej", która jest na stałe przykręcona do dolnej części ramy ościeżnicy okna. Kołnierz parapetu umieszczamy pod profilem progowym ościeży. Ze względu na to, że parapety aluminiowe rozszerzają się liniowo (1,2 mm na 1mb), przy montażu należy pozostawić tzw. "szczelinę dylatacyjną" (przestrzeń pomiędzy dwiema przylegającymi do siebie powierzchniami, umożliwiającą ich niezależną pracę statyczną i odkształcanie się). Powinna ona wynosić ok. 5 mm z każdej strony parapetu. Przy osadzaniu parapetu zewnętrznego należy pamiętać o zachowaniu 5-10 procentowego spadku nachylenia, dzięki czemu zapewnimy wodzie swobodny odpływ. Parapety montujemy z zakończeniami bocznymi aluminiowymi bądź z PCV zatopionymi w mur.  Parapet zewnętrzny ma być osadzony szerzej niż światło okna (ok. 5 cm) z każdej strony.

Parapet zewnętrzny z blachy stalowej wraz z zaślepkami. Parapet powinien wystawać około 30 - 40 mm poza obręb ściany, należy zamocować do kształtownika tzw. "listwy progowej", która jest na stałe przykręcona do dolnej części ramy ościeżnicy okna. Kołnierz parapetu umieszczamy pod profilem progowym ościeży. Ze względu na to, że parapety aluminiowe rozszerzają się liniowo (1,2 mm na 1mb), przy montażu należy pozostawić tzw. "szczelinę dylatacyjną" (przestrzeń pomiędzy dwiema przylegającymi do siebie powierzchniami, umożliwiającą ich niezależną pracę statyczną i odkształcanie się). Powinna ona wynosić ok. 5 mm z każdej strony parapetu. Przy osadzaniu parapetu zewnętrznego należy pamiętać o zachowaniu 5-10 procentowego spadku nachylenia, dzięki czemu zapewnimy wodzie swobodny odpływ. Parapety montujemy z zakończeniami bocznymi aluminiowymi bądź z PCV zatopionymi w mur.  Parapet zewnętrzny ma być osadzony szerzej niż światło okna (ok. 5 cm) z każdej strony.

Parapet zewnętrzny z blachy stalowej wraz z zaślepkami. Parapet powinien wystawać około 30 - 40 mm poza obręb ściany, należy zamocować do kształtownika tzw. "listwy progowej", która jest na stałe przykręcona do dolnej części ramy ościeżnicy okna. Kołnierz parapetu umieszczamy pod profilem progowym ościeży. Ze względu na to, że parapety aluminiowe rozszerzają się liniowo (1,2 mm na 1mb), przy montażu należy pozostawić tzw. "szczelinę dylatacyjną" (przestrzeń pomiędzy dwiema przylegającymi do siebie powierzchniami, umożliwiającą ich niezależną pracę statyczną i odkształcanie się). Powinna ona wynosić ok. 5 mm z każdej strony parapetu. Przy osadzaniu parapetu zewnętrznego należy pamiętać o zachowaniu 5-10 procentowego spadku nachylenia, dzięki czemu zapewnimy wodzie swobodny odpływ. Parapety montujemy z zakończeniami bocznymi aluminiowymi bądź z PCV zatopionymi w mur.  Parapet zewnętrzny ma być osadzony szerzej niż światło okna (ok. 5 cm) z każdej strony.

Parapet zewnętrzny z blachy stalowej wraz z zaślepkami. Parapet powinien wystawać około 30 - 40 mm poza obręb ściany, należy zamocować do kształtownika tzw. "listwy progowej", która jest na stałe przykręcona do dolnej części ramy ościeżnicy okna. Kołnierz parapetu umieszczamy pod profilem progowym ościeży. Ze względu na to, że parapety aluminiowe rozszerzają się liniowo (1,2 mm na 1mb), przy montażu należy pozostawić tzw. "szczelinę dylatacyjną" (przestrzeń pomiędzy dwiema przylegającymi do siebie powierzchniami, umożliwiającą ich niezależną pracę statyczną i odkształcanie się). Powinna ona wynosić ok. 5 mm z każdej strony parapetu. Przy osadzaniu parapetu zewnętrznego należy pamiętać o zachowaniu 5-10 procentowego spadku nachylenia, dzięki czemu zapewnimy wodzie swobodny odpływ. Parapety montujemy z zakończeniami bocznymi aluminiowymi bądź z PCV zatopionymi w mur.  Parapet zewnętrzny ma być osadzony szerzej niż światło okna (ok. 5 cm) z każdej strony.

Parapet zewnętrzny z blachy stalowej wraz z zaślepkami. Parapet powinien wystawać około 30 - 40 mm poza obręb ściany, należy zamocować do kształtownika tzw. "listwy progowej", która jest na stałe przykręcona do dolnej części ramy ościeżnicy okna. Kołnierz parapetu umieszczamy pod profilem progowym ościeży. Ze względu na to, że parapety aluminiowe rozszerzają się liniowo (1,2 mm na 1mb), przy montażu należy pozostawić tzw. "szczelinę dylatacyjną" (przestrzeń pomiędzy dwiema przylegającymi do siebie powierzchniami, umożliwiającą ich niezależną pracę statyczną i odkształcanie się). Powinna ona wynosić ok. 5 mm z każdej strony parapetu. Przy osadzaniu parapetu zewnętrznego należy pamiętać o zachowaniu 5-10 procentowego spadku nachylenia, dzięki czemu zapewnimy wodzie swobodny odpływ. Parapety montujemy z zakończeniami bocznymi aluminiowymi bądź z PCV zatopionymi w mur.  Parapet zewnętrzny ma być osadzony szerzej niż światło okna (ok. 5 cm) z każdej strony.

Parapet zewnętrzny z blachy stalowej wraz z zaślepkami. Parapet powinien wystawać około 30 - 40 mm poza obręb ściany, należy zamocować do kształtownika tzw. "listwy progowej", która jest na stałe przykręcona do dolnej części ramy ościeżnicy okna. Kołnierz parapetu umieszczamy pod profilem progowym ościeży. Ze względu na to, że parapety aluminiowe rozszerzają się liniowo (1,2 mm na 1mb), przy montażu należy pozostawić tzw. "szczelinę dylatacyjną" (przestrzeń pomiędzy dwiema przylegającymi do siebie powierzchniami, umożliwiającą ich niezależną pracę statyczną i odkształcanie się). Powinna ona wynosić ok. 5 mm z każdej strony parapetu. Przy osadzaniu parapetu zewnętrznego należy pamiętać o zachowaniu 5-10 procentowego spadku nachylenia, dzięki czemu zapewnimy wodzie swobodny odpływ. Parapety montujemy z zakończeniami bocznymi aluminiowymi bądź z PCV zatopionymi w mur.  Parapet zewnętrzny ma być osadzony szerzej niż światło okna (ok. 5 cm) z każdej strony.