ZAŁĄCZNIK NR 1 do Projektowanych postanowień Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury rowerowej na terenie Bydgoszczy”

Część 1 – ulica Pod Skarpą na odcinku od ul. Zamczysko do granicy miasta Bydgoszczy

Część 2 – ulica Wyzwolenia na odcinku od ul. Sudeckiej do granicy miasta Bydgoszczy

Część 3 – ulica Kolbego na odcinku od ul. Waleniowej do granicy miasta Bydgoszczy

Część 4 – Ulica Petersona na odcinku od ul. Smolińskiego do połączenia z infrastrukturą rowerową projektowaną w ramach drogi ekspresowej S10

Bydgoszcz, luty 2024 r.

Spis treści

1.	Informacje wstępne	3

1.1.	Zamawiający	3

1.2.	Przedmiot zamówienia	3

1.3.	Obszar przedmiotu zamówienia	3

2.	Zakres prac i wymagania co do potencjału kadrowego wykonawcy	5

2.1.	Szczegółowy zakres projektu - opis stanu istniejącego i planowanych rozwiązań projektowych	5

2.1.1.	Stan istniejący	5

2.1.2.	Stan projektowany	7

3.	Koncepcja (aktualizacja koncepcji)	9

4.	Projekt budowlany i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na  realizację inwestycji drogowej	10

4.1.	Opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych	10

4.2.	Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych	11

4.3.	Inwentaryzacja przyrodnicza	11

4.4.	Opinia w zakresie geometrii drogi	12

4.5.	Projekt budowlany	12

4.6.	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach	13

4.7.	Przygotowanie projektów podziału nieruchomości wraz z wyniesieniem podziałów w terenie	14

4.8.	Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	14

5.	Projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych	15

6.  Projekt stałej organizacji ruchu	15

7.   Przedmiary robót	15

8.  Część kosztorysowa	15

9.	Nadzór autorski	16

10.	Forma opracowania	17

11.	Materiały wyjściowe do projektowania które przekaże Zamawiający	17

12.	Przepisy prawne	17

# Informacje wstępne

## Zamawiający

Zainteresowanym wykonaniem niniejszego przedmiotu zamówienia jest Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na którego rzecz działać będzie Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, telefon: 52 582 27 23, fax: 52 582 27 77, email: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych (w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku takiej konieczności) i o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę, a także pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury rowerowej na terenie Bydgoszczy”.

Głównym celem zamówienia jest opracowanie optymalnego rozwiązania dla budowy infrastruktury rowerowej, w uzgodnieniu z miastem Bydgoszcz. Zamówienie planowane jest do dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

## Obszar przedmiotu zamówienia

Projekty budowy infrastruktury pieszo-rowerowej należy wykonać w obszarach określonych poniżej.

    - Część 1 – ulica Pod Skarpą na odcinku od ul. Zamczysko do granicy miasta Bydgoszczy

Zakres obszarowy obejmuje zaprojektowanie infrastruktury rowerowej na odcinku od ul. Zamczysko do granicy miasta z gminą Osielsko. Wstępną koncepcję przyjętych rozwiązań przedstawiono w załączniku nr 1 dołączonym do OPZ.

    - Część 2 - ulica Wyzwolenia na odcinku od ul. Sudeckiej do granicy miasta Bydgoszczy

Infrastrukturę rowerową należy projektować po wschodniej stronie ulicy w nawiązaniu do projektowanego obecnie zakresu infrastruktury rowerowej na skrzyżowaniu ulic: Wyzwolenia – Sudecka (rysunek nr 1), od niniejszego skrzyżowania do granicy miasta Bydgoszczy.

    - Część 3 – ulica Kolbego na odcinku od ul. Waleniowej do granicy miasta Bydgoszczy

Infrastrukturę rowerową należy projektować po zachodniej stronie ulicy Kolbego od skrzyżowaniu ulic: Kolbego – Dolna Waleniowa - Koromoranów do ulicy Rekinowej oraz 
od ul. Rekinowej do granicy miasta Bydgoszczy po stronie wschodniej ulicy łącząc ją na granicy miasta z drogą rowerową wykonaną na terenie gminy Sicienko.

    - Część 4 – Ulica Petersona na odcinku od ul. Smolińskiego do połączenia 
z infrastrukturą rowerową projektowaną w ramach drogi ekspresowej S10.

Infrastrukturę rowerową należy projektować po wschodniej lub zachodniej stronie ulicy (w zależności od wybranego wariantu koncepcyjnego) od istniejącej drogi rowerowej zlokalizowanej przy ul. Smolińskiego (w obszarze Pro Natury) do połączenia z drogą rowerową projektowaną w ramach drogi ekspresowej S10 (rysunek nr 2).

Rys. nr 1. Skrzyżowanie ulic Wyzwolenia - Sudecka

Rys. nr 2. Przebieg dróg rowerowych w rejonie Węzła Emilianowo (źródło GDDKiA).

# Zakres prac i wymagania co do potencjału kadrowego wykonawcy

Zakres prac przewidzianych do realizacji niniejszym zamówieniem przewiduje następujące etapy realizacyjne:

- Etap 1 - obejmuje uzyskanie materiałów wyjściowych do projektowania (mapa do celów projektowych, badania geotechniczne, inwentaryzacja przyrodnicza) opracowanie lub aktualizacja koncepcji rozwiązań projektowych z uzyskaniem pozytywnej opinii Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.

- Etap 2 - opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz 
z przygotowaniem niezbędnych materiałów i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (w razie konieczności jej uzyskania).

- Etap 3 - przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID/pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami oraz uzyskanie decyzji ZRID/pozwolenia na budowę.

- Etap 4 - wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Etap 5 – wyniesienie i stabilizacja punktów podziałowych w terenie.

- Etap 6 – sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia powinien dysponować uprawnionymi osobami (projektantami i sprawdzającymi wszystkich branż, o ile wymagają tego przepisy szczegółowe), umożliwiającymi kompleksowe, prawidłowe i terminowe zrealizowanie umowy w pełnym zakresie, zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia.

Osoby stanowiące zespół projektowy powinny posiadać uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.), lub równoważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.

Rozliczanie poszczególnych etapów prac będzie odbywało się w oparciu o zapisy określone w Umowie.

## Szczegółowy zakres projektu - opis stanu istniejącego i planowanych rozwiązań projektowych

### Stan istniejący

Część 1 – ulica Pod Skarpą

Obszar pod planowaną inwestycję zlokalizowany jest w dzielnicy Fordon na osiedlu Eskulapa. Inwestycja została zlokalizowana częściowo w obszarze, dla którego obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Las Gdański – Bystrzycka” uchwalonego przez Radę Miasta Bydgoszczy w dniu 30 czerwca 2010r. (Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXVIII/1059/10). Niniejszy plan obejmuje obszar skrzyżowania ulic: Pod Skarpą – Zamczysko.  Pozostały obszar, na którym znajduje się inwestycja nie został objęty ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ulica Pod Skarpą na odcinku objętym inwestycją nie posiada infrastruktury rowerowej ani pieszej. Jest to ulica posiadająca kategorię administracyjną – droga gminna oraz klasę funkcjonalno-techniczną – ulica lokalna. Ulica Pod Skarpą posiada nawierzchnię utwardzoną 
o złym stanie technicznych. Wzdłuż jej przebiegu zlokalizowane są cieki wodne. Jeden z tych cieków, w rejonie skrzyżowania Pod Skarpą – Zamczysko, został poprowadzony pod ulicą – przepust.  Na granicy miasta, od strony gminy Osielsko, została wykonana infrastruktura rowerowa i piesza. Ulica Pod Skarpą charakteryzuje się znacznym pochyleniem podłużnym. Ulica nie została wyposażona w odwodnienie podłączone do kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie.

Część 2 – ulica Wyzwolenia

Obszar pod planowaną inwestycję zlokalizowany jest w dzielnicy Fordon na osiedlu Łoskoń. Inwestycja została zlokalizowana częściowo w obszarze, dla którego obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Łoskoń” Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXXVII/832/04 z dnia 24 listopada 2004 r. Niniejszy plan obejmuje obszar projektowanej inwestycji od skrzyżowania ulic: Wyzwolenia – Sudecka do wału.  Pozostały obszar, na którym znajduje się inwestycja nie został objęty ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ulica Wyzwolenia na odcinku objętym inwestycją nie posiada infrastruktury rowerowej ani pieszej. Jest to ulica posiadająca kategorię administracyjną – droga wojewódzka oraz klasę funkcjonalno-techniczną – ulica zbiorcza. Ulica Wyzwolenia posiada nawierzchnię utwardzoną o dobrym stanie technicznych. Wzdłuż jej przebiegu zlokalizowane są cieki wodne. Ulica Wyzwolenia na początkowym odcinku tzn. od ul. Sudeckiej charakteryzuje się znacznym pochyleniem podłużnym. Ulica nie została wyposażona w odwodnienie podłączone do kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie.

Część 3 – ulica Kolbego

Obszar pod planowaną inwestycję zlokalizowany jest na osiedlu Osowa Góra. Inwestycja została zlokalizowana w obszarze, dla którego obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Osowa Góra” Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy 
Nr XI/342/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 1999 r.

Ulica Kolbego na odcinku objętym inwestycją nie posiada infrastruktury rowerowej. Wzdłuż ulicy wybudowano odcinki ciągów pieszych. Jest to ulica posiadająca kategorię administracyjną – droga powiatowa oraz klasę funkcjonalno-techniczną – ulica zbiorcza. Ulica Kolbego posiada nawierzchnię utwardzoną o dobrym stanie technicznych. Ulica Kolbego, miejscowo, charakteryzuje się znacznym pochyleniem podłużnym. Ulica została częściowo wyposażona w odwodnienie podłączone do kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie. Na projektowanym odcinku ulicy zlokalizowano kilka skrzyżowań.

Część 4 – ulica Petersona

Obszar pod planowaną inwestycję zlokalizowany jest na osiedlu Łęgnowo. Inwestycja została zlokalizowana w obszarze, dla którego obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Łęgnowo – Park Technologiczny” Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy Nr LIV/1093/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005 r.

Ulica Petersona na odcinku objętym inwestycją nie posiada infrastruktury rowerowej. Infrastruktura rowerowa została wykonana od ul. Glinki do ul. Smolińskiego. Wzdłuż ulicy wybudowano fragmenty ciągów pieszych. Jest to ulica posiadająca kategorię administracyjną – droga powiatowa oraz klasę funkcjonalno-techniczną – ulica zbiorcza. Ulica Petersona posiada nawierzchnię utwardzoną o dobrym stanie technicznym. Ulica została wyposażona 
w odwodnienie podłączone do kanalizacji deszczowej oraz częściowo została oświetlona.

### Stan projektowany

Część 1 – ulica Pod Skarpą

W ramach opracowania należy zaprojektować rozbudowę ulicy Pod Skarpą obejmującą wszystkie elementy infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą rowerową i pieszą. Projektem należy objąć oświetlenie oraz odwodnienie ulicy (forma projektowanego odwodnienia ma być dostosowana do warunków geotechnicznych oraz przepisów szczegółowych, możliwe jest projektowanie lokalnego systemu odwodnienia funkcjonującego 
w oparciu o zastosowanie skrzynek rozsączających). Projektem należy także objąć inną infrastrukturę techniczną, której przebudowa będzie określona w warunkach gestorów sieci lub będzie wynikała z przepisów odrębnych. Długość projektowanego odcinka wynosi około 450m. W ramach zadania należy zaprojektować przebudowę skrzyżowania ulic: Pod Skarpą – Zamczysko oraz budowę obiektów inżynierskich związanych z przeprowadzeniem cieków wodnych przebiegających wzdłuż oraz pod infrastrukturą drogową.  Wstępne rozwiązania koncepcyjne przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym – załącznik 1.

Obowiązkiem projektanta będzie zinwentaryzowanie urządzeń i sieci zlokalizowanych w projektowanym pasie drogowym przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod (mapa zasadnicza, pomiary uzupełniające, naniesienia gestorów itp.), ustalenie obszarów kolizji 
z projektowaną infrastrukturą, uzyskanie od właścicieli infrastruktury warunków technicznych na przebudowę kolidujących urządzeń i zaprojektowanie w oparciu o zaakceptowane przez zamawiającego warunki koniecznej przebudowy infrastruktury.

W projekcie należy uwzględnić budowę kanału technologicznego zgodnie z wymogami  Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie. Obowiązkiem projektanta będzie również zaprojektowanie zieleni.

Część 2 – ulica Wyzwolenia

W ramach opracowania, po wschodniej stronie ulicy, należy zaprojektować, oddzielony od jezdni, ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0m. Projektem należy objąć wykonanie oświetlenia, które zapewni oświetlenie zarówno ciągu pieszo-rowerowego oraz istniejącej jezdni. W ramach projektu należy również wykonać projekt odwodnienia ulicy (forma projektowanego odwodnienia ma być dostosowana do warunków geotechnicznych oraz przepisów szczegółowych, możliwe jest projektowanie lokalnego systemu odwodnienia funkcjonującego w oparciu o zastosowanie skrzynek rozsączających). W trakcie projektowania odwonienia szczególną uwagę należy zwrócić na odwodnienie ulicy w obszarze znacznego pochylenia podłużnego jezdni. Należy zapewnić aby wody opadowe spływające istniejąca jezdnią nie zalewały projektowanych ciągów pieszo-rowerowych. Projektem należy także objąć inną infrastrukturę drogową (np. perony autobusowe) i techniczną, której przebudowa będzie określona w warunkach gestorów sieci lub będzie wynikała z przepisów odrębnych. Długość projektowanego odcinka wynosi około 1,3km. W ramach zadania należy dowiązać się do projektowanych rozwiązań w obszarze skrzyżowania ulic: Wyzwolenia – Sudecka.  W ramach projektu należy wykonać połączenia projektowanej infrastruktury rowerowej z drogami poprzecznymi (również gruntowymi) oraz wałem.

Obowiązkiem projektanta będzie zinwentaryzowanie urządzeń i sieci zlokalizowanych 
w projektowanym pasie drogowym przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod (mapa zasadnicza, pomiary uzupełniające, naniesienia gestorów itp.), ustalenie obszarów kolizji 
z projektowaną infrastrukturą, uzyskanie od właścicieli infrastruktury warunków technicznych na przebudowę kolidujących urządzeń i zaprojektowanie w oparciu o zaakceptowane przez zamawiającego warunki koniecznej przebudowy infrastruktury.

W projekcie należy uwzględnić budowę kanału technologicznego zgodnie z wymogami  Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie. Obowiązkiem projektanta będzie również zaprojektowanie zieleni.

Część 3 – ulica Kolbego

W ramach opracowania należy zaprojektować infrastrukturę rowerową (wydzielona droga rowerowa o szerokości podstawowej 2,5m i szerokości 3,0m na odcinku od ul. Kormoranów 
do ul. Wielorybiej) oraz przebudowę istniejących ciągów pieszych, zarówno zlokalizowanych wzdłuż ulicy, jak i tych bezpośrednio do niej dochodzących. Drogę rowerową należy projektować po zachodniej stronie ulicy Kolbego (odcinek od ul. Koromoranów 
do ul. Rekinowej) oraz po stronie wschodniej (odcinek od ul. Rekinowej do granicy miasta). Projektem należy objąć wykonanie oświetlenia, które zapewni oświetlenie zarówno ciągu pieszo-rowerowego oraz istniejącej jezdni – na całej długości projektowanej infrastruktury. Przygotowując projekt infrastruktury rowerowej i pieszej należy uwzględnić (przedstawić rysunki koncepcyjne) możliwość docelowej budowy bus pasa dla autobusów komunikacji publicznej na odcinku od pętli autobusowej zlokalizowanej przy ul. Rekinowej w kierunku 
ul. Grunwaldzkiej – do połączenia z istniejącym bus pasem w rejonie ul. Kormoranów oraz przebudowę pętli autobusowej i skrzyżowania ulic Kolbego – Rekinowa (skrzyżowanie typu „małe rondo”). W ramach projektu należy również wykonać projekt odwodnienia projektowanej infrastruktury pieszo-rowerowej (forma projektowanego odwodnienia ma być dostosowana do warunków geotechnicznych oraz przepisów szczegółowych, możliwe jest projektowanie lokalnego systemu odwodnienia funkcjonującego w oparciu o zastosowanie skrzynek rozsączających). W trakcie projektowania odwonienia szczególną uwagę należy zwrócić na odwodnienie ulicy w obszarze znacznego pochylenia podłużnego jezdni. Należy zapewnić aby wody opadowe spływające istniejąca jezdnią nie zalewały projektowanych ciągów pieszo-rowerowych. Projektem należy także objąć inną infrastrukturę drogową (np. zatoki autobusowe i perony autobusowe) i techniczną, której przebudowa będzie określona w warunkach gestorów sieci lub będzie wynikała z przepisów odrębnych. Długość projektowanego odcinka wynosi około 0,95km.

W ramach zadania infrastrukturę rowerową należy projektować w dowiązaniu do rozwiązań w obszarze skrzyżowania ulic: Kolbego - Kormoranów.  W ramach projektu należy wykonać połączenia projektowanej infrastruktury rowerowej z drogami poprzecznymi.

Obowiązkiem projektanta będzie zinwentaryzowanie urządzeń i sieci zlokalizowanych 
w projektowanym pasie drogowym przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod (mapa zasadnicza, pomiary uzupełniające, naniesienia gestorów itp.), ustalenie obszarów kolizji 
z projektowaną infrastrukturą, uzyskanie od właścicieli infrastruktury warunków technicznych na przebudowę kolidujących urządzeń i zaprojektowanie w oparciu o zaakceptowane przez zamawiającego warunki koniecznej przebudowy infrastruktury. Obowiązkiem projektanta będzie również zaprojektowanie zieleni.

W projekcie należy uwzględnić budowę kanału technologicznego zgodnie z wymogami  Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie.

Część 4 – ulica Petersona

W ramach opracowania koncepcyjnego należy zaprojektować dwa warianty przebiegu drogi rowerowej, po stronach: zachodniej i wschodniej ulicy. Na etapie przygotowania koncepcji Zamawiający (po konsultacji ze środowiskami rowerowymi) wybierze wariant realizacyjnych. W tym celu niezbędne będzie przedstawienie kosztów wykonania obu wariantów realizacyjnych 
z podziałem na poszczególne branże. Drogę rowerową należy zaprojektować, oddzieloną od jezdni, o szerokości 2,5m. Projektem należy objąć wykonanie oświetlenia, które zapewni oświetlenie zarówno drogi rowerowej oraz istniejącej jezdni. Należy zapewnić aby wody opadowe spływające istniejąca jezdnią nie zalewały projektowanych dróg rowerowych. Projektem należy także objąć inną infrastrukturę techniczną, której przebudowa będzie określona w warunkach gestorów sieci lub będzie wynikała z przepisów odrębnych. Długość projektowanego odcinka (w każdym z wariantów) wynosi około 0,6km. W ramach zadania należy dowiązać się do projektowanych rozwiązań w obszarze projektowanego węzła drogowego Emilianowo – droga ekspresowa S10.  W ramach projektu należy wykonać połączenia projektowanej infrastruktury rowerowej z drogami poprzecznymi (również gruntowymi).

Obowiązkiem projektanta będzie zinwentaryzowanie urządzeń i sieci zlokalizowanych 
w projektowanym pasie drogowym przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod (mapa zasadnicza, pomiary uzupełniające, naniesienia gestorów itp.), ustalenie obszarów kolizji 
z projektowaną infrastrukturą, uzyskanie od właścicieli infrastruktury warunków technicznych na przebudowę kolidujących urządzeń i zaprojektowanie w oparciu o zaakceptowane przez zamawiającego warunki koniecznej przebudowy infrastruktury.

W projekcie należy uwzględnić budowę kanału technologicznego zgodnie z wymogami  Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie. Obowiązkiem projektanta będzie również zaprojektowanie zieleni.

- Koncepcja (aktualizacja koncepcji)

Zamawiający wymaga, aby na etapie przedprojektowym, dla potrzeb wstępnych uzgodnień planowanych rozwiązań ze środowiskiem rowerzystów (Zespół do spraw polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy) została sporządzona koncepcja (aktualizacja koncepcji) dla wszystkich części objętych zamówieniem.

Koncepcja powinna uwzględniać rozwiązania geometryczne układu drogowego wraz 
z elementami obiektów inżynierskich, sposób rozwiązania odwodnienia, orientacyjną lokalizację elementów oświetlenia, planowane wycinki oraz nasadzenia, a także zarys docelowej organizacji ruchu. Należy w niej wskazać przewidywany zakres wykupów nieruchomości niezbędnych dla pasa drogowego projektowanych odcinków ulic, a także zakres ewentualnych wyburzeń obiektów budowlanych.

Koncepcja będzie się składała z części opisowej, oraz części rysunkowej.

O ile koncepcja zostanie przygotowana przed sporządzeniem przez Wykonawcę mapy do celów projektowych, Zamawiający wyrazi zgodę na sporządzenie rysunków na mapie zasadniczej, przekazanej przez Zamawiającego w ramach materiałów wyjściowych do projektowania.

# Projekt budowlany i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na  realizację inwestycji drogowej

Obowiązkiem wykonawcy jest opracowanie projektu budowlanego dla zadań inwestycyjnych opisanych w punktach 1 i 2. Projekt zostanie poprzedzony wykonaniem mapy do celów projektowych, niezbędnych badań geotechnicznych, inwentaryzacji przyrodniczej oraz wykonaniem projektu geometrii drogi.

  - Opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania map do celów projektowych zgodnie                      z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami i przepisami w tym                                  w szczególności przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu oraz zgodności danych ewidencji gruntów ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg w tym zwłaszcza (o ile występują):

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe,

- wszystkie drzewa w rejonie inwestycji,

- rowy (w pełnym zakresie),

- elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, słupy),

- zjazdy (wraz z wlotami przepustów pod zjazdami),

- inne elementy niezbędne do projektowania (w szczególności, pomiarem objąć krawężniki w miejscach połączeń z budowanymi drogami, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków itp.)

Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. Niwelacją należy objąć cały teren objęty projektowaną inwestycją.

Pomiar terenu powinien umożliwiać wykonanie przekrojów poprzecznych istniejących i projektowanych dróg z zagęszczeniem wynikającym z potrzeb ustalonych przez projektanta indywidualnie, w zależności od ukształtowania terenu, jednak w odstępach nie przekraczających 25 m, ze szczególnym uwzględnieniem ul. Tatrzańskiej. Należy wykonać pomiary terenu niezbędne do ustalenia profili wszystkich projektowanych zjazdów na nieruchomości przyległe do pasa drogowego.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za treść wykonanej mapy do celów projektowych i za wszelkie następstwa ewentualnych braków, pominięć i niezgodności ze stanem faktycznym w toku prac projektowych, realizacji robót budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.

Warunki dotyczące punktów osnowy geodezyjnej na etapie sporządzenia projektu:

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U.

z 1989 r., Nr 30 poz.163 z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 6 lipca 2021r. 
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych 
i magnetycznych.

Wytyczne:

Podczas wykonywania  prac projektowych na podkładzie aktualnej mapy do celów projektowych, obowiązkiem Wykonawcy jest zwrócenie szczególnej uwagi na punkty osnowy geodezyjnej poziomej        i wysokościowej, znajdujące się w zakresie inwestycji.

Na etapie sporządzania projektu inwestycji, konieczne jest wyszczególnienie i opisanie punktów osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej, które:

-  podlegają ochronie na czas trwania budowy,

- ulegną zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie trwania budowy – konieczność odtworzenia, założenia nowych punktów po zakończeniu inwestycji.

  - Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

Zadaniem Wykonawcy będzie ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U z 2012r. poz. 463). Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbędne czynności określone w w/w rozporządzeniu, w tym, w razie takiej potrzeby wykona dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r., poz. 1072) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji hydrologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033).

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram badań geotechnicznych. Badania będą się odbywać pod nadzorem pracownika ZDMiKP. Następnie Wykonawca opracuje dokumentację geologiczno-inżynierską oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Badania gruntu należy wykonywać w śladzie projektowanej trasy w odstępach nie przekraczających 100 metrów.

Ilość otworów uzależniona jest od wytycznych projektanta. Opracowanie geotechniczne ma być wykonane w taki sposób aby projektant mógł prawidłowo założyć przyszłościowe konstrukcje dróg. Ilość otworów nie może być niższa od ogólnie przyjętych wymogów ustaw, wytycznych i norm. Zaleca się zagęszczenie otworów w okolicach skrzyżowań tak aby możliwe było właściwe przedstawienie przekrojów geotechnicznych.

  - Inwentaryzacja przyrodnicza

Zadaniem wykonawcy będzie przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej w celu sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia w związku z postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także w celu prawidłowego określenia zakresu niezbędnych prac związanych z  gospodarką istniejącym zadrzewieniem i zakrzewieniem oraz na potrzeby projektu zagospodarowania terenu zielenią.  Zamawiający wymaga sporządzenia zestawienia drzew zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją zawierającą co najmniej liczbę porządkową, nazwę gatunku, średnice, uwagi dotyczące stanu fitosanitarnego, liczby pni.

Należy również przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą uwzględniającą obecności gatunków chronionych roślin i zwierząt. W przypadku stwierdzenia w obrębie planowanej inwestycji występowania gatunków stanowiących przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na odstępstwa od obowiązujących zakazów w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) oraz uzyskać niezbędne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalające na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych. Sporządzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych należy uzgodnić z Zamawiającym.

## Opinia w zakresie geometrii drogi

Obowiązkiem projektanta będzie wykonanie projektu geometrii drogi. Projekt ten zgodnie    z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzeniem musi uzyskać pozytywną opinię  w zakresie geometrii drogi. W tym celu należy złożyć do Zamawiającego opracowania obejmujące następujący zakres:

- opis techniczny z szczegółowym opisem stanu istniejącego oraz przyjętych parametrów projektowych, uwarunkowania wynikające z zagospodarowania otoczenia i ruchu rowerowego i pieszego.

- plan orientacyjny

- plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 wraz z wymiarami geometrycznymi infrastruktury drogowej wykonany na mapie do celów projektowych.

- profil podłużny.

- przekroje charakterystyczne

- wykaz zjazdów

- zarys projektu organizacji ruchu.

Termin wydania opinii w zakresie geometrii drogi wynosi do 30 dni od dnia złożenia kompletnego i poprawnego opracowania. Projektant zobowiązany jest uzyskać opinię                   w zakresie geometrii drogi przed złożeniem do uzgodnienia Zamawiającemu projektu budowlanego.

## Projekt budowlany

Obowiązkiem wykonawcy będzie opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla zadań inwestycyjnych opisanych w punktach 1 i 2, spełniającego wymagania określone w   Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. ( Dz. U. poz.  1679). Opracowaniem należy objąć wszystkie branże niezbędne dla uzyskania pełnych efektów funkcjonalnych inwestycji, uwzgledniające (między innymi):

- budowę/rozbudowę układu drogowego,

- budowę/przebudowę systemu odwodnienia,

- budowę/przebudowę systemu oświetlenia ulicznego,

- budowę kanału technologicznego,

- przebudowę sieci gestorów zewnętrznych w związku ze stwierdzonymi kolizjami

- w razie konieczności budowę obiektów inżynierskich (np. mury oporowe)

- wyburzenia i rozbiórki

- wycinki kolidującego drzewostanu i zagospodarowanie terenu zielenią.

W skład projektu budowlanego będą wchodzić:

1)   projekt zagospodarowania terenu;

2)   projekt architektoniczno-budowlany;

3)   projekt techniczny;

4)  załączniki projektu budowlanego:

a)  opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,

b)  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie wystąpienie o warunki techniczne do Zamawiającego i gestorów sieci i urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym, a następnie opracowanie projektu budowlanego zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi i uzyskanie stosownych uzgodnień. Warunki techniczne wydane przez gestorów infrastruktury, którą nie zarządza Zamawiający, będą wymagały jego akceptacji. O ile specyfika przyjętych rozwiązań projektowych będzie wymagała uzyskania decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, wykonawca przygotuje niezbędne dokumenty, wystąpi do stosownego organu i uzyska na rzecz zamawiającego taką decyzję. Wykonawca, w razie takiej potrzeby, będzie również zobowiązany do przygotowania niezbędnych materiałów oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania dla opracowanych projektów budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczegółowymi opinii i uzgodnień, w tym opinii Zespołu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP).

Ponadto, poza uzyskaniem uzgodnień i opinii wymaganych przepisami szczegółowymi, dla rozwiązań przewidzianych w projekcie budowlanym, Wykonawca uzyska opinie ze strony:

- Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Bydgoszczy;

- Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta w Bydgoszczy;

- Zespołu do spraw polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy;

Opracowania wchodzące w skład projektu budowlanego zostaną poddane analizie i ocenie przez Zespół ds. Warunków i Oceny Dokumentacji projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy. W tym celu do obowiązków Wykonawcy oprócz opracowania w/w projektu należy przygotowanie prezentacji tematu. Zespół wyda opinię w terminie zgodnym z zasadami opisanymi w umowie.

## Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.) prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji wraz z przygotowaniem wszelkich wymaganych przez organ wydający decyzje wniosków, dokumentów, opracowań, materiałów, analiz w tym również raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (o ile będą wymagane przez organ wydający decyzję).

Do obowiązków Wykonawcy należy czynny udział w konsultacjach społecznych prowadzonych na etapie postępowania w zakresie wydawania w/w decyzji oraz innych konsultacjach i spotkaniach prowadzonych z mieszkańcami i przedstawicielami władzy, jak również przygotowywanie niezbędnych prezentacji i dokumentów na te spotkania.

Wszelkie materiały, które będą składane do organów wydających decyzje środowiskowe muszą posiadać wcześniejszą aprobatę Zamawiającego np. karta informacyjna przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Obowiązkiem Wykonawcy jest również przeprowadzenie badań i inwentaryzacji przyrodniczych, dokonywania uzupełnień do dokumentacji środowiskowej, przedkładania wyjaśnień do właściwych organów wydających decyzje środowiskowe i innych na potrzeby przygotowania w/w raportu i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

## Przygotowanie projektów podziału nieruchomości wraz z wyniesieniem podziałów w terenie

Wykonawca wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi projekty podziału nieruchomości przejmowanych w części dla potrzeb inwestycji. Zamawiający przewiduje wykonanie projektów podziału, co należy uwzględnić w wycenie, następujące liczby działek, które mogą ulec podziałom:

Część 1 – 10 działek.

Część 2 – 16 działek.

Część 3 – brak podziałów.

Część 4 – brak podziałów.

W oparciu o ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca dokona wyznaczenia i trwałej stabilizacji w terenie nowych punktów granicznych, które powstały w wyniku podziału nieruchomości.

Na etapie rozliczenia finansowego zamówienia zostanie uwzględniona faktyczna liczba dzielonych działek w oparciu o cenę jednostkową za zaprojektowanie i wyniesienie podziału w terenie, która zostanie podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

## Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie na rzecz inwestora decyzji administracyjnej umożliwiającej rozpoczęcie i realizację robót budowlanych, ewentualnie wystąpienie w imieniu inwestora ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Biorąc pod uwagę aktualny stan własnościowy nieruchomości przewidzianych do zajęcia na potrzeby realizacji inwestycji (część 1 i 2), najbardziej racjonalną do zastosowania i zalecaną przez Zamawiającego jest procedura oparta na Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162).

Obowiązkiem wykonawcy będzie przygotowanie lub pozyskanie niezbędnych dokumentów w celu skutecznego złożenia przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym, o ile zajdzie taka potrzeba,  uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym w oparciu o sporządzony własnym staraniem operat wodnoprawny.

Wykonawca udzieli wsparcia Zamawiającemu w trakcie postępowania o wydanie decyzji ZRID oraz będzie brał czynny udział podczas procedur administracyjnych, polegający na udzielaniu wszelkich wyjaśnień i składaniu do organu prowadzącego postępowanie ewentualnych uzupełnień.

W oparciu o ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca dokona wyznaczenia i trwałej stabilizacji w terenie nowych punktów granicznych, które powstały w wyniku podziału nieruchomości.

O ile specyfika planowanych robót budowlanych stanowić będzie przesłankę, aby w odniesieniu do określonego rodzaju lub elementu robót zastosować procedury przewidziane w ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682), Zamawiający nie wyklucza możliwości skorzystania z tych procedur. Wówczas, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie lub pozyskanie wszystkich wymaganych dla każdej z procedur niezbędnych  opracowań, rysunków i dokumentów oraz na podstawie stosownych pełnomocnictw uzyskanie na rzecz Zamawiającego niezbędnych zezwoleń. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego do obowiązków Wykonawcy będzie należało przygotowanie wszelkich dokumentów i opracowań wymaganych przepisami prawa aby uzyskać w/w pozwolenie.

# Projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Projekty wykonawcze powinny zostać opracowane dla wszystkich branż odrębnie. Zamawiający będzie wymagał, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostały skompletowane wg zasady: wspólna teczka dla projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych w określonej branży.

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejącego i projektowanego (wersja kolorowa).

Projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zostaną poddane analizie i ocenie przez Zespół ds. Warunków i Oceny Dokumentacji Projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy. Zespół wyda opinię w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

- 6.  Projekt stałej organizacji ruchu

Obowiązkiem projektanta będzie opracowanie projektu stałej organizacji ruchu 
i uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii.

# 7.   Przedmiary robót

Przedmiar robót zawierać będzie zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także 
z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

# 8.  Część kosztorysowa

W ramach zamówienia Wykonawca sporządzi kosztorys inwestorski spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Wykonawca opracuje kosztorys ofertowy (tzw. ślepy) do wyceny przez Wykonawcę robót budowlanych. Kosztorys opracowany zostanie w formie tabelarycznej i będzie zawierał w poszczególnych kolumnach:

- liczbę porządkową

- numer specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

- opis roboty

- jednostkę miary

- ilość jednostek przewidzianych do wykonania

- cenę jednostkową

- wartość robót

# Nadzór autorski

Wykonawca w ramach zamówienia zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą umowę, w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane(art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy), zgodnie z ustaleniami określonymi we wzorze Umowy.

Na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej, obowiązkiem wykonawcy będzie:

stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obowiązki związane z nadzorem autorskim projektanta będą wykonywane przez wykonawcę przez cały okres trwania robót budowlanych aż do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, lub w przypadku braku konieczności uzyskania takiej decyzji, do czasu przyjęcia przez właściwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Ponadto wykonawca, w ramach nadzoru autorskiego będzie w ramach potrzeby wspomagał zamawiającego w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, biorąc czynny udział w udzielaniu wyjaśnień na wnioski wykonawców dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych.

Zamawiający przewiduje zrealizowanie całości robót przewidzianych dokumentacją projektową objętą zamówieniem w okresie 36 miesięcy od odbioru dokumentacji. Szacowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to 6 miesięcy od odbioru dokumentacji.

Jednocześnie Zamawiający, korzystając z przejęcia majątkowych praw  autorskich do opracowań będących przedmiotem niniejszego zamówienia, zastrzega prawo do odstąpienia do wykonania tego zakresu zamówienia tj. nadzoru autorskiego, przy jednoczesnym skorygowaniu wynagrodzenia oraz prawo do powołania innego zespołu projektantów do pełnienia funkcji nadzoru autorskiego.

# Forma opracowania

Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf.  Należy dołączyć 2 egzemplarze opracowania w wersji elektronicznej na płytach DVD. Wykonawca odpowiada  za zgodność wersji elektronicznej otwartej, elektronicznej zamkniętej oraz wersji papierowej.

Należy wykonać następujące liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej:

- Wstępna koncepcja – 1 egzemplarz,

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – 2 egzemplarze

- Projekt budowlany – 3 egzemplarze + 1 egzemplarz dla celów archiwalnych,

- Projekty wykonawcze, projekt stałej organizacji ruchu, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze,

- Kosztorysy – 2 egzemplarze,

Opracowania specjalistyczne, służące uzyskaniu decyzji administracyjnych wymaganych odrębnymi przepisami (Karta informacyjna przedsięwzięcia, Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, Operat wodnoprawny), poza egzemplarzami wymaganymi dla przeprowadzenia postepowań, winne być sporządzone w dodatkowym egzemplarzu, który należy przekazać Zamawiającemu.

# Materiały wyjściowe do projektowania które przekaże Zamawiający

Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w celu wykorzystania podczas opracowywania dokumentacji

    - Mapę zasadniczą dla terenów w granicach opracowania (wersja elektroniczna w formacie plików .dgn) do celów informacyjnych (podkład geodezyjny wraz z mapą obrębową), pozyskaną z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej;

    - Dokumentacje projektowe lub wyciągi z nich, dotyczące rozwiązań przewidzianych w ramach inwestycji sąsiadujących – w miarę pozyskiwania przez Zamawiającego.

# Przepisy prawne

Rozwiązania architektoniczno-budowlane przyjęte w opracowanych dokumentacjach powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami standardami, instrukcjami                         i warunkami technicznymi oraz wiedzą inżynierską.

Dokumentacja projektowa musi spełniać przepisy Art. 29 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym: Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia                     i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W każdym takim przypadku, Zamawiający będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia konieczności zastosowania tego rodzaju zapisów, dopuszczenia równoważnych rozwiązań i wskazania kryteriów kluczowych dla oceny, czy dane rozwiązanie będzie równoważne.

Powinny również uwzględniać ustalenia opracowań lokalnych, normalizujących zasady projektowania niektórych elementów pasa drogowego na terenie miasta Bydgoszczy, w tym:

- „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Bydgoszczy” (Zarządzenie Nr 354/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2014 r.),

- „Katalogu dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej” (Zarządzenie Nr 144/2016),

- „Wytycznych do stosowania elementów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych” (Bydgoszcz, kwiecień 2013),

- Katalogu zielono-niebieskiej infrastruktury. Część II. Wytyczne i rozwiązania – Budowa                    i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy (Wydanie 31 sierpnia 2017),

- Wytycznych prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych (dostępne na www.mib.bip.gov.pl – zakładka „Wzorce i standardy”).

Wykonawca zobowiązany jest wykonując zamówienie do przestrzegania minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej określonych w art.6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r.–o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.z 2020r., poz. 1062).

- Podręcznik uniwersalnego projektowania: www.integracja.org/portfolio/projektowanie-dla-wszystkich

- Poradnik dotyczące projektowania przestrzeni publicznych pod katem potrzeb seniorów: www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Poradnik_Przestrzen_publiczna_przyjazna_seniorom_2015.pdf

- Strona internetowa Programu Dostępność Plus: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bezbarier/dostepnosc-plus

- Zakładka Dostępność na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowieniapubliczne/spoleczne-zamowienia/przydatne-informacje/dostepnosc

# Pozostałe wymagania

# Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji stosując zasady odnoszące się 
w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do opisu przedmiotu zamówienia (art. 99-103). Wskazane w dokumentacji wyroby (np. materiały, urządzenia), powinny być opisane za pomocą cech technicznych i jakościowych, tzn. bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

# Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp). Jeżeli Wykonawca dokumentacji nie może opisać przedmiotu zamówienia 
w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wówczas wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca  obligatoryjnie wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane 
w celu oceny równoważności.

Ponadto, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne” zgodnie z art. 101 ust.4 ustawy Pzp.