SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skarszewach

OBIEKT: 		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Skarszewach

Ul. Dworcowa 27, 83-250 Skarszewy

INWESTOR: 		Gmina Skarszewy

Pl. Gen. J. Hallera 18

NUMER DZIAŁKI:  	dz. nr 197 obr 5 Skarszewy

JEDNOSTKA

PROJEKTOWANIA: Kr. ARCHITEKCI

Ewelina Kropidłowska

83-300 Kartuzy, Rynek 5a

tel./fax.: 532 06 00 06

DATA: 		marzec 2024r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01 Roboty ziemne

- WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót: Roboty Rozbiórkowe

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem robót rozbiórkowych.

Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”. Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm oraz warunkami jakościowymi.

- MATERIAŁY

Materiały pochodzące z rozbiórki - gruz ceglany, gruz ceramiczny, gruz betonowy, ziemia z wykopu

Materiały pochodzące z rozbiórki mają być wywiezione na odległość 5 km i utylizowane.

- SPRZĘT

Wszystkie roboty należy wykonać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. Załadunek gruzu powinien odbywać się ręcznie.

- TRANSPORT

Materiały z wykopu mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora.

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4.

- WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” Prace demontażowe wykonać wg ogólnych zasad sztuki budowlanej.

Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych:

-  roboty ziemne powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami,

-  przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren robót nie wchodziły osoby postronne,

Wymagania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych:

-  Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia materiałów z wykopu i sposoby ich zabezpieczania. Materiałów nie można gromadzić na rusztowaniach.

- Teren robót ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczym.

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót zostały określone w „Wymaganiach ogólnych”.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót zostały ujęte w „Wymaganiach ogólnych”. Wszystkie roboty ujęte w niniejszym opracowaniu podlegają zasadom odbioru robót.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”.

- ROZLICZENIE ROBÓT

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.