SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skarszewach

OBIEKT: 		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Skarszewach

Ul. Dworcowa 27, 83-250 Skarszewy

INWESTOR: 		Gmina Skarszewy

Pl. Gen. J. Hallera 18

NUMER DZIAŁKI:  	dz. nr 197 obr 5 Skarszewy

JEDNOSTKA

PROJEKTOWANIA: Kr. ARCHITEKCI

Ewelina Kropidłowska

83-300 Kartuzy, Rynek 5a

tel./fax.: 532 06 00 06

DATA: 		marzec 2024r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 04 Montaż orynnowania

- Wstęp

  - Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skarszewach

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż rynien i rur spustowych z blachy powlekanej.

  - Określenia podstawowe

Rynna – koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej.

Rura spustowa – rura odprowadzająca wodę do kanalizacji deszczowej lub na teren.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Montaż systemu rynien i rur spustowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.

Roboty związane z montażem rynien i rur spustowych winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej, warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.. Przy wykonywaniu prac montażowych rynien i rur spustowych należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z placem budowy, całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót).

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań.

2.Materiały

Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać deklarację zgodności oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny. -rynny z blachy powlekanej półokrągłe o średnicy 150mm

-rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o średnicy 120 mm -uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych z blachy powlekanej

- Sprzęt

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.

  - Sprzęt do wykonania robót

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora.

- Transport

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne”

4.2.Transport i składowanie

W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynny i rury spustowe powinny być składowane i transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokość magazynowania – 1 m . Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami należy zabezpieczyć deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie transportu powinien być unieruchomiony. Nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i rzucania.

- Wykonywanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne".

5.2.Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.

- 3.Wymagania przy wykonywaniu robót

Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta.

- Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 6.2. Rynny i rury spustowe Wymagania techniczne: Blacha pierwszej klasy jakości Dopuszczalne odchyłki:

- odchyłki grubości [mm] - ±0,12

- odchyłki od masy [kg] - ±1,06

- szerokość budowlana, liczba profili x szerokość [mm] - ±3,0

- szerokość całkowita - +25 ÷ 40

- długość blachy - ±20

Badania: rodzaj badań

- oględziny powierzchni i powłoki

- sprawdzenie wymiarów

- sprawdzenie masy 1m długości blachy

Ocena jakości i atesty

Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające co najmniej:

- nazwę i znak wytwórcy

- oznaczenie wyrobu

- stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy

- Obmiar robót

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową rynien i rur spustowych jest mb.

- Odbiór robót

  - Zgodność robót z projektem i Specyfikacją

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

  - Rynny

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST, dokumentacji projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty budowlane w zakresie:

- powłoki

- wymiarów

- rozstawu

- wykonania rynien oraz połączeń

- rozmieszczenia uchwytów: co 50 – 80 cm

- sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności, obowiązkowo za pomocą wody spadek rynny nie może być mniejszy niż 0,5%

- usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni przekrycia brzeg zewnętrzny rynny powinien być niżej o 10mm od brzegu wewnętrznego, 8.3.Rury spustowe

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w

ST i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty budowlane w zakresie - powłoki

- wymiarów

- rozstawu

- wykonania rur i połączeń

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowości : 3mm/2m

- szczelności, obecności dziur i pęknięć

- pionowości, za pomocą pionu murarskiego i przymiaru, z dokładnością do 5mm:

odchylenie od pionu nie może przekraczać 20mm/10m

- Podstawa płatności

Wyłączono z zakresu opracowania.

- Przepisy związane

PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych Instrukcja techniczna producenta.