Pakiet – Dostawa implantów neurochirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie- sprawa 141/2023

| lp | Opis | Ilość szt. | Cena jedn. Netto zł | VAT | Cena jedn. Brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | producent, nazwa handlowa REF wlk opk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klatki międzytrzonowe szyjne z tytanu komórkowego o kształcie anatomicznym Minimalne wymagane parametry: - Materiał, z którego zbudowany jest implant: tytan - Anatomiczny kształt implantu, wykonanego z tytanu komórkowego, co nadaje porowatość jego powierzchnią, o wewnętrznej przestrzeni wzmocnionej kratownicą, zapewniającą swobodny przerost wszczepu kością własną pacjenta - Cztery różne rozmiary podstaw kaletek 14x12mm, 16x12mm, 14x14mm oraz 16x14mm i 5 różnych wysokości od 4 do 8 mm, w celu zaopatrzenia indywidualnego każdego pacjenta - Każdy wszczep jest dostarczany w sposób sterylny - Obecność systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzykręgowej w postaci tytanowych ząbków na dolnej i górnej powierzchni implantu, skierowane tak, aby ułatwić aplikację oraz uniemożliwiać wycofanie implantu do wszczepu - Przymiary klatek połączone na stałe z aplikatorem, zawiera ogranicznik głębokości implantowania - W zestawie narzędzi powinien znajdować się dystraktor typu Caspar z pinami o różnej długości | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klatki międzytrzonowe szyjne z dodatkowym systemem kotwiczącym, pozwalające na płynne odtwarzanie lordozy szyjnej po zaimplantowaniu Minimalne wymagane parametry : - Materiał, z którego wykonany jest implant : PEEK+tytan - Anatomiczny kształt implantu - Różne rozmiary klatek podstaw i wysokości w celu zaopatrzania indywidualnego pacjenta - Każdy wszczep jest dostarczany w sposób sterylny, trwale oznakowany marką, nr seryjnym, nr katalogowym oraz parametrem wielkości - Obecność elementów nieprzeziernych dla promieni RTG w celu pooperacyjnej oceny jego położenia - Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzykręgowej w postaci tytanowych pinów na dolnej i górnej powierzchni implantów - Klatki muszą zawierać mechanizm dystrakcyjny pozwalający na optymalne odtworzenie naturalnej lordozy kręgosłupa szyjnego w sposób płynny i kontrolowany przez operatora - Aplikator klatek zawiera ogranicznik głębokości implantowania - W zestawie narzędzi powinien znajdować się dystraktor typu Caspar - Substytut kości w postaci pasty hydroksyapatytowej, dostarczanej w sterylnej strzykawce, gotowe do natychmiastowego zastosowania , w ilości wystarczającej do zaopatrzenia trzech poziomów | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Czy występują przeciwskazania do  wykonania rezonansu magnetycznego  TAK  /NIE *niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych.