INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Opis inwestycji 
Stan istniejący:

Przedmiotowy teren inwestycji to część działki nr 60/107, obręb 0022 położonej w Kielcach przy ulicy Artylerzystów. Teren inwestycji o powierzchni 4,910m2 oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu literami A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P – A. 
Teren inwestycji będzie miał dostęp do drogi publicznej zjazdem publicznym na działkę 60/98, która jest dojazdem do drogi publicznej ulicy Artylerzystów, zjazd projektowany wg odrębnego opracowania. Inwestor posiada zgodę Prezydenta Miasta Kielce na przejazd przez działkę 60/98. Teren ukształtowany jest z niedużym spadkiem w kierunku północnym. Działka jest ogrodzona ze wszystkich stron ogrodzeniem z panelami betonowymi rozpiętymi między betonowymi słupkami. Teren jest porośnięty drzewami i roślinnością niską, a także trawiastą. W rejonie południowym znajduje się budynek gospodarczy, przy którym istnieje przyłącze energetyczne. Jest to budynek posadowiony na ławach fundamentowych na planie prostokątnym o wymiarach 4,35x4,90m. Ściany zewnętrzne murowane z cegły silikatowej o łącznej grubości 38,0cm. Wejście główne znajduje się od strony północnej, otwory okienne od strony wschodniej, południowej i zachodniej. Dach jednospadowy o nachyleniu 4,3%  o konstrukcji z płyt kanałowych. Nadproża okienne i drzwiowe prefabrykowane „L”.  Stan budynku surowy otwarty.

Zakres projektu:

Architektura:

Remont istniejącego budynku gospodarczego.

Zagospodarowanie terenu:

Na terenie oznaczonym na mapie do celów projektowych literami A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P – A (dz. nr ewid. 60/107) została przedstawiona lokalizacja poligonu pożarniczego PSP. Obszarem objętym projektem jest teren cały teren inwestycji. Zaprojektowano wewnętrzną drogę dostosowaną do ruchu ciężkiego, nawierzchnie utwardzone pod stanowiska ćwiczeń, ekrany akustyczne, trzy tymczasowe mobilne kontenery (sprzętowy, socjalny, sanitarny) remont istniejącego budynku gospodarczego. 
Stanowisko ratownictwa wysokościowego (nr 1)

Stanowisko działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych  (nr 2)

Stanowisko doskonalenia technik gaszenia pożarów (nr 3)

Stanowisko ratownictwa ekologicznego (nr 4)

stanowisko ratownictwa technicznego (nr 5)

Kontenery mobilne (nr 6)

Ekrany akustyczne (nr 7)

Zakres robót

Roboty kubaturowe
- przygotowanie placu budowy w oparciu o opracowany plan organizacji placu budowy (zgodny z planem bioz);
- roboty ziemne drogowe

- roboty izolacyjne,
- roboty betoniarskie i murarskie,
- roboty montażowe,
- roboty instalacyjne wewnętrzne,
- roboty wykończeniowe.

Zagospodarowanie terenu i infrastruktura

- nawierzchnie utwardzone,

- niwelacja terenu do projektowanych rzędnych;

- zewnętrzna instalacja energetyczna zasilająca i oświetleniowa;

- uporządkowanie zieleni, usuwanie drzew;

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

      - Na terenie projektowanej inwestycji występują :

      - - Istniejący budynek budynek gospodarczy

      - - Istniejąca zieleń wysoka i niska.

      - - Istniejące ogrodzenie betonowe;

      - W sąsiedztwie projektowanej inwestycji występują :

Od strony północnej:

Istniejąca działka nr ewid. 60/98 jest to działka na której biegnie droga publiczna.

Od strony zachodniej:

Istniejąca działka nr ewid. 60/108 jest to działka z użytkiem LS, z częściowym utwardzeniem i wewnętrzną drogą dojazdową do pozostałej części działki;

Od strony południowej:

Istniejąca działka nr ewid. 60/108 jest to działka z użytkiem LS, z częściowym utwardzeniem, częściowo zalesiona, od strony południowo-wschodniej zlokalizowana jest strzelnica policyjna;

Od strony wschodniej:

Istniejący fragment działki nr ewid. 60/108 jest to działka z użytkiem LS, z częściowym utwardzeniem, częściowo zalesiona; w tej części biegnie sieć telekomunikacyjna;

      - Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi.
- istniejące sieci podziemne na przedmiotowej działce i w jej sąsiedztwie, 
- ruch pieszy i kołowy,

- wysokie drzewa,

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych.

  - Zagrożenia ogólne:
- potrącenie lub przygniecenie pracowników przez samochody i ciężki sprzęt zmechanizowany,
- porażenie prądem w przypadku używania niesprawnych narzędzi, maszyn, urządzeń, 
- porażenia, poparzenia i groźne podrażnienia zmysłów przy styczności z substancjami niebezpiecznymi lub szkodliwymi,
- uszkodzenia ciała przy nieumiejętnym i niezgodnie z przeznaczeniem używaniu narzędzi

  - i sprzętu,

  - Przy robotach ziemnych:
- potrącenie pracownika przez sprzęt zmechanizowany,
- porażenie prądem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli elektrycznych,
- ujawnienie niewypałów, niewybuchów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji,
Przy robotach na wysokości:
- upadek pracownika z wysokości,
- potrącenie pracownika spadającym przedmiotem lub elementem rusztowania,
- potrącenie przez szalę wyciągu w trakcie jej jazdy,
- zawalenie się maszyn, urządzeń i rusztowań do pracy na wysokości.
Przy eksploatacji urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji elektrycznych
- porażenie prądem elektrycznym,
- urazy powodowane uderzeniem o części robocze maszyn i urządzeń,
- nadmierny hałas i wibracje – piły, młoty, szlifierki, ubijarki do gruntu.
Przy przebudowie infrastruktury
- uszkodzenia uzbrojenia przy przebudowie danej sieci lub z nią sąsiadującej w tym: porażenie prądem elektrycznym przy przebudowie linii kablowych energetycznych lub sąsiadującego uzbrojenia, nawodnienie wykopów i zatopienie ludzi przy przebudowie kanalizacji deszczowej.
Podczas komunikacja na placu budowy
- upadek, potrącenie pracownika przez maszyny i urządzenia podczas przejścia po placu budowy,
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia do wykopu oraz na stanowisko pracy na wysokości.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe) zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,
- przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić dodatkowy instruktaż dla pracowników przeznaczonych do ich wykonywania, dotyczący sposobu realizacji tych robót, określenia zasad postępowania w razie wystąpienia zagrożenia, konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, sposobu bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami przez wyznaczone

w tym celu osoby,
- pracownicy powinni potwierdzić własnym podpisem instruktaż związany z tzw. ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy,
- instruktaże powinny być przeprowadzone przez osobę upoważnioną (kierownika lub mistrza budowy),
- prace przy przekładaniu i skrzyżowaniu uzbrojenia, w tym kabli, prowadzić 
w uzgodnieniu z właścicielem uzbrojenia i pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego.

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonywania robót budowlanych:

- prowadzenie robót po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę i zgodnie 
z procedurą określoną prawem budowlanym,
- prowadzenie robót na podstawie wielobranżowego projektu budowlanego,  
z uwzględnieniem uszczegółowienia projektem wykonawczym oraz w sposób zgodny 
z szeroko pojętą sztuką budowlaną,
- wykonanie oznakowania placu budowy znakami i tablicami informacyjnymi 
i ostrzegawczymi,
- wygrodzenie terenu placu budowy i oznakowanie miejsc niebezpiecznych lub stref występowania zagrożeń,
- wyznaczenie i oznakowanie dróg dojazdu oraz transportu materiałów;
- wykonanie zabezpieczeń np. barier ochronnych, zadaszeń, ekranów itp.,
- nachylenie wykopów dostosować do bezpiecznego dla danego rodzaju gruntu,
- oznakowanie wykopów, a w miejscach przejść przekryć kładkami,
- przed przystąpieniem do robót ziemnych w zakresie zabezpieczania i oznakowania wykopów ziemnych,
- przed przystąpieniem do robót demontażowych likwidowanych lub przekładanych odcinków sieci i przyłączy infrastruktury przygotować miejsce pracy, dokonać dopuszczenia do tych prac, po odłączeniu zasilania, napięcia oraz uziemienia,

- przy skrzyżowaniach sieci uzbrojenia lub z drogą stosować rury osłonowe 
w normowej odległości,
- prowadzenie prac na wysokościach przez pracowników z odpowiednim przeszkoleniem

i zabezpieczeniem;
- rozmieszczenie i oznakowanie urządzeń ochrony przeciwpożarowej, punktów czerpalnych, zaworów odcinających itp. wraz z parametrami poboru mediów;
- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;
- wyznaczenie i oznaczenie strefy magazynowania i składowania materiałów budowlanych

(w tym wyrobów i substancji niebezpiecznych);
- wyznaczenie i oznaczenie stref pracy sprzętu zmechanizowanego;
- rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej 
- zapewnienie kontroli dostępu (lub uniemożliwienie dostępu) osób postronnych 
na teren placu budowy;
- prowadzenie robót budowlanych w sprzyjających dla danego zakresu robót warunkach atmosferycznych;
- przeprowadzenie instruktażu do stosowania urządzeń, maszyn i narzędzi,
- zapewnienie obsługi maszyn i urządzeń przez osoby do tego uprawnione oraz zapewnianie dozoru,
- zapewnienie wykonawstwa instalacji przez osoby do tego uprawnione;
- stosowanie maszyn i urządzeń o bezpiecznych parametrach pracy (właściwych dla danego zakresu robót), posiadających certyfikaty bezpieczeństwa  oraz bieżąca kontrola ich sprawności;
- używanie maszyn i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
- prowadzenie prac ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej z zachowaniem szczególnej ostrożności i nadzoru personelu kierowniczego przy uwzględnieniu 
- przy odkryciu nie zamieszczonych na mapie instalacji - przerwanie robót do czasu ustalenia ich rodzaju i pochodzenia,
- w pobliżu skrzyżowania sieci uzbrojenia, oraz w pobliżu istniejących ścian 
i fundamentów prowadzenie robót ręczne,
- zapewnienia transportu materiałów oraz dojścia zespołów ratunkowych,
- zawiadomienia właściwego organu samorządu lokalnego oraz policji o znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikowania (np. niewypały, niewybuchy ) oraz Inwestora

i służby konserwatorskie w przypadku prawdopodobnego znaleziska archeologicznego

– z zapewnieniem ich ochrony do czasu pojawienia się w/w służb;
- przestrzeganie zmianowości pracy przy pracach uciążliwych stosownie do ich rodzaju;
- wyposażenie pracowników w sprzęt i odzież ochronną,
- prowadzenie prac na rusztowaniach prawidłowo zmontowanych i odebranych do stosowania, z zachowaniem ich dopuszczalnego obciążenia, ładu i porządku oraz niepodejmowania pracy na różnych poziomach w jednym pionie;

- prowadzenie prac rozbiórkowych po uprzednim podstemplowaniu elementów, w tym z miejsc niezagrażajacych przywaleniem,
- sprawdzenie ważności grup BHP pracowników przed rozpoczęciem robót,
- wszelkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie ze sztuką budowlaną i przestrzegając warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401).

Opracował:

mgr inż. arch. Arkadiusz Wodnicki