Załącznik nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) – po zmianie

System archiwizacji i zasilania szpitalnej bazy danych EDM cyfrową wersją dokumentacji medycznej wytworzonej w postaci papierowej oraz pobierania zgód, oświadczeń i innych dokumentów od pacjentów w postaci elektronicznej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TABELA NR 1

| LP. | Przedmiot | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość [szt.] | Wartość brutto [zł] | Producent, model oraz parametry (w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=2x3 | 5 |
| 1. | Skaner A3 |  | 1 |  | Producent ……………… Należy podać informacje jednoznacznie identyfikujące oferowane produkty …………… |
| 2. | Skaner A4 |  | 4 |  | Producent ……………… Należy podać informacje jednoznacznie identyfikujące oferowane produkty …………… |
| 3. | Ekran stały |  | 26 |  | Producent ……………… Należy podać informacje jednoznacznie identyfikujące oferowane produkty …………… |
| 4. | System archiwizacji i zasilania szpitalnej bazy danych EDM cyfrową wersją dokumentacji medycznej wytworzonej w postaci papierowej oraz pobierania zgód, oświadczeń i innych dokumentów od pacjentów w postaci elektronicznej |  | 1 |  | Producent ……………… Należy podać informacje jednoznacznie identyfikujące oferowane produkty …………… |
| 5. | Wdrożenie systemu i szkolenie |  | 1 |  | X |
| 6. | RAZEM |  |  |  | X |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Podstawowym celem dostarczanego rozwiązania jest zamiana istniejącej w Szpitalu dokumentacji medycznej w wersji papierowej na jej postać elektroniczną z jednoczesnym jej zapisem do użytkowanego w Szpitalu systemu HIS, EDM oraz tworzenie elektronicznych i papierowych wersji dokumentacji medycznej wraz z umożliwieniem podpisywania dokumentacji medycznej na ekranach stałych, odpowiednio przygotowanych wydrukach. Na system mają składać się następujące elementy: skanery do zamiany istniejącej dokumentacji papierowej na jej postać cyfrową, urządzenia do zbierania danych – ekran stały, oprogramowanie serwerowe, które zostanie zainstalowane na funkcjonującym w infrastrukturze Zamawiającego serwerze na etapie wdrożenia oraz oprogramowanie klienckie, które może być instalowane w dowolnym czasie na dowolnej liczbie stanowisk klienckich z systemem operacyjnym Windows 10, 11 (w wersji 64 bitowej).

W ramach przetworzonego dokumentu powinna automatycznie powstawać wersja pdf tworzonego dokumentu oraz xml z danymi zawartymi w strukturze dokumentu. System automatycznej digitalizacji powinien być zintegrowany z systemem HIS AMMS, EDM w zakresie pozwalającym co najmniej na wymianę danych między systemami, tworzenie powiązań pomiędzy formularzami obu systemów, zlecanie wydruków, przekazywanie dokumentów pomiędzy systemami. System automatycznej digitalizacji powinien umożliwiać zapisanie w systemie HIS AMMS, EDM na koncie właściwego pacjenta formularza dowolnego typu pozyskanego z dowolnego licencjonowanego w Systemie urządzenia typu skaner lub ekran stały.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- Przeprowadzenia audytu w zakresie obowiązujących w Szpitalu dokumentów papierowych

- Dostawy sprzętu umożliwiającego wykonanie funkcjonalności systemu – skanerów A4 – 4 sztuki, skaner A3 – 1 sztuka, ekranów stałych – 26 sztuk.

- Instalacji i wdrożenia całości dostarczonego rozwiązania, zarówno warstwa sprzętowa jak i software

- Przygotowania i implementacji do systemu automatycznej digitalizacji dokumentacji formularzy zgód i oświadczeń funkcjonujących w szpitalu w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym

- Przeprowadzenia odpowiednich instruktarzy stanowiskowych zarówno dla administratorów jak i użytkowników systemu w zakresie niezbędnym do bezpiecznego i zgodnego z celem projektu użytkowania systemu

- Świadczenia usługi serwisowej  wraz z nadzorem autorskim dla dostarczonych komponentów systemu w zakresie opisanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że w Szpitalu funkcjonuje system HIS – AMMS firmy Asseco S.A., EDM – AMDX firmy Asseco S.A. (aktualnie wersja  6.03.03.65 aktualizowana zgodnie z udostępnianymi przez producenta kolejnymi aktualizacjami). Na stacjach roboczych jako system operacyjny jest zainstalowany system Microsoft Windows 10 lub 11 x64 PRO w polskiej wersji językowej. Użytkownicy logują  się do komputerów oraz użytkowanego oprogramowania HIS AMMS za pośrednictwem Active Directory. Dostarczane rozwiązanie ma zapewnić zgodność z funkcjonującymi  u Zamawiającego rozwiązaniami.

Zamawiający w porozumieniu z producentem systemu HIS AMMS , EDM jest w posiadaniu aktualnej udostępnianej przez producenta firmę Asseco S.A. dokumentacji w zakresie posiadanego interfejsu integracyjnego HIS AMMS, EDM. Dokumentacja ta w sposób szczegółowy opisuje interfejs komunikacyjny z posiadanym przez Zamawiającego systemem. Integracja ma zostać wykonana poprzez wyspecyfikowane interfejsy opisane w dokumentacji (załącznik nr 1 do OPZ). Wykonanie integracji w inny sposób, w tym integracja bezpośrednia na poziomie bazy danych mogłaby doprowadzić do niekontrolowanej utraty integralności danych, co powoduje powstanie ryzyka uszkodzenia danych wrażliwych procesu leczenia pacjentów.

Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z wiążącą go umową licencyjną z twórcą posiadanego systemu HIS, EDM nie jest w posiadaniu kodów źródłowych tych systemów.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie pełny koszt wykonania integracji systemów oraz zakup niezbędnych do integracji licencji zarówno po stronie dostarczanego rozwiązania, jak i posiadanego przez Szpital AMMS, EDM.

Zamawiający oświadcza,  iż posiada oświadczenie producenta oprogramowania AMMS, EDM firmy Asseco S.A. potwierdzające gotowość systemu AMMS, EDM do integracji oraz określające koszty integracji jakie będzie musiał ponieść potencjalny Wykonawca w celu realizacji przedmiotowego zamówienia,  aby zintegrować posiadane przez Szpital oprogramowanie (HIS, EDM) z przedmiotem planowanego postępowania.  Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do OPZ.

Dodatkowo przypominamy iż dopuszczamy na podstawie art.75 ust.2 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dokonanie przez Wykonawcę dekompilacji modułów systemów, dotychczas wykorzystywanych, poprzez zwielokrotnienie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art.74 ust.4 pkt 1 i 2 ustawy Prawo autorskie (Dz.U. 2006, nr 90, poz.631), jeżeli będzie to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania modułów tych systemów z oprogramowaniem aplikacyjnym dostarczonym w ramach realizacji zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać czynności dekompilacyjne na własny koszt i ryzyko, w pełnym koniecznym zakresie z zastrzeżeniem, że czynności te będą odnosiły się tylko do tych części modułów tych systemów, które będą niezbędne do osiągnięcia współdziałania tych modułów z oprogramowaniem aplikacyjnym dostarczonym przez Wykonawcę, a uzyskane informacje nie będą:

- Wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego;

- Przekazane innym osobom, chyba, że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego;

- Wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia lub do innych czynności naruszających prawa autorskie.

Ponadto informacje uzyskane przez Wykonawcę w toku wykonania czynności, o których mowa w art.75 ust.2 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. i podlegają ochronie w niej przewidzianej. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do posiadanych systemów informatycznych, udzieli wsparcia Wykonawcy w dokonaniu integracji, poprzez nadanie wskazanym pracownikom Wykonawcy niezbędnych uprawnień do pracy w systemie oraz przekaże Wykonawcy posiadane instrukcje obsługi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody, wyrządzone przez jego pracowników w trakcie prac integracyjnych.

TABELA NR 2

| L.p. | Nazwa komponentu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skaner A4 | - Skaner powinien posiadać automatyczny podajnik dokumentów ADF - Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe (duplex); kolor/skala szarości/monochromatyczny - Skaner powinien mieć prędkość skanowania 30ppm/60ipm - Podajnik skanera powinien umożliwiać umieszczenie w nim do 80 arkuszy A4 - Skaner powinien umożliwiać skanowanie z optyczną rozdzielczością min. 300 DPI - Skaner powinien umożliwiać obsługę polskiego OCR. - Skaner powinien umożliwiać korzystanie ze sterownika TWAIN - Skaner powinien wytrzymać obciążenie dzienne do 3000 stron - Skaner powinien umożliwiać skanowanie długich dokumentów do 3m - Gwarancja min. 36 miesiące - Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych wraz z kosztami części i transportu. - Porty komunikacyjne: USB, LAN 10/100/1000 wbudowany w urządzenie | Parametr wymagany |
| 2. | Ekran stały | - Urządzenie peryferyjne podłączane do komputera pełniące funkcję dodatkowego monitora z możliwością przechwytywania i digitalizacji pisma odręcznego wykonywanego na ekranie tego urządzenia bez pozostawiania fizycznego śladu - możliwość wyświetlania i podpisywania dokumentów - ekran LCD o przekątnej minimum 10”, kolorowy, z obsługą rozdzielczości Full HD 1920x1080 - możliwość wyświetlania innych treści niż podpisywane dokumenty - podłączenie z komputerem na stanowisku roboczym przez pojedynczy kabel USB oraz pojedynczy kabel HDMI, jeżeli w komputerze nie będzie dostępny port HDMI możliwość podłączenia z wykorzystaniem VGA lub displayport z zastosowaniem "przelotki", Wykonawca musi zapewnić odpowiednie rozwiązanie - Ekran do podpisu musi posiadać możliwość mocowania zgodną ze standardem VESA - zasilanie z sieci elektrycznej (~230 V) - co najmniej 1000 poziomów nacisku - możliwość trwałego zamocowania dostarczonych urządzeń do lady, biurka, zamawiający dostarcza odpowiednie rozwiązanie i dokonuje montażu w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym - możliwość trwałego przymocowania rysika biometrycznego do urządzenia, jednocześnie, w razie awarii samego rysika, umożliwiając jego wymianę - odręczny podpis z ekranu klienta powinien być w systemie przechowywany jako grafika oraz informacje zawierające behawioralne cechy grafologiczne - Gwarancja producenta: min. 60 miesięcy | Parametr wymagany Oferowana przekątna ekranu …………………………………cale |
| 3. | Skaner A3 | Typ skanera: Skaner z automatycznym podajnikiem dokumentów ADF i skanowaniem płaskim Tryb skanowania: Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe (duplex), kolor/skala szarości/monochromatyczny Przeznaczenie urządzenia: Skanowanie dokumentów o różnych formatach i gramaturach bez konieczności ich wcześniejszej segregacji, skanowanie dokumentów długich, możliwość skanowania w trybie duplex z ADF oraz za pomocą szyby Format skanowanych dokumentów ADF: A3,A4,A5,A6,A7 szyba: A4 i mniejsze, bezkrawędziowe skanowanie Typ oświetlenia: LED Rozdzielczość optyczna: 600 DPI Panel kontrolny: min. 3 cale, kolorowy dotykowy ekran LCD z możliwością predefiniowania profili skanowania i uruchamiania ich z poziomu skanera Automatyczny podajnik dokumentów: na min. 200 arkuszy o gramaturze 80g/m2 Tryb skanowania kopert: skanowanie kopert i grubych dokumentów A3 przy użyciu ADF za pomocą prostej ścieżki prowadzenia papieru Poprawa jakości skanowanych dokumentów dla sterowników Twain oraz ISIS min.: likwidacja przekosu, automatyczne rozpoznawanie wielkości i rozmiaru dokumentu, automatyczna rotacja dokumentu, wykrywanie pustych stron Format pliku wyjściowego: Tiff, jpg, bmp, pdf, rtf, xml z wartością odczytanego kodu kreskowego Silnik OCR: wbudowany OCR pozwalający przetwarzać dokumenty w języku polskim Porty komunikacyjne: USB 3.2 lub szybszy, LAN 10/100/1000 wbudowany w urządzenie Obciążenie dzienne: min. 20000 skanów Maksymalna długość skanowanego dokumentu: min. 4000 mm Zakres gramatury skanowanych dokumentów dla ADF: 30–400 g/m² Czujnik podwójnych pobrań dokumentów: TAK Ochrona dokumentów przed zgnieceniem: tak - z regulacją czułości z poziomu sterownika Wspierane systemy operacyjne dla sterowników TWAIN oraz ISIS: min. Windows 10, 11 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa) Odczyt kodów kreskowych: rozpoznawanie kodów 1D oraz 2D w tym min. przeplatany 2 z 5, kod 128, Codabar, EAN-13, EAN-8, PDF417, QR Deklaracja zgodności: CE Zasilanie: z sieci elektrycznej (~230 V) Gwarancja producenta: min. 36 miesięcy | Parametr wymagany |
| 4. | Wymagania dotyczące licencji | - licencje mają być zainstalowane w systemie z określeniem uprawnień do ich wykorzystywania na serwerze i stacjach roboczych. - Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa do sprzedaży licencji lub posiada nadane przez jej autora prawo do udzielania sublicencji na oferowane Oprogramowania Aplikacyjnego. - Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji/sublicencji na użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego, którego zakres funkcjonalny został określony poniżej. - Licencja/sublicencja na użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego jest licencją niewyłączną i zostaje udzielona Zamawiającemu na czas nieokreślony. - Zamawiający ma prawo tylko do takich kopii Oprogramowania, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ich działania. Kopia nie może być używana równocześnie z systemem. - Zamawiający ma prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń danych i dokumentów utworzonych za pomocą Systemu. - Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wszystkie wymagane licencje do uruchomienia Systemu, jak również niezbędne licencje wymagane do integracji z posiadanym systemem medycznym HIS/EDM zarówno po stronie dostarczanego systemu jak i systemów HIS/EDM. |  |
| 5. | System archiwizacji i zasilania szpitalnej bazy danych EDM cyfrową wersją dokumentacji medycznej wytworzonej w postaci papierowej oraz pobierania zgód, oświadczeń i innych dokumentów od pacjentów w postaci elektronicznej | Wymagania Niefunkcjonalne Systemu: - Zawiera licencje na podłączenie do systemu dostarczonych ekranów stałych, skanera A3, skanerów A4 oraz posiadanych przez Zamawiającego skanerów sieciowych EPSON WF-M5799 w ilości min. 37 podłączanych urządzeń, musi istnieć możliwość zmiany przez Zamawiającego podłączonych do systemu urządzeń, odłączamy od systemu np. skaner X, zostaje zwolniona licencja, następnie podłączamy skaner Y wykorzystując zwolnioną wcześniej licencję. - Możliwość uruchomienia Aplikacji Systemu (w tym zgrywania danych) na dowolnym komputerze z systemem operacyjnym Windows 10, 11 w wersji 64-bitowej - Logowanie użytkownika do poszczególnych składowych systemu przy pomocy funkcjonującego w Szpitalu systemu zarządzania użytkownikami Active Directory - Możliwość wydruku formularzy na dowolnej sieciowej drukarce laserowej autoryzowanej w Systemie, bez limitu liczby drukarek na których drukujemy formularze - Możliwość zbierania danych na formularzach niezależnie od infrastruktury informatycznej (zbieranie danych off-line) - Możliwość zbierania danych na formularzach i odkładanie ich w repozytorium danych niezależnie od braku możliwości przyjęcia danych przez System HIS AMMS - EDM (możliwość przekazania danych do systemu HIS AMMS, EDM w terminie późniejszym – w przypadku awarii systemu HIS AMMS, EDM) - Przygotowanie modułu transmisji danych do Zintegrowanego Systemu HIS AMMS, EDM. Integracja Systemu z oprogramowaniem HIS AMMS powinna w szczególności być zrealizowana poprzez: - System będzie w szczególności udostępniał zestaw protokołów komunikacyjnych, które umożliwią pobieranie danych z repozytorium dokumentów do zewnętrznego Systemu w postaci dokumentów PDF oraz plików XML z metadanymi. - System powinien udostępnić HIS’owi sieciowy interfejs on-line umożliwiający błyskawiczne pozyskiwanie i przekazywanie wszystkich danych dotyczących przeanalizowanych formularzy. - Wszystkie interfejsy sieciowe powinny zostać opracowane w technologiach zdalnego wywołania metod (WebService) i przekazane wraz z dokumentacją wykonawcom oprogramowania HIS AMMS - We współpracy z Zamawiającym powinna zostać opracowana określona liczba sztuk formularzy, które będą mogły być wypełniane za pomocą stylusa na ekranie klienta (z możliwością rozszerzania o kolejne formularze), a następnie archiwizowane w module Dokumentacja Medyczna w systemie HIS AMMS. - Implementacja nowych formularzy do Zintegrowanego Systemu ma odbywać się poprzez import do aplikacji edytora WYSIWYG (będącej elementem systemu) tła dokumentu w postaci PDF (tzn. obrazu niezmiennej części dokumentu), a następnie naniesienie na tło regionów aktywnych, z których pozyskiwane mają być wprowadzane dane oraz w których mają być umieszczane serie danych pobrane z HIS AMMS. - Integracja z systemem HIS AMMS ma zapewniać, że każdy dokument uzyskany z systemu może być spersonalizowany pod kątem pacjenta na ekranie klienta wyświetlone uzgodnione z Zamawiającym dane pochodzące z systemu HIS AMMS – w szczególności dane identyfikacyjne pacjenta - Wygenerowanie zintegrowanego formularza ma odbywać się z poziomu konta pacjenta w widoku Dokumentacja Medyczna w systemie HIS AMMS. Tak wygenerowany dokument ma być jednoznacznie powiązany z pacjentem i kontekstem, w którym został utworzony - Zlecenie wydruku wygenerowanego dokumentu na drukarkę ma odbywać się za pomocą aplikacji co najmniej Adobe Reader. Wymagania Funkcjonalne Systemu w zakresie współpracy z dostarczonymi ekranami stałymi: - System umożliwia automatyczne powiązanie z rodzajem formularza, który został za jego pomocą wypełniony. - System umożliwia stworzenie formularza bazując na dowolnym dokumencie w formacie PDF. - System umożliwia wygenerowanie formularza w ten sposób, aby każdy wygenerowany formularz był unikatowy. Oznacza to, że wypełnienie formularza rysikiem tworzy wzajemnie jednoznacznie przyporządkowaną do niego wersje elektroniczną dokumentu. - System umożliwia automatyczne rozpoznawanie zawartości pól tekstowych i pól numerycznych zarówno w obszarze pisma blokowego jak i pisma ciągłego (oprogramowanie typu ICR). - System umożliwia edycję i walidację przetworzonych danych zwizualizowanych na formularzu z pól tekstowych i pól numerycznych przy jednoczesnym podglądzie danych pochodzących bezpośrednio z urządzeń. - System umożliwia w importowanej ankiecie zaznaczenie regionów aktywnych, pól tekstowych oraz nadanie im unikalnych nazw. - System umożliwia eksport rozpoznanych danych (tj. pól tekstowych liczb i pól wyboru) do formatów MS Excel oraz plików CSV lub XML. - System umożliwia odtwarzanie całej historii powstałego dokumentu z podziałem na czas w jakim dane elementy powstały oraz autorów poszczególnych wpisów. - System umożliwia automatyczne umieszczenie elektronicznej wersji dokumentu w postaci PDF w systemie HIS oraz powiązanie dokumentu z pacjentem, dla którego dokument został wygenerowany. - Dla dokumentów tworzonych w jednostce medycznej powinien umożliwiać opatrzenie dokumentacji podpisem biometrycznym. System powinien gromadzić informacje takie jak siła nacisku czy znaczniki czasowe umożliwiające weryfikację autentyczności podpisu. Wymagania Funkcjonalne Systemu w zakresie współpracy z dostarczonymi skanerami oraz posiadanymi przez Zamawiającego skanerami sieciowymi EPSON WF-M579 : - Umożliwia digitalizację dokumentacji papierowej. - Działa z wszystkimi dostępnymi na rynku urządzeniami skanującymi, w których komunikacja oparta jest o protokół TWAIN. - Zapewnia możliwość ucyfrowienia wszelkich dokumentów wytworzonych w sposób tradycyjny w zewnętrznych systemach czy też dostarczonych przez pacjenta ważnych z punktu widzenia procesu diagnostycznego czy leczenia z automatycznym zapisem ich w systemie HIS AMMS, EDM. - W ustawieniach aplikacji dostęp do ustawień wszystkich skanerów których sterowniki zainstalowane są na stacji roboczej. - System musi umożliwiać automatyczne skanowanie dokumentów z możliwością opatrzenia tych skanów podpisem cyfrowym (kwalifikowanym i niekwalifikowanym). - System musi być zintegrowany z systemem HIS i EDM. - System musi umożliwiać automatyczne dopasowanie zeskanowanych dokumentów do zaimplementowanych wcześniej do Systemu szablonów i rozpoznanie danych niezbędnych do wysłania do systemu HIS. - System musi umożliwiać lokalne zapisywanie dokumentów zeskanowanych, a w przypadku automatycznego rozpoznania danych, automatyczne nadanie plikom nazwy i hasła dostępu do nich na podstawie szablonu nazewnictwa. - System musi umożliwiać automatyczne umieszczenie elektronicznej wersji dokumentu w postaci PDF w systemie HIS oraz powiązanie dokumentu z pacjentem, którego dokumentacja dotyczy w widoku Dokumentacji Medycznej. - System musi umożliwiać pobieranie bezpośrednio z dokumentu danych opisujących dokument oraz określanie miejsca zapisu tego dokumentu. - System musi umożliwiać skanowanie do formatów minimum PDF, TXT, JPEG, PNG. - System musi umożliwiać regulację stopnia kompresji plików. - System musi posiadać funkcjonalność optycznego rozpoznawania znaków (OCR). - System musi umożliwiać automatyczne uzupełnianie kolejnych danych w polach dokumentu na podstawie takich samych danych wcześniej poprawnie wprowadzonych w szablonie. - System musi mieć funkcje dzielenia kompletów dokumentów skanowanych seryjnie z automatycznego podajnika dokumentów urządzenia skanującego. - System musi posiadać wbudowaną wyszukiwarkę dokumentów. - System musi umożliwiać weryfikację poprawności rozpoznanych lub wprowadzonych danych przed ich zatwierdzeniem. - System musi umożliwiać zapis dokumentów medycznych na nośnikach cyfrowych CD/DVD. - System musi obsługiwać kody jedno i dwuwymiarowe. - System musi posiadać funkcjonalność raportów i statystyki pracy systemu. - System musi umożliwiać nakładanie stempli graficznych i tekstowych na skanowane dokumenty. - System musi wymagać uwierzytelnienia (zalogowania) użytkownika. - Przekształcanie dokumentów papierowych na postać cyfrową i ich zapis w bazie EDM z wykorzystaniem Systemu musi odbywać się bezpośrednio na panelu urządzenia skanującego lub za pośrednictwem stacji roboczej, do której podłączony jest skaner. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
|  | Wymagania dotyczące serwisu i nadzoru autorskiego dla Systemu archiwizacji i zasilania szpitalnej bazy danych EDM cyfrową wersją dokumentacji medycznej wytworzonej w postaci papierowej oraz pobierania zgód, oświadczeń i innych dokumentów od pacjentów w postaci elektronicznej | W ramach usług serwisowych i Nadzoru Autorskiego - przez okres min. 36 miesięcy od daty podpisania Końcowego Protokołu Odbioru – bezusterkowego, Wykonawca zapewni bezpłatnie pełną funkcjonalność systemu poprzez nieodpłatne usuwanie awarii, błędów i usterek programistycznych w dostarczonym i istniejącym oprogramowaniu, nieodpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania, aktualizacji i poprawek oraz ich aplikowania w środowisko Zamawiającego w terminach z nim uzgodnionych, stałą nieodpłatną adaptację do wymogów obowiązującego prawa oraz adaptacje interfejsu integracji z HIS AMMS, EDM w zakresie niezbędnym, aby wdrożona integracja pomiędzy systemami działała prawidłowo. Ponadto Wykonawca w ramach usług serwisowych i Nadzoru Autorskiego zapewnia bezpłatne udzielanie konsultacji telefonicznych i zdalnych za pomocą oprogramowania do zdalnego dostępu. Warunki brzegowe realizacji usług serwisowych przedstawiono w Tabeli poniżej : Nazwa; minimalne warunki serwisu; Uwagi. Godziny pracy Serwisu; 800-1600; Okres godzin w ciągu dnia roboczego od poniedziałku do piątku.. Czas reakcji Serwisu; 4h; Czas w godzinach liczony od chwili zaewidencjonowania w serwisie Zgłoszenia Serwisowego do momentu przyjęcia zgłoszenia tj. nadania mu statusu „przyjęte/ zarejestrowane” w godzinach pracy serwisu.. Czas usunięcia Awarii *; 8 h; Czas liczony w godzinach pracy serwisu od upłynięcia czasu reakcji. Czas usunięcia Wady Aplikacji **; 5 dni; Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu reakcji. Czas usunięcia Usterki Programistycznej ***; 10 dni; Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu reakcji. Czas obsługi Konsultacji ****; 10 dni; Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu reakcji.. - - przez awarię rozumiany jest błąd natury technicznej uniemożliwiający korzystanie z aplikacji i realizację procesu dla niej przewidzianego w pierwotnych założeniach aplikacji, wynikający z nieprawidłowego działania Wykonawcy z zakresie tworzenia lub konfiguracji i występujący w odosobnieniu od okoliczności, na które Wykonawca nie ma wpływu. ** - przez wadę rozumiana jest niezgodność z pierwotnymi założeniami aplikacji, która nie mogła zostać wykryta w trakcie testów akceptacyjnych. *** - przez usterkę rozumiany jest błąd w aplikacji wynikający z nieprawidłowego stworzenia kodu programistycznego w odniesieniu do pierwotnych założeń aplikacji, ale nie powodujący przerwania pracy, a stanowiący utrudnienie korzystania z aplikacji. **** - dotyczy zgłoszeń i zapytań nie związanych z wystąpieniem błędu, a dotyczących zastosowania dodatkowych lub alternatywnych możliwości wykorzystania istniejących funkcji | Parametr wymagany Zgłoszenie przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową Help-Desku Wykonawcy …………………….(podać); Kontakt telefoniczny: …………………………… (podać) Email: ……………….. (podać) Parametr oceniany Okres usług serwisowych i nadzoru autorskiego: - 36 miesięcy - 48 miesięcy - 60 miesięcy Zaznaczyć znakiem X tylko jedno pole powyżej |
|  | Wymagania dotyczące wdrożenia całości dostarczanego rozwiązania | - Przeprowadzone zostaną: - audyt dokumentacji papierowej funkcjonującej u Zamawiającego – na podstawie dokumentacji medycznej dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego – jako podstawa do wykonania analizy przedwdrożeniowej - instalacja, konfiguracja oraz parametryzacja elementów Systemu na serwerach wirtualnych oraz na stacjach roboczych, - instalacja i konfiguracja dostarczonych ekranów, skanerów w zakresie umożliwiającym ich użytkowanie i przypisanie do użytkowników - opracowanie w porozumieniu z Zamawiającym oraz implementacja do dostarczonego systemu formularzy zintegrowanych z HIS AMMS dla dokumentów użytkowanych w Szpitalu w ilości ustalonej na podstawie wykonanego audytu - instrukcja stanowiskowa w formie webinarium lub filmu instruktażowego dotyczące należytego posługiwania się Systemem dla wszystkich obsługujących System od strony administracyjnej oraz wyznaczonych przez Zamawiającego innych użytkowników Systemu. - Zamawiający wymaga by System wdrożony przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia był wdrożony w pełnej jego funkcjonalności co najmniej opisanej w tym dokumencie. - Instalacja i wdrożenie winny odbywać się w godzinach pracy pracowników Zamawiającego tj. w dni robocze, w godz. 9.00-14:00. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w innym czasie niż wskazany, po odpowiednim uzgodnieniu i jego akceptacji. - Prace wdrożeniowe na serwerach wirtualnych powinny odbywać się zdalnie - poza siedzibą Zamawiającego – z wykorzystywaniem zdalnego pulpitu i udzielonego wyznaczonym pracownikom Wykonawcy imiennego dostępu do wirtualnej sieci prywatnej - Prace wdrożeniowe związane z przygotowaniem stanowiska roboczego zostaną przeprowadzone przez personel Wykonawcy w asyście Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestaw instalatorów niezbędnych do przeprowadzenia konfiguracji wraz z instrukcjami instalacji. - Po dokonaniu instalacji i wdrożenia systemu, docelowo system powinien: - spełniać wymagania określone niniejszym dokumentem - spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa i uwzględniać charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności - Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia oraz po stwierdzeniu poprawności funkcjonowania Systemu działającego u Zamawiającego, podpisany zostanie przez Zamawiającego i Wykonawcę Końcowy Protokół Odbioru – bezusterkowy. Warunkiem podpisania Końcowego Protokołu Odbioru (bezusterkowego) będzie: - wykonanie przez Wykonawcę testów poprawności działania systemu, testy mają za zadanie wykazać prawidłowe wdrożenie każdego z elementów systemu, w szczególności prawidłowy zapis wytworzonych przez dostarczone rozwiązania dokumentów w systemie HIS AMMS oraz EDM - pisemne zaakceptowanie przez Zamawiającego przekazanych przez Wykonawcę wyników testów - Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą dla administratorów zawierającą dokładny opis funkcjonalny Systemu z uwzględnieniem ich konfiguracji na etapie wdrożenia. - Zamawiający wymaga by elementy systemu zintegrowane z systemem medycznym HIS AMMS, z którego korzysta Zamawiający spełniały następujące warunki: - zapewnienie możliwości generowania formularzy zintegrowanych systemów bezpośrednio z interfejsu systemu HIS AMMS - zapewnienie możliwości umieszczania na generowanych formularzach danych identyfikacyjnych pacjenta - zapewnienie możliwości automatycznego wiązania z kontem pacjenta i przekazywania wypełnionych formularzy do systemu HIS AMMS. - zapewnienie pełnego dostępu do danych gromadzonych w Systemie, - zachowanie ciągłości obecnie stosowanej przez Zamawiającego numeracji dokumentacji medycznej. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
|  | Wymagania dotyczące analizy i przygotowania dokumentacji formularzowej | W celu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia analizy wzorów formularzy dostarczonych przez Zamawiającego w trakcie wdrożenia w pakiecie zawierającym maksymalnie 70 sztuk. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie przygotować formularze w wersji cyfrowej do zastosowania w Systemie. Analiza polegać powinna w szczególności na określeniu pól, które mają być automatycznie wypełniane danymi z HIS lub do niego przekazywane, a także ustaleniu, które pola wypełniane pismem odręcznym mają być przetwarzane na postać pisma maszynowego, a które pola takie jak podpis pacjenta pozostawione powinny być w wersji graficznej z zachowaniem informacji biometrycznych. Wykonawca, w czasie określonym w harmonogramie prac wdrożeniowych, ustalonym na etapie zawierania umowy, przygotuje formularze do zastosowania w Systemie na podstawienie obecnie wykorzystywanych przez Zamawiającego wzorów dostarczonych podczas wdrożenia. |  |
|  | Wymagania dotyczące środowiska: | Zamawiający zapewni Wykonawcy do uruchomienia Systemu dedykowaną wirtualną przestrzeń zawierającą co najmniej jeden serwer wirtualny. Minimalne parametry Serwera: - 500 GB przestrzeni dyskowej przeznaczonej na wyłączne potrzeby Systemu automatycznej digitalizacji dokumentów - 16 GB pamięci Ram - 8-rdzeniowy procesor - System operacyjny Windows Server 2019 - Możliwość zdalnego dostępu do serwera na życzenie Wykonawcy, na czas wykonywania prac serwisowych lub administracyjnych - Odblokowany ruch przychodzący z sieci wewnętrznej dla portów 80 (http) i 443 (https) - Możliwość konfiguracji zdalnej serwera poprzez połączenie VPN, zgodnie z zasadami obowiązującymi u Zamawiającego Wykonawca musi zapewnić wymagany przez dostarczane rozwiązanie serwerowy system operacyjny jeśli udostępniony przez Zamawiającego nie spełnia wymagań dostarczanego rozwiązania, a także wszelkie konieczne do pracy dostarczanego rozwiązania oprogramowanie w szczególności bazodanowe niezbędne do pracy dostarczanego rozwiązania. Wymagania dotyczące stacji roboczej: Zamawiający zapewni dostępny przynajmniej jeden wolny porty USB 2.0 (lub nowszy) typu A oraz jeden wolny port HDMI lub VGA lub DVI lub Displayport. Wykonawca zapewnia odpowiednie kable połączeniowe i przejściówki. | Parametr wymagany ………………………………………….. Podać oferowany serwerowy system operacyjny lub wpisać Windows Server 2019 ………………………………………….. Podać inne niezbędne oprogramowanie konieczne do pracy oferowanego rozwiązania |

UWAGA:

Niniejszy dokument winien zostać sporządzony, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.