Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO NA DOSTAWĘ SAMOCHODU LEKKIEGO

- KWATERMISTRZOWSKIEGO (SLKW) W RAMACH ZADANIA

- „Zakup samochodu SLKw dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19”

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Wymagania ogólne: |  |
|  | Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji nie wcześniej niż 2021r. |
|  | Marka i model samochodu. |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r. poz.450) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2018 r., poz.1990, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. -Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 594) |
|  | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu, które należy dołączyć w dniu odbioru techniczno-jakościowego. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów obowiązuje świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową. |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |
|  | Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny posiadający wyświetlacz min. 14 znakowy, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego: praca w trybie simpleks i duosimpleks, dla kanału cyfrowego: modulacja dwu szczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z protokółem ETSI TS 102 3611,2,3) wbudowane moduły Select 5 oraz moduł GPS, wyposażony w mikrofonogłośnik z klawiaturą numeryczną. Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz wraz z anteną dla modułu GPS. Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. |
|  | Pojazd wyposażony w nie mniej niż w 5 kpl. radiotelefonów przenośnych spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej, dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. Parametry szczególne: Modulacje 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXE, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz, nie mniej niż 512 kanałów. Odbiornik GPS wbudowany w radiotelefon. Alfanumeryczny 14-znakowy wyświetlacz LCD. Możliwość prezentowania nazwy korespondenta na wyświetlaczu w trybie łączności cyfrowej. Pełna klawiatura DTMF. Ochrona radiotelefonu przed pyłem i wodą minimum IP67, normy MIL-STD-810 C/D/E/F „lub równoważnej”. Mikrofonogłośnik w wykonaniu minimum IP-57. Akumulator Li-Ion min. 1950 mAh. Dedykowana samochodowa ładowarka jednopozycyjna, zasilana z instalacji elektrycznej pojazdu o napięciu zasilania minimum 11 V prądu stałego, zapewniającą: sygnalizację cyklu pracy, ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Ładowarka musi mieć możliwość zasilania z sieci 220V. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem ładowarek samochodowych. Ukompletowanie zestawu: - zespół N/O – 1 szt., - akumulator Litowo-Jonowy minimum 1950 mAh (dedykowane przez producenta zespołu N/O) – 2 szt., - antena – zakres częstotliwości pracy 147 - 160 MHz, długość min. 15 cm – 1 szt., - mikrofonogłośnik w wykonaniu minimum IP-57 – 1 szt., - klips do pasa (szerokość pasa 50 mm) – 1 szt., - ładowarka – 1 szt., - komplet dokumentacji obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu nasobnego. Radiotelefony powinny być zaprogramowane zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. |
|  | Liczba drzwi – 2, drzwi pełnowymiarowe, posiadające możliwość niezależnego otwierania, ilość miejsc – 3, wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, fotel kierowcy z regulacją wysokości. |
|  | Pojemność silnika w przedziale 1800-3200dm3. Moc silnika minimum 150 KM. |
|  | Maksymalny moment obrotowy min. 350 Nm przy max 2000 obrotów /min |
|  | Prześwit minimalny bez obciążenia co najmniej 215 mm. |
|  | Powierzchnia przestrzeni ładunkowej – co najmniej 8,82m2 . |
|  | Minimalny ciężar przewożony w przestrzeni ładunkowej min 750 kg |
|  | Silnik o zapłonie samoczynnym, przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów zgodnie z Normą PN-EN14214, co winno być potwierdzone deklaracją producenta lub przedstawiciela producenta. Zamawiający dopuszcza pojazd z silnikiem spełniającym min. normę EURO. |
|  | Układ hamulcowy – hydrauliczny ze wspomaganiem, wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS lub równoważny oraz elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem siły hamowania ESP lub równoważny . |
|  | Samochód wyposażony w napęd na koła przednie. |
|  | Skrzynia biegów – manualna min 6 biegowa. Zamawiający dopuszcza skrzynie automatyczną. |
|  | Układ kierowniczy – ze wspomaganiem. |
|  | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale -20 °C +40 °C |
|  | Obręcze kół stalowe z kołpakami (fabryczne), ogumienie letnie minimum 16 cali, o zmniejszonym oporze toczenia (Q68) Powinna istnieć możliwość zainstalowania urządzeń przeciwpoślizgowych np. łańcuchów. Pełnowymiarowe koło zapasowe (bieżnik taki sam jak na kołach podstawowych), |
|  | Dodatkowy komplet opon zimowych z felgami minimum 16 cali (w przypadku felg stalowych z kołpakami) |
|  | Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta, gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego 2 kg – przewożone w pojeździe oraz klin pod koła 2NB. |
|  | Kolor nadwozia czerwony (RAL 3000 lub zbliżony), powłoka lakiernicza fabryczna, lub z gwarancją sieci autoryzowanych serwisów równoważną jak dla powłoki lakierniczej fabrycznej. |
|  | Moc alternatora i pojemność akumulatora/ ów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |
|  | Poduszki powietrzne przednie. |
|  | Centralny zamek + immobiliser + autoalarm sterowany z pilota lub kluczyka |
|  | Czujnik parkowania z tyłu pojazdu, |
|  | Klimatyzacja półautomatyczna w przedziale osobowym, |
|  | Fotel kierownicy po lewej stronie z regulacją w co najmniej dwóch płaszczyznach, |
|  | Radioodtwarzacz min 1 DIN monochromatyczny z funkcja zestawu głośnomówiącego z łącznością bluetooth |
|  | Elektrycznie sterowane (regulowane) i podgrzewane lusterka, |
|  | Elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb w przednich drzwiach, |
|  | Minimum jedno gniazdo do zapalniczki po stronie pasażera, |
|  | Pojazd wyposażony w homologowany 13 pinowy hak holowniczy do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej dostosowanej do masy pojazdu. Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem przejściówkę złącza elektrycznego haka holowniczego z 13/ 7 pin |
|  | Indywidualne oświetlenie LED nad siedzeniem pasażera ( dowódcy), |
|  | Dywaniki gumowe z wysokimi brzegami przód i tył, |
|  | Światła przeciwmgielne przednie, |
|  | Fabryczne światła do jazdy dziennej. |
|  | Układ oświetlenia i nagłośnienia pojazdu uprzywilejowanego spełniający wymagania Regulaminu 10 oraz 65 EKG ONZ: • Belka sygnalizacyjna na dachu pojazdu – LED’owa, wyposażona w światło barwy niebieskiej oraz szyld podświetlany STRAŻ barwy czerwonej (podświetlenie LED’owe), długość lampy dostosowana do szerokości dachu pojazdu, lampa nie może wystawać poza obrys dachu pojazdu, • Dodatkowo jedna lampa LED– zamontowana w tylnej części pojazdu ( zabudowana na tylnej belce pojazdu) - z możliwością odrębnego włączania • Głośnik o mocy minimum 100W zamontowany w przedniej atrapie pojazdu, • Wzmacniacz sygnału dźwiękowego o mocy minimum 100W dedykowany do współpracy z zastosowanym głośnikiem, z możliwością podawania komunikatów słownych na zewnątrz, generujący sygnały o zmiennym tonie ( minimum 3 sygnały o zmiennym tonie), Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pochodząca od jednego producenta. Zgodność z wymaganiami ustawowymi tj. homologacja na zgodność z R65 EKG/ONZ dla światła oraz R10 EKG/ONZ dla światła oraz wzmacniacza sygnałowego, Efektywność sygnalizacji dźwiękowej (wzmacniacz z głośnikiem) minimum 115dBA z 3-ech metrów bądź 110dBA z 7-miu metrów – poziom ekwiwalentny Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy, do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |
|  | Zabudowa skrzyni ładunkowej; - wymiary zabudowy wys. Min.1800mm max2000mm szer. min 2000mm max 2250mm dł. Min 4900mm max 5100mm - burty aluminiowe o wys. 400mm dzielone symetrycznie, zamknięcia pionowe kasetowe - podłoga ze sklejki antypoślizgowej gr. Min 15mm wodoodpornej foliowanej od spodu i uszczelnionej silikonem - rama pośrednia i podłużnice wykonane z profili aluminiowych systemem 70/90 - stopień wejściowy składany zamontowany na tylnej burcie - osłona kabiny z 4 profili aluminiowych - stalowe uchwyty mocowania ładunku w ilości 6szt symetrycznie rozmieszczonych zaczepów i o wytrzymałości dostosowanej do maksymalnej masy przewożonych ładunków. - aluminiowe słupy, stelaż górny oraz rurki podtrzymujące plandekę - plandeka o gramaturze min. 670g/m2 kolor zabudowy taki sam jak samochodu - plandeka z możliwością łatwego dostępu do wnętrza przestrzeni ładunkowej przez trzy strony (dwie boczne i tylną), plandeki boczne przesuwne(tzw. Firany) plandeka tylna otwierana do góry, |
|  | Zamawiający wymaga aby w promieniu 40 km od Konina dostępny był minimum 1 punkt Autoryzowanej Stacji Obsługi. |
|  | Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wraz ze sprzętem i dodatkowym wyposażeniem objęty był minimum 24-miesięczną gwarancją. |
|  | Zamawiający wymaga aby czas reakcji serwisu liczony od momentu zgłoszenia usterki lub awarii był nie dłuższy niż 72 godziny. |
|  | Wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, jako samochód specjalny pożarniczy powinny być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru faktycznego. |
|  | Zamawiający wymaga aby pojazd w dniu odbioru końcowego był w pełni uzupełniony w paliwo oraz pozostałe materiały i płyny eksploatacyjne. |
|  | Zamawiający wymaga ubezpieczenie AC (obejmujące ryzyko casco i kradzieżowe) co najmniej na rok od daty odbioru samochodu. |