D/22/2024/A										Załącznik nr 1.2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa mebli biurowych dla Biura Rachunkowości Uniwersytetu Opolskiego

- Biurko pracownicze z panelem - 4 szt. Wymiary: szerokość: 200 cm głębokość: 80 cm wysokość: 75 cm Biurko pojedyncze na 4 nogach z blatem prostym. Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia (nie dopuszcza się użycia gniazd tworzywowych). Konstrukcja nośna biurka (stelaż) metalowa malowana proszkowo farbą z drobną strukturą. Nogi biurka stożkowe, spawane, zespolone belką poziomą o przekroju prostokątnym o wymiarach 40 x 25 mm (wygląd konstrukcji nóg jak na rys. 1) wykonane z blachy o grubości 2 mm. rys. 1 – konstrukcja nóg biurka Kształt nogi oparty na profilu stalowym o zmiennej średnicy. Noga w górnej części o średnicy 43 mm, następnie odcinek prosty długości 25 cm, dolna część w płynny sposób zwężająca się do średnicy 20 mm. W części dolnej noga zakończona ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32 mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M10 z możliwością poziomowania w zakresie do 15 mm (wygląd stopki regulacyjnej jak na rys. 2), górna część stopki pokryta ozdobną nakładką z blachy chromowanej, dolna wykonana z tworzywa sztucznego. rys. 2 – stopka regulacyjna W górnej części noga zamknięta tłoczonym, wypukłym, chromowanym „kapslem” (wygląd zakończenia górnej części nogi stożkowej jak na rys. 3). rys. 3 – chromowany „kapsel” – zakończenie górnej części nogi stożkowej Belka pozioma od wewnętrznej strony zespolona z dwoma ceownikami stalowymi o długości 110 mm i grubości ścianek 3 mm, w których osadzone są dwa łączące całość trawersy poprzeczne. Trawersy poprzeczne z profili o przekroju prostokąta i wymiarach 40 x 25 mm wykonane z blachy stalowej o grubości 2-2,5 mm zależnie od długości profilu w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane z nogami i blatem za pomocą śrub z gwintem metrycznym M6. Sposób osadzenia i wymiary trawersów zapewniają 10 mm dystans między blatem a stelażem biurka, tworząc w ten sposób tzw. „blat pływający” bez wykorzystania dodatkowych elementów dystansujących (dystans między blatem a stelażem biurka jak na rys. 4). Nie dopuszcza się użycia widocznych tworzywowych lub metalowych punktowych wsporników dystansujących blat, np. tulei. rys. 4 – dystans między blatem a stelażem biurka Trawersy, którymi połączone są nogi biurka wyposażone w fabryczne otwory montażowe służące do instalacji paneli dolnych i przegród nabiurkowych. Dodatkowo biurko przystosowane do prowadzenia okablowania w kanałach poziomym i pionowym oraz montażu przelotek kablowych, powerportów, paneli dolnych i przegród nabiurkowych. Biurko wyposażone w kosz kablowy o wymiarach 53 x 15 x 12,6 cm wykonany z malowanego proszkowo pręta stalowego o średnicy 5 mm (wygląd kosza kablowego jak na rys. 5). Kosz kablowy mocowany bezpośrednio do blatu biurka. Kolor kosza kablowego zgodny z kolorem stelaża. rys. 5 – kosz kablowy Biurko wyposażone w osłonę czołową o wymiarach: szerokość 170 cm, wysokość 31 cm (wygląd osłony jak na rys. 6). rys. 6 – osłona czołowa Osłona wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie płyty oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Dolne narożniki osłony czołowej biurka zaokrąglone R=50 mm. Osłona mocowana do trawersu biurka za pomocą płaskowników metalowych oraz śrub metrycznych i nakrętek (sposób montowania panelu jak na rys. 7). Płaskownik malowany proszkowo farbą z drobną strukturą w kolorze stelaża. Płaskownik mocowany do osłony czołowej biurka za pośrednictwem śrub metrycznych przykręcanych w metalowe gniazda osadzone w osłonie. rys. 7– sposób montowania osłony Kolorystyka: - Płyta melaminowana: min. 5 kolorów w tym m. in. akacja do wyboru przez Zamawiającego. - Stelaż: min. 5 kolorów w tym alu, biały, antracyt, czarny do wyboru przez Zamawiającego. Biurko musi posiadać następujące atesty/certyfikaty: - PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary lub równoważne. - PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości lub równoważne. - Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej i krawędzi na działanie wody- ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyką IOS-TM-0002:2017 p.5 lub równoważne. - Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004 lub równoważne. - Świadectwo z badań potwierdzające emisję formaldehydu wg normy PN-EN 717-1 i klasyfikację E1 zgodnie z normą PN-EN 13986:2006 dla całego systemu meblowego lub równoważne. - Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 lub równoważne. Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. Wygląd jak na rysunku:

- Stolik konferencyjny – 1 szt. Wymiary: szerokość: 60 cm głębokość: 60 cm wysokość: 75 cm Blat stolika wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą wkrętów. Noga stalowa kolumnowa, lakierowana proszkowo o średnicy Ø 80 mm i wysokości 716 mm zespolona na dole ze stopą metalową w formie talerza o średnicy Ø 430 mm i grubości 10 mm. W górnej części podstawy zamontowany element łączący kolumnę w blatem w formie stalowego łącznika w kształcie litery „X” o grubości 6 mm. Całość podstawy lakierowana proszkowo. Kolorystyka: - Płyta melaminowana: min. 5 kolorów w tym m. in. akacja do wyboru przez Zamawiającego. - Stelaż: min. 5 kolorów w tym alu, biały, antracyt, czarny do wyboru przez Zamawiającego. Stolik musi posiadać następujące atesty/certyfikaty: - PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary lub równoważne. - PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości lub równoważne. - Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej i krawędzi na działanie wody- ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyką IOS-TM-0002:2017 p.5 lub równoważne. - Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004 lub równoważne. - Świadectwo z badań potwierdzające emisję formaldehydu wg normy PN-EN 717-1 i klasyfikację E1 zgodnie z normą PN-EN 13986:2006 dla całego systemu meblowego lub równoważne. - Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 lub równoważne. Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. Wygląd jak na rysunku:

- Kontener stacjonarny przybiurkowy – 4 szt. Wymiary: szerokość: 43,2 cm głębokość: 80 cm wysokość: 75 cm Korpus i fronty kontenera wykonane z płyty trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Ścianki boczne i wieniec dolny kontenera oklejone obrzeżem ABS o grubości 0,5 mm, wieniec górny oraz fronty szuflad kontenera oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Plecy kontenera frezowane po obwodzie, wpuszczane w wyfrezowane rowki w ściankach bocznych i wieńcach, dodatkowo usztywniając całą konstrukcję. Ścianki i wieńce kontenera łączone za pomocą złączy mimośrodowych, do łączenia elementów korpusu kontenera nie dopuszcza się użycia kleju. Korpus szuflady piórnikowej z przegródkami w całości wykonany jako jeden element z czarnego tworzywa sztucznego montowany do korpusu kontenera na prowadnicach ślizgowych (wygląd szuflady piórnikowej jak na rys. 1). rys. 1 – szuflada piórnikowa Korpusy szuflad (ścianki i dno) w całości wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (wygląd korpusu szuflad jak na rys. 2). rys. 2 – korpus szuflad Ścianka frontowa, tylna oraz dno korpusu szuflad wykonane w formie pojedynczego elementu z tworzywa sztucznego. Do ścianki frontowej korpusu szuflad zamontowany front płytowy kontenera. Ścianki boczne korpusu szuflad podwójne w formie elementu zamkniętego od góry. W ściankach bocznych korpusu szuflad ukryte prowadnice kulkowe (widok od frontu korpusu szuflad jak na rys. 3) z systemem dociągu, wysuwem 75% oraz nośnością do 25 kg na szufladę. rys. 3 – widok od frontu korpusu szuflad Kontener wyposażony w centralną listwę zamkową zintegrowaną z korpusem szuflad poprzez gniazdo i dopasowany do gniazda adapter (wygląd adaptera w korpusie szuflad jak na rys. 4). Zamek zamyka jednocześnie wszystkie szuflady i jest wyposażony w dwa łamane klucze numeryczne. Zamek w systemie wymiennego cylindra. Dla bezpieczeństwa użytkownika wymaga się, aby kontener wyposażony w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady. rys. 4 – adapter w korpusie szuflad Fronty szuflad kontenera wyposażone w uchwyty wykonane ze stopu cynkowo-aluminiowego o przekroju w kształcie litery „C” (wygląd uchwytu jak na rys. 5) o rozstawie śrub montażowych 160 mm. Uchwyt zapewnia pełny i wygodny pochwyt, wymiary uchwytu: 170 mm szerokości, 23 mm głębokości. rys. 5 – kształt i wygląd uchwytu Kontener posadowiony na 4 nóżkach wykonanych z kwadratowych profili aluminiowych wyposażonych w tworzywowe stopki poziomujące. Kolorystyka: - Płyta melaminowana: min. 5 kolorów, w tym m. in. akacja do wyboru przez Zamawiającego. Kontener musi posiadać następujące atesty/certyfikaty: - PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa lub równoważne. - PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub równoważne. - PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych lub równoważne. - Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej i krawędzi na działanie wody- ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyką IOS-TM-0002:2017 p.5 lub równoważne. - Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004 lub równoważne. - Świadectwo z badań potwierdzające emisję formaldehydu zgodnie z normą PN-EN 717-1 i klasyfikację E1 zgodnie z normą PN-EN 13986:2006 dla całego systemu meblowego lub równoważne. - Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 lub równoważne. Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. Wygląd jak na rysunku:

- Kontener stacjonarny zlicowany z biurkiem – 4 szt. Wymiary: szerokość: 100 cm głębokość: 60 cm wysokość: 75 cm Korpus i fronty kontenera wykonane z płyty trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Ścianki boczne i wieniec dolny kontenera oklejone obrzeżem ABS o grubości 0,5 mm, wieniec górny oraz fronty szuflad kontenera oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Plecy kontenera frezowane po obwodzie, wpuszczane w wyfrezowane rowki w ściankach bocznych i wieńcach, dodatkowo usztywniając całą konstrukcję. Ścianki i wieńce kontenera łączone za pomocą złączy mimośrodowych, do łączenia elementów korpusu kontenera nie dopuszcza się użycia kleju. Korpus kontenera o szerokości 43 cm. Wieniec górny kontenera o szerokości 100 cm przystaje poza obrys korpusu z lewej lub prawej strony w zależności od wybranego wariantu. Wieniec górny po dostawieniu kontenera przestającą częścią wieńca górnego do blatu biurka pełni rolę dostawnego blatu roboczego. Wieniec górny w części przestającej poza obrys korpusu kontenera łączony z blatem biurka za pomocą stalowych, lakierowanych proszkowo płaskowników poprzez śruby z gwintem metrycznym wkręcane w zainstalowane od spodu w blacie biurka i wieńcu stalowe, gwintowane gniazda (nie dopuszcza się łączenia „na ostro” bezpośrednio w blat i wieniec oraz użycia gniazd tworzywowych). Rozwiązanie to pozwala na wielokrotny montaż i demontaż elementów bez ich uszkodzenia. Korpus szuflady piórnikowej z przegródkami w całości wykonany jako jeden element z czarnego tworzywa sztucznego montowany do korpusu kontenera na prowadnicach ślizgowych (wygląd szuflady piórnikowej jak na rys. 1). rys. 1 – szuflada piórnikowa Korpusy szuflad (ścianki i dno) w całości wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (wygląd korpusu szuflad jak na rys. 2). rys. 2 – korpus szuflad Ścianka frontowa, tylna oraz dno korpusu szuflad wykonane w formie pojedynczego elementu z tworzywa sztucznego. Do ścianki frontowej korpusu szuflad zamontowany front płytowy kontenera. Ścianki boczne korpusu szuflad podwójne w formie elementu zamkniętego od góry. W ściankach bocznych korpusu szuflad ukryte prowadnice kulkowe (widok od frontu korpusu szuflad jak na rys. 3) z systemem dociągu, wysuwem 75% oraz nośnością do 25 kg na szufladę. rys. 3 – widok od frontu korpusu szuflad Kontener wyposażony w centralną listwę zamkową zintegrowaną z korpusem szuflad poprzez gniazdo i dopasowany do gniazda adapter (wygląd adaptera w korpusie szuflad jak na rys. 4). Zamek zamyka jednocześnie wszystkie szuflady i jest wyposażony w dwa łamane klucze numeryczne. Zamek w systemie wymiennego cylindra. Dla bezpieczeństwa użytkownika wymaga się, aby kontener wyposażony w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady. rys. 4 – adapter w korpusie szuflad Fronty szuflad kontenera wyposażone w uchwyty wykonane ze stopu cynkowo-aluminiowego o przekroju w kształcie litery „C” (wygląd uchwytu jak na rys. 5) o rozstawie śrub montażowych 160 mm. Uchwyt zapewnia pełny i wygodny pochwyt, wymiary uchwytu: 170 mm szerokości, 23 mm głębokości. rys. 5 – kształt i wygląd uchwytu Kontener posadowiony na 4 nóżkach wykonanych z kwadratowych profili aluminiowych wyposażonych w tworzywowe stopki poziomujące. Kolorystyka: - Płyta melaminowana: min. 5 kolorów, w tym m. in. akacja do wyboru przez Zamawiającego. Kontener musi posiadać następujące atesty/certyfikaty: - PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa lub równoważne. - PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub równoważne. - PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych lub równoważne. - Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej i krawędzi na działanie wody- ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyką IOS-TM-0002:2017 p.5 lub równoważne. - Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004 lub równoważne. - Świadectwo z badań potwierdzające emisję formaldehydu zgodnie z normą PN-EN 717-1 i klasyfikację E1 zgodnie z normą PN-EN 13986:2006 dla całego systemu meblowego lub równoważne. - Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 lub równoważne. Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. Wygląd jak na rysunku:

- Szafa aktowa z półkami i drzwiami na zamek – 9 sztuk

Szafa z drzwiami uchylnymi o wymiarach:

szerokość: 80 cm

wysokość: 220 cm

głębokość: 43 cm

Korpus, plecy, półki i fronty szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm: ścianki boczne, plecy i fronty oraz 25 mm: wieńce i półki.

Widoczne krawędzie ścianek bocznych i boczne krawędzie wieńców oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 0,5 mm, przednie i tylne krawędzie wieńców, przednie krawędzie półek oraz wszystkie krawędzie frontów oklejone maszynowo obrzeżem ABS grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyt.

Szafa o konstrukcji wieńcowej z wieńcami nakładanymi na ścianki boczne przystającymi względem ich przednich krawędzi, przednie krawędzie wieńców widoczne przy zamkniętych drzwiach. Plecy frezowane po obwodzie, wpuszczane w wyfrezowane rowki w ściankach bocznych i wieńcach, dodatkowo usztywniając całą konstrukcję. Ścianki i wieńce szafy łączone bez użycia kleju z pomocą metalowych złączy mimośrodowych, co pozwala na wielokrotny montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów.

Podział półek szafy (5 półek – 6 przestrzeni). Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półki. Podpórki półek metalowe jak na rysunku 1, wbijane, samozaciskające się (wygląd podpórki półek jak na rys. 1 i 2).

rys. 1 – wygląd podpórki półki

rys. 2 – podpórka wbijana

Regulacja każdej półki w zakresie 160 mm (regulacja półki jak na rys. 3), skokowo według modułu 32 mm – 5 szt. na półkę.

rys. 3 – regulacja półki

Szafa zamykana dwoma frontami uchylnymi mocowanymi na 4 zawiasach metalowych, każdy z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania i samodomykania.

Drzwi szafy wyposażone w zamek trzypunktowy, baskwilowy z dwoma kluczykami łamanymi oraz tworzywową listwę przymykową i dwa uchwyty ze stopu cynkowo-aluminiowego o przekroju w kształcie litery „C” (wygląd uchwytu jak na rys. 4) o rozstawie śrub montażowych 160 mm.  Uchwyt zapewnia pełny i wygodny pochwyt, wymiary uchwytu: 170 mm szerokości, 23 mm głębokości.

rys. 4 – kształt i wygląd uchwytu

Listwa przymykowa, tworzywowa, wielościankowa, profilowana o grubości ścianki 1,5 mm i całkowitej szerokości 8 mm. Dodatkowo szafa wyposażona w kołek blokujący zamek osadzony w gniazdach tworzywowych – mufach zainstalowanych w wieńcu dolnym, wkręcany (wygląd kołka blokującego zamek jak na rys. 5).

rys. 5 – kołek blokujący zamek

Szafa posadowiona na tworzywowych stopkach regulacyjnych umożliwiających jej poziomowanie od wewnątrz w zakresie 15 mm (wygląd stopek jak na rys. 6).

rys. 6 – stopki szafy

Wieniec dolny szafy posiada frezowania pozwalające na całkowite schowanie stopek regulacyjnych względem jego dolnej płaszczyzny (sposób montażu stopek w wieńcu dolnym jak na rys. 7).

rys. 7 – sposób montażu stopek w wieńcu dolnym

Kolorystyka:

- Płyta melaminowana: min. 5 kolorów, w tym m. in. akacja do wyboru przez Zamawiającego.

Wygląd jak na rysunku:

Szafa musi posiadać następujące atesty/certyfikaty:

- PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa lub równoważne.

- PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub równoważne.

- PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych lub równoważne.

- Sprawozdanie z badań wytrzymałości półki zgodnie z normami PN-EN 16122:2012 i PN-EN 16121:2013: wytrzymałość zawieszenia półek- wynik pozytywny, wytrzymałość na długotrwałe obciążenia/ugięcie półek - wynik pozytywny dla obciążenia maksymalnego 70 kg lub równoważne.

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej i krawędzi na działanie wody - ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyką IOS-TM-0002:2017 p.5 lub równoważne.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie - wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004 lub równoważne.

- Świadectwo z badań potwierdzające emisję formaldehydu zgodnie z normą PN-EN 717-1 i klasyfikację E1 zgodnie z normą PN-EN 13986:2006  dla całego systemu meblowego lub równoważne.

- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 lub równoważne.

- Szafa aktowa z półkami i drzwiami na zamek – 2 sztuki

Szafa z drzwiami uchylnymi o wymiarach:

szerokość: 80 cm

wysokość: 117 cm

głębokość: 43 cm

Korpus, plecy, półki i fronty szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm: ścianki boczne, plecy i fronty, oraz 25 mm: wieńce i półki. Widoczne krawędzie ścianek bocznych i boczne krawędzie wieńców oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 0,5 mm, przednie i tylne krawędzie wieńców, przednie krawędzie półek oraz wszystkie krawędzie frontów oklejone maszynowo obrzeżem ABS grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyt.

Szafa o konstrukcji wieńcowej z wieńcami nakładanymi na ścianki boczne przystającymi względem ich przednich krawędzi. Przednie krawędzie wieńców widoczne przy zamkniętych drzwiach. Plecy frezowane po obwodzie, wpuszczane w wyfrezowane rowki w ściankach bocznych i wieńcach, dodatkowo usztywniając całą konstrukcję. Ścianki i wieńce szafy łączone bez użycia kleju za pomocą metalowych złączy mimośrodowych, co pozwala na wielokrotny montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów.

Podział półek szafy (2 półki – 3 przestrzenie). Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półki. Podpórki półek metalowe jak na rysunku 1, wbijane, samozaciskające się (wygląd podpórki półek jak na rys. 1 i 2).

rys. 1 – wygląd podpórki półki

rys. 2 – podpórka wbijana

Regulacja każdej półki w zakresie 160 mm (regulacja półki jak na rys. 3), skokowo według modułu 32 mm – 5 sztuk na półkę.

rys. 3 – regulacja półki

Szafa zamykana dwoma frontami uchylnymi mocowanymi na 2 zawiasach metalowych, każdy z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania i samodomykania.

Drzwi szafy wyposażone w zamek trzypunktowy, baskwilowy, z dwoma kluczykami łamanymi oraz tworzywową listwę przymykową i dwa uchwyty ze stopu cynkowo-aluminiowego o przekroju w kształcie litery „C” (wygląd uchwytu jak na rys. 4) o rozstawie śrub montażowych 160 mm. Uchwyt zapewnia pełny i wygodny pochwyt, wymiary uchwytu: 170 mm szerokości, 23 mm głębokości.

rys. 4 – kształt i wygląd uchwytu

Listwa przymykowa tworzywowa wielościankowa, profilowana o grubości ścianki 1,5 mm i całkowitej szerokości 8 mm. Dodatkowo szafa wyposażona w kołek blokujący zamek osadzony w gniazdach tworzywowych – mufach zainstalowanych w wieńcu dolnym, wkręcany (wygląd kołka blokującego zamek jak na rys. 5).

rys. 5 – kołek blokujący zamek

Szafa posadowiona na tworzywowych stopkach regulacyjnych umożliwiających jej poziomowanie od wewnątrz w zakresie 15 mm (wygląd stopek jak na rys. 6).

rys. 6 – stopki szafy

Wieniec dolny szafy posiada frezowania pozwalające na całkowite schowanie stopek regulacyjnych względem jego dolnej płaszczyzny (sposób montażu stopek w wieńcu dolnym jak na rys. 7).

rys. 7 – sposób montażu stopek w wieńcu dolnym

Kolorystyka:

- Płyta melaminowana: min. 5 kolorów, w tym m. in. akacja do wyboru przez Zamawiającego.

Wygląd jak na rysunku:

Szafa musi posiadać następujące atesty/certyfikaty:

- PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa lub równoważne.

- PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub równoważne.

- PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych lub równoważne.

- Sprawozdanie z badań wytrzymałości półki zgodnie z normami PN-EN 16122:2012 i PN-EN 16121:2013: wytrzymałość zawieszenia półek- wynik pozytywny, wytrzymałość na długotrwałe obciążenia/ugięcie półek- wynik pozytywny dla obciążenia maksymalnego 70 kg lub równoważne.

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej i krawędzi na działanie wody- ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyką IOS-TM-0002:2017 p.5 lub równoważne.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie - wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004 lub równoważne.

- Świadectwo z badań potwierdzające emisję formaldehydu zgodnie z normą PN-EN 717-1 i klasyfikację E1 zgodnie z normą PN-EN 13986:2006  dla całego systemu meblowego lub równoważne.

- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 lub równoważne.

- Szafa aktowa z drzwiami uchylnymi – 1 sztuka

Szafa z drzwiami uchylnymi o wymiarach:

szerokość: 80 cm

wysokość: 78,4 cm

głębokość: 43 cm

Korpus, plecy, półka i fronty szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm: ścianki boczne, plecy i fronty oraz 25 mm: wieńce i półka. Widoczne krawędzie ścianek bocznych i boczne krawędzie wieńców oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 0,5 mm, przednie i tylne krawędzie wieńców, przednie krawędzie półki oraz wszystkie krawędzie frontów oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyt.

Szafa o konstrukcji wieńcowej z wieńcami nakładanymi na ścianki boczne przystającymi względem ich przednich krawędzi, przednie krawędzie wieńców widoczne przy zamkniętych drzwiach. Plecy frezowane po obwodzie, wpuszczane w wyfrezowane rowki w ściankach bocznych i wieńcach, dodatkowo usztywniając całą konstrukcję. Ścianki i wieńce szafy łączone bez użycia kleju z pomocą metalowych złączy mimośrodowych, co pozwala na wielokrotny montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów.

Podział szafy (1 półka – 2 przestrzenie). Półka mocowana do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półki. Podpórki półki metalowe jak na rysunku 1, wbijane, samozaciskające się (wygląd podpórki półki jak na rys. 1 i 2).

rys. 1 – wygląd podpórki półki

rys. 2 – podpórka wbijana

Regulacja każdej półki w zakresie 160 mm (regulacja półki jak na rys. 3), skokowo według modułu 32 mm – 5 szt. na półkę.

rys. 3 – regulacja półki

Szafa zamykana dwoma frontami uchylnymi mocowanymi na 2 zawiasach metalowych, każdy z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania i samodomykania.

Drzwi szafy wyposażone w zamek trzypunktowy, baskwilowy z dwoma kluczykami łamanymi oraz tworzywową listwę przymykową i dwa uchwyty ze stopu cynkowo-aluminiowego o przekroju w kształcie litery „C” (wygląd uchwytu jak na rys. 4) o rozstawie śrub montażowych 160 mm.  Uchwyt zapewnia pełny i wygodny pochwyt, wymiary uchwytu: 170 mm szerokości, 23 mm głębokości.

rys. 4 – kształt i wygląd uchwytu

Listwa przymykowa tworzywowa wielościankowa, profilowana o grubości ścianki 1,5 mm i całkowitej szerokości 8 mm. Dodatkowo szafa wyposażona w kołek blokujący zamek osadzony w gniazdach tworzywowych – mufach zainstalowanych w wieńcu dolnym, wkręcany (wygląd kołka blokującego zamek jak na rys. 5).

rys. 5 – kołek blokujący zamek

Szafa posadowiona na tworzywowych stopkach regulacyjnych umożliwiających jej poziomowanie od wewnątrz w zakresie 15 mm (wygląd stopek jak na rys. 6).

rys. 6 – stopki szafy

Wieniec dolny szafy posiada frezowania pozwalające na całkowite schowanie stopek regulacyjnych względem jego dolnej płaszczyzny (sposób montażu stopek w wieńcu dolnym jak na rys. 7).

rys. 7 – sposób montażu stopek w wieńcu dolnym

Kolorystyka:

- Płyta melaminowana: min. 5 kolorów, w tym m. in. akacja do wyboru przez Zamawiającego.

Wygląd jak na rysunku:

Szafa musi posiadać następujące atesty/certyfikaty:

- PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa lub równoważne.

- PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub równoważne.

- PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych lub równoważne.

- Sprawozdanie z badań wytrzymałości półki zgodnie z normami PN-EN 16122:2012 i PN-EN 16121:2013: wytrzymałość zawieszenia półek- wynik pozytywny, wytrzymałość na długotrwałe obciążenia/ugięcie półek- wynik pozytywny dla obciążenia maksymalnego 70 kg lub równoważne.

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej i krawędzi na działanie wody- ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyką IOS-TM-0002:2017 p.5 lub równoważne.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004 lub równoważne.

- Świadectwo z badań potwierdzające emisję formaldehydu zgodnie z normą PN-EN 717-1 i klasyfikację E1 zgodnie z normą PN-EN 13986:2006  dla całego systemu meblowego lub równoważne.

- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 lub równoważne.

- Szafa ubraniowa z drzwiami na zamek – 2 sztuki

Szafa z drzwiami uchylnymi o wymiarach:

szerokość: 60 cm

wysokość: 192,7 cm

głębokość 43 cm

Korpus, plecy, półki i front szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm (ścianki boczne, plecy i fronty) oraz 25 mm (wieńce i półki).

Widoczne krawędzie ścianek bocznych i boczne krawędzie wieńców oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 0,5 mm, przednie i tylne krawędzie wieńców, przednie krawędzie półek oraz wszystkie krawędzie frontów oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyt.

Kolor szafy wybrany przez Zamawiającego z palety 5 kolorów oferowanych przez dostawcę, w tym m.in. akacja.

Szafa o konstrukcji wieńcowej z wieńcami nakładanymi na ścianki boczne przystającymi względem ich przednich krawędzi. Przednie krawędzie wieńców widoczne przy zamkniętych drzwiach. Plecy frezowane po obwodzie, wpuszczane w wyfrezowane rowki w ściankach bocznych i wieńcach, dodatkowo usztywniając całą konstrukcję. Ścianki i wieńce szafy łączone bez użycia kleju z pomocą metalowych złączy mimośrodowych, co pozwala na wielokrotny montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów.

Szafa wyposażona w wieszak teleskopowy oraz 1 półkę. Półka mocowana do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półki. Podpórki półki metalowe jak na rysunku 1, wbijane, samozaciskające się (wygląd podpórki półki jak na rys. 1 i 2).

rys. 1 –wygląd podpórki półki

rys. 2 – podpórka wbijana

Regulacja półki w zakresie 160 mm (regulacja półki jak na rys. 3), skokowo według modułu 32 mm – 5 szt. na półkę.

rys. 3 – regulacja półki

Szafa zamykana jednym frontem uchylnym mocowanym na 4 zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania i samodomykania.

Front szafy wyposażony w zamek trzypunktowy, baskwilowy z dwoma kluczykami łamanymi oraz uchwyt ze stopu cynkowo-aluminiowego o przekroju w kształcie litery „C” (wygląd uchwytu jak na rys. 4) o rozstawie śrub montażowych 160 mm. Uchwyt zapewnia pełny i wygodny pochwyt.  Wymiary uchwytu: 170 mm szerokości, 23 mm głębokości.

rys. 4 – kształt i wygląd uchwytu

Dodatkowo szafa wyposażona w kołek blokujący zamek osadzony w gniazdach tworzywowych – mufach zainstalowanych w wieńcu dolnym, wkręcany (wygląd kołka blokującego zamek jak na rys. 5).

rys. 5 – kołek blokujący zamek

Szafa posadowiona na tworzywowych stopkach regulacyjnych umożliwiających jej poziomowanie od wewnątrz w zakresie 15 mm (wygląd stopek jak na rys. 6).

rys. 6 – stopki szafy

Wieniec dolny szafy posiada frezowania pozwalające na całkowite schowanie stopek regulacyjnych względem jego dolnej płaszczyzny (sposób montażu stopek w wieńcu dolnym jak na rys. 7).

rys. 7 – sposób montażu stopek w wieńcu dolnym

Kolorystyka:

- Płyta melaminowana: min. 5 kolorów w tym m. in. akacja do wyboru przez Zamawiającego.

Wygląd jak na rysunku:

Szafa musi posiadać następujące atesty/certyfikaty:

- PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa lub równoważne.

- PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub równoważne.

- PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych lub równoważne.

- Sprawozdanie z badań wytrzymałości półki zgodnie z normami PN-EN 16122:2012 i PN-EN 16121:2013: wytrzymałość zawieszenia półek- wynik pozytywny, wytrzymałość na długotrwałe obciążenia/ugięcie półek- wynik pozytywny dla obciążenia maksymalnego 70 kg lub równoważne.

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej i krawędzi na działanie wody- ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyką IOS-TM-0002:2017 p. 5 lub równoważne.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie - wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004 lub równoważne.

- Świadectwo z badań potwierdzające emisję formaldehydu zgodnie z normą PN-EN 717-1 i klasyfikację E1 zgodnie z normą PN-EN 13986:2006  dla całego systemu meblowego lub równoważne.

- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 lub równoważne.

- Szafa aktowa z drzwiami na zamek – 2 sztuki

Szafa z drzwiami uchylnymi o wymiarach:

szerokość: 60 cm

wysokość: 220 cm

głębokość: 43 cm

Korpus, plecy, półki i front szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm (ścianki boczne, plecy i fronty) oraz 25 mm (wieńce i półki).

Widoczne krawędzie ścianek bocznych i boczne krawędzie wieńców oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 0,5 mm, przednie i tylne krawędzie wieńców, przednie krawędzie półek oraz wszystkie krawędzie frontów oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyt.

Szafa o konstrukcji wieńcowej z wieńcami nakładanymi na ścianki boczne przystającymi względem ich przednich krawędzi. Przednie krawędzie wieńców widoczne przy zamkniętych drzwiach. Plecy frezowane po obwodzie, wpuszczane w wyfrezowane rowki w ściankach bocznych i wieńcach, dodatkowo usztywniając całą konstrukcję. Ścianki i wieńce szafy łączone bez użycia kleju z pomocą metalowych złączy mimośrodowych, co pozwala na wielokrotny montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów.

Szafa wyposażona w 5 półek – 6 przestrzeni. Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półki. Podpórki półek metalowe jak na rysunku 1, wbijane, samozaciskające się (wygląd podpórki półek jak na rys. 1 i 2).

rys. 1 –wygląd podpórki półki

rys. 2 – podpórka wbijana

Regulacja każdej półki w zakresie 160 mm (regulacja półki jak na rys. 3), skokowo według modułu 32 mm – 5 szt. na półkę.

rys. 3 – regulacja półki

Szafa zamykana jednym frontem uchylnym mocowanym na 4 zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania i samodomykania.

Front szafy wyposażony w zamek trzypunktowy, baskwilowy z dwoma kluczykami łamanymi oraz uchwyt ze stopu cynkowo-aluminiowego o przekroju w kształcie litery „C” (wygląd uchwytu jak na rys. 4) o rozstawie śrub montażowych 160 mm. Uchwyt zapewnia pełny i wygodny pochwyt.  Wymiary uchwytu: 170 mm szerokości, 23 mm głębokości.

rys. 4 – kształt i wygląd uchwytu

Dodatkowo szafa wyposażona w kołek blokujący zamek osadzony w gniazdach tworzywowych – mufach zainstalowanych w wieńcu dolnym, wkręcany (wygląd kołka blokującego zamek jak na rys. 5).

rys. 5 – kołek blokujący zamek

Szafa posadowiona na tworzywowych stopkach regulacyjnych umożliwiających jej poziomowanie od wewnątrz w zakresie 15 mm (wygląd stopek jak na rys. 6).

rys. 6 – stopki szafy

Wieniec dolny szafy posiada frezowania pozwalające na całkowite schowanie stopek regulacyjnych względem jego dolnej płaszczyzny (sposób montażu stopek w wieńcu dolnym jak na rys. 7).

rys. 7 – sposób montażu stopek w wieńcu dolnym

Kolorystyka:

- Płyta melaminowana: min. 5 kolorów w tym m. in. akacja do wyboru przez Zamawiającego.

Wygląd jak na rysunku:

Szafa musi posiadać następujące atesty/certyfikaty:

- PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa lub równoważne.

- PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub równoważne.

- PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych lub równoważne.

- Sprawozdanie z badań wytrzymałości półki zgodnie z normami PN-EN 16122:2012 i PN-EN 16121:2013: wytrzymałość zawieszenia półek- wynik pozytywny, wytrzymałość na długotrwałe obciążenia/ugięcie półek- wynik pozytywny dla obciążenia maksymalnego 70 kg lub równoważne.

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej i krawędzi na działanie wody- ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyką IOS-TM-0002:2017 p. 5 lub równoważne.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie - wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004 lub równoważne.

- Świadectwo z badań potwierdzające emisję formaldehydu zgodnie z normą PN-EN 717-1 i klasyfikację E1 zgodnie z normą PN-EN 13986:2006  dla całego systemu meblowego lub równoważne.

- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 lub równoważne.

- Krzesło stacjonarne z podłokietnikami –  2 sztuki

Krzesło stacjonarne o wymiarach:

- Wysokość całkowita: 830 mm

- Głębokość powierzchni siedziska: 400 mm

- Szerokość powierzchni siedziska: 430 mm

- Wysokość siedziska: 450 mm

- Szerokość całkowita: 590 mm

- Głębokość całkowita: 570 mm

Krzesło musi posiadać:

- Konstrukcję siedziska i oparcia wykonaną z jednego fragmentu wyprofilowanej sklejki bukowej o grubości 10 mm. Ze względów użytkowych nie dopuszcza się sklejki brzozowej.

- Od wewnętrznej strony sklejkę pokrytą pianką poliuretanową o grubości 7 mm.

- Siedzisko z oparciem w pełni tapicerowane tkaniną.

- Przednią cześć oparcia i górną cześć siedziska z poprzecznymi przeszyciami co 4 cm (przeszycia jak na rys. 1).

rys. 1 – przeszycia poprzeczne na oparciu i siedzisku

- Siedzisko z zaokrągleniem krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała.

- Oparcie zwężające się ku górze z zaokrąglonymi narożnikami. Ze względów funkcjonalnych nie dopuszcza się oparcia prostego.

- Stelaż 4-nożny z rurki stalowej o średnicy 18 mm malowany proszkowo ze stopkami z tworzywa łatwo dopasowującymi się do podłoża, stopki przeznaczone do podłóg twardych zakończone podkładkami filcowymi.

- Podłokietniki stanowiące integralną część stelaża, będące przedłużeniem nóg przednich oraz tylnych. Podłokietniki z nakładkami tapicerowane skórą naturalną.

- Podłokietniki skierowane pod kątem do siedziska, rozchodzące się od siedziska ku górze (ułożenie podłokietników względem siedziska jak na rys. 2).

rys. 2 – podłokietniki skierowane pod kątem do siedziska

- Możliwość sztaplowania min. 4 sztuk. Nogi krzesła wyposażone w dystanse wykonane z tworzywa umiejscowione w połowie wysokości nóg stelaża, zabezpieczające elementy metalowe przed zarysowaniem, podczas sztaplowania. Nie dopuszcza się mocowania dystansów pod siedziskiem.

Krzesło tapicerowane tkaniną do obiektów użyteczności publicznej o parametrach nie gorszych niż:

- Skład: 100% poliester

- Gramatura: 430 g/m2

- Ścieralność: 90 000 cykli Martindale’a

- Odporność na piling: 5 wg normy EN ISO 12945-2:2000 lub równoważne.

- Odporność kolorów na ścieranie: na sucho 5, na mokro 4 wg normy EN ISO 105-X12:2002 lub równoważne.

- Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1:2014, EN-1021-2:2014 lub równoważne.

- Odporność na światło: 5 wg normy AATCC 16 lub równoważne.

Kolorystyka:

- Tapicerka: min. 5 kolorów, w tym szary, jasnobrązowy, czarny, niebieski do wyboru przez Zamawiającego.

- Stelaż: min. 3 kolory, w tym biały, platyna, metalik, czarny do wyboru przez Zamawiającego.

Krzesło musi posiadać następujące atesty/certyfikaty:

- Krzesło: atest wytrzymałościowy krzesła w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm: PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007 lub równoważne.

Wygląd jak na rysunku: