#### ZAKRES RZECZOWO – FINANSOWY

zadania pn.:

„Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na obszarze Gminy Miasto Świnoujście w latach 2024-2025”.

1. 	Do obowiązków Wykonawcy należy:

- prowadzenie prac związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów urządzeń odwodnienia ulic zgodnie z ustalonym zakresem, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi normami, oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną;

- wykonywanie innych czynności związanych z bieżącym utrzymaniem właściwego stanu technicznego urządzeń służących do odwodnienia ulic (np. czyszczenie ręczne, mechaniczne kolektorów kanalizacji deszczowej, przykanalików oraz obiektów inżynieryjnych wybudowanych na tych sieciach w celu zapewnienia ciągłej pracy tych urządzeń oraz utrzymania ich drożności, uzupełnienie uszkodzonych lub skradzionych krat wpustów ściekowych, pokryw żeliwnych i żeliwno-betonowych włazów kanałowych, przykrycie włazu studni lub komór pokrywą betonową (zamiennik) itp.).

# 2. 	Przedmiot zamówienia obejmuje m. innymi usługę utrzymania w należytym stanie technicznym ok. 2800 szt. studzienek wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz               ok 45.000 mb długości kolektorów deszczowych wraz z uzbrojeniem.

# Na przedmiot zamówienia składają się następujące rodzaje i zakres prac:

# a) 	wykonanie prac interwencyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów i urządzeń odwodnienia ulic w dobrym stanie technicznym,

# b) 	wymiana uszkodzonej studni rewizyjnej lub chłonnej, wymiana kompletnego wpustu ulicznego, wymiana uszkodzonego odcinka kanału deszczowego,

# c) 	budowa studni rewizyjnej lub chłonnej, budowa kompletnego wpustu ulicznego, budowa odcinka kanału z rur PVC,

# d) 	usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej, wymiana lub uzupełnienie brakującej kratki wpustu ulicznego lub pokrywy włazu kanałowego na studni rewizyjnej (po zniszczeniu lub kradzieży),

e)	oczyszczanie z osadzonego namułu i innych zanieczyszczeń kanałów deszczowych, usuwanie elementów obcych z kanału, tj. cegieł, betonu, kamieni, styropianu, gałęzi, wycinanie korzeni i narostów z wewnętrznych ścian kanałów,

f) 	oczyszczanie z namułu i innych zanieczyszczeń studni rewizyjnych i chłonnych, studzienek wpustów ulicznych, osadników zlokalizowanych na trasie kanalizacji deszczowej,

g) 	usuwanie porostów i innych zanieczyszczeń ze skarp wraz z odmuleniem dna rowów, cieków odwadniających, korytek ściekowych oraz ręczne oczyszczanie rowów z zanieczyszczeń mogących powodować piętrzenie stanu wód,

h) 	wykonywanie innych prac z zakresu odwodnienia ulic, uzgodnionych wspólnie lub na polecenie Zamawiającego, koniecznych dla zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania kanalizacji deszczowej,

i) 	wykonywanie przynajmniej raz na tydzień przeglądów i kontroli urządzeń odwodnienia ulic, dokonywanych przez Wykonawcę samodzielnie lub na wniosek i w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

j)    koszenie trawy na skarpach rowów odwadniających i zbiornikach retencyjnych

k) 	pełnienie pogotowia eksploatacyjnego, zapewniającego całodobowy kontakt telefoniczny i za pośrednictwem faxu lub maila, w dni robocze i w dni wolne od pracy,

3. Zakres rzeczowo-finansowy:

| L.p. | Opis robót |  | Obmiar | Jedn. miary | Cena jedn. netto |  | Wartość netto - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana uszkodzonego odcinka kanału na nowy z rur PVC: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - o średnicy 160 mm - o średnicy 200 mm - o średnicy 250 mm - o średnicy 315 mm |  | 25 20 10 10 | m m m m |  |  |  |  |
| 2. | Likwidacja skutków oraz usunięcie przyczyny zapadnięcia się nawierzchni w pasie drogowym: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - na rurze o średnicy 100 – 250 mm - na rurze o średnicy 300 – 400 mm |  | 30 20 | m2 m2 |  |  |  |  |
| 3. | Inspekcja kamerą oczyszczonego kolektora deszczowego z archiwizacją danych na nośniku elektronicznym ( bez czyszczenia rurociągu) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - na rurze o średnicy 100 – 250 mm - na rurze o średnicy 300 – 400 mm |  | 100 50 | m. m. |  |  |  |  |
| 4. | Wymiana kompletnej studni rewizyjnej (lub chłonnej) z 3 kręgów betonowych z pokrywą żeliwno-betonową: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - o średnicy 1000 mm - o średnicy 1200 mm |  | 10 10 | szt. szt. |  |  |  |  |
| 5. | Wymiana uszkodzonej pokrywy nadstudziennej : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - na studni z kręgów bet. o średnicy 1000 mm - na studni z kręgów bet. o średnicy 1200 mm |  | 10 10 | szt. szt. |  |  |  |  |
| 6. | Wymiana wpustu ulicznego na nowy z kratą żeliwną z zawiasem, ze studzienką z elementów bet. (gł. 1,5 m) łączonych na uszczelkę gumową |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - z kręgów o średnicy 450-500 mm |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 7. | Remont studzienki betonowej wpustu ulicznego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - z kręgów o średnicy 450-500 mm |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 8. | Regulacja pionowa włazu kanałowego studni: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - z wymianą kpl. włazu na nowy z pokrywą żeliwno-betonową, - bez wymiany włazu |  | 5 5 | szt. szt. |  |  |  |  |
| 9. | Otwarcie włazu kanałowego starego typu za pomocą windy hydraulicznej |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 10. | Regulacja pionowa żeliwnego wpustu ulicznego: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - z wymianą kpl. wpustu na nowy na zawiasach, - bez wymiany wpustu |  | 5 5 | szt. szt. |  |  |  |  |
| 11. | Usunięcie (likwidacja) istniejącego wpustu ulicznego |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 12. | Usunięcie (likwidacja) istniejącej betonowej studni rewizyjnej (lub chłonnej) |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 13. | Uzupełnienie uszkodzonej (skradzio-nej) kraty żeliwnego wpustu ulicznego |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 14. | Uzupełnienie uszkodzonej (skradzionej) pokrywy włazu kanał. o średnicy 600 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - żeliwno-betonowej - żeliwnej |  | 1 1 | szt. szt. |  |  |  |  |
| 15. | Przykrycie włazu studni chłonnej płytą betonową Ø 800 mm (zamiennie). |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 16. | Wykonanie przykrawężnikowego ścieku z kostki betonowej gr. 8 mm |  | 10 | mb |  |  |  |  |
| 17. | Ręczne czyszczenie rowu z namułu o grubości 10 cm : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - bez naruszenia skarp - z naruszeniem skarp |  | 400 300 | m m |  |  |  |  |
| 18. | Ręczne czyszczenie rowu z namułu o grubości 20 cm : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - bez naruszenia skarp - z naruszeniem skarp |  | 150 100 | m m |  |  |  |  |
| 19. | Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych (chłonnych) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - o średnicy do 1000 mm - o średnicy do 1200 mm |  | 50 50 | szt. szt. |  |  |  |  |
| 20. | Ręczne czyszczenie osadników studzienek wpustów ulicznych, |  | 3600 | szt. |  |  |  |  |
| 21. | Mechaniczne czyszczenie kanałów |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - o średnicy 160 mm, - o średnicy 200 mm, - o średnicy 250 mm, - o średnicy 300 mm, |  | 50 40 20 15 | m m m m |  |  |  |  |
| 22. | Czyszczenie i konserwacja separatorów koalescencyjnych np. PASSAVANT włącznie z oczyszczeniem sita – wkładu separatora |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - o średnicy studni separatora 1000 mm, - o średnicy studni separatora 2000 mm |  | 20 30 | szt. szt. |  |  |  |  |
| 23. | Ręczne czyszczenie odwodnienia liniowego |  | 80 | m |  |  |  |  |
| 24. | Oczyszczenie przepustów |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - o średnicy 400 mm - o średnicy 600 mm - o średnicy 800 mm - o średnicy 1000 mm |  | 12,50 8 2 1 | m m m m |  |  |  |  |
| 25. | Tymczasowe zabezpieczenie miejsca awarii poprzez trwałe oznakowanie lub odgrodzenie miejsca awarii |  | 30 | zdarzenie |  |  |  |  |
| 26. | Wykonanie odcinka drenu francuskiego o długości 1 m i szerokości 0,55 m z rury elastycznej PVC-U o średnicy 125 mm z filtrem z tkaniny technicznej obsypanej warstwą żwiru o gr. 20 cm. |  | 30 | m |  |  |  |  |
| 27. | Wypełnienie dna studni chłonnej o średnicy 1000 mm wkładem filtracyjnym ze żwiru o frakcji 6/16 mm i 2/8 mm w warstwach po 30 cm. |  | 50 | szt. |  |  |  |  |
| 28. | Wypełnienie dna studni chłonnej o średnicy 1200 mm wkładem filtracyjnym ze żwiru o frakcji 6/16 mm i 2/8 mm w warstwach po 30 cm. |  | 30 | szt. |  |  |  |  |
| 29. | Ręczne czyszczenie koszy studzienek wpustów ulicznych, |  | 50 | szt. |  |  |  |  |
| 30. | Czyszczenie i konserwacja pompowni deszczowych wraz z separatorami koalescencyjnymi. |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 31. | Dodatek za odwodnienie wykopu przy wykonywaniu robót |  | 5 | doba |  |  |  |  |
| 32. | Koszenie trawy na skarpach rowów odwadniających i zbiornikach retencyjnych. |  | 30.000,00 | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

| Wartość ogółem netto (zł) | 0,00 |
| --- | --- |
| Wartość podatku VAT (zł) | 0,00 |
| Wartość ogółem brutto (zł) | 0,00 |