| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - TRENAŻER – DOSTĘPY DO NACZYNIOWE OBWODOWE 3 szt. |  |  |  |  |
| I | Trenażer – dostępu naczyniowego obwodowego 3 szt. | TAK |  |  |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| 1 | Trzy komplety trenażerów do ćwiczenia procedur wkłucia dożylnego pacjentów dorosłych, model ramienia męskiego. Sprzęt fabrycznie nowy z 2020r. | TAK |  |  |
| 2 | Ramię osoby dorosłej z odwzorowaniem anatomicznym, cechami fizjologicznymi ludzkiego ciała z systemem żył do nauki wykonywania wkłuć dożylnych. | TAK |  |  |
| 3 | Dostępne żyły: żyła pośrodkowa, odłokciowa, odpromieniowa. | TAK |  |  |
| 4 | Żyły wykrywane metodą palpacyjną umożliwiają wybór miejsca wkłucia | TAK |  |  |
| 5 | Żyły, do których można wprowadzać płyny, pozwalają na ćwiczenie terapii z wykorzystaniem bolusa dożylnego lub metody wstrzyknięcia bezpośredniego | TAK |  |  |
| 6 | Wymienny system żył i skóra zapewniają wielokrotność użycia modelu. | TAK |  |  |
| 7 | Zestaw: 1 ramię, 1 wymienną skórę i system wielożyłowy, 1 butelkę symulowanej krwi, 1 pojemnik lubrykantu do manekinów, 1 worek na krew z przewodami i złączem, 1 zacisk i hak, 1 zestaw urządzeń do podłączania do stawu barkowego, 1 futerał i instrukcję użytkowania | TAK |  |  |

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - RAMIĘ DO INIEKCJI 1 szt. |  |  |  |  |
| II | Ramię do iniekcji 1 szt. | TAK |  |  |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| 1 | Ramię do iniekcji dożylnych. Sprzęt fabrycznie nowy z 2020r. | TAK |  |  |
| 2 | Realistyczne cofanie się krwi. | TAK |  |  |
| 3 | Ramię pozwala na ucisk palca w celu powstrzymania przepływu krwi. | TAK |  |  |
| 4 | Umożliwia podawanie płynów | TAK |  |  |
| 5 | Żyły wytrzymują do 500 wkłuć igły 21G | TAK |  |  |
| 6 | Wymienna skóra i żyły | TAK |  |  |
| 7 | Pompa cyrkulacyjna umożliwia ciągły przepływ krwi | TAK |  |  |
| 8 | Skoncentrowana sztuczna krew, aby poprawić odporność na przeciekanie żył. |  |  |  |
| 9 | Zestaw: - Zaawansowana żyła do nakłucia ramienia - Moduł żyły - Skoncentrowana krew żylna - pakiet startowy - Rurka infuzyjna do ramienia do wkłucia dożylnego - Podłokietnik do wkłucia dożylnego - Butelka - Aparat tłoczący pod ciśnieniem krew do ramienia - Skóra na ramię wkłucia dożylnego - 3 saszetki lubrykantu na bazie wody | TAK |  |  |

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - TRENAŻER DO BADANIA BRZUCHA- 1 szt. |  |  |  |  |
| III | Trenażer do badania brzucha | TAK |  |  |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| 1 | Tors dorosłego z dokładnie odwzorowaną budową anatomiczną do przeprowadzania ćwiczeń z badania palpacyjnego, osłuchiwania, i opłukiwania jamy brzusznej lub przewodu pokarmowego. Sprzęt fabrycznie nowy z 2020r. | TAK |  |  |
| 2 | Tułów z brzuchem, miednicą i dolną częścią klatki piersiowej | TAK |  |  |
| 3 | Wymienne organy o różnych rozmiarach: - 3 wymienne wątroby lekko powiększone, powiększone o gładkiej krawędzi i powiększone o nieregularnej krawędzi - 2 powiększone nerki - 2 wymienne śledziony nieznacznie powiększone i znacznie powiększone - Aorta normalne i tętniakowe Zestaw 6 patologii jamy brzusznej, w tym 4 gładkie i 2 nieregularne twarde Zestaw zawierający worek do wodobrzusza, worek do wzdęcia gazowego, pompkę i wkładkę piankową Uproszczone przedstawienie dolnego odcinka kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego | TAK |  |  |
| 4 | Zintegrowany odtwarzacz MP3 wydający realistyczna dźwięki normalnych, wysokich i zaburzonych odgłosów perystaltyki jelit, szmerów tętnicy nerkowej i aorty (w różnych miejscach), możliwość regulowania głośności odgłosów oraz wgrania nowych dźwięków | TAK |  |  |
| 5 | Orientacyjne punkty kostne | TAK |  |  |
| 6 | Realistyczna budowa i odpowiedź organów na badanie palpacyjne, prawidłowa reakcja na opłukiwanie | TAK |  |  |

| WYMAGANE PARAMETRY |  | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. SKÓRA WYMIENNA I ŻYŁY DO RĘKI DO NAUKI WENOPUNKCJI- 3 szt. |  |  |  |  |
| Wymienna skóra i żyły do kaniulacji dożylnej 3 szt. Pasująca do modelu ręki męskiej Male Multi-Venous IV Training Arm Kit |  | TAK |  |  |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| 1 | Wymienne skóra męska na ramię do iniekcji dożylnych. Sprzęt fabrycznie nowy z 2020r. | TAK |  |  |
| 2 | Żyły z materiału wielorazowego użytku | TAK |  |  |
| 3 | 3 szt. skór wymiennych + żyły | TAK |  |  |
|  | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego (jest to jedno z kryteriów oceny ofert opisanych w rozdz. XIII SIWZ) | TAK | Podać w miesiącach …………………………………. |  |
| 2 | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | TAK, podać |  |  |
| 3 | Forma zgłoszeń: telefonicznie, faxem, e-mail, pisemnie. | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). ……………………………………………….……………………… (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) |  |  |  |  |

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

W celu umożliwienia Zamawiającemu odpowiedniej weryfikacji zaoferowanego sprzętu lub oprogramowania pod kątem minimalnych wymagań należy podać dokładną nazwę producenta, model itp. Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności.