Różanka 63; 38-102 Grodzisko

NIP 7842372088  Regon 386339251

architektur.biuro@o2.pl tel. 693 162 391

# P R O J E K T

# Z A G O S P O D A R O W A N I A   T E R E N U

Zadanie projektowe:  	BUDOWA OŚWIETLENIA NA DZ. NR 1092/4 W WIŚNIOWEJ

Inwestor:              	Gmina Wiśniowa
Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa

Adres inwestycji:  	Wiśniowa działka nr: 1092/4, obręb 13, 181905_2.0013.1092/4

Jednostka ewid.	Wiśniowa

Obręb ewid.	Wiśniowa

Kategoria obiektu:

Główny Projektant:    	mgr inż. arch. Anna Sierpińska

branża architektoniczna: nr upr. 17/PKOKK/2018

styczeń 2024

SPIS ZAWARTOŚCI

- OPIS TECHNICZNY:

  - podstawa opracowania

  - przedmiot inwestycji

  - istniejący stan zagospodarowania terenu

  - projektowane zagospodarowanie terenu

  - sprawdzenie zgodności projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

  - opis instalacji oświetlenia wewnętrznego

  - inne dane o działce

  - charakterystyka ekologiczna

  - obszar oddziaływania obiektu

  - dostępność dla osób niepełnosprawnych i starszych

  - odprowadzenie wody opadowej

  - nawierzchnia

  - urządzenia zabawowe

  - mała architektura – urządzenia towarzyszące:

  - ciągi piesze

  - uwagi końcowe

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- INFORMACJA BIOZ

- ZAŁĄCZNIKI: Oświadczenie, uprawnienia, zaświadczenia projektantów

| NR RYSUNKU | ZAWARTOŚĆ | SKALA |
| --- | --- | --- |
|  | Architektura |  |
| PZT-01 | plan zagospodarowania terenu | 1:500 |

OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA:
Projekt budowlany opracowano na zlecenie inwestora w oparciu o:
    - uzgodnienia z inwestorem
    - mapa do celów projektowych w skali 1:500
    - wizja lokalna
    - obowiązujące przepisy oraz zasady wiedzy technicznej

- PRZEDMIOT INWESTYCJI
Opracowanie obejmuje zagospodarowanie części terenu w obrębie działki nr 1091, 1092/4 w Wiśniowej. W ramach niniejszej inwestycji projektuje się budowę wewnętrznej instalacji oświetlenia.

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Działka ewid. nr 1092/4 nie jest zabudowana. Na działce znajduje się utwardzona droga wewnętrzna i utwardzony plac oraz chodnik. Pozostała część terenu porośnięta trawą, z kilkoma drzewami. Działka w większości płaska z niewielkim spadkiem terenu z północy na południe. Teren dostępny z drogi powiatowej  (dz.ewid. Nr 1095) poprzez drogę wewnętrzną (dz. ewid. nr 1092/7, 1094/11092/6, 1092/8). Działka nie uzbrojona w sieci: elektroenergetyczną, gazową, kanalizacyjną, telekomunikacyjną i wodociągową.

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na nowo projektowane zagospodarowanie terenu składa się:
- Budowa sieci energetycznej do 1 kV warz z stanowiskiem słupowym. 
Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania

Budowa infrastruktury technicznej oświetlenia nie wymaga zestawienia pow. Zagospodarowania działki, powierzchni dróg, parkingów i placów 
Projektowana budowa nie narusza interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Inne dane o działce:

Obsługa komunikacyjna wg stanu istniejącego (bez zmian).

Nie projektuje się zmian w ukształtowaniu terenu poza niwelacjami w obrębie projektowanych elementów i ich najbliższego otoczenia. Woda opadowa odprowadzana będzie na teren zielony działki.

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach i terenach górniczych, terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Działka, na której znajduje się projektowany obiekt nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Teren znajduje się w granicach Czarnorzecko- Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.  Teren nie jest objęty obszarem Natura 2000. Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

Na terenie inwestycji występują korzystne warunki gruntowo-wodne a inwestycję należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej – wg Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

- SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług komunikacji w miejscowości Wiśniowa uchwalonego Uchwałą nr XIII/92/1999 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 listopada 1999r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określono funkcję terenu jako teren przeznaczony pod komunikację – warunek spełniony.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w §4.1 pkt.I, tiret 10: „ Na terenie objętym planem dopuszcza się budowę, przebudowę, modernizację sieci uzbrojenia (...)” – warunek spełniony.

- OPIS SIECI

Odcinek sieci uzbrojenia planuje się  od projektowanego kabla  oświetlenia. Planuje się odcinek ziemny kabla  elektrycznego YAKXS 4x35mm2 z trasą zgodną z PZT. Projektowany kabel ułożyć na głębokości 1-1,2 m. Na oznaczenie kabli zastosować folie kalandrową koloru niebieskiego. Linie kablowe zakopać w warstwie piasku 20 cm. Długość projektowanego  odcinka  sieci.21 m . Słup 12 m betonowy. Układ zabezpieczeń zainstalowany w szafce wykonanej w 2 klasie ochronności z tworzywa termoutwardzalnego zabudowanej na słupie.  Słup betonowy wirowany typ E12. Oprawy …………………..

- CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Realizowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na emisję zanieczyszczeń, wibracje i zakłóceń elektrycznych. Nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wód, gleby i zmiany warunków klimatycznych. Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje zacienienia bądź przesłaniania budynków sąsiednich (Rozporządzenie M.I. z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.04.15r.) 
Składowanie odpadów w specjalnych pojemnikach do tego przeznaczonych i wywożone na  wysypisko śmieci. 
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla wód podziemnych. Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu.

- OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Projektowana inwestycja nie ogranicza sposobu użytkowania działek sąsiednich. Obszar oddziaływania inwestycji dotyczy tylko działki objętej niniejszym opracowaniem. Roboty budowlane należy wykonywać 
z poszanowaniem interesów osób trzecich.

- DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH
Nie dotyczy

- ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ
Nie dotyczy

- UWAGI KOŃCOWE
Roboty budowlano-montażowe należy realizować wg wskazań projektu budowlanego. Teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP 
o p.poż. W czasie wykonywania robót montażowych należy  ściśle przestrzegać obowiązujących w tym zakresie.

W trakcie montażu zachować normatywne odległości kotew elementów zabawowych od istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Wszystkie użyte materiały muszą osiadać aktualne atesty ITB lub świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
Wszystkie wymiary i rzędne sprawdzić na budowie, a w przypadku różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego przy konsultacji z projektantem, zachowując zasady zawarte w projekcie.
Całość robót wykonywać pod stałym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, przepisami BHP i prawa budowlanego. Roboty zanikające i podlegające odbiorowi powinny być zapisywane i potwierdzane przez inspektorów nadzoru w dzienniku budowy.

Należy zastosować jedną tonacje kolorystyczną dla urządzeń towarzyszących. 
Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie lub zmiany mające wpływ na konstrukcję należy bezwzględnie uzgadniać z autorem projektu

Wskazane w projekcie urządzenia/nawierzchnie opisano w celu wskazania jakości i parametrów oczekiwanego przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca będzie mógł zamontować urządzenia/nawierzchnie równoważne w stosunku do projektowanych rozwiązań pod warunkiem zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w załącznikach.
Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy należy doprowadzić do właściwego stanu i porządku.

Opracował
mgr inż. arch. Anna Sierpińska

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zadanie projektowe:  	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI  ORAZ EDUKACYJNEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA DZ. NR 867/6 
W WIŚNIOWEJ

Inwestor:              	Gmina Wiśniowa
Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa

Adres inwestycji:  	Wiśniowa działka nr: 867/6, obręb 13, 181905_2.0013.867/6

- ZAKRES ROBÓT:
Opracowanie projektowe dotyczy inwestycji polegającej budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci  oraz edukacyjnej ścieżki rowerowej na działce nr ewid. 867/6 w Wiśniowej 
- Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, usunięcie warstwy humusu. 
- Roboty ziemne: wykonanie wykopów wraz z przemieszczaniem, wywozem mas ziemnych. 
- Roboty budowlano-montażowe: wykonanie podbudowy pod nawierzchnie, osadzenie obrzeży  
   nawierzchni bezpiecznej, montaż wyposażenia placu zabaw. 
- Prace ogrodnicze: naprawa trawnika. 
- Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DROGI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 
I ZDROWIA LUDZI:
- współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: równiarki, koparki, walce drogowe 
i środkami transportu,
- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne ( wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi).

- PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH:
- potracenie pracownika przez zmechanizowany sprzęt budowlany.

- kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu
- rozerwanie się części narzędzi ręcznych
- uderzenie o nieruchome przedmioty

- hałas
- zachlapanie oczu
- zaprószenie oczu
- wibracje

- WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowana przez wykonawcę robót instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z pózn. zm. ), określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z pózn. zm. ).
Instruktaż pracowników winien obejmować:
- zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i rodzaju robót,
- zapoznanie pracowników z technologia wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi,
- podanie do wiadomości rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu,
- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania się podczas zagrożeń,
- poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać,
- zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP,
- oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP.

- WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE , UMOŻLIWIAJĄCA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ:
Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej ( mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty. Roboty oznakować zgodnie 
z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem czasowej organizacji ruchu. Środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych 
i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ) oraz instrukcja DTR.

  - środki techniczne :
- praca w odzieży ochronnej,
- stosowanie kasków ochronnych okularów ochronnych,
- zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej,
- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego,
- rozciągniecie taśm zabezpieczających, ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych,
- stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku,
- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

  - środki organizacyjne :
- kwalifikacje pracowników,
- aktualne świadectwa zdrowia,
- aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/w robót,
- nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczona osobę, posiadająca odpowiednie przygotowanie i doświadczenie,
- zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach,
- praca z asekuracja innego pracownika,
- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
- podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taka liczbę ludzi, aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg.

- PRZEPISY ZWIĄZANE Z OPRACOWANIEM

  - Rozporządzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

  - Rozporządzenie MPiPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811).

  - Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

  - Ustawa o odpadach DZ.U. Nr 100 z dn. 18.09.2001 r.

Opracował:

mgr inż. arch. Anna Sierpińska

O Ś W I A D C Z E N I E

PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE 
Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 443 jednolity tekst)

OŚWIADCZAM,

że niniejszy projekt: „budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci  oraz edukacyjnej ścieżki rowerowej” w Wiśniowej na działce nr ewid. działki: 867/6, ark. 181905_2.0013.867/6 obręb 13 został sporządzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

styczeń  2024